Název veřejné zakázky:

„Odstranění objektů v obvodu OŘ Olomouc“

Přerov - HZS, přečerpávající stanice

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je odstranění objektu Přerov - HZS, přečerpávající stanice, včetně likvidace stavebního a demoličního odpadu.

Místo plnění veřejné zakázky:

Kraj: 			Olomoucký

Obec: 			Přerov

Katastrální území:	Přerov

Číslo parcely: 		st.6868/59, 6868/129

Popis předmětu veřejné zakázky:

Odstraňovaná stavba na parcele č. 6868/59 je jednopodlažní, nepodsklepená, zděná z plných pálených cihel, založená na betonových základových pásech. Je zastřešená železobetonovou plochou střešní k-cí s  lepenkovou krytinou. Nosné konstrukce budou odbourány min. 0,5m pod úroveň terénu.  Součástí demolice bude i odstranění usazovacích nádrží kalů.

zastavěná plocha přečerpávající stanice:		            32,0 m2

zastavěná plocha usazovacích nádrží kalů:		            32,3 m2

obestavěný prostor přečerpávající stanice:	                       142,0 m3

obestavěný prostor usazovacích nádrží kalů:	                         55,0 m3

Objekt určený k odstranění bude odpojen od inženýrských sítí v souladu s podmínkami správců sítí. Zhotovitel splní podmínky stanovené správci technické infrastruktury a vyřídí případná povolení a zábory. Objekt bude odstraněn včetně základů do hloubky max. 1000 mm od okolního terénu, zemní pláň bude srovnána do úrovně okolního terénu a upravena do podoby okolního terénu.

Vedlejší rozpočtové náklady:

V rámci vedlejších nákladů jsou zohledněny územní a provozní vlivy a náklady na vybavení staveniště.  Staveniště se nachází v areálu HZS. Přerov a je napojeno na účelovou komunikaci a dále na veřejnou komunikaci v obci.

Demolice je nutné provádět podle schválené dokumentace a splnit ohlašovací povinnost u příslušné Krajské hygienické stanice.

Kontaktní osoba ve věcech technických a realizace:

Frgal Miroslav, tel.: 606 734 245