Název veřejné zakázky:

„Odstranění objektů v obvodu OŘ Olomouc“

Bohdíkov - sklad zboží

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je odstranění objektu Bohdíkov - sklad zboží, včetně likvidace stavebního a demoličního odpadu.

Místo plnění veřejné zakázky:

Kraj: 			Olomoucký

Obec: 			Bohdíkov

Katastrální území:	Dolní Bohdíkov

Číslo parcely: 		st. 376, 1237/4, 1237/2

Popis předmětu veřejné zakázky:

Odstraňovaný objekt na parcele č. 376 st. (sklad zboží), je jednopodlažní, nepodsklepený, založený na základových kamenných pásech, nosné konstrukce jsou dřevěné. Je zastřešený sedlovou dřevěnou střechou  16°až 30° dvouplášťové konstrukce, střešní krytina osinková z vlnovek a šablon. Podlaha betonová dlažba a dlaždice, vrata kombinovaná dřevo a sklo. Součástí demolice bude i odstranění rampy.

zastavěná plocha:		            86,0 m2

obestavěný prostor:	                       405,0 m3

Objekt určený k demolici bude odpojen od inženýrských sítí v souladu s podmínkami správců sítí. Zhotovitel splní podmínky stanovené správci technické infrastruktury a vyřídí případná povolení a zábory. Objekt bude odstraněn včetně základů do hloubky max. 1000 mm od okolního terénu, zemní pláň bude srovnána do úrovně okolního terénu a upravena do podoby okolního terénu.

Vedlejší rozpočtové náklady:

V rámci vedlejších nákladů jsou zohledněny územní a provozní vlivy a náklady na vybavení staveniště. Staveniště se nachází v blízkosti kolejiště a je napojeno na přilehlou účelovou komunikaci, ta je dále napojena na veřejnou komunikaci v obci Bohdíkov.

Demolice je nutné provádět podle schválené dokumentace a splnit ohlašovací povinnost u příslušné Krajské hygienické stanice.

Kontaktní osoba ve věcech technických a realizace:

Němec Jiří, tel.: 724 028 342