##### TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rizikové kácení v ochranném pásmu trakčního vedení
Červenka – Moravičany

### Předmět plnění:

Odstranění nežádoucích stromů, křovin souvisle v  úseku Červenka – Moravičany. Odstranění spočívá ve vykácení, vyřezávce, zpracování (výkup dřevní hmoty – samostatná zakázka, zpracování, pálení, štěpkování, apod.) a v kompletním úklidu veškeré vytěžené a zpracované dřevní hmoty z pozemku Správy železnic, státní organizace. Z převážné části se jedná o rizikové kácení stromů v blízkosti žel. tratě a v blízkosti trakčního a zesilovacího vedení. Předmětná železniční dvoukolejná elektrifikovaná trať je pojížděna pravidelně rychlostí 160 km/h a je řízena dálkově dispečery z CDP Přerov. Vzhledem k charakteru práce není možné zajistit souběžně výluky obou traťových kolejí, ale budou zavedeny bezpečnostní pomalé jízdy na trati v předmětném úseku práce po vzájemné domluvě s vybraným zhotovitelem. Po vzájemné domluvě je možné zajistit přítomnost zaměstnanců objednatele přímo na trati při kácení nejvíce rizikových dřevin.

Kácení stromů je v počtu 826 ks stromů bez omezení a v počtu max. 5 ks stromů s určitým omezením dle stanoviska pracovníků CHKO Litovelské Pomoraví. Konečný přehled dřevin je uveden v přiloženém soupisu dřevin. Uvedené dřeviny jsou v terénu barevně označeny na kmenech (žlutá barva). Křoviny a stromy menších průměrů, které nepodléhají vyjádření CHKO, jsou uvedeny ve výkazu výměr a pokrývají souvislé provádění prací.

Další podmínky k provádění prací:

- Kácení dřevin v celém úseku CHKO Litovelské Pomoraví v km žel. trati 57,950 – 61,600.

- V km 57,950 – 58,500 budou pokácené stromy ponechány na místě (domluva s CHKO Litovelské Pomoraví v jakém stavu).

- Kácení v období březen (případně duben) 2021 je již proti zásadám ochrany přírody v CHKO (např. ochrana sněženek) a nepovoluje se.

- Vyklízení dřevní hmoty z lesa nebude prováděno v celých délkách (vytahování kmenů na meziskládku na zpracování), ale krácené na potřebnou délku a nakládáno na místě. Cílem tohoto opatření je snížit veliké zásahy do půdy při tahání velkých částí stromů.

- Stromy určené k ořezu (5 ks) budou kráceny dle místních podmínek a vzrůstu stromu. Tyto stromy jsou v porostu označeny žlutým křížem.

- Je žádoucí nepoškodit nový podrost dřevin, který bude sloužit jako základ nového lesa.

- Při vlastním kácení bude v lokalitě přítomen odborný pracovník CHKO Litovelské Pomoraví, který bude případně upřesňovat podmínky uvedené výše a bude dohlížet na práce.

### Kontaktní pracovníci:

Ve věcech technických:		Ing. Volek Miroslav (vedoucí POI.)

Stavební dozor:								Kutý Tomáš (vrchní traťmistr)

Kozman Václav (vedoucí TO Zábřeh)

Ekologický dozor:						Bc. Martin Jílek (ekolog OŘ Olomouc), tel. 724 450 343

Mgr. Vladislav Holec (CHKO Litovelské Pomoraví), tel. 607 901 727

### Přílohy:

- Schématický plánek obvodu OŘ Olomouc

- Soupis dřevin v úseku Červenka - Moravičany