Technická specifikace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň,odb. Zádulka a Svitavy - 2.část“

Datum vydání: 	15.2.2017

Obsah

Obsah	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Projektová dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	3

4.1.	Všeobecně	3

4.2.	Doklady překládané zhotovitelem	3

5.	Organizace výstavby, výluky	4

6.	Související dokumenty a předpisy	4

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Stavba řeší úpravu stávajících silnoproudých rozvodů v jednotlivých stanicích a odbočkách. V rámci stavby bude provedena především rekonstrukce a doplnění stávajícího elektrického ohřevu výhybek (EOV), který slouží pro zajištění sjízdnosti železniční dopravní cesty. Dále budou zároveň s EOV ve vybraných stanicích upraveny rozvody nn. Pro zajištění napájení EOV jsou ve stanicích Zámrsk a Řečany nad Labem budovány nové kioskové trafostanice 35/0,4kV vč. kabelové přípojky VN. V jednotlivých stanicích bude dále provedena pokládka optického kabelu, který zajistí zapojení rozvaděčů EOV a osvětlení do systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC). V převážné míře budou nové kabelové rozvody kladeny do stávajících kabelových tras.

    - Součástí Díla je realizace stavby včetně vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati:

- č. 010,011 Uzel Praha – Kolín - Pardubice hl.n. – Česká Třebová,

- č.260 Česká Třebová – uzel Brno

- č.270 Česká Třebová – Přerov – Bohumín včetně spojky Dluhonice – Prosenice

- přehled výchozích podkladů

  - Projektová dokumentace

    - Projekt „Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň,odb. Zádulka a Svitavy - 2.část“, zpracovatel SUDOP Brno, datum 07/2016

  - Související dokumentace

    - Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.

- Koordinace s jinými stavbami

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- „DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) – Kolín (včetně)“

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Bude provedeno dle přiložené projektové dokumentace.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie následujících dokladů:

- Doklady o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění

- Odborné zkoušky pro odbornosti:

- T – 05 d Projektování a související činnosti na sdělovacím (telekomunikačním) zařízení;

- E-07 - řízení a zajišťování, oprav, rekonstrukcí, popř. modernizace železniční tratí zařízení správy

- elektrotechniky a energetiky.

- G-01 +G-03 nebo G-02

- G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14

- dle Směrnice SŽDC č. 50

- G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.

- v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

- G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických

- činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

    - Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

- Organizace výstavby, výluky

    - Bude provedeno dle přiložené projektové dokumentace.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.