ZADÁVACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

POSTUP A HMG

„Generální obnova výpravní budovy – žst. České Budějovice Hlavní nádraží“

Datum vydání: 	31.03.2017

Specifikace předmětu díla

  - Předmět zadání

    - Předmětem díla je zadání vypracování vícestupňové projektové dokumentace ve stanoveném rozsahu  :  přípravná dokumentace stavby (studie využití a stanovení rozsahu stavebních zásahů a opatření do výpravní budovy, záměr projektu vč. posouzení ekonomického hodnocení stavby),dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby na akci „Generální obnova výpravní budovy – žst. České Budějovice Hlavní nádraží“  Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí / stavebního povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících (dále jenom Zákon č.183/2006 Sb.). Rozsah projednání musí být proveden tak, aby v dalším stupni zpracování dokumentace pro provedení stavby nedošlo ke změně stavebnětechnické, technologické a provozní náplni jednotlivých SO a PS z důvodu vydání negativních stanovisek požadovaných k stavebnímu řízení dle Zákona č.183/2006 Sb..

    - Základním vstupem pro započetí prací (mimo práce na studiích využití) je kompletní zmapování prostor, jejich vybavení a stávajících technických zařízení budov a elektroinstalace a vyhotovení digitálních podkladů pro zpracovávání dalších stupňů projekčních prací a porovnání s již pořízenými podklady, případně jejich aktualizace dle skutečného stavu.

    - Součástí prvního stupně dokumentace je rovněž zajištění podrobného stavebnětechnického průzkumu dotčeného a navazujících objektů, veškeré vstupní restaurátorské průzkumy a záměry pro stanovení postupů rekonstrukcí jednotlivých konstrukcí, specifikaci materiálového řešení a celkového rozsahu prací a veškeré inženýrské činnosti související s úspěšným získáním kladného souhlasu orgánů státní památkové péče a stavebního povolení pro danou stavbu. V odůvodněných případech pak další průzkumy, vyplývající z povahy díla.

    - Rozsah díla „Generální obnova výpravní budovy – žst .České Budějovice Hlavní nádraží“ je realizace projektové dokumentace ve stupni přípravné dokumentace stavby, dokumentace pro územní řízení/stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby pro výše uvedenou stavbu v 6 paré.

- Zhotovitel zpracuje studii využití prostor dotčené části objektu minimálně ve 3 variantách k prezentaci a odsouhlasení před započetím návazných stupňů zhotovení Díla a návazně potom teprve komplexní záměr projektu se zohledněním veškerých omezení a souvislostí dané lokality a samotného komplexu výpravní budovy a zpracování ekonomického posouzení efektivnosti stavby ve variantách k posouzení a odsouhlasení Objednatelem.

  - Hlavní cíle stavby

    - Hlavní cíl této stavby je kompletní stavební obnova celé výpravní budovy žst. České Budějovice zahrnující rekonstrukci obvodového pláště, střechy, interiéru vč. oživení stávajících nevyužitých prostor a přilehlé plochy, modernizace prostor pro zvýšení komfortu cestující veřejnosti, zpřístupnění reprezentativních prostor budovy i pro využití veřejností, využití prostor budovy k vytvoření vlastního administrativně provozního zázemí pro vlastní organizační jednotky Zadavatele viz samostatná příloha - dislokace.

    - Dále je to zajištění spolehlivého provozu, zajištění požadavků interoperability, zajištění bezbariérového přístupu, zajištění podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy, zajištění úspory energie, odstranění nevyhovujícího stavu budovy a zajištění splnění požadavků platné legislativy

  - Profesní výkony pro zpracování předmětu díla

  - Zaměření stávajícího stavu celé budovy), tj. provedení kompletní pasportizace budovy dotčené předmětem díla dle tohoto dokumentu.

  - Součástí provedení pasportizace a zaměření bude zjištění veškerých stavebně konstrukčních, technicko i technologicko provozních přesahů mezi hlavní budovou, odbavovací halou a nástupišti.

  - Provedení stavebně technického průzkumu objektu a zpracování vstupního restaurátorského  průzkumu a záměru pro práce/konstrukce poptávaného rozsahu.

  - Realizace kompletní textové (popisné) i výkresové části díla v souladu s platnou legislativou pro zpracování podkladů pro navazující projekční stupně. Rozsah vychází z výše uvedeného zaměření a pasportizace s tím, že výsledné podklady musí odpovídat stávajícímu stavu/poloze konstrukcí.

  - Vypracování podrobných studií využitelnosti jednotlivých prostor v minimálně 3 variantách (se zohledněním povahy, umístění jednotlivých prostor a jejich vazeb na ostatní prostory (se zohledněním budoucích možností rozvodů TZB a elektroinstalace) a stručným návrhem PBŘ objektu pro jednotlivé studie.

  - Zpracování základních náležitostí dokumentace pro záměr stavby a přípravné dokumentace (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.), dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby (dle vyhl. Č. 146/2009 Sb.) .

  - Zpracování studie proveditelnosti v souladu s aktuálně platnou Metodikou hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury včetně komplexního zpracování ekonomického hodnocení záměru stavby pro jednotlivé varianty studií využitelnosti.

  - Všeobecné náležitosti dokumentace pro provedení stavby.

  - Provedení veškeré inženýrské činnosti související s úspěšným získáním kladného stanoviska orgánů státní památkové péče a případně stavebního povolení pro danou stavbu .

  - Zapracování podmínek stavebního povolení a vyjádření orgánů státní památkové péče do dokumentace pro provedení stavby.

  - Zpracování speciálních částí dokumentace pro provedení stavby.

  - Zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních částí dokumentace.

  - Vypracování podkladů pro dopravně-inženýrské opatření.

  - Spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití.

  - Součinnost při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání.

  - Profesní výkony při realizaci autorského dozoru stavby

  - ověřovat dodržení Díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci realizace Stavby;

  - navrhovat Objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od Projektu;

  - na požádání zhotovitele Stavby, Objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k Projektu v průběhu Zadávacího řízení na Zhotovitele stavby i po dobu realizace Stavby;

  - zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních a inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím plánem) Projektu;

  - schvalovat volbu vybraných materiálů, výrobků a zařízení, které mají být do Stavby zabudovány.;

  - zajišťovat v rozsahu dohodnutém při projednávání Projektu se Zhotovitelem Stavby soulad prováděcí (dodavatelské) dokumentace s Dílem;

  - poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) dokumentace;

  - zajišťovat dodržení Díla s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost Stavby;

  - posuzovat návrhy Zhotovitele Stavby na odchylky a změny proti Dílu a dávat k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s Objednatelem, případně orgány státní správy;

  - Místo stavby

- Stavba se nachází na adrese : Nádražní 119/4, v k.ú. České Budějovice 6 na pozemku p.č. 190/3

  - Základní charakteristika objektu, zařízení

    - Objekt je pro své architektonické a památkové hodnoty zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 5736 ( evidence v roce 1986).

    - Dané nádraží je zařazeno do kategorie A dle interní kategorizace služeb cestujícímu s průměrnou denní frekvencí 7400 cestujících (Nutno zohlednit v částech přístupných veřejnosti v rámci rozsahu poptávaného díla.

    - Předmět Díla se týká celého objektu s přesahem do přednádraží a navazujících stavebních objektů, inženýrských sítí, podchodů a kolektorů.

    - Předmětný objekt je ve správě Správy osobních nádraží Plzeň, ,některé navazující objekty, sítě a zařízení jsou ve správě jiných organizačních jednotek Zadavatele (Přilehlé plochy jsou majetkem Českých drah a.s., a Magistrátu města Č.Budějovice.

- podklady pro zpracování

  - Závazné podklady pro zpracování

- Stavebně historický průzkum – Nádražní ulice – nádražní ČD vypracovaný společností BRISAMM spol.s r.o.,Jírovcova 38,370 01 Č.Budějovice v roce 2004

- Analýza pro studii proveditelnosti – stavební část z října 2012 vypracovanou společností BRISAMM CZ, spol. s r.o. Jírovcova 38 370 01 České Budějovice závazné dokumenty zadavatele :

- Architektonická studie Rekonstrukce obvodového pláště výpravní budovy žst. Č. Budějovice vypracovanou společností A1 spol. s r.o. Lannova 16/13 370 21 Č. Budějovice

- Digitální zaměření budovy z února 2006

- Koordinace s jinými stavbami

    - Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu  realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů, které je nutné zjistit  u příslušného Drážního nebo Stavebního úřadu.

- Požadavky na technické řešení

  - Všeobecně

    - Zadavatel požaduje zpracování projektové dokumentace tak, že stavba bude rozdělena do samostatných

- stavebních objektů:

- SO-01 - Dislokace - administrativně provozního zázemí pro vlastní organizační jednotky Zadavatele

- SO-02 - Úpravy interiéru budovy + kompletního TZB, vč.oprav a úprav všech komerčně využívaných prostorů

- SO-03 - Celková oprava střešního pláště

- SO-04 - Komplexní obnova pláště budovy

- SO-05 - Úprava vnějších ploch

- Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby bylo možno stavbu realizovat po jednotlivých stavebních objektech samostatně.

    - Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění a zapracování do výsledného Díla požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob účastnící se územního řízení a dále související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

- Veškeré práce budou sledovat hlavní cíl této stavby, kterým je celková rekonstrukce výpravní budovy Č. Budějovice vč. oživení stávajících nevyužitých a chátrajících prostor  a to formou komplexní rekonstrukce budovy s tím, že veškeré veřejně přístupné prostory budou uvedeny do stavu odpovídající původnímu (historickému) stavu s respektováním veškerých platných norem a legislativních opatření, ostatní prostory do nového stavu odpovídajícímu budoucímu využití a budou kompletně obnoveny veškeré rozvody a zařízení technického zařízení budovy a elektroinstalace .

    - Zadavatel předpokládá ve veškerých stupních projektové dokumentace zohlednění níže uvedených předpokladů:

      - Zohlednění veškerých možností a souvislostí daných technickými možnostmi technických zařízení budov a elektroinstalace , nároky na jejich prostorové možnosti a omezení v případě jejich zařízení a rozvodů a to i v rámci vzájemné koordinace rozvodů a také omezení plynoucích z legislativních omezení na požárně technické zabezpečení staveb.

      - Do přípravné projektové dokumentace  promítnout veškeré aktuálně platné technické požadavky na stavby.

      - Nutnou podmínkou je návrh využití prostor tak, aby jednotlivé sekce budovy byly provozně mezi sebou nezávislé a umožnili tak etapizaci rekonstrukce budovy postupně, aniž by byl provoz ostatních sekcí omezen a dopad na cestující veřejnost a provoz železniční stanice nebyl ovlivněn.

      - Veškeré návrhy technických i technicko provozních zařízení navrhnout vždy tak, aby bylo možné jednotlivé prostory, či celý prostor dokončit/dovybavit po nalezení uživatele daných prostor (nemělo by se týkat veřejně  přístupných prostor, kde je předpoklad dělení nezávislosti po sekcích). bez jakýchkoliv zásahů či omezení ostatních/okolních prostor.

      - Veškeré veřejně přístupné plochy v suterénech a v 1NP (příp. i dalších NP)budou rekonstruovány do „původní“ podoby (dle konzultací s orgány státní památkové péče).

      - Velké sály , vč. jejich zázemí budou navrženy pro přístup veřejnosti (nikoliv ale jako plocha sloužící pro základní služby cestujícímu, ale případně k navazujícím službám spojených s dopravou, či k jednorázovým možnostem využití těchto prostor veřejností či Zadavatelem(výstavní prostory, kongresové centrum, příp. restaurace).

      - Zvážit využití prostor přiléhajících k veřejně přístupným prostorům k využití komerčního pronájmu , či k jiným službám pro nejen cestující veřejnost.

      - Nutnou podmínkou pro ostatní sekce a prostory je navrhnutí přístupových cest (schodiště, výtahy apod…) a to tak, aby byly přístupy do jednotlivých sekcí samostatné.

- Nutnou podmínkou pro přípravnou dokumentaci je i zachování a zohlednění stávajících prostor v užívání SŽDC s.o. Oblastní ředitelství Plzeň, ČD a.s. zákaznický  personál.

  - Požadavky na stavební část a řešení prostor

    - Popis stávajícího stavu

      - Ostatní prostory byly upravovány/rekonstruovány/modernizovány zpravidla nezávisle na sobě a zpravidla pouze jednorázově a jednoúčelově, čemuž odpovídá i stav jednotlivých sekcí /pater/provozních celků budovy.

    - Požadavky na nový stav

      - Veškeré veřejně přístupné prostory budou uvedeny do stavu odpovídající původnímu  (historickému) stavu, ostatní prostory do nového stavu odpovídajícímu budoucímu využití

  - Požadavky na technická zařízení budov a elektroinstalace

    - Popis stávajícího stavu

      - Současné zdroje i rozvody technického zařízení budov a elektroinstalací jsou buď z dob druhé poloviny 20. století, či modernizované v rámci rekonstrukcí provedených v rámci dílčích oprav budovy.

    - Požadavky na nový stav

      - veškeré rozvody a zařízení technického zařízení budovy a elektroinstalace budou kompletně obnoveny (nebylo-li to součástí prací předchozích etap rekonstrukce či opravných prací).

      - VZT a chlazení (příp. ZOTK)

        - Bude obnoven/navržen systém VZT pro veškeré veřejně přípstupné prostory, prostory sociálního zázemí, sklady,  a prostory pro technologie dráhy.

        - Systém chlazení bude navržen pro veřejně přístupné prostory, prostory technologie dráhy, prostory administrativního zázemí OJ SŽDC.

      - ZTI

        - Eliminovat případné strojní vybavení ZTI

      - UT

        - Kotelnu/Výměníkovou stanici plně obnovit , (pokud je pára, tak dát požadavek na možnost připojení horkovodu

        - Ve veřejně přístupných prostorech upřednostnit vytápění systémem VZT.

      - MaR

        - Veškeré TZB a elektroinstalace soustředit pod jeden systém MaR

        - Zřídit jedno centrální dispečerské pracoviště s obsluhou MaR, EPS a EZS

      - Silnoproud

        - Páteřní systém navrhnout jako oddělený pro jednotlivé „oblasti“ budovy

      - Slaboproud

        - Požadavkem je zřídit EPS ve veřejně přístupných prostorech a  prostorech technologie

        - Požadavkem je žřídit plášťovou ochranu objektu a vyhrazených prostor systémem EZS

        - V objektu bude nově zřízena SK, STA, a příp interní telefon

      - V rámci nového využití bude navrženo nové PBŘ s preferencí řešení s převládajícími pasivními opatřeními.

  - Požadavky na okolní plochy

    - Popis stávajícího stavu

- Před severní částí objektu se nachází zanedbaná a nevyužívaná zpevněná plocha

    - Požadavky na nový stav

      - Uvedenou zpevněnou plochu upravit pro provozně technické účely investora jako parkoviště pro služební automobily.

  - Ostatní technologická zařízení

    - Popis stávajícího stavu

      - V budově jsou umístěny technologie pro provoz dráhy a řídící centrum celé železniční stanice

- Č .Budějovice

    - Požadavky na nový stav

      - V stávajícím stupni dokumentace nebude do technologie řízení dráhy zasahováno. Pouze bude navržen způsob rekonstrukce daných prostor v rozsahu nezbytně nutném tak, aby nebyl dopravně technologický provoz železniční stanice narušen či ovlivněn.

  - Inženýrské objekty

    - Popis stávajícího stavu

      - V prostoru před severním křídlem budovy  se nachází plynové, elektrické, vodovodní a   kanalizační přípojky vč. septiku jejichž stav bude nutné zjistit v rámci projektové přípravy.

    - Požadavky na nový stav

      - V případě nevyhovujícího stavu zrekonstruovat stávající  přípojky v souvislosti s terénní úpravou pozemku.

  - Organizace výstavby

    - Požadavky :

      - Naplánovat etapizaci prací pro zajištění toho, aby jednotlivé sekce byly samostatnými provozními  celky, které mohou být samostatně rekonstruovány bez přesahů a bez ovlivnění ostatních prostor budovy.

      - Naplánovat postup prací tak, aby dopady na cestující, ostatní veřejnost a provoz nádraží i zbytku železniční stanice nebyl ovlivněn.

  - Životní prostředí

    - Při dodržování základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se ustanovením zákona č.17/92 Sb a v souladu s ním řešit problematiku i v ostatních oblastech.

- Specifické požadavky

    - Zhotovitel v průběhu vlastní činnosti si bude počínat tak, aby vnitřní  provoz a funkce jednotlivých prostor nebyly trvale omezeny (pouze dočasně a vždy po dohodě s uživatelem, či správcem daných prostor).

    - Zhotovitel připraví veškeré podklady tak, aby nebylo nutné omezit stavebními pracemi provoz místností v interiérech.výpravní budovy

    - Pro fázi průzkumů stavby se Zhotovitel bude řídit následujícími pravidly:

    - Činnost zhotovitele nesmí v žádném případě omezit stávající přístup veřejnosti na nástupiště.

    - Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující či veřejnost 2 m vysokým neprůhledným oplocením.

    - Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky.

    - Zařízení staveniště (např. sklady, šatna, sociální zařízení) zhotovitele bude oploceno a udržováno v čistém, uklizeném stavu a nesmí ohrožovat cestující veřejnost.

    - Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovali cestující, veřejnost, nájemce v komerčních prostorech budovy a drážní provoz.

    - Veškeré náklady na energie, vodu a zařízení staveniště včetně jeho střežení, náhrady a všechny správní poplatky hradí od doby předání staveniště objednatelem, až po uvedení díla do trvalého provozu, zhotovitel. Pokud bude zhotovitel využívat pro část ZS prostory objednatele, bude mezi smluvními stranami uzavřena písemně nájemní smlouva a zhotovitel bude na základě takové nájemní smlouvy hradit objednateli dohodnuté nájemné.

    - Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá nutná povolení související s organizací výstavby ve vztahu k cizím právním subjektům ( např.zábory pozemků, dopravní značení apod. )

    - Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností Zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Plzeň

Purkyňova 1017/22Plzeň 301 00