Název akce: Dílenská oprava (REV) na SHV MVTV2

## Pro zajištění provozuschopnosti MVTV  2 je vzhledem ke kilometrickému proběhu a špatnému celkovému technickému stavu nutná dílenská oprava REV ve smyslu ustanovení předpisu  S8.

## Požadovaný rozsah opravy MVTV 2 – 081 (řada 892.0) :

- Vývaz vozidla;

- Motor ML 634.

- Převodovka Praga 2 M 70.

- Podvozky hnací a běžný.

- Nápravová převodovka NKR 16, kardanová hřídel, chladič oleje převodovky, výměník voda / olej

- Pomocné agregáty s rámem (kompresor, alternátor, pomocné ložisko, malý kardan).

- Palivový okruh včetně spojovacích prvků, naftová nádrž.

- Vodní okruh motoru a topení: chladiče vodní, agregát VA 20, všechna topná tělesa, vodní potrubí, spojovací prvky.

- Okruh tlakovzdušné brzdy (jímky, brzdiče, rozvaděč, vypínací hlava, pojistné ventily, kohouty. odvodnění, brzdové válce, koncové hadice, odbrzďovače, směrový válec…).

- Demontáž hydrostatického okruhu (hydročerpadlo, hydromotor, regulační blok, nádrž…).

- Demontáže elektro zařízení (baterie, startér..).

- Demontáž přístrojů signalizace (termostaty, vysílače měřicí přístroje tlaku a teploty, tlakoměry samočinné a přídavné brzdy).

- Demontáž sacího a výfukového potrubí.

- Demontáž pracovní plošiny a boční výsuvné plošiny.

- Demontáž prohlídkové věže.

- Demontáž polopantografového sběrače.

- Spodní část pojezdu s očištěním tlak. vodou, ostatní části v hydromatu, trichloru.

- Kontrola všech rozhodujících rozměrů a defektoskopie

- Vizuální prohlídka rámu podvozku (kontrola svárů a celistvost materiálu-trhliny a jiná poškození) včetně defektoskopické kontroly.

- Oprava ložiskových skříní.

- Kontrola opotřebení vedení podvozku, kontrola na únavové lomy a trhliny.

- Výměna svorníků a pouzder brzdového táhloví, navaření a soustružení rozpor, výměna táhel.

- Kontrola, případná výměna poškozených táhel podélného vedení skříně, výměna pryžových pouzder, čepy, oka a talíře upravit na výkresové rozměry.

- Kontrola podélníků a příčníků rámu. Měření hlavního rámu (protokol).

- Výměna torzní vzpěry a pryžových pouzder za nové.

- Oprava nastavení svislých narážek a vymezení vůlí mezi rámem podvozku a vozovou skříní

- Revize nárazníků - demontáž, očištění jednotlivých dílů, vyvaření talířů, kontrola pružin a zpětná montáž.

- Oprava tažného ústrojí - demontáž, defektoskopie tažných háků, kontrola tahadel měřením, promazání a zpětná montáž. Vyhotovení protokolu.

- Defektoskopická kontrola a případná výměna dle stavu dolních a horních závěsů a matic.

- Spalovací motor a příslušenství

- Náhrada stávajícího spalovacího motoru Liaz ML634 za Tedom TD152AHTX01 – výkon 152kW včetně nového sání a výfuku. Výfuk upravit se zřetelem na prodlouženou bateriovou skříň.

- Nově dosazený spalovací motor Tedom TD152AHTX01 naplnit provozní olejovou náplní.

- Spalovací motor Tedom TD152AHTX01 dosadit novým hydročerpadlem pro pohon hydrostatu.

- Náhrada stávajícího palivové nádrže za novou palivovou nádrž. Nádrž bude nově vyrobena z nerezové oceli a s vnější povrchovou úpravou černou barvou. Vnitřek nádrže nebude opatřen nátěrem, aby nedocházelo k ucpávání palivového okruhu. Instalace monitorovací sondy, zapojení, zprovoznění a kalibrace (RC Monitoring).

- Dosazení nových palivových filtrů.

- Oprava palivového potrubí výměnou za nové - potrubí k nezávislému naftovému topení a palivové potrubí z mědi v dostatečném průměru.- viz výrobce SM a topného agregátu.

- Odzkoušení motoru na motorové brzdě a zjištění parametrů (výkon, krouticí moment, spotřeba PHM, tlak oleje, teplota hlav). Vydáním protokolu o zkoušce a seřízení.

- Výměna palivového lanka za nové palivové lanko průměr 2,5 mm (ZSS 4205), 
výměna kladek za nové, mazání, protočení. Seřízení a namazání celého kladkostroje na lehký chod.

- Výměna sacího potrubí za nové.

- Dodání nového spouštěče na nový spalovací motor Tedom TD152AHTX01.

- Vstřikovací čerpadlo a spouštěč spalovacího motoru navrátit OŘ Praha SEE.

- Rekonstrukce stáv. hydromechanické převodovky na PRAGA 2M90

- Výměna stávající hydromechanické převodovky Praga 2M70 za Praga 2M90.

- Výměna chladiče oleje převodovky za nový a výměna ložiska ventilátoru chlazení.

- Repase výměníku tepla voda/olej.

- Kontrola a přezkoušení převodovky na zkušebním stavu. Vydání protokolu o záběhu a zkoušce.

- Zhotovení nového táhla odstředivého regulátoru, tak aby převodovka Praga 2 M90 při automatickém řazení a plném palivu, přeřadila z I. na II. stupeň při rychlosti 28 km/h a z II. na IIB. při rychlosti 56km/h.

- Oprava agregátů a dílů

- Oprava rámu pom. pohonů, výměna silenbloků, klínových řemenů + dosazení 2 náhradních řemenů na malý kardan.

- Oprava kardanových hřídelů (malý, velký) a pomocného ložiska -  kontrola stavu, dodat všechna nová ložiska, promazání, vyvážení.

- Oprava podvozků

- Výměna hnacího a hnaného dvojkolí za nové, včetně monoblokových kol a náprav.

- Výměna všech čtyř nápravových ložisek.

- Výměna všech osmi nápravových pružin.

- Oprava nápravové převodovky NKR 16: výměna ložisek pastorku (3x), kontrola stavu ložisek talířových kol.

- Oprava řadícího válce: rozložení, očištění, výměna manžet.

- Výměna svislých a příčných tlumičů vypružení podvozku za nové.

- Oprava písečníků a držáků písečníků, výměna pryžových hadic, výměna neopravitelných dílů, oprava nádob a vík (odstranění koroze, nátěr) montáž písečníků. Provedení zesílení držáku písečníkových trubek. Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.

- Výměna všech vodících trnů výměnou za nové.

- Výměnou veškerých pryžových vložek, bloků, dorazů výměnou za nové

- Oprava brzd a vzduchového  rozvodu

- GO kompresoru 3DSK 75 včetně vypínače.

- Kontrola mezichladiče vzduchu kompresoru - demontáž, výplach.

- Oprava DAKO BS-2 a DAKO BP - demontáž, rozložení, výměna vadných dílů, zabroušení dosedacích ploch, složení a zpětná montáž brzdičů.

- Oprava brzdového rozvaděče - demontáž, oprava vadných dílů, případně výměna za nové, zkouška na stolici a zpětná montáž, seřízení.

- Oprava všech záklopek a upravovačů tlaku - rozložení a vyčištění, výměna vadných částí, odzkoušení a montáž na vůz.

- Výměna pojistných ventilů za nové včetně jejich seřízení.

- Výměna brzdových válců za nové.

- Výměna stavěče zdrží STOPEX za nové.

- Protokol o seřízení pneumatických brzdových přístrojů bezpečnostních armatur (viz body: 7.3. – 7.8.

- Oprava manometrů - demontáž, vyčištění, oprava nebo výměna. Ověřit shodu naměřených hodnot provozních tlakoměrů s kontrolním tlakoměrem ve smyslu předpisu, provedenou kontrolu na tlakoměru vyznačit a dodat protokol.

- Zhotovit podsvícení manometrů na stanovištích viz. MVTV 2.3.

- Výměna všech koncových vzduchových kohoutů, včetně pryžových hadic za nové.

- Kontrola a odzkoušení vzduchového okruhu, prověření těsnosti.

- Kontrola a odzkoušení záklopek záchranné brzdy.

- Kontrola funkce těsnosti a aretace koncových kohoutů po výměně za nové.

- Oprava vzduchového potrubí tlakovzdušné brzdy, výměnou za nové - včetně filtrů nečistot.

- Provedení kontroly funkce generálního a adresného STOPU. Vydat protokol o provedení prohlídky zařízení.

- Oprava ruční brzdy - kompletní demontáž, očištění, kontrola jednotlivých částí brzdy, promazání, sestavení a opětovná montáž. Utěsnění krycího plechu.

- Provést prohlídku a zkoušku UTZ tlakového zařízení dle §6 vyhlášky č. 100/1995 Sb., a vydání protokolu.

- Provést provozní revizi tlakového zařízení dle §5 vyhlášky č.100/1995 Sb., vydání zápisu

- Oprava pneumatických stěračů v prohlídkové věži výměnou za repasované včetně ramen stěračů. Napojení stěrače na dveřích prohlídkové věže univerzální rychlospojkou s uzavíracím kohoutem.

- Dosazení vývodu vzduchu na PONK rychlospojkou s uzavíracím kohoutem.

- Dosazení automatického odkalení HV. Přepínač ovládání na HR s polohou: ručně, automaticky, Vyp.

- Elektroinstalace

- GO alternátoru BD 521/6 - kontrola ložisek a jejich výměna dle potřeby, namazání ložisek, oprava nebo výměna řemenice, vyčištění a vyfoukání alternátoru, impregnace vinutí izolačním lakem, sestavení alternátoru a vyzkoušení. – protokol o měření alternátoru.

- Výměna akumulátorových baterií - dosazením za nové akumulátorové baterie KPH 80.

- Dosazení nového vnějšího dobíječe baterií.

- Prodloužení bateriové skříně včetně bateriových bloků, a dosadit do skříně také nezávislou baterii pro spouštěč SM včetně jejího dobíjení.

- Spouštěč SM bude napájen samostatně z přídavné baterie 24V.

- Kontrola a vyčištění usměrňovače - změření izolačního stavu, nátěr skříně, změření závěrného proudu, výměna vadných dílů.

- Výměna uzemňovacích a proudových propojek z Cu (pracovní plošina, skříň vozidla / podvozky atd…) výměnou za nové.

- Oprava a vyčištění pojistkové skříně - vyfoukání stlačeným vzduchem, nátěr.

- Oprava elektrického rozvaděče - kontrola stavu a upevnění skříně, vyčištění a vysátí prachu, vnější nátěr.

- Oprava výměnou odpojovače baterií V11 za nový, stejného typu. Kontrola stavu a dotažení svorek odpojovače baterií V11.

- Výměna svorkovnic v HR a na stanovištích za nové plastové. Kontrola stavu a dotažení svorek svorkovnice, stavu odporů a upevnění svazků kabelů v pultech stanoviště strojvedoucího, v HR, pojistkové a bateriové skříni.

- Výměna veškerých koncových spínačů, vypínačů a přepínačů za nové.

- Výměna veškerých elektropneumatických ventilů za nové.

- Výměna spínačů, spínačů teplot a termostatů za nové, včetně seřízení.

- Kontrola funkce požárních hlásičů včetně signalizace, provést opravu poškozených částí.

- Změření izolačního stavu vozidla.

- Opravit veškeré popisky na stanovištích strojvedoucího, na HR, tlakové láhve, rozvaděč na dobíjení a přetápění a v prohlídkové věži dosazením gravírovaných popisků.

- Výměna místního napájení dosazením napěťového měniče 48V DC /230V 3kW AC dle změny schváleného stavu. Vyvedení zásuvek 230V / 50Hz bude upřesněno při komisionální prohlídce.

- Výměna veškerých stávajících kontrolek na pultech stanoviště strojvedoucího, HR, prohlídkové věži,  dosazením kontrolek HARMONY (ZSS 4321).

- Provedení výchozí revize elektrického zařízení drážního vozidla dle zákona č. 266/1994 Sb, vyhlášky MD č. 100/1995 Sb, ČSN EN 50 153 ed.2, ČSN 341510 v platném znění. Vydání zprávy o revizi.

- Oprava vnitřního osvětlení včetně jeho vyčištění.

- Ponechat zapojení ovládání osvětlení nad ponkem a nad umývacím prostorem samostatnými spínači A29 a A30 nezávisle na hlavním vnitřním osvětlení.

- Instalace zářivkového světla nad stůl úborny se samostatným nezávislým vypínačem.

- Oprava vnějšího osvětlení, dosazením vnějšího pozičního osvětlení včetně dálkového LED svítidly dle. MVTV 2.3 - 001.

- Ovládání pozičních světel na obou stanovištích provést tak,aby bylo možno přepnout světla mj.do režimu cca ½ normálního svícení.

- Výměna vnějšího osvětlení troleje, dosazením vnějších LED světlometů.

- Výměna vnějšího osvětlení v prohlídkové věži, dosazením vnějších LED světlometů.

- Dosazení vnějšího LED osvětlení pod schody všech vstupních dveří, nad hnacími nápravami a pod okny WC s ovládáním z obou stanovišť strojvedoucího (přepínač vyp./zap.). LED osvětlovací pásky požadujeme stejné délky, jakou jsou schody vstupních dveří. Celkem 6 těles dle typového osazení dodavatele.

- Vnější osvětlení ze střechy obdobně jako na MVTV 2.3 - 001.(ovládání ze stanoviště prává/levá/všechny)

- Výměna všech jističů, vypínačů, přepínačů výměnou za nové – hlavní rozvaděč.

- Kontrola izolátorů plošiny. (Musí vyhovovat pro 3000 V ss ).

- Kontrola a označení veškeré el. instalace.

- Výměna hlavních silových kabelů od akumulátorů k bateriím a startéru za nové.

- Výměna pneumatických stěračů na stanovištích strojvedoucího výměnou za nové elektrické s cyklovačem.

- Vývod do jídelny – šatny 24V (napájení vysílačky a nabíječe přenosných svítidel)

- Dosazení tlačítka houkačky a stěrače na obou stanovištích u stolečku vlakvedoucího.

- Osvětlení stanovišť a věže vyměnit za zářivkové.

- Na obě stanoviště strojvedoucího dosadit nové ventilátory.

- Demontovat veškeré rozvody od vysílačky MESSA včetně antény.

- Výměna veškerých ventilátorů topení výměnou za nové.

- Provedení ZSS 4195:elektrický ohřev odkalovacího kohoutu hlavního vzduchojemu, ovládání přepínačem na  HR

- Dosadit novou lednici 230V/50 Hz. Dosadit vypínač zásuvky lednice v kuch. koutu nad pracovní deskou. Bude upřesněno při komisionální prohlídce.

- Dosadit mikrovlnou troubu 230 V/50 Hz zabudovanou v dolní skříňce kuchyňského koutu nad měnič 230V/48V.

- Dodání kabelu pro předtápění a dobíjení 400V/32A v délce 20m včetně koncovek.

- Vozidlová radiostanice

  - Provést prohlídku, kontrolu a funkční odzkoušení vozidlové radiostanice V-067, včetně kontroly a přezkoušení ventilu pro zajištění funkce centrálního a adresného stopu.

- Oprava nátěru vozidla

- Všechny části, které zůstanou původní a půjdou na lak (skříň, podvozky apod.) provést zbavení starých nátěrů opískováním, vystříkaní dutin a následně provést vykytování, vyrovnání a zabroušení.

- Provedení LAK I skříně vozidla a střechy včetně popisů (viz. příloha č. 4). Skříň vozidla zhotovit v provedení Antigraffiti nátěru. Oprava zkorodovaných míst, přetmelení, provedení odstínu laku dle požadavků Správy železnic státní organizace na jednost provedení SHV řad MVTV2 viz. příloha 4.

- Provést LAK I spodku vozu a podvozků: hluboce černá

- Provedení nátěru střechy, montážní plošiny vč. podlahy, lávek okolo velké plošiny, malé výsuvné plošiny.

- Provedení nátěru interiéru stanovišť strojvedoucího (včetně pultů, sloupků), hlavního el.rozvaděče, dílny (ponky, regály, síta oken), nátěr vnitřního prostoru věže.

- Demontáž všech skel (včetně bočních a v prohlídkové věži) a oprava vadných míst rámů, vyvaření, provedení antikorozního nátěru rámů,

- Výměna všech těsnění oken a dveří, včetně posuvných dveří v prohlídkové věži výměnou za nové.

- Provedení antikorozní ochrany rámů oken.

- Provedení bílého lemování nárazníků.

- Zhotovení nových gravírovaných tabulek Acetylen, Kyslík.(viz. bod 8.17)

- Oprava vytápění a vodního okruhu

- Oprava všech částí hydrostatického okruhu, upevnění a těsnost jednotlivých prvků hydrostatického okruhu, vyčištění a propláchnutí vyrovnávací nádrže, výměna oleje.

- Výměna veškerého vodního potrubí včetně přírub pro zaústění čidel teploty vody za nové, materiál Fe trubky.Provést výměnu bez zbytečných spojek = co nejvíce celistvých kusů. Konce trubek opatřit zápichy pro pevné uchycení hadicových spon.

- Veškeré nové vodní potrubí ponechat ve stávajícím vnitřním průměru.

- Vyměnit veškeré pryžové spojky za silikonové + dodání hadicových spon se šroubem s kloubovým uložením. Provést tepelnou izolaci (min. mirelon) a bandážování vyztuženou hliníkovou fólií s nosnou mřížkou. Vyměnit veškeré ventily v rozvodech za kulové.

- Výměna veškerých teplovodních článků na stanovištích za nové (hliníkové) včetně přístupných odvzdušňovacích kohoutů.

- Výměna stávajících topných těles pod ponkem a pod věží za nová topná tělesa AL, včetně přístupných odvzdušňovacích ventilů bez oddeklování, dodání uzavíracích kohoutů na vstupu a výstupu z/do topného tělesa z důvodu případné snadnější výměny tohoto tělesa.

- Zaslepení mřížky v bočnici vozu (sání zvenku) nad skříní VA. Sání z venku se nepoužívá.

- Všechny elektromotorky kaloriferů (stanoviště, dílna, šatna) vyměnit za nové 24V/55W.

- Výměna vodního chladiče za nový.

- Provedení rekonstrukce ovládání hydraulického systému pohonu ventilátoru. Montáž hydraulické sestavy CHVALIS NZH1700096. Nový hydromotor, nový ovládací ventil, repase nádrže, nová filtrační vložka, hadicové a trubkové vedení, přetěsnění válce ovládání žaluzií.

- Celková výměna rozvodu vody na spodku vozu za nové stávajícího vnitřního průměru.

- Výměna křídlové ruční pumpy v prostoru WC za novou stejného typu s instalací na stěnu kuchyňky.

- Výměna vyrovnávací nádrže spalovacího motoru, za novou nerezovou stejného objemu, velikosti a vnitřního uspořádání. Oprava plovákového spínače. Stavoznak musí být umístěn tak, aby byla snadno rozpoznatelná hladina chladicí kapaliny jakéhokoliv zabarvení v celé výšce stavoznaku.

- Výměna vodojemu na užitkovou vodu výměnou za novou (V = 140 l).Materiál: nerez.plech

- Výměna vodovodních baterií v kuchyňce a na WC za nové pákové. Výměna vodních ventilů ve všech rozvodech za kulové.

- Dodání nerezového dřezu rozměru min. 35x45cm v kuchyňce včetně nové desky.

- Výměna výměníku teplé užitkové vody za nový.

- Výměna veškerých rozvodů užitkové vody za nové, včetně spojek,ventilů apod. Provést izolaci rozvodů(min.mirelon).

- Náhrada topného agregátu VA 20 teplovodním naftovým topením Thermo Plus 350 o výkonu 35 kW, dodat pal. potrubí dle bodu 3.6. + předehřev nafty.

- Rekonstrukce ZSS 4328: Ohřev spalovacího motoru z vnější elektrické rozvodné sítě, dosazení plnoprůtokového filtru který je možné vyčistit bez vypouštění topného okruhu vozu, ovládací rozvaděč umístit do dílny nad ponk na stěnu k šatně, provést jednotnou napájecí zásuvku 400V/ 32A na obou čelech vozidla pro předehřev SM a dobíjení vozidlových baterií.

- Na ovládací rozvaděč předehřevu z vnější sítě, dosadit zásuvku 230V a 400V včetně jističů 16A.

- Chladící okruh doplnit nemrznoucí chladící směsí Antifreeze (Texaco Havoline) na min. -30 st.C.

- Oprava všech ventilů na spodku za nové kulové kohouty.

- Revize vodního okruhu

- Oprava polopantografového sběrače

- Seřízení chodu sběrače (záznam statické charakteristiky sběrače), nastavení přítlaku na trakční proudovou soustavu 25 kV/50Hz.

- Provedení generální opravy sběrače (vyrovnání nebo výměna ramen sběrače, držáku smykadla a případně dalších částí)

- Vyčištění vzduchového pohonu sběrače, výměna těsnění, výměna teflonové přívodní hadice vzduchu ke sběrači.

- Výměna veškerých ložisek.

- Dodání nové lišty klikatosti a výšky trolejového drátu, ocejchování a seřízení měřidel.

- Zkouška vzduchotěsnosti a funkce.

- Výměna obložení sběrače za uhlíkové s příměsí mědi dle. pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2013

- Kontrola pohyblivosti smýkadla, měření příčné tuhosti smýkadla – Zápis

- Nátěr: výstražně žlutá.

- Kontrola stavu podpěrných izolátorů sběrače, očištění, impregnace.

- Provedení napěťové zkoušky sběrače dle TNŽ 343109, přílohy G. – Vydání protokolu

- Seřízení měřících částí sběrače -  měření výšky a klikatosti.

- Oprava podlahy a ochozů

- Kontrola stavu ochozů, roštů, madel a případná oprava poškozených částí narovnáním nebo vyvařením.

- Kontrola stavu střechy, stupaček, madel a jejich uchycení. Očištění celé plošiny včetně zábradlí a sít, oprava zkorodovaných míst antikorozním nátěrem, případně vyvařit zkorodovaná místa u prohlídkové věže v místě napojení prohlídkové věže s lemem střechy.

- Srovnání zábradlí plošiny pro hladký chod při skládání a rozkládání.

- Oprava montážní plošiny: výměna výdřevy s použitím tvrdého dřeva s co nejmenšími nerovnostmi a mezerami + provedení vhodného ochranného nátěru pro exteriér. Oprava zkorodovaných krycích plechů ve spodní části plošiny.

- Oprava boční výsuvné plošiny: výměna výdřevy s použitím tvrdého dřeva + provedení vhodného ochranného nátěru pro exteriér, oprava zajišťovacích prvků, výměna ložisek. Zachovat stávající otvory s oplechováním v původním provedení.

- Oprava schodnic a dosazení nových gumových koberců, vstupních schodů do vozidla, na pracovní plošinu + koberec meziplošiny, včetně nového olištování.

- Oprava poklopů včetně výměna výdřevy v dílně, jejich rámů a zapuštění do podlahy. Poklopy vyplnit zvukovou a tepelnou izolací.

- Nedosazovat kryty potrubí na WC a nedosazovat mísu. Místo WC dosadit kryt a podlahu vylít pryskyřicí a zanechat odtokový kanálek.

- Na křídlové dveře dolů přivařit okapničku.

- Výměna výdřevy, hranolů, izolací a kompletního roštu v dílně.

- Výměna výdřevy, hranolů, izolací a kompletního roštu v kuchyňce / úborně.

- Dodání protiskluzového lina na stanovištích strojvedoucího, kuchyňce / úborně, prohlídková věž.

- Ostatní opravy

- Oprava a demontáž mechanismů dveří, výměna kladek za nové, vyčištění, výměna veškerého těsnění za nové, výměna pístnic za nové, výměna mechanismů zámků za nové, montáž mechanismu na vůz a seřízení včetně vyzkoušení zamykání dveří.

- Oprava čalounění všech sedaček vozu, textilní čalounění na sedačkách strojvedoucího, vlakvedoucího a v prohlídkové věži, ostatní v kožence.

- Oprava sedaček na obou stanovištích a lavice v šatně. Na sedačky vlakvedoucích navařit výztuhy

- Dodání všech nových delších protislunečních clon (žaluzií) na obou stan. strojvedoucího, s co nejnižším spuštěním dolů.

- Dosazení okapových žlábků nad čelní skla.

- Výměna stínících kapes směrových reflektorů ve věži.

- Oprava šatních skříněk, výměna vložek zámků + klíče.

- Opava skříněk nad ponkem, zhotovit nová posuvná dvířka.

- Na ponk dosadit dva svěráky (malý a velký), pákové nůžky.

- Dosazení jednotné vložky FAB zámku a klíčů na všechny vstupní dveře.

- Oprava kuchyňky a vytvoření prostoru pro mikrovlnou troubu se zásuvkou na 230V /50Hz v prostoru skříně v úborně viz. bod 8.43

- Oprava laminátové prohlídkové věže, zatmelit případné díry.

- Rekonstrukce ZSS 4292: Nová zpětná zrcátka.

- Výměna čelních oken vozu na obou stanovištích za nové bezpečnostní. Demontované vrátit OŘ Praha SEE.

- Výměna veškerých oken za nové.

- Zhotovit schod na zadní straně prohlídkové věže.

- Výměna stolové krytiny v šatně za novou.

- Kontrola a případná oprava poškozených částí systému PARD.

- Kontrola a případná oprava či výměna, poškozených bočních laminátových krytů včetně pantů, šroubovacích úchytek a rámů na spodku vozidla a jejich uchycení. Dodání závěsů pro uchycení při otevření do ok na boku skříně.

- Stávající litá čísla na boku skříně MVTV 2 zrenovovat (očistit, nově natřít) a dosadit zpět na původní místo.

- Vyčištění všech umakartových částí ve voze.

- Dosazení příček v regálech – upřesnění bude při komisionální prohlídce.

- elektronické záznamové zařízení

- Dodání elektronického záznamového zařízení TT – 43.1A (MESIT) se dvěma ovládacími a zobrazovacími jednotkami.

- Rychloměr musí umožnovat zadání 5ti místného osobního číslo.

- Předání podpůrné dokumentace: popis výrobku, návody k obsluze, údržbě, schémata

- Závaz vozidla

- Provedení závazu všech demontovaných částí

- Zkoušení vozidla

- Zkouška tlakovzdušného zařízení a brzdy hnacího vozidla – Protokol.

- Funkční zkouška vozidla a provedení zkušební jízdy dle předpisu SŽDC S8. – Protokol.

- Výškové ustavení vozidla.

- Seřízení kolových a nápravových tlaků. Protokol o vážení vozidla.

- Předání vozidla a veškeré dokumentace

- Vydání zápisu o provedené periodické opravě dle předpisu SŽDC S8 přílohy 17.

- Předání veškeré dokumentace pro provedené ZSS na MVTV2-081 včetně schémat, popisů k obsluze a údržbě zařízení.

- Podání žádostí na Drážní úřad o zápis veškerých provedených změn (ZSS) do průkazů způsobilosti.

- Předání žádostí na DÚ na posouzení bezpečnosti provozu Drážní úřadem s ohledem na provedené ZSS, především pak na bod 9.

- Předání Průkazů způsobilostí se zapsanými změnami schváleného stavu.

- Předání prohlášení o shodě.

- Protokol o kontrole průjezdu obrysnicí.

- Protokol o technické kontrole vozidla.

- Protokol o výškovém ustavení narážecího a tažného ústrojí.

- Protokol o zkoušce rychloměrů.

- Protokol o zkoušce požární signalizace.

- Evidenční listy výměnných celků.

- Seznam plombovaných míst.

- Výpis použitých maziv.

19. Vážení vozidla

19.1  Převážení vozidla MVTV a dodání vážních lístků

Demontované díly a součásti vrátit OŘ Praha – SEE