NAŠE ZN: 	12607 /2017-SŽDC-SSV-Ú3/Kli

VYŘIZUJE:	Mgr. Jaroslav Klimeš

TEL: 		722 819 305

E-MAIL: 	KlimesJa@szdc.cz

DATUM: 	Olomouc/31. 5. 2017

POČ. LISTŮ:   2

POČ. PŘÍLOH: 2

POČ. LISTŮ  PŘ.: -

Věc: 	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 3: V provozním souboru PS 92-28-01.11 Žst. Bohumín, definitivní SZZ je v požadavcích na výkon nebo funkci uvedeno, že bude položena nová kabelizace a část kabelizace zůstane stávající. Ze specifikace ani z technické zprávy zab. zař. není zřejmé, zda se stávající kabelové skříně umístěné před stavědlovou ústřednou v definitivním stavu zruší (v tom případě je nutné všechny kabely naspojkovat) anebo zda zůstanou zachovány. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď: Stávající kabelové skříně jsou součástí provizorního SZZ, které bude odstraněno v rámci samostatné stavby. Kabely měly být v rámci samostatné stavby řešící provizorní SZZ pouze vytaženy a přepojeny do provizorních kabelových skříní a mají umožňovat opětovné přepojení do kabelových stojanů.

Dotaz č. 4: V technické zprávě zabezpečovacího zařízení je uvedeno, že zřízením nové kabelizace dojde k opuštění energomostu, demontáži stávající kabelizace a tudíž nebude na tomto energomostu zřizována žádná kabelizace pro zabezpečovací zařízení. Z technické zprávy není zřejmé, zda je v rámci této stavby požadována demontáž energomostu. Žádáme zadavatele o vyjádření.

Odpověď: Energomost se ponechává stávající, vzhledem k tomu, že jsou po něm vedeny i ostatní sítě DKV.

Dotaz č. 5: V provozním souboru PS 92-28-01.12, Žst. Bohumín Vrbice, úprava SZZ je v požadavcích na výkon nebo funkci uvedeno: „V celém obvodu stanice bude připoložena nová kabelizace, a to zejména ke všem novým čidlům počítače náprav“. Tato čidla jsou umístěna u vjezdových návěstidel od Bohumína. Žádáme zadavatele o vyjádření, zda lze pro tato čidla využít stávající kabelizaci, např. od stykových transformátorů kolejových obvodů.

Odpověď: V rámci přípravné dokumentace se uvažovalo se zřízením nové kabelizace k těmto snímačům. Stávající kabelizaci lze však použít, pokud to bude v souladu se zařízením dodávaným touto stavbou..

Dotaz č. 6: Žádáme zadavatele o poskytnutí pasportu železničního svršku žst. Bohumín.

Odpověď: Projektant při zpracování části E1 vycházel z podkladů v příloze a z místního šetření. Přesný rozpis a rozsah úprav bude proveden v dalším stupni dokumentace, před realizací stavby.

Dotaz č. 7: V provozním souboru PS 92-28-01.11, Žst. Bohumín, definitivní SZZ jsou v technické zprávě na str. 24 v předposledním odstavci uvedeny požadavky na demontáž kabelizace. Žádáme zadavatele o upřesnění, zda má být provedena demontáž kabelů, které jsou uloženy v kabelovodu a které po skončení stavby nebudou dále využívány.

Odpověď: V rámci stavby budou demontovány pouze kabely touto stavbou přímo opuštěné, pokud to bude možné. Demontáž bude provedena v případech, kdy při výkopech dojde k jejich odkrytí, případně vytažení z kabelovodů bude provedeno pokud technický stav kabelovodu to umožní.V rámci celé stavby se však bude jednat o jednotky kabelů.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 12. 6. 2017 na den 13. 6. 2017, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2017-012147). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 12. 6. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 13. 6. 2017 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 12. 6. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 13. 6. 2017 v 10:15 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.szdc.cz/.

Příloha: 	Seznam vyhybek

Svrsek_Bohumin.xlsx_[OR_Ova_-_Sprava_trati_2]

Pasport

V Praze dne

Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2068

ze dne 01. 06. 2016

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace