Technická zpráva:

„Oprava staničních kolejí v žst. Rosice n.L.“

Seznam stavebních objektů:

SO 01 - čištění a oprava koleje č. 9

SO 02 - oprava koleje č. 11

SO 03 - oprava kolejí č. 13

SO 04 - oprava koleje č. 15

SO 05 - oprava koleje č. 17

SO 06 - oprava koleje č. 4

SO 01  - čištění a oprava koleje č. 9

Předmět prací:

- Čištění štěrkového lože v úseku neřešeném investiční stavbou „Zdvoukolejnění Pce - HK“.

- Ojedinělá výměna kolejnic a svařování do BK.

Stávající stav:

Železniční svršek:

- Staniční kolej R65 na betonových pražcích SB8 s žebrovým tuhým upevněním svěrkami ŽS3, částečně svařená

- Výběhy k výhybkám S49 na dřevěných pražcích rozdělení „d“ s žebrovým tuhým upevněním svěrkami ŽS3, svařená

Nový stav – požadované práce:

Práce ve staniční koleji (v úseku, který neřeší investice)

- Čištění kolejového lože strojně.

- Odtěžení spadu v kolejišti.

- Doplnění štěrkového lože.

- Náhrada vadných kolejnic kolejnicovými vložkami. Posun kolejnic.

- Výměna kompletů ŽS3 za ŽS4 a pryžových podložek pod patou kolejnice.

- Svařování a zřízení bezstykové koleje.

- Zhutnit drážní stezku tvořenou z vyzískaného materiálu mezi kolejemi 9 a 11.

- Následné podbití v částech po čištění.

- Broušení kolejnic.

Ostatní související práce

- Propracování GPK v celé staniční koleji.

- Odvoz odtěženého materiálu na skládku pro likvidaci v souladu s právními předpisy.

- Likvidace použitých podložek pod patou kolejnic.

- Vytyčení inženýrských sítí.

- Po dokončení bude předložen záznam o provedených úpravách GPK (výpis z podbíječky nebo měření „krabem“ či jiný podobný záznam).

- Koordinovat postup práce s překopem kabelovodu v rámci investiční akce.

Materiál - dodávaný objednatelem

- Kolejnice užitá R65 - 100 m

- Komplety ŽS4 - 2192 ks

- Pryžové podložky - 1096 ks

SO 02  - oprava koleje č. 11

Předmět prací:

- Souvislá výměna pražců a kolejnic v daném úseku.

- Úprava GPK a štěrkového lože, zřízení BK. V rámci koordinace souvisejících staveb provést staniční kolej do nové polohy a na koncích zřídit provizorní výběhy do stávajícího stavu.

Železniční svršek:

- Kolejnice tvaru T na dřevěných pražcích rozdělení „d“ s rozponovým upevněním, částečně svařená

- Část staniční koleje R65 na betonových pražcích SB6 s žebrovým tuhým upevněním svěrkami ŽS3, stykovaná. Vložených 17 ks dřevěných pražců mezi betonové.

- Výběhy k výhybkám S49 na dřevěných pražcích s žebrovým tuhým upevněním svěrkami ŽS3 svařená

Nový stav – požadované práce:

Práce ve staniční koleji (v úseku, který neřeší investice)

- Výměna dřevěných pražců za betonové nové rozdělení „d“ za užité SB 6 nebo SB 8. Nové podložky pod patou kolejnic, komplety ŽS4.

- Výměna kolejnic tvaru T za R65

- Demontáž snesených dřevěných pražců.

- Odtěžení spadu v kolejišti.

- Odtěžení štěrkového lože v úsecích za výměny pražců (pod ložnou plochou stávajícího dřevěného pražce do hloubky 0,2 m).

- Hutnění zbylého štěrkového lože (pláně po odtěžení).

- Zřízení nového štěrkového lože 32/63 a jeho úprava.

- Následné podbití v úseku souvislé výměny pražců.

- Broušení kolejnic (úsek nedotčený investicí).

- V požadovaných místech zhutnit drážní stezku mezi kolejemi 11 a 13 tvořenou z vyzískaného materiálu.

- Svařování a zřízení bezstykové koleje.

- V úseku se stávajícími betonovými pražci jednotlivě vyměnit ojedinělé dřevěné pražce. Dále vyřezání stykovách komor, posun kolejnic a svaření do BK. S výměnou podložek pod kolejnici a kompletů za ŽS4.

Ostatní související práce

- V úsecích překrývajících se s investiční stavbou „Zdvoukolejnění Pce - HK“ výměna pouze každého 4. pražce.

- Propracování GPK v celé staniční koleji.

- Odvoz odtěženého materiálu na skládku pro likvidaci v souladu s právními předpisy.

- Vytřídit pražce k dalšímu užití.

- Dřevěné pražce, pryžové podložky likvidace dle právních předpisů o odpadech.

- Vytyčení inženýrských sítí.

- Po dokončení bude předložen záznam o provedených úpravách GPK (výpis z podbíječky nebo měření „krabem“ či jiný podobný záznam).

- Koordinovat postup práce s překopem kabelovodu v rámci investiční akce.

Materiál - dodávaný objednatelem

- Kolejnice užitá R65 - 400 m

- Pražec betonový SB6 vystrojený užitý – 322 ks

- Komplety ŽS4 - 2056 ks

- Pryžové podložky - 1028 ks

SO 03  - oprava koleje č. 13

Předmět prací:

- Souvislá výměna pražců a kolejnic.

- Úprava GPK a štěrkového lože, zřízení BK. V rámci koordinace souvisejících staveb provést staniční kolej do nové polohy a na koncích zřídit provizorní výběhy do stávajícího stavu.

Železniční svršek:

- Kolejnice tvaru T na dřevěných pražcích rozdělení „d“ s rozponovým upevněním, stykovaná

- Výběhy k výhybkám S49 na dřevěných pražcích s žebrovým tuhým upevněním svěrkami ŽS3.

Nový stav – požadované práce:

Práce ve staniční koleji (v úseku, který neřeší investice)

- Výměna dřevěných pražců za betonové nové rozdělení „d“ za užité SB 6 nebo SB 8. Nové podložky pod patou kolejnic a komplety ŽS4.

- Výměna kolejnic za užité R65.

- Demontáž snesených dřevěných pražců.

- Odtěžení spadu v kolejišti.

- Odtěžení štěrkového lože v úsecích za výměny pražců (pod ložnou plochou stávajícího dřevěného pražce do hloubky 0,2 m).

- Hutnění zbylého štěrkového lože (pláně po odtěžení).

- Zřízení nového štěrkového lože 32/63 a jeho úprava.

- Následné podbití v úseku souvislé výměny pražců.

- Broušení vyměněných kolejnic.

- V požadovaných místech zhutnit drážní stezku mezi kolejemi 13 a 15 tvořenou z vyzískaného materiálu.

- Svařování a zřízení bezstykové koleje.

Ostatní související práce

- V úsecích překrývajících se s investiční stavbou „Zdvoukolejnění Pce - HK“ výměna pouze každého 4. pražce.

- Odvoz odtěženého materiálu na skládku pro likvidaci v souladu s právními předpisy.

- Propracování GPK v celé koleji (ASP).

- Dřevěné pražce, pryžové podložky likvidace dle právních předpisů o odpadech.

- Vytyčení inženýrských sítí.

- Po dokončení bude předložen záznam o provedených úpravách GPK (výpis z podbíječky nebo měření „krabem“ či jiný podobný záznam).

- Koordinovat postup práce s překopem kabelovodu v rámci investiční akce.

Materiál - dodávaný objednatelem

- Kolejnice užitá R65 - 600 m

- Pražec betonový SB6 vystrojený užitý – 460 ks

- Komplety ŽS4 - 1840 ks

- Pryžové podložky - 920 ks

SO 04  - oprava koleje č. 15

Předmět prací:

- Souvislá výměna pražců a kolejnic.

- Úprava GPK a štěrkového lože, zřízení BK. Úprava GPK a štěrkového lože, zřízení BK. V rámci koordinace souvisejících staveb provést staniční kolej do nové polohy a na koncích zřídit provizorní výběhy do stávajícího stavu.

Železniční svršek:

- Kolejnice tvaru T na dřevěných pražcích rozdělení „d“ s rozponovým upevněním, stykovaná.

- Výběhy k výhybkám S49 na dřevěných pražcích s žebrovým tuhým upevněním svěrkami ŽS3.

Nový stav – požadované práce:

Práce ve staniční koleji

- Výměna dřevěných pražců za betonové nové rozdělení „d“ za užité SB 6 nebo SB 8

- Výměna kolejnic za užité R65.

- Demontáž snesených dřevěných pražců.

- Odtěžení spadu v kolejišti.

- Odtěžení štěrkového lože v úsecích za výměny pražců (pod ložnou plochou stávajícího dřevěného pražce do hloubky 0,2 m).

- Hutnění zbylého štěrkového lože (pláně po odtěžení).

- Zřízení nového štěrkového lože 32/63 a jeho úprava.

- Následné podbití v úseku souvislé výměny pražců.

- Broušení vyměněných kolejnic.

- Svařování a zřízení bezstykové koleje.

Ostatní související práce

- Propracování GPK v celé koleji (ASP).

- Odvoz odtěženého materiálu na skládku pro likvidaci v souladu s právními předpisy.

- Dřevěné pražce, pryžové podložky likvidace dle právních předpisů o odpadech.

- Vytyčení inženýrských sítí.

- Po dokončení bude předložen záznam o provedených úpravách GPK (výpis z podbíječky nebo měření „krabem“ či jiný podobný záznam).

- Koordinovat postup práce s překopem kabelovodu v rámci investiční akce.

Materiál - dodávaný objednatelem

- Kolejnice užitá R65 - 600 m

- Pražec betonový SB6 vystrojený užitý – 456 ks

- Komplety ŽS4 - 1824 ks

- Pryžové podložky - 912 ks

SO 05  - oprava koleje č. 17

Předmět prací:

- Ojedinělá výměna pražců mezi v.č. 15 a 16.

- Nahrazení výhybky č. 16 kolejovým polem a výměna kol. roštu navazující na výhybku.

- Úprava GPK a štěrkového lože, zřízení BK v části koleje. Úprava GPK a štěrkového lože, zřízení BK. V rámci koordinace souvisejících staveb provést staniční kolej do nové polohy a na koncích zřídit provizorní výběhy do stávajícího stavu

Železniční svršek:

- Kolejnice tvaru T na dřevěných pražcích rozdělení „d“ s tuhým upevněním svěrkami ŽS3, částečně svařená

- Výhybka č. 16 – J - T6˚ - P, p, oc

- Navazující pole na výhybku kolejnice tvaru T na dřevěných pražcích s rozponovým upevněním, stykovaná.

- Od km 2,940 zřízena v koleji přejezdová konstrukce (ochranná kolejnice se zásypem) v délce 90 m.

Nový stav – požadované práce:

Práce ve staniční koleji

- Ojedinělá výměna dřevěných pražců - předpoklad každý 4. pražec (v úseku T kolejnic).

- Snesení výhybky č. 16 a náhrada kolejovým polem a snesení kolejového pole za výhybkou. Výměna kolejnic tvaru T za R65 v přípojném poli.

- Demontáž snesených dřevěných pražců.

- Odtěžení štěrkového lože v úsecích za výměny pražců (pod ložnou plochou stávajícího dřevěného pražce do hloubky 0,2 m) - úsek za snášenou výhybku a přípojné pole.

- Hutnění zbylého štěrkového lože (pláně po odtěžení).

- Zřízení nového štěrkového lože 32/63 a jeho úprava.

- Propracování GPK od v.č. 15 po přejezdovou kci.

- Následné podbití v úseku s kompletního kolejového roštu.

- Broušení vyměněných kolejnic.

- Svařování a zřízení bezstykové koleje.

Ostatní související práce

- Odvoz odtěženého materiálu na skládku pro likvidaci v souladu s právními předpisy.

- Dřevěné pražce, pryžové podložky likvidace dle právních předpisů o odpadech.

- Vytyčení inženýrských sítí.

- Po dokončení bude předložen záznam o provedených úpravách GPK (výpis z podbíječky nebo měření „krabem“ či jiný podobný záznam).

- Koordinovat postup práce s překopem kabelovodu v rámci investiční akce.

- Kácení stromů

Materiál - dodávaný objednatelem

- Kolejnice užitá R65 - 140 m

- Pražec betonový SB6 vystrojený užitý – 99 ks

- Komplety ŽS4 - 396 ks

- Pryžové podložky - 198 ks

SO 06  - oprava koleje č. 4

Předmět prací:

- Souvislá výměna pražců a kolejnic.

- Úprava GPK a štěrkového lože, zřízení BK

Železniční svršek:

- Kolejnice tvaru T na dřevěných pražcích rozdělení „d“ s rozponovým upevněním, stykovaná

- Výběhy k výhybce S49 na dřevěných pražcích s žebrovým tuhým upevněním svěrkami ŽS3

Nový stav – požadované práce:

Práce ve staniční koleji (v úseku, který neřeší investice)

- Výměna dřevěných pražců za betonové nové rozdělení „d“ za užité SB 6 nebo SB 8.

- Výměna kolejnic za užité R65.

- Demontáž snesených dřevěných pražců.

- Odtěžení spadu v kolejišti.

- Odtěžení štěrkového lože v úsecích za výměny pražců (pod ložnou plochou stávajícího dřevěného pražce do hloubky 0,2 m).

- Hutnění zbylého štěrkového lože (pláně po odtěžení).

- Zřízení nového štěrkového lože 32/63 a jeho úprava.

- Propracování GPK.

- Následné podbití v úseku s kompletního kolejového roštu.

- Svařování a zřízení bezstykové koleje.

Ostatní související práce

- Odvoz odtěženého materiálu na skládku pro likvidaci v souladu s právními předpisy.

- Dřevěné pražce, pryžové podložky likvidace dle právních předpisů o odpadech.

- Vytyčení inženýrských sítí.

- Po dokončení bude předložen záznam o provedených úpravách GPK (výpis z podbíječky nebo měření „krabem“ či jiný podobný záznam).

Materiál - dodávaný objednatelem

- Kolejnice užitá R65 - 360 m

- Pražec betonový SB6 vystrojený užitý – 263 ks

- Komplety ŽS4 - 1052 ks

- Pryžové podložky - 526 ks

Přílohy:

- výřez situace související investiční akce

V Pardubicích, říjen 2020

Vypracoval/kontakty: 	 Ing. Jiří Wimmer	email: wimmer@szdc.cz	tel. 972 322 355 / 724 218 377