Technická zpráva:

„Oprava tratí v úseku Česká Třebová – Třebovice v Čechách“

SO 1 - ,,Oprava tratí v úseku Česká Třebová – Třebovice v Čechách“

- Předmět prací:

- zjištění polohy podzemních sítí

- návrh technologie prací při výstavbě

- zajistit projednání stavby se všemi dotčenými správci infrastruktury

- výměna všech označených dřevěných pražců včetně kompletního vystrojení

- propracování opravovaného úseku včetně úpravy štěrkového lože do profilu

- výměna kolejnic

- čištění příkopů

Popis stávajícího stavu stavby:

Kolej č. 200 slouží k odjezdu nákladních vlaků z odjezdového nádraží Česká Třebová Jih. V Km 4,328 se dělí odbočkou Les na směr Zádulka  a směr Třebovice v Čechách.   V případě mimořádností slouží jako objízdná kolej pro místní i dálkovou osobní dopravu. Železniční svršek je z roku 1985, kolejnice R 65, s velmi vysokým počtem zavařených kolejnicových vložek z důvodu výskytu defektoskopických vad kolejnic a svárů. Kolej je svařena v celé délce. Pražce v celém úseku jsou betonové SB8, rozdělení „d“

Požadované práce:

- Vyčistit příkop vlevo, vysvahovat břeh od km 1,150 – 1,900

- Výměna LIS 2x 4,5 m u návěstidla Se 200 v km 1,402.

- Výměna vyžilých dřevěných pražců za betonové pražce SB8 
v km 1,498 – 1,612.

- Pročistit příkopovou zídku v km 1,668 -1,728

- Odtěžení navážky a zřízení příkopu v km  2,017 - 2,032 = 27 m3. (odvoz mezi 200 a 3 kolej).

- Výměna kolejnicových pásů v km 2,690 - 2,970 včetně broušení,

- Výměna dřevěných pražců za betonové SB8 v km  2,970.

- Odtěžení navážky  v km 2,850 – 3,150 = 540m3. (odvoz mezi 200 a 3 kolej).

- Vyčistit příkopové žlaby s odtěžením svahu v km 4,550 - 4,830 – vlevo
(odvoz mezi 200 a 3 kolej).

- Odvodnění příkopů po obou stranách v km 5,910 – 5,960 s položením drenážní trubky 100m

- Zhotovení tří příčných odvodňovacích žeber v celé šíři zemního tělesa a to v km 5,934 - 5,929 - 5,924 se sklonem do levého příkopu s drenážní trubkou min. 20 cm průměrem.

- Zasypat štěrkem do úrovně pláně v obou příkopech včetně zhutnění.

- Na pravé straně v km 5,905 -5,910 vyčistit příkop.

- V km 5,905 pročistit odtok

- Strojní čištění v km 2,270 – 4,000; 4,370 – 4,970; 6,270 – 6,500 včetně GPK.

- Uložení vyzisku bude mezi 200 a 3 kolejí v km 4,480-4,550 po vrstvách, povrch skládky bude zarovnán do roviny.

B/ Další související práce

- odvod ocelového šrotu určenému odběrateli dle kategorizace výzisku a pokynů zástupce objednatele

- vytřídění dřevěných pražců – užité / k likvidaci

- ekologická likvidace dřevěných pražců k likvidaci, pryžových a penefolových podložek a výzisku z pročištění příp. bagrování štěrkového lože v souladu s platnými zákony a předpisy

- vytýčení podzemních sítí, zajištění. dozoru těchto sítí

- zaměření GPK dokončené stavby KRABem

- zajištění případné subdodávky jiných dotčených zařízení