TEchnickÁ ZpRÁVA

Opravná práce „Oprava TV v žst. Bedihošť“ řeší:

- Výměnu izolátorů v celé stanici za plastové – závěsy na branách, ramena, směrová lana, v kotevních nástavcích, napájecích svodech, nad děliči, v zesilovacím vedení, obcházecím vedení

- Nová směrová lana Bz70mm2 pod branami v celé stanici včetně kotvení lan

- Nové závěsy na branách včetně výměny bočních držáků TD

- Výměnu děličů v celé stanici za typ UDT 3M

- Výměnu ramen v celé stanici

- Nová přídavná lana v závěsech pod branami a v ramenech

- Výměnu všech pevných bodů za nerez lano

- Výškovou regulaci trakčního vedeni a laničkování v celé stanici

- Převěšení zesilovacího vedení v úseku TP č. 23 – 33 na brány

- Výměna kotvení NL a TD v celé stanici

- Výměna proudových propojení

- Kompletní výměna ukolejnění

- Zpracování projektu

Montážní a stavební provedení musí odpovídat technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah ( TKP ), kapitola 31 Trakční vedení.

OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel tohoto stavebního objektu trakčního vedení musí při práci dodržovat všechny platné normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. Stavební zákon 183/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy, Zákoník práce 262/2006 Sb, Zákon upravující požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb. a nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb., Vyhlášku, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení č. 48/82 Sb, Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky č. 362/2005 Sb a Nařízení vlády č. 272/2011 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při práci v ochranném pásmu dráhy musí navíc dodržet Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bp 1, zvláště část třetí "Základní povinnosti cizích právních subjektů při práci v prostorách SŽDC". Při výstavbě trakčního vedení je nutné řídit se zejména ustanoveními části čtvrté "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v provozované železniční dopravní cestě" a části páté "Podmínky pro bezpečnou práci při odborných pracích" tohoto předpisu.

Zhotovitel musí provádět obsluhu a práci na elektrických zařízeních podle ČSN EN 50110-1, národního dodatku ČSN EN 50110-2 a navazující TNŽ 343109, upřesňující činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních drahách. V místech křížení s nadzemním vedením vn a vvn je nutné navíc dodržet ustanovení ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50423-1.

PROSTŘEDÍ

Podmínky prostředí pro pevná trakční zařízení určuje ČSN EN 50122-2, Drážní zařízení-Podmínky prostředí pro zařízení, Část 2: Pevná elektrická zařízení.

Dle ČSN 33 2000-3 se z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem jedná o venkovní prostor nebezpečný.

VLASTNÍK A SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ

Vlastníkem zařízení je Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

Správcem zařízení je Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

Ostatní

Po ukončení prací bude objednateli předána dokumentace skutečného provedení stavby, provedena Revize, prohlídka právnickou osobou a následné zapsání do Protokolu UTZ.