| Váš dopis zn.: | email |
| --- | --- |
| Ze dne: | 30. 06. 2017 |
| Naše zn.: | 28442/2017-SŽDC-GŘ-O13 |
| Vyřizuje: | Ing. Radek Bernatík |
| Telefon: | 972 762 485 |
| Mobil: | 725 050 148 |
| E-mail: | bernatik@szdc.cz |
| Datum: | 10. 07. 2017 |

Stanovisko k upravenému projektu stavby „Ochrana trati před pádem hornin – lokalita Prudká“

■	■

┌	┐

┘

■	■

Ing. Jakub Bureš

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

BRNO

611 43

K předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby máme následující připomínky:

Zpracovatel: Ing. Bernatík Radek, tel.: 972 762 485, email: bernatik@szdc.cz (železniční spodek a geotechnický průzkum)

odpovědi TOP CON SERVIS s.r.o., Ing. Matěj Mikšovský, 731 108 108, miksovsky@topcon.cz

odpovědi Ing. Ondřej holý, geolab.holy@volny.cz

- Požadujeme řádně dopracovat (ve smyslu směrnice SŽDC GŘ č. 11/2006) podélný profil koleje se zakreslením odvodnění, propustků, tunelu, začátku a konce úprav ve svršku a spodku, typu pražcového podloží, výškových úprav koleje apod.

- Ke zpracování výše uvedeného požadavku nejsou dostatečné podklady SŽG, lze dořešit v DSPS. Projednáno s Ing. Bernatíkem a Ing. Šprdlíkem.

- U propustků doplňte ZKPP – délka bude dle výkopu pro zřízení propustku plus přesah 5 m; tloušťka min. 0,5 m (pokud se vyskytuje skalní podloží, klidně i méně).

- Doplněno. Připomínka zapracována.

- Svahové kužely u propustků mají sklon svahu za hranicí stability. Upravte sklony nebo svah zpevněte.

- Doplněno, svahy budou odlážděny. Připomínka zapracována.

Zpracovatel: Ing. Josef Bednář, tel.: 972 244 564, email: BednarJo@szdc.cz (železniční svršek)

- U obou propustků bude sejmut žel. svršek, pro jeho opětovné vložení je nutné doložit situaci a podélný profil s návrhovými parametry GPK.

- Ke zpracování výše uvedeného požadavku nejsou dostatečné podklady SŽG, lze dořešit v DSPS. Projednáno s Ing. Bernatíkem a Ing. Šprdlíkem.

- U SO.05 je zakreslena kabelová trasa ČDT pod kol. ložem, s tím nesouhlasíme a požadujeme její vymístění pod stezku, u propustku chybí ZKPP – nejedná se o trubní propustek ani není vzdálenost mezi povrchem nosné konstrukce a nivelety koleje větší než 1,20 m.

- Doplněno. Připomínka zapracována.

- U SO.06 chybí ZKPP – nejedná se o trubní propustek ani není vzdálenost mezi povrchem nosné konstrukce a nivelety koleje větší než 1,20 m.

- Doplněno. Připomínka zapracována.

Zpracovatel: Ing. Jan Laifr, tel.: 972 244 255, email: Laifr@szdc.cz (mosty a propustky)

- TZ: Předepište i další vlastnosti kompozitních roštů (např. odolnost vůči UV, protiskluznost, atp.), v souladu s MVL 725.

- Doplněno. Připomínka zapracována.

- Svahy strmější než 1:1,5 požadujeme dláždit. Doporučujeme však strmost svahů snížit a drobně prodloužit dříky čela.

- Doplněno, svahy budou odlážděny. Připomínka zapracována.

- Všechny dlažby požadujeme ukončit betonovým prahem.

- Ve výkresech jsou prahy všude zakresleny, požadavek byl doplněn i do TZ. Připomínka zapracována.

Zpracovatel: Ing. Josef Hloušek, tel.: 702 009 884, email: HloueskJo@szdc.cz (tunely)

- Bez dalších připomínek

# Závěr stanoviska

Tuto projektovou dokumentaci považujeme za schválenou v případě řádného dořešení výše uvedených připomínek. Projektovou dokumentaci již není potřeba opětovně předkládat na SŽDC GŘ O13, ale ve vypořádání připomínek uveďte, jak byly jednotlivé připomínky zapracovány. Vypořádání připomínek zašlete na emailovou adresu jednotlivých zpracovatelů připomínek.

Stanovisko v papírové podobě bylo odesláno pouze na SŽDC, OŘ Brno a bylo také zasláno elektronicky na emailové adresy: buresjo@szdc.cz, rykl@tymdi.cz dne 10. 7. 2017.

Ing. Radovan Kovařík

ředitel odboru traťového hospodářství