SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby:	Ochrana trati před pádem horniny – lokalita Prudká

Předmět měření:	km 85,1 – 86,2 trati 2071

Účel měření:	Mapový podklad „Ochrana trati před pádem horniny – lokalita Prudká

Objednatel:	Geotechnika Holý

Číslo zakázky:	35/2017

Dodavatel:	Miroslav Jenčík

Výkon zeměměřičských činností

Švermova 264

431 51 Klášterec nad Ohří

Použité předpisy a normy (v platném znění):

ČSN 01 3411, ČSN 01 3410, TNZ 01 3412, Zákon č. 200/1994 Sb., Vyhl. ČÚZK č.31/1995 Sb., ČSN 730415, ČSN ISO 4463-2.

Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb státních drah.

Směrnice generálního ředitele č. 11/2006.

Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty (Metodický pokyn ředitele SŽG Praha – prozatímní č.01/2012).

Pokyn generálního ředitele č. 4/2016 - Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty.

SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka.

Použité podklady:

DKM (1:1000) k. ú. Doubravník

Souřadnicový systém:	S-JTSK

Výškový systém:	Bpv

Přesnost:	2. třída přesnosti (dle TKP staveb státních drah)

Použité bodové pole:	Pro zaměření bylo využito bodové z archivu správce ŽBP, splňující TKP staveb státních drah.

Body ŽBP nebyly stavbou zničeny.

Seznam použitých bodů ŽBP:

207100000831 612892.607 1133793.312 301.187

207100000832 612827.517 1133877.024 301.325

207100000685 612827.860 1134067.575 300.303

207100000833 612946.260 1134187.636 297.356

207100000834 612965.369 1134225.181 296.954

207100000687 612972.187 1134334.604 295.305

207100000688 612945.127 1134455.747 295.405

207100000835 612885.374 1134527.059 294.096

207100000689 612716.226 1134688.476 293.035

Datum zaměření:	10.2. 2017

Měření provedli:	Miroslav Jenčík

Použité přístroje:	LEICA 803 Power, DISTO LEICA

Použitý software:	GROMA v. 11, MicroStation (nadstavba MGEO)

Použité podklady : 	mapa DKM 1:1000, k.ú. Doubravník

Výpočetní práce, zpracování:	Miroslav Jenčík

Datum vyhotovení:	2 / 2017

Text TZ (Podrobné měření a zpracování):

Na základě objednávky firmy Geotechnika Holý bylo provedeno 10. 2. 2017 geodetické zaměření pro mapového podkladu pro akci „Ochrana trati před pádem horniny – lokalita Prudká“

Zaměřena byla stávající dřevěná palisáda, body terénu v místech budoucích sanačních opatření, dva propustky a portály tunelu, vše dle požadavků projektanta. se splněním 2. třídy přesnosti.

Výsledky měření jsou zpracovány na PC výpočetním programem GROMA v.11 a zobrazeny v programu  MicroStation V8 + nadstavba MGEO ve formátu 3d.dgn; a jsou v souladu s „Pokynem generálního ředitele č. 4/2016 - Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty“.

Podrobné body jsou číslovány 12ti-místným číslem:

- pozice 1-4 = číslo traťového úseku,

- pozice 5-7 = číslice 0

- pozice 8 = číslo skupiny bodů (použito číslo map. listu),

- pozice 9-12 = vlastní číslo bodu.

Mapový podklad byl zapracován i do podkladů z katastru nemovitostí; v tomto výkresu je i aktuální zákres drážní hranice (viz. část dokumentace 05_Výkresové soubory). Vlastnické hranice byly převzaty z digitální mapy Katastru nemovitosti, která je v této lokalitě vedena v kvalitě 3 a horší, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu v rozmezí 0,14 – 1,00 m.

Majetkoprávní část:

375/2, LV 664, vlastník Lesy České republiky s.p.., k.ú. Doubravník

1828, LV 779, vlastník Správa železniční dopravní cesty s.p., k.ú. Doubravník

1806,LV 779, vlastník Správa železniční dopravní cesty s.p., k.ú. Doubravník

334/2, LV592, vlastník Cetkovský Vladimír, Procházková Vlasta, Řezníčková Pavla, k.ú. Doubravník

335,  LV 664, vlastník Lesy České republiky s.p.., k.ú. Doubravník

1805, LV 779, vlastník Správa železniční dopravní cesty s.p., k.ú. Doubravník

Seznam příloh:

01_Technická zpráva *.pdf (v listinné i digitální formě)

02_Dokumentace ŽBP (pouze v digitální formě)

04_Seznam souřadnic podrobných bodů *.txt (pouze v digitální formě)

05_Výkresové soubory *.dgn, *.dwg, *.pdf (pouze v digitální formě)

- 2071KM085-087P.dgn – výkres geodetického zaměření mapového podkladu *.dgn, *.dwg, *.pdf (pouze v digitální formě)

- KMD2071KM085-087P_ku-Doubravnik.dgn – výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN *.dgn, *.dwg, *.pdf (pouze v digitální formě)

07_Podklady (pouze v digitální formě) – zápisníky, protokoly o výpočtech, podklady KN

Technickou zprávu zpracoval: Miroslav Jenčík

Dne: 23.2. 2017

Ověřil : Ing. Václav Stibůrek

Pod pořadovým číslem: 6/2017

Dne: 24.2.2017

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.