TECHNICKÁ ZPRÁVA

,, Vypracování projektové dokumentace – Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Zdice – Tochovice“

A.Základní identifikační údaje:

Název:				Vypracování projektové dokumentace – Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Zdice – Tochovice.

Název trati dle TTP:    		Zdice – Protivín

Číslo trati dle TTP: 		715A

Km poloha: 		66,237

Trakce :		nezávislá

Zábrzdná vzdálenost :		700 m Zdice – Protivín,

Okres:				Příbram

Kraj: 				Středočeský

Investor :			Správa železnic, s.o. ,  OŘ Praha

Ústřední orgán investora : 	Ministerstvo dopravy  ČR

Správci zařízení:		Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Praha, TÚDC, SŽE

B       Stávající stav:

B1. Obecně:

V celém úseku mezi ŽST Zdice – Březnice jsou použita staniční, přejezdová a traťová zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Jako staniční zab. zař. jsou provozována SZZ typu ESA 11 s panely EIP:

Traťové stavědlo SZZ ESA je umístěno v ŽST Příbram (kde jsou umístěny technologické počítače - TPC) s decentralizovanými prováděcími části v ŽST Lochovice, Jince, Bratkovice, Milín a Tochovice (panely EIP), se zprostředkováním přenosu čísla vlaku v ŽST Zdice a s dispečerským stanovištěm v ŽST Březnice. Z tohoto pracoviště je obsluhováno také traťové stavědlo SZZ ESA v ŽST Březnice (kde jsou umístěny TPC) s decentralizovanými prováděcími části v ŽST Mirovice, Čimelice, Vráž u Písku a Čížová (panely EIP), se zadávacím stanovištěm čísla vlaku v ŽST Písek.

Pro přenos hlavní komunikace zabezpečovacích zařízení (v úseku Zdice – Příbram), sdělovacího zařízení aj. je využit stávající hybridní optický kabel Příbram – Zdice. Vzhledem ke kapacitě tohoto kabelu (12 optických vláken) je tedy použit Komunikační systém zabezpečovacích zařízení (KSZZ)“. Dvě paralelní nezávislé optické trasy KSZZ1 a KSZZ2 propojují v délce 89 km obě traťová stavědla s decentalizovanými částmi zab. zařízení a také se vstupními stanicemi do řízené oblasti (Zdice, Písek). V úseku Příbram – Březnice je pro přenos hlavní komunikace zabezpečovacích zařízení sdělovacího zařízení aj. využit optický kabel o kapacitě 16 ti vláken.

Železniční stanice (ŽST) Milín leží v km 66,237 trati celostátní dráhy Zdice – Protivín, trať je v přilehlých mezistaničních úsecích jednokolejná.

V ŽST Milín jsou 4 dopravní koleje (3, 1, 2, 4) a jedna kolej manipulační (kolej. č. 5).

Do stanice je zaústěna vlečka č. 2067 „Ligmet – Lazsko Milín“ a vlečka č. 2087 „Primagra, a.s., vlečka Milín“.

### Stanice není obsazena dopravním zaměstnancem a je ovládána z ŽST Březnice výpravčím DOZ 2 (jih) úseku Milín – Březnice (mimo) – Písek (mimo).

Technologická zařízení železniční dopravní cesty (ZDC), jako vnitřní část zabezpečovacích, sdělovacích zařízení, ovládání ohřevů výměn a elektrického osvětlení, přípojka napájení z elektrorozvodné sítě a také samotná dopravní kancelář jsou umístěny v nádražní budově.

Nádražní budova se nachází ve značně zchátralém stavu a hrozí zatékání do technologických prostor. Zároveň se množí případy vandalismu (rozbitá okna, dveře, apod.). Vzhledem k tomu, že je pro umístění technologie využita jen určitá část místností, tak ostatní prostory jsou dlouhodobě nevytápěné a nevětrané. Na stěnách dochází k prasklinám. Elektrická zabezpečovací signalizace je zřízena pouze v části objektu, proto nelze spolehlivě zjistit, zda se v ostatních částech budovy někdo nenachází. Tento stav je dlouhodobě naprosto neudržitelný a je nutné jej řešit.

B.2 Železniční zabezpečovací zařízení:

Zabezpečovací zařízení v ŽST Milín je 3. kategorie, typu ESA 11 s panely EIP. V ŽST Milín je umístěna pouze prováděcí část zab. zařízení (prováděcí počítače a rozhranní k venkovním prvkům – panely EIP a vlastní venkovní zabezpečovací zařízení  - světelná návěstidela, elektrické přestavníky, počítače náprav, elektrické zámky, pomocké stavědlo). Řídící část zabezpečovacího zařízení, tzv. technologické počítače, které jsou společné pro celý úsek mezi stanicemi Zdice – Březnice je umístěna v ŽST Příbram. Hlavní komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (PENET + ) je řešena komunikačním systémem zabezpečovacích zařízení (KSZZ) mj.prostřednictvím modemů KSZZ po dálkovém optickém kabelu.

Zabezpečovací zařízení ŽST Milín je dálkově řízeno z pracoviště výpravčího DOZ 2  pro traťový úsek Milín – Březnice (mimo) – Písek (mimo) umístěného v ŽST Březnice.

Vnitřní technologie zabezpečovacího zařízení je umístěna v nádražní budově.

V 1. NP je umístěna napájecí část, která je tvořena dvojicí zdrojů nepřetržitého napájení UPS 70net a bateriemi.

V 2.NP je umístěna stavědlová ústředna (SÚ) ve které se nachází vlastní vnitřní logika staničního zabezpečovacího zařízení s umístěním v napájecí a technologických skříních a v kabelovém stojanu. V SÚ je také ukončen napájecí kabel pro napájení přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu v km 65,940, který je situován na tochovickém záhlaví ŽST Milín a je typu AŽD 71, kategorie PZS3 ZBI. Uvedené PZS je závislé na činnosti zab. zařízení staničního.

V traťových úsecích Milín – Tochovice a Milín – Příbram je zřízeno traťové zabezpečovací zařízení AH ESA 04, bez oddílových návěstidel, které je integrováno v SW dálkově ovládaného zab. zařízení (DOZZ).

V dopravní kanceláři ŽST Milín je umístěna deska nouzových obsluh.

Volnost kolejových úseků na obou záhlavích, zhlavích a v dopravních kolejích je zjišťována prostřednictvím počítačů náprav typu AZF Frauscher.

V kolejišti je zřízeno pomocné stavědlo PSt1 a v chodbě před dopravní kanceláří jsou umístěny tři vnitřní elektromagnetické zámky EMZ Vk1/4t/4, J2 a ZVk1/ZVk2.

Nutná kabelizace pro propojení vnitřího zařízení s venkovním je do nádražní budovy zaústěna v prostoru bývalé čekárny.

Pro přenos hlavní komunikace zabezpečovacích zařízení (v úseku Zdice – Příbram), sdělovacího zařízení aj. je využit stávající hybridní optický kabel Příbram – Zdice. Vzhledem ke kapacitě tohoto kabelu (12 optických vláken) je použit ,,Komunikační systém zabezpečovacích zařízení (KSZZ)“. Dvě paralelní nezávislé optické trasy KSZZ1 a KSZZ2 propojují v délce 89 km obě traťová stavědla s decentalizovanými částmi zab. zařízení a také se vstupními stanicemi do řízené oblasti (Zdice, Písek). V úseku Příbram – Březnice je pro přenos přenos hlavní komunikace zabezpečovacích zařízení sdělovacího zařízení aj. je využit optický kabel o kapacitě 16 ti vláken.

KSZZ mezi stanicemi Zdice – Březnice je tvořen dvemi větvemi A a B. Uzly KSZZ jsou umístěny v ŽST Zdice, Lochovice, Jince, Bratkovice, Příbram, Milín, Tochovice a Březnice. Trasy realizují všechny potřebné datové propojení zabezpečovacích zařízení v režimu horké zálohy přenosu (v případě synchronních rozhranní X21 pro propojení zadávací úrovně zab. zařízení a asynchronního rozhranní RS485 pro přenos hlavní komunikace PENET+) a přenos diagnostiky vzdálených zařízení do diagnostického serveru v ŽST Příbram. Vzhledem k nutnosti zachování uzavřenosti systému KSZZ nelze v současné době plně využít možností dálkové diagnostiky zabezpečovacích zařízení.

B.3 Železniční sdělovací zařízení:

Ve stavědlové ústředně, která je, jak je již výše uvedeno, umístěna ve 2. NP nádražní budovy, je situována také část vnitřní výstroje sdělovacího zařízení.

Na stěně stavědlové ústředny jsou zavěšeny základnová radiostanice TRS ZR 47, vedle které je umístěna skříň 19“ 9U radiobloku MRTS, společně s nutným napájení.

Do dvou skříní RACK 19“ 42U je soustředěno další sdělovací zařízení. Jedná se o přenosový systém (dálkové ovládání osvětlení, ohřevů výhybek, informačního a telekomunikačního zařízení, EZS, EPS, aj. ), kamerový systém, rozhlas, hodinové zařízení a výstroj telefonního zapojovače ITZ. Současně je zde umístěno nutná napájecí část zařízení (dobíječ a baterie).

V jedné z výše uvedných skříní jsou ukončeny dálkové optické kabely ERICSSON GRHLDV 16E9/125 (propojující ŽST Tochovice a ŽST Příbram se ŽST Milín). Po těchto je vedena hlavní komunikace železničních zabezečovacích zařízení (spojení ŽST Milín a ŽST Tochovice s řídící částí v Příbrami a také spojení dispečerských zadávacích počítačů ze ŽST Březnice s technologickými počítači v Příbrami).

Dále jsou zde ukončeny dálkové traťové kabely Příbram – Milín a Milín  - Tochovice (typu TCEPKPFLEY 10x4x0,8), které slouží mj. k ovládání rozhlasu na žel. zastávkách, přenosu traťového telefonu a pro zprostředkování nutného propojení traťového rádiového systému.

Současně je ve skříních RACK ukončena místní kabelizace (telefony po ŽST Milín, kamery, apod. ).

Ústředna elektrické zabezpečovací signalizace Galaxy 2-44  je také zavěšena na zdi stavědlové ústředny. Jedna klávesnice EZS je umístěná u vstupu do dopravní kanceláře, druhá na chodbě u vstupu do stavědlové ústředny. Pro zabezpečení vybraných prostor nádražní budovy jsou použity dveřní a okenní kontakty a prostorové detektory.

V dopravní kanceláři v 1. NP je na zdi zavěšena ústředna elektrické požární signalizace typu LITES MHU 109. Ve vybraných prostorách nádražní budovy jsou umístěny kouřové, tlačítkové a multisenzorové hlásiče.

Na stole výpravčího je umístěn telefonní zapojovač typu TTC 2000, náhradní zapojovač a ovládací souprava TRS ZL47.

Po budově je vedena nutná kabeláž pro sdělovací zařízení.

Na venkovní straně nádražní budovy jsou umístěny reproduktory rozhlasu pro cestující a kamery pro dopravní účely.

Na střeše jsou umístěny antény TRS.

Železniční zabezpečovací zařízení je zčásti ve správě TÚDC. Jedná se o dálkový optický kabel, traťový kabel, přenosový systém, telefonní zapojovač, TRS a napájecí části skříní RACK.

OŘ Praha, SSZT Praha- západ má ve své správě rozhlas, kamerový systém, místní kabelizaci, EPS, EZS a náhradní telefonní zapojovač.

B.4 Klimatizace:

V ŽST Milín je klimatizace zřízena ve stavědlové ústředně ve 2.NP a v místnosti zdrojů zab. zařízení ve 1. NP. Jedná se o typ Toshiba RAV SM 802. Vnitřní jednotky jsou umístěny v daných místnostech, venkovní jsou na fasádě nádražní budovy.

Klimatizace je ve správě OŘ Praha, SSZT Praha- západ.

B.5 Rozvody NN, elektrický ohřev výměn, osvětlení:

V 1.NP jsou situovány napájecí rozvaděče RH01 a R1, které slouží k odběru proudu z distribuční sítě a k rozvodu napětí k jednotlivým zařízením a k rozvodu po budově. V rozvaděči R1 jsou umístěny elektroměry pro podružné měření.

Na nádražní budově jsou dále umístěny rozvaděče RE a KS a přípojka pro pojízdný dieselagregát.

V dopravní kanceláři je na zdi zavěšen ovládací rozvaděč DO-1, který slouží pro dálkové ovládání osvětlení a ohřevů výhybek.

Napájecí část a přípojka jsou ve správě OŘ Praha SEE a Správy železniční energetiky (SŽE).

C.	 Účel dokumentace a požadavky její na rozsah a členění:

C.1	Účel dokumentace:

Účelem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace na akci ,,Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Zdice – Tochovice“ v rozsahu projektové dokumentace pro stavební řízení (včetně samotného zajištění stavebního řízení) a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na realizaci stavby.

Součástí dokumentace budou také oceněné položkové rozpočty jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů.

C.2	Členění dokumentace:

Členění dokumentace řeší vyhláška č. 499/2006, případně vyhláška č. 146/2006 a Směrnice SŽDC č. 11/2006, v případě, že jsou tyto dokumenty v rozporu, má přednost členění dle vyhlášky.

Dokumentace bude rozčleněna na:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná část

C. Situace stavby

D. Technologická část

E. Stavební část

H. Doklady

Jednotlivé provozní soubory a stavební objekty budou rozčleněny na :

Část D Technologická část:

PS 01-01 ŽST Milín, staniční zabezpečovací zařízení:

Předmětem provozního souboru je přemístění veškeré technologie do nově vybudovaného technologického domku v ŽST Milín.

Bude použit betonový technologický domek, který je zaveden k používání na síti SŽDC. Tento musí být navržen tak, aby byly navzájem odděleny technologie zabezpečovacího zařízení (kam má přístup pouze správce zab. zař.) a technologie další (sdělovací, napájecí část). Součástí domku bude také dopravní kancelář.

Umístění nového technologického domku se předpokládá na pozemku 674 k.ú. Lazsko, t.č. dle KN v majetku společnosti České dráhy, a.s. v blízkosti stávající nádražní budovy.

Bude provedeno přemístění vnitřních částí zabezpečovacího zařízení ŽST Milín ze stávající stavědlové ústředny do stavědlové ústředny v novém technologickém domku.

Bude přesunuta napájecí skříň N1, technologické skříně 11, 12 a 13. Zároveň budou do nové stavědlové ústředny přesunuty zdroje nepřetržitého napájení UPS 70 Net a baterie (které budou umístěny do nově dodaných skříní).

Kabelový stojan (kabelová skříň) v nové SÚ bude dodána nová (z důvodu možnosti provedení přípravných prací, které nebudou mít vliv na žel. provoz).

Místnost nové stavědlové ústředny bude vybavena klimatizací (možno přesunout jednu ze stávajících, která bude repasována). Veškerá kabelizace bude ve výluce zab. zař. naspojkována a zatažena do nového technologického objektu.

Deska nouzových obsluh bude umístěna do nového stolu v nové dopravní kanceláři, nebo bude zavěšena na zeď.

Součásti provozního souboru bude také návrh provizorního zabezpečovacího zařízení po dobu výstavby.

PS 01-02 Úprava přenosového systému zabezpečovacích zařízení

Předmětem provozního souboru bude vymístění spoje Ethernet 10/100 pro sběr diagnostických dat do LDS v Příbrami ze ŽST Tochovice, Milín, Bratkovice, Jince a Lochovice z Komunikačního systému zabezpečovacích zařízení (KSZZ).

Toto bude rozpracováno ve dvou variantách:

1: Vymístění spoje pro diagnostiku při zachování KSZZ. Tato varianta bude řešit datové propojení sběru diagnostiky po jiných datových kanálech (např. přenosový systém sdělovacích zařízení). KSZZ zůstane zachován pro zabezpečovací zařízení.

2: Vymístění spoje pro diagnostiku a náhradu KSZZ jinými, zavedenými modemy dálkového přenosu zabezpečovacích zařízení. Tato varianta bude řešit datové propojení sběru diagnostiky po jiných datových kanálech (např. přenosový systém sdělovacích zařízení) a zároveň náhradu KSZZ v ŽST Zdice, Lochovice, Jince, Bratkovice, Příbram, Milín, Tochovice a Březnice (ve směru do Příbrami) po stávajících optických kabelech.

PS 02-01 ŽST Milín, sdělovací zařízení:

Bude provedeno přemístění vnitřních částí sdělovacího zařízení ŽST Milín ze stávající stavědlové ústředny do dopravní kanceláře (zároveň sdělovací místnosti) v novém technologickém domku.

Stávající skříně RACK 19“ 42U budou přesunuty do nového technologického objektu do dopravní kanceláře (zároveň sdělovací místnosti).

Současně budou přesunuty ústředny EZS a EPS. Stávající čidla EPS a EZS se pouze zdemontují. V novém tech. objektu budou osazena čidla nová, připojí se k přemístěným ústřednám, které se nově nastaví. Bude provedena úprava SW v integračním serveru u dispečera v ŽST Březnice.

Bude přesunuta ZR TRS a radioblok MRTS.

Na nový stůl do dopravní kanceláře bude přemístěn zapojovač, náhradní zapojovač a ovládací skříňka TRS.

Protože se předpokládá demolice současné nádražní budovy, musí být vybudovány stožáry pro umístění kamer pro zajištění bezpečnosti cestujících a reproduktory rozhlasu. Zároveň musí být vybudován nový stožár pro umístění antény TRS a MRTS.

PS 02-02 Úprava DOK, TK, MK:

Do přesunutých skříní RACK bude zatažena veškerá optická (DOK) a metalická sdělovací kabelizace (DTK, MK), která se stejně jako kabelizace zab. zař., naspojkuje.

Dálkové optické kabely se ukončí v optickém rozvaděči. Tyto bude nutné zafouknout nově až do nejbližších ROMOLDŮ.

Nově bude zřízen optický kabel mezi sdělovací místností a stavědlovou ústřednou a předpokládá se nutnost zřízení optické kabelizace a HDPE ke kamerám.

Část E: Stavební část:

SO 01-01  Přemístění přípojky NN, ovládání osvětlení a ohřevů výměn:

V novém technologickém domku bude nutné zřídit novou přípojku NN, včetně všech rozvaděčů a zřízení všech nových podružných měření. Toto bude zajištěno ještě před zahájením přesunu zařízení sdělovacích a zabezpečovacích.

Ovládání osvětlení a ohřevů výměn bude zřízeno nové.

Elektroinstalace nového technologického domku je již součástí dodávky domku.

Kabelizace k ohřevům a osvětlením bude naspojkována a zatažena do nových rozvaděčů.

V Praze dne  3.9.2020

Zpracoval : Zdeněk Šimandl, VPO II. SSZT Praha - západ

Přílohy :

- Půdorys 1. NP

- Půdorys 2. NP

- Situační schéma ŽST Milín

- Blokové schéma propojení DOZ, diagnostiky a sítě PENET Zdice - Březnice