Zvláštní technické podmínky

Záměr projektu a přípravná dokumentace stavby

„Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř- Stará Paka“

Datum vydání: 	10. 5. 2017

OBSAH

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Předmět zadání	3

1.2.	Hlavní cíle stavby	3

1.3.	Místo stavby	3

1.4.	Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)	3

2.	podklady pro zpracování	3

2.1.	Závazné podklady pro zpracování	3

2.2.	Ostatní podklady pro zpracování	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Požadavky na technické řešení	4

4.1.	Dopravní technologie	4

4.2.	Zabezpečovací zařízení	4

4.3.	Sdělovací zařízení	4

4.4.	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	4

4.5.	Inženýrské objekty	4

4.6.	Životní prostředí	5

5.	specifické požadavky	6

6.	Související dokumenty a předpisy	7

- Specifikace předmětu díla

  - Předmět zadání

    - Zpracování záměru projektu dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012 a přípravné dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a Směrnicí GŘ č. 11/2006 v platném znění.

    - Zajištění dokladů o právu provést stavbu podle §86 Stavebního zákona a vyhlášky 503/2006 Sb. se všemi vlastníky dotčených pozemků.

    - Zpracování podkladů pro zahájení územního řízení podle zákona č 183/2006 Sb. a podání žádosti na základě plné moci.

    - Zajištění podrobného geotechnického, stavebně technického a dalších nezbytných průzkumů pro návrh technického řešení, geodetického zaměření a mapových podkladů, projednání případného požadavku na archeologický průzkum.

    - Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4.6.

  - Hlavní cíle stavby

    - Hlavním cílem stavby je zlepšení technického stavu a zvýšení traťové rychlosti v dílčích úsecích trati a snížení nákladů na zajištění provozuschopnosti.

  - Místo stavby

    - Kraj: Královéhradecký

    - Okres: Trutnov, Náchod

    - TUDU: TU1601

    - Začátek stavby: km 40, 818 (konec stavby „Rekonstrukce žst. Jaroměř“)
Konec stavby: km 67,800

  - Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

    - Traťový úsek Jaroměř – Stará Paka, leží na rameni (Hradec Králové)-Jaroměř – Liberec, dle JŘ na trati číslo 030. Trať je součástí dráhy celostátní, kategorie dle TSI INF P5/F3.

    - Tratová rychlost v úseku Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem je 100  km/h s místním omezením. Dovolená tratová třída zatížení je C3.

    - Trať je provozována podle předpisu D1.

    - Správcem všech dotčených zařízení je SŽDC s. o. OŘ Hradec Králové.

- podklady pro zpracování

  - Závazné podklady pro zpracování

    - Studie proveditelnost „Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř – Stará Paka“

    - Schvalovací protokol Studie proveditelnosti „Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř – Stará Paka“ č.j. 33647/2016-SŽDC-O26

  - Ostatní podklady pro zpracování

    - Projekt  stavby „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“

    - Přípravná dokumentace stavby „Rekonstrukce žst. Jaroměř“

- Koordinace s jinými stavbami

Stavba bude koordinována s udržovacími pracemi OŘ Hradec Králové (bude řešeno v rámci výrobních porad) a dalšími investičními akcemi na trati 030, jejichž příprava bude zahájena během zpracování ZP+PD této stavby, nebo jejichž příprava již probíhá a může dojít k souběhu realizačních prací (jedná se zejména o koordinaci výluk). Dále bude zajištěna koordinace s případnými stavbami mimodrážních investorů (např. D11 – investor ŘSD).

- Požadavky na technické řešení

  - Dopravní technologie

Dopravní technologie bude zpracována podle požadavků Směrnice GŘ č. 11/2006.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Popis stávajícího stavu: nové staniční, tratové a přejezdové zabezpečovací zařízení 3. kategorie  a bylo provedeno v rámci stavby „DOZ Jaroměř (mimo)- Stará Paka (mimo)“

    - Požadavky na nový stav: Zabezpečovací zařízení není součástí této stavby, pokud nebudou nutné jeho úpravy s ohledem na rekonstrukci stavebních částí.

  - Sdělovací zařízení

    - Popis stávajícího stavu: nové sdělovací zařízení  - dispečerský způsob řízení z řídícího pracoviště Stará Paka bylo provedeno v rámci stavby „DOZ Jaroměř (mimo)- Stará Paka (mimo)“

    - Požadavky na nový stav: Sdělovací zařízení není součástí této stavby, pokud nebudou nutné jeho úpravy s ohledem na rekonstrukci stavebních částí.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Popis stávajícího stavu: v rámci stavby „DOZ Jaroměř (mimo)- Stará Paka (mimo)“ byly provedeno osvětlení, EOV a napájení pro dálkové řízení a PZZ.

    - Požadavky na nový stav: Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení nejsou součástí této stavby, pokud nebudou nutné jejich úpravy s ohledem na rekonstrukci stavebních částí.

  - Inženýrské objekty

    - Železniční svršek a spodek

    - Popis stávajícího stavu

Železniční svršek na trati je převážně z roku 1980, z kolejnic S 49 na betonových nebo dřevěných pražcích.

    - Požadavky na nový stav

Bude navržena rekonstrukce železničního svršku a rekonstrukce železničního spodku v mezistaničních úsecích v  km 40,818 - 41,810 v délce 992 m; 42,165 – 44,400 v délce 2 235 m; 46,660 – 47,300 v délce 640 m; 47,683 – 53,918 v délce 6 235 km; v železniční stanici v Dvůr Králové nad Labem v 1. koleji v km 54,339 – 54,493 v délce 154 m; v  tratové koleji v km 54,603- 56,742 v délce 2139 m; v železniční stanici Mostek v koleji č. 1 v km 67,300 – 67,800 v délce  500 m;   v celkové délce 10,977 km. Budou navrženy nové kolejnice tvaru 49 E1 na betonových pražcích s pružným upevněním. Bude zřízena bezstyková kolej.  Parametry GPK budou navrženy v souladu se směrodatným rychlostním profilem.

Rekonstrukce železničního spodku podle výše uvedeného výčtu úseků bude navržena na základě výsledků podrobného geotechnického průzkumu, který požadujeme provést podle přílohy 9 předpisu SŽDC S4. Zvláštní pozornost je třeba věnovat stabilitě tělesa železničního spodku v úseku km 49,200 – 49,500.

Bude navržen nový systém odvodnění s upřednostněním otevřených příkopů.

    - Mosty, propustky, zdi

    - Popis stávajícího stavu

V rekonstruovaném úseku Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem se nachází 16 mostů (v km 41,301; 41,723; 43,686; 44,207; 44,482; 45,438; 45,964; 46,219; 46,682; 48,130; 48,826; 49,279; 50,047; 51,318; 52,324; 52,843), 21 propustků (v km 41,463; 42,201; 42,424; 42,702; 42,869; 42,938; 43,085; 43,393; 44,921; 45,690; 46,855;48,709;  50,397; 50,889; 51,675; 51,785; 52,178; 52,587; 53,025; 53,354; 53,808), a 6 zdí (v km 41,901 – 42,007; 42,440-42,477; 43,997-44,020; 49,700-49,736; 50,450-50,550; 51,420-51,630).

    - Požadavky na nový stav

- U všech stávajících mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost a prokázána požadovaná přechodnost podle Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů“ (čj. S30135/2015–S 13). Na mostních objektech bude proveden stavebně technický průzkum nezbytný pro stanovení zatížitelnosti a pro předpokládaný stavební počin (rekonstrukce, sanace, ...) a zjištěno prostorové uspořádání (VSMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků stavebně technického průzkumu, statického posouzení a prostorového uspořádání bude rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu. U mostních objektů, které budou sanovány, bude přednostně požadováno prostorové uspořádání dle ČSN 73 6201 včetně nutného obrysu kolejového lože. Rekonstruované mostní objekty musí splňovat ČSN EN 1991-2/Z4 – Zatížení mostů dopravou. Při návrzích rekonstrukcí mostních objektů budou požadovány konstrukce s minimálními náklady na údržbu.

- Nové mostní objekty a konstrukce musí splňovat ČSN EN 1991-2/Z4 na LM 71 se součinitelem  = 1,1. Tyto mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem, jejich konstrukce musí respektovat požadavek na minimální náklady na údržbu. Pro založení těchto mostních objektů musí být proveden geotechnický průzkum.

Na nových či rekonstruovaných mostních objektech s ložisky, u nichž bude dosaženo 80 % a více největší přípustné dilatující délky podle Tab. 1 dílu XII předpisu SŽDC S3, musí být prověřeno spolupůsobení koleje a mostu (interakce, posouzení prvků železniční konstrukce, uložení, …). Toto se týká mostních objektů s nepřerušenou bezstykovou kolejí, případně mostů s více dilatujícími nosníky, kde budou kolejnice svařeny do větší délky přes tyto nosníky (Tab. 1, případy 2, 3 a 4). U konstrukcí v Tab. 1 neuvedených stanoví další postup  O13.

    - Kabelovody, kolektory

    - Popis stávajícího stavu

V místě stavby se nachází podzemní a nadzemní vedení realizované v rámci stavby „DOZ Jaroměř (mimo)- Stará Paka (mimo)“

4.5.9 Požadavky na nový stav

Nové kabelové trasy budou respektovány a uloženy do chrániček při jejich případné kolizi při rekonstrukci mostu, propustku, zdi, příkopu atd.

  - Životní prostředí

    - Pro záměr bude zažádáno o odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, které bude ihned předáno Objednateli a na SSV. Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

- Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i Objednatel požádá příslušný orgán ochrany přírody o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

- V případě, že příslušný úřad rozhodne, že záměr podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., bude zpracován požadovaný podklad EIA (v požadovaném rozsahu příslušným úřadem). Zhotovitel nejpozději 14 dní před odevzdáním tištěné verze podkladu EIA zašle dílo (v otevřené elektronické verzi) k připomínkám na SSV.

- Součástí Oznámení bude i vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních a mitigačních opatření stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní prostředí. Obě vyhodnocení budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu (podrobnosti budou sděleny na vstupním jednání, které svolá zhotovitel Oznámení).

- Položka podklad EIA bude samostatně oceněna a v případě, že příslušný úřad vydá vyjádření, že předmětný záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., bude o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce) a cena díla.

    - Část B. 3 PD bude uspořádána následovně:

B.3.1. Vliv stavby na životní prostředí – popis jednotlivých složek životního prostředí.

B.3.2. Biologický průzkum – bude proveden podrobný biologický průzkum. Na základě lokálních možností bude zajištěna propustnost stavby pro migrace volně žijících živočichů. Upozorňujeme, že záměr prochází nadregionálním a regionálním biokoridorem, CHOPAV Východočeská křída a několika OPVZ. Poblíž záměru se nachází EVL Josefov - pevnost, EVL Stará Metuje a stejnojmenná PP.

B.3.3. Dendrologický průzkum - kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem GŘ ze dne 31. 10. 2016, č.j.: S 43941/2016-SŽDC-O15. Kapitola bude uzavřena závěrem, který bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (rozhodnutí o povolení ke kácení, VKP, údržba). Součástí dendrologického průzkumu bude zajištění rozhodnutí o povolení ke kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., k územnímu rozhodnutí. Přílohou kapitoly budou mapové zákresy zjištěné situace.

B.3.4. Posouzení vlivu na krajinný ráz

B.3.5. Akustická studie včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti, měření hluku a vibrací, hlukové mapy – denní/noční doba, s PHO a bez PHO, pro stávající a výhledový stav

Kapitola Hluk a vibrace bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Součástí studie bude prověření uplatnění korekce pro starou hlukovou zátěž po jednotlivých ucelených úsecích ve vztahu k rozsahu dopravy a rekonstrukci železničního svršku.

B.3.6. Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na průzkum kontaminace štěrkového lože pro stanovení množství nebezpečného odpadu a míry recyklace štěrkového lože.

B.3.7. Zemědělská příloha

- B.3.8. Lesní příloha

    - Dokladová část bude obsahovat podsložku Životní prostředí. Zde bude zařazeno: vyjádření k EIA, stanovisko k lokalitám NATURA 2000, rozhodnutí o povolení ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, dohoda o kácení s OŘ, výjimky, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL atd.

- specifické požadavky

    - Rozsah navržených úseků k rekonstrukci železničního svršku a spodku a mostních objektů bude případně redukován v závislosti na výsledku EH.

    - Ekonomické hodnocení v záměru projektu bude zpracováno ve formě aktualizace finanční a ekonomické analýzy schválené projektové varianty V1c ze Studie proveditelnosti „Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř – Stará Paka“. Ekonomické hodnocení bude zpracováno podle platné metodiky pro zpracování ekonomického hodnocení v době zadání této veřejné zakázky a bude zpracováno v rozsahu textové zprávy a doložených výpočtů ve vzorových CBA tabulkách pro finanční a ekonomickou analýzu. V rámci zpracování tohoto ekonomického hodnocení budou respektována doporučení uvedená v oponentním posudku k ekonomickému hodnocení studie proveditelnosti.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty, 
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.