Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

Záměr projektu a přípravná dokumentace stavby

Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a  P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov

Datum vydání: 	10.7.2017

Obsah

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Předmět zadání	3

1.2.	Hlavní cíle stavby	3

1.3.	Místo stavby	3

1.4.	Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)	3

2.	podklady pro zpracování	4

2.1.	Závazné podklady pro zpracování	4

2.2.	Ostatní podklady pro zpracování	4

3.	Koordinace s jinými stavbami	4

4.	Požadavky na technické řešení	4

4.1.	Všeobecně	4

4.2.	Dopravní technologie	5

4.3.	Organizace výstavby	5

4.4.	Zabezpečovací zařízení	6

4.5.	Sdělovací zařízení	6

4.6.	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	6

4.7.	Ostatní technologická zařízení	6

4.8.	Inženýrské objekty	6

4.9.	Pozemní stavební objekty	9

4.10.	Životní prostředí	9

5.	Specifické požadavky	9

6.	Související dokumenty a předpisy	10

- Specifikace předmětu díla

  - Předmět zadání

    - Předmětem zakázky je zpracování Záměru projektu (dále jen ZP) rozšířený o přílohy definované v kapitole 5 a Přípravné dokumentace (dále jen PD) včetně ekonomického hodnocení, geodetické dokumentace a nezbytných průzkumů pro stavbu „ Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a  P8168 v km 151,931 trati Břeclav – Přerov“. Náhrada skupiny železničních přejezdů je uvažovaná silničním nadjezdem s předpokládaným umístěním daným studií „Analýza zvýšení bezpečnosti úrovňových přejezdů na tranzitních železničních koridorech“, která je součástí zadávací dokumentace. Optimální situování silničního nadjezdu v dané oblasti bude vycházet z technického návrhu řešení v návaznosti na majetkoprávní projednatelnost stavby.

- Zhotovitel ZP a PD zajistí kompletní projednání stavby, včetně zapracování všech připomínek akceptovaných Objednatelem (SŽDC, s.o.), včetně veřejnoprávního projednání stavby z hlediska územního plánování. Zhotovitel díla si pro účely tohoto projednání obstará všechny k tomu nezbytné náležitosti vyžadované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním pánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a případně i další podklady nezbytné pro úspěšné projednání záměru. Dokladová část dokumentace bude obsahovat všechny potřebné doklady k vydání územního rozhodnutí včetně podání žádosti k jejímu vydání na základě plné moci objednatele, případně bude zajištěno vyjádření stavebního úřadu podle §15, odst. 2 stavebního zákona. Správní poplatek za ÚR bude hrazen Objednatelem (SŽDC, s.o.). Splněním výše uvedeného není dotčena povinnost zhotovitele doplnit v rámci ÚŘ podklady nebo odstranit vady, pro které by bylo zahájené řízení přerušeno. PD musí splňovat náležitosti dokumentace pro územní řízení (DUR) stanovené zvláštními právními předpisy. (V případě rozporu požadavků zvláštních právních předpisů se Směrnicí GŘ č.11/ 2006 musí být upřednostněny požadavky zvláštních právních předpisů). Součástí předmětu plnění je také zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu, či jiných obdobných smluv ve smyslu §86 stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., a to se všemi vlastníky všech dotčených pozemků.

    - V souvislosti se zpracováním ZP+PD Objednatel požaduje, aby si zhotovitel zajistil všechny potřebné mapové a geodetické podklady. Součástí díla je také geodetická činnost (zaměření a geodetická dokumentace).

- Zhotovitel díla si dále sám zajistí další nezbytné podklady pro zpracování předmětu díla jako například geotechnické průzkumy, stavebně technický průzkum, korozní průzkum dle TKP 25A, průzkum přítomnosti nebezpečných odpadů, atd.

    - Součástí zakázky je zpracování kompletních podkladů a zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4.10.

    - Zhotovitel si vyžádá vyjádření všech orgánů a organizací státní správy k nutnosti zajištění archeologického průzkumu, včetně archivních dokumentů. Dále bude zajištěna předběžná zpráva k provedení pyrotechnického průzkumu při realizaci.

  - Hlavní cíle stavby

    - Hlavním cílem je zajištění bezpečnosti při provozování dráhy, kterého bude dosaženo zrušením úrovňových křížení dráhy se silničními komunikacemi.

  - Místo stavby

    - Stavba bude probíhat na traťovém úseku Hohenau - Přerov

    - TÚ/DÚ:	Hohenau – Přerov/Napajedla - Otrokovice

- Kraj:	Zlínský

- Okres:	Zlín

- Obec:	Napajedla - Otrokovice

  - Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

| Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. | Celostátní |
| --- | --- |
| Kategorie dráhy podle TSI INF | P3/F1 |
| Součást sítě TEN-T | ANO |
| Číslo trati podle Prohlášení o dráze | 800 |
| Číslo trati podle nákresného jízdního řádu | 305b/316 |
| Číslo trati podle knižního jízdního řádu | 330 |
| Číslo traťového a definičního úseku | 2401/26 |
| Traťová třída zatížení | D4 |
| Maximální traťová rychlost | 160 km/h |
| Trakční soustava | na trati jsou provozovány trakční soustavy 3 kV DC a 25 kV/50 Hz AC, které se stýkají v Nedakonicích |
| Počet traťových kolejí | 2 |

- podklady pro zpracování

  - Závazné podklady pro zpracování

    - Zásadní závazné podklady nejsou.

  - Ostatní podklady pro zpracování

    - Dokumentace k dosavadním objektům – úrovňové přejezdy - je uložena u SŽDC, s.o. Oblastního ředitelství Olomouc na správě tratí (ST Olomouc).

    - Studie „Analýza zvýšení bezpečnosti úrovňových přejezdů na tranzitních železničních koridorech“ zpracovaná f. SUDOP PRAHA 05/2016.

    - Dostupné geodetické a mapové podklady ve vlastnictví SŽG Olomouc budou poskytnuty na vyžádání.

    - JŽM zájmové oblasti – pouze informativní charakter.

- Koordinace s jinými stavbami

    - Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

- Požadavky na technické řešení

  - Všeobecně

    - Zadáním této dokumentace je nahradit úrovňové přejezdy P8166, P8167, P8168 na trati Hohenau - Přerov zřízením nového mimoúrovňového křížení silniční a železniční dopravy včetně výstavby bezprostředně navazujících komunikací a dalších stavbou vyvolaných skutečností. Předpokládané umístění silničního nadjezdu je uvedeno ve studii „Analýza zvýšení bezpečnosti Úrovňových přejezdů na tranzitních železničních koridorech“, která je součástí zadávací dokumentace.

    - Technická řešení a postupy navrhované v přípravné dokumentaci budou v rámci projektových prací kladně projednány s odbornými složkami SŽDC, s.o. Dále budou projednány s právnickými a fyzickými osobami dotčenými stavbou v rozsahu nutném pro vydání potřebných povolení a příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. Vyjádření budou součástí dokladové části dokumentace, připomínky přijaté objednatelem zapracuje zhotovitel do dokumentace.

    - Veškerý odpadový materiál bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. Stavební úpravy budou navrženy tak, aby respektovaly dosavadní inženýrské sítě a drážní zařízení v místě stavby, v případě potřeby bude navrženo jejich přemístění či náhrada. Zhotovitel zajistí vyjádření všech správců sítí a dotčených právnických a fyzických osob a orgánů státní správy.

    - V dokumentaci pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku z předpisů. Případná úlevová a odchylná řešení musí být předem schválena objednatelem a potřebné souhlasy, výjimky atp. pro navrhovaná technická řešení příslušných PS a SO stavby budou projednány a doloženy v dokladové části.

    - Výkaz výměr bude vycházet z Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací železničních staveb (OTSKP-ŽS)  a z Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací pro pozemní komunikace (OTSKP-SPK).

  - Dopravní technologie

    - Dosavadní stav

- Řízení provozu zajišťuje Centrální dispečerské pracoviště (CDP) Přerov s možností místního ovládání, které zajišťuje Oblastní ředitelství Olomouc . Samotný provoz na trati již není řízen výpravčími z jednotlivých stanic, ale dálkově z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově řídicím dispečerem I (pro úsek Přerov – Staré Město u Uherského Hradiště) a řídicím dispečerem II (pro úsek Nedakonice–Břeclav).

Charakteristika traťového úseku

Trať 330 Přerov - Břeclav

| Číslo | 330 |
| --- | --- |
| Provozovatel dráhy | SŽDC |
| Délka | 100,3 km |
| Rozchod koleje | 1435 mm (normální) |
| Traťová třída | D4 |
| Napájecí soustava | 3 kV DC + 25 kV, 50 Hz AC |
| Maximální sklon | 4 ‰ |
| Počet kolejí | 2 |
| Maximální rychlost | 160 km/h |

    - Požadavky na nový stav
Dopravní technologie bude zpracována podle požadavků Směrnice GŘ č. 11/2006.

  - Organizace výstavby

    - Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS), včetně uvedení předpokládaných výluk (délka výluky v kalendářních dnech popř. hodinách, vymezení vylučovaného zařízení, stručný rozsah prací).

    - Organizace výstavby musí být navržena tak, aby nedošlo k narušení plynulosti a bezpečnosti provozu celostátní dráhy Břeclav – Přerov.

    - Dále musí být vyřešeny objízdné trasy, které budou řešit dopravu během výstavby nového mostního objektu v místě rušených přejezdů.

    - Bude zpracován harmonogram prací, ze kterého vyplyne požadavek na výluky. Požadavky na výluky budou projednány s příslušnými odbornými složkami SŽDC.

    - Bude zpracován návrh ochranné a záchytné konstrukce, která zajistí bezpečnost železničního provozu a ochranu pracovníků při výstavbě NK nadjezdu nad provozovanou tratí. Uvedená část dokumentace bude obsahovat návrh statického výpočtu.

- 4.3.6.   V případě nutnosti zavedení pomalé jízdy v provozované koleji v blízkosti staveniště je žádoucí tento

- prvek zásadně omezující propustnost traťového úseku minimalizovat.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Charakteristika zabezpečovacího zařízení v řešeném úseku

- V rámci modernizace trati Přerov–Břeclav, která probíhala v letech 1997 až 2002, byla ve stanicích instalována elektronická stavědla (ESA11 a ESA22), jako traťové zabezpečovací zařízení je použit elektronický soustředěný obousměrný automatický blok ABE-1. Díky obousměrnému automatickému bloku lze operativně vést vlaky jak ve správném směru (tj. vpravo ve směru jízdy), tak proti správnému směru (tj. vlevo ve směru jízdy vlaku). Samotný provoz na trati již není řízen výpravčími z jednotlivých stanic, ale dálkově z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově řídicím dispečerem I (pro úsek Přerov – Staré Město u Uherského Hradiště) a řídicím dispečerem II (pro úsek Nedakonice–Břeclav).

    - Požadavky na nový stav

- PD musí obsahovat návrh nezbytného rozsahu úprav traťového a staničního zabezpečovacího zařízení po odstranění přejezdů (PZS) a také související úpravy systémů DOZ a ETCS (bude-li již zřízen nebo projektován) na CDP Přerov.

  - Sdělovací zařízení

    - Popis dosavadního stavu

- Viz karty přejezdů, které jsou součástí studie „Analýza zvýšení bezpečnosti Úrovňových přejezdů na tranzitních železničních koridorech“, která je součástí zadávací dokumentace.

    - Požadavky na nový stav

Kabelové trasy je třeba při projektování stavby respektovat, v nevyhnutelném případě navrhnout jejich přemístění či náhradu.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Popis dosavadního stavu

V současnosti se v lokalitě stavby nachází trakční vedení vn 3kV DC včetně podpěr a kabeláž nn, která slouží pro nn napájení rozvodů SŽDC s.o.

    - Požadavky na nový stav

- Všechny stávající části trakčního vedení a kabeláže, které budou dotčeny stavbou, je nutno ochránit       
 nebo přeložit.

- V návrhu musí být zjištěny a následně zapracovány všechny drážní i mimodrážní inženýrské sítě.

  - Ostatní technologická zařízení

    - Požadavky na nový stav

- Nejsou zvláštní požadavky.

  - Inženýrské objekty

    - Železniční svršek a spodek

      - Požadavky na nový stav

V místech rušených přejezdů bude navržena nová konstrukce (případně využita 
             stávající) železničního svršku dle dosavadních parametrů. Konstrukce železničního spodku a jeho 
             odvodnění bude upravena vzhledem k současné skladbě železničního spodku a v návaznosti na nově  
             budovaný silniční nadjezd (opěry popř. pilíře).

Železniční přejezdy

      - Popis dosavadního stavu

- P 8166 , přejezd v km 150,962

- Počet kolejí a jejich charakter:                    2, širá trať

- Traťová rychlost:                                         150 km/h

- Zabezpečení přejezdu:                                 světelná signalizace, oboustranné závory

- Doba uzavření pro typicky rychlý vlak:        1,46 min

- Doba uzavření pro typicky pomalý vlak:      2,2 min

- Počet vlaků/24h:                                          171

- Třída poz. Komunikace:                                III

- Číslo poz. Komunikace:                                 36747

- Šířka přejezdu:                                              7m

- Délka přejezdu:                                             14m

- Úhel křížení:                                                  90 st.

- Počet TV,O,M vozidel:                                   105,590,11

- Počet chodců a cyklistů:                               47

- P 8167 , přejezd v km 151,352

- Počet kolejí a jejich charakter:                    2, širá trať

- Traťová rychlost:                                         160 km/h

- Zabezpečení přejezdu:                                 světelná signalizace, oboustranné závory

- Doba uzavření pro typicky rychlý vlak:        1,56 min

- Doba uzavření pro typicky pomalý vlak:      2,1 min

- Počet vlaků/24h:                                          171

- Třída poz. Komunikace:                                III

- Šířka přejezdu:                                              6m

- Délka přejezdu:                                             12m

- Úhel křížení:                                                  90 st.

- Počet chodců a cyklistů:                                27

- P 8168 , přejezd v km 151,931

- Počet kolejí a jejich charakter:                    2, širá trať

- Traťová rychlost:                                         130 km/h

- Zabezpečení přejezdu:                                 světelná signalizace, oboustranné závory

- Doba uzavření pro typicky rychlý vlak:        1,68 min

- Doba uzavření pro typicky pomalý vlak:      1,84 min

- Počet vlaků/24h:                                          171

- Třída poz. Komunikace:                                III

- Číslo poz. Komunikace:                                 36740

- Šířka přejezdu:                                              8m

- Délka přejezdu:                                             19m

- Úhel křížení:                                                  60 st.

- Počet TV,O,M vozidel:                                   299,2648,34

- Počet chodců a cyklistů:                               -

- Požadavky na nový stav

- Vybudováním mimoúrovňového křížení novým mostním objektem dojde ke zrušení železničních přejezdů P8166 v žkm 150,962; P8167 v žkm 151,352; P8168 v žkm 151,931. Přejezdové konstrukce ve všech kolejích budou demontovány včetně úprav v návaznosti na související SO a PS předmětné stavby.

- Mosty, propustky, zdi

      - Požadavky na nový stav

- V lokalitě rušených úrovňových železničních přejezdů v km cca 151,300 bude navrženo nové mimoúrovňové křížení. Bude se jednat o silniční nadjezd, jehož přesné situování bude vycházet z technického návrhu řešení, majetkoprávních vztahů a dalších souvisejících aspektů, které budou ovlivňovat realizovatelnost a projednatelnost stavby.

- Prostorové uspořádání mostního objektu (počet a šířka jízdních pruhů) bude odvozeno z parametrů převáděné komunikace. Navržená kategorie komunikace bude projednána s vlastníkem a správcem komunikace.

- Prostorové uspořádání pod mostem bude respektovat MPP 3,0. Rozhodujícím výškovým 
                               parametrem bude výška trakčního vedení s dodržením patřičných normových hodnot dle ČSN 
                               736201, přičemž bude uvažováno s cílovou trakční soustavou 25 kV AC.

- Založení objektu, zásypy mezi v prostoru mezi křídly, přechodové klíny a svahové kužely budou vycházet z podrobného geologického, geotechnického a hydrogeologického průzkumu.

- Izolace, odvodnění, povrchové úpravy spodní stavby a doplňkové konstrukce nadjezdu budou navrženy na základě projednání se zástupci investora, vlastníka a správce nadjezdu.

- Odvodnění nadjezdu a přilehlých úseků pozemní komunikace bude navrženo přednostně mimo drážní odvodnění.

    - Ostatní inženýrské objekty

      - Požadavky na nový stav

      - V návrhu musí být zjištěny a následně zapracovány všechny požadavky na úpravy, ochrany, nebo přeložky všech drážních i mimodrážních inženýrských sítí.

    - Pozemní komunikace

      - Popis dosavadního stavu

- Zrušení přejezdu v km 150,962 (P8166):

- v místě křížení s železniční tratí je vedena dosavadní komunikace, silnice III/36747

- Zrušení přejezdu v km 151,352 (P8167):

- v místě křížení s železniční tratí je vedena dosavadní komunikace, silnice (neevidovaná)

- Zrušení přejezdu v km 151,931 (P8168):

- v místě křížení s železniční tratí je vedena dosavadní komunikace, silnice III/36740

      - Požadavky na nový stav

- Bude navržena nová komunikace přes nadjezd a napojení stávajících komunikací od rušených železničních přejezdů ke komunikaci na nadjezdu. Dále bude navrženo zrušení stávajících komunikací vedoucích k železničním přejezdům a rekultivace terénu. V případě nutnosti zachování stávajících komunikací (obsluha přilehlých pozemků) budou navržena opatření k zamezení vjezdu vozidel do prostoru dráhy v místě rušených železničních přejezdů.

  - Pozemní stavební objekty

    - Požadavky na nový stav

- Vyvolané požadavky, které vzniknou během přípravy stavby, budou zapracovány v příslušných PS a SO.

  - Životní prostředí

    - Zhotovitel zajistí odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k možnému vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000. Dále bude zajištěno stanovisko orgánu EIA (příslušného krajského úřadu), zda je možno záměr zařadit ve smyslu Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a podléhá tak zjišťovacímu řízení. V případě, že příslušný úřad rozhodne, že záměr podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., nebo pokud tato skutečnost vyplyne ze stanoviska k vlivu záměru na soustavu Natura 2000, bude zpracováno Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

- Součástí Oznámení bude i vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních a mitigačních opatření stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní prostředí. Obě vyhodnocení budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu.

- Zpracované Oznámení (před tiskem) zhotovitel zašle prostřednictvím elektronické pošty k připomínkám na SSV minimálně 14 dní před plánovaným odevzdáním.

- Položka Oznámení záměru pro zjišťovací řízení bude v nabídce uchazeče o zakázku samostatně oceněna a v případě, že příslušný úřad vydá vyjádření, že předmětný záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., bude o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce) a cena díla.

    - V PD bude část B.3 uspořádána následovně

- B.3.1. Vliv stavby na životní prostředí - popis jednotlivých složek životního prostředí.

- B.3.2. Biologický průzkum zájmového území - bude proveden na základě požadavku orgánu ochrany přírody.

- B.3.3. Dendrologický průzkum - kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem GŘ ze dne 30. 10. 2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. V souladu s tímto podkladem zhotovitel projektu zajistí vyjádření příslušného oblastního ředitelství k odstranění dřevin v rámci zajištění provozuschopnosti dráhy. Tato kapitola bude uzavřena závěrem, který bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (rozhodnutí o povolení ke kácení, VKP, údržba). Součástí dendrologického průzkumu bude zajištění rozhodnutí o povolení ke kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění k územnímu rozhodnutí. Přílohou kapitoly budou mapové zákresy zjištěné situace.

- B.3.4. Posouzení vlivu na krajinný ráz

- B.3.5. Akustická studie včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti, měření hluku a vibrací, hlukových map pro denní/noční dobu.

- Kapitola Hluk a vibrace bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Měřicí body budou odsouhlaseny objednatelem a budou součástí výpočtových bodů.

- V akustické studii bude zohledněn i vliv ze stavební činnosti.

- B.3.6. Odpadové hospodářství

- Kapitola bude zpracována dle současně platné legislativy (Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů).

- B.3.7. Zemědělská příloha

- B.3.8. Lesní příloha

    - Dokladová část bude obsahovat podsložku Životní prostředí. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám NATURA 2000, vyjádření orgánu EIA, rozhodnutí o povolení ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL, výjimky, atp.

- Specifické požadavky

    - Součástí PD bude návrh budoucího oddělení stavbou vybudovaných základních prostředků do majetku, správy a údržby dotčených subjektů. Tomuto dělení musí odpovídat dělení na jednotlivé SO a PS.

    - Dílo bude rozděleno na dvě dílčí plnění (etapy). V prvním dílčím plnění bude zpracován ZP rozšířený o přílohy definované v čl. 5.1.3, v druhém dílčím plnění budou realizovány průzkumy, zpracována PD včetně dokladové části, jejíž součástí bude vyplněná žádost o vydání  ÚR. Součástí druhého dílčího plnění bude případná aktualizace ZP, která vyplyne z uzavření technického řešení a majetkoprávního projednání PD.  
Práce na druhém dílčím plnění budou zahájeny až po pokynu objednatele. V případě, že nebude z důvodů majetkoprávního projednání schválen ZP, bude objednatel oprávněn v souladu s ustanovením článku 18.1 Obchodních podmínek od smlouvy po prvním dílčím plnění odstoupit. V případě odstoupení bude rozsah díla zúžen o druhé dílčí plnění a současně snížena cena díla.

    - Přílohy ZP budou zpracovány v rozsahu:

- průvodní zpráva v rozsahu podle vyhl. 499/2006 Sb., Příloha č. 1

- technická zpráva obsahující rámcový popis řešení jednotlivých PS a SO v rozsahu souhrnné technické   
  zprávy podle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006, Příloha č. 1,

- koordinační situace (podle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006, Příloha č. 1)

- podélný řez (nadjezd, komunikace)

- příčné řezy (nadjezd, komunikace, trať v místě rušeného železničního přejezdu)

- dokladová část

- vizualizace návrhu řešení

- investiční náklady dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni Studie proveditelnosti

    - První dílčí plnění bude projednáno se všemi relevantními složkami Objednatele. Zhotovitel bude návrh řešení silničního nadjezdu konzultovat se zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje, správci komunikací a dotčenými obcemi. Na základě stanovisek a projednání na společné poradě Objednatel následně rozhodne o koncepčním řešení.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.