Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava GPK v úseku Praha hl.n. - Praha Běchovice, Nové spojení

Trať podle JŘ:	v uzlu Praha Nové spojení a úsek Praha Libeň – Praha Běchovice jsou označeny čísly - 010, 011, 070, 090, 091, 220, 230, 231

TU:	v uzlu Praha Nové spojení a úsek Praha Libeň – Praha Běchovice jsou označeny čísly - 0781, 0782, 0791, 0901, 0905, 0906, 1501, 1704, 1709

Kraj:	Hlavní město Prha

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V úsecích Praha hl.n. (mimo) – Praha Libeň (včetně) – Praha Běchovice (včetně), Praha hl.n. (mimo) – Praha Vysočany (mimo), Praha hl.n. (mimo) – Praha Holešovice (včetně), Praha Masarykovo n. (mimo) – Praha Vysočany (mimo), Praha Masarykovo n. (mimo) – Praha Libeň (včetně), které jsou součástí stavby vlivem silného železničního provozu dochází k postupné degradaci GPK, což má přímí vliv na bezpečnost provozu a celkovou životnost železničního svršku a spodku.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

- Místo a předmět plnění

SO 01 – Libeň – Běchovice trať + výhybky

Zhotovitel provede:

- demontáž betonové přejezdové konstrukce části vnější a vnitřní bez závěrných zídek (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž betonové přejezdové konstrukce části vnější a vnitřní bez závěrných zídek (rozsah viz výkaz výměr)

- doplnění kolejového lože v kolejích a výhybkách kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK kolejí metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK výhybek metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

- stabilizaci kolejového lože koleje (rozsah viz výkaz výměr)

- stabilizaci kolejového lože výhybky (rozsah viz výkaz výměr)

- snížení KL pod patou kolejnice v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

- snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

- měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

- měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a zpětnou montáž přímého ukolejnění (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a zpětnou montáž balízy v koleji systémem Vortok (rozsah viz výkaz výměr)

- přepravu mechanizace na místo prováděných prací (rozsah viz výkaz výměr)

SO 02 – Nové spojení trať + výhybky

Zhotovitel provede:

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu (rozsah viz výkaz výměr)

- doplnění kolejového lože v kolejích a výhybkách kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK kolejí metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK výhybek metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

- stabilizaci kolejového lože koleje (rozsah viz výkaz výměr)

- stabilizaci kolejového lože výhybky (rozsah viz výkaz výměr)

- snížení KL pod patou kolejnice v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

- snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

- měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

- měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a zpětnou montáž přímého ukolejnění (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB (rozsah viz výkaz výměr)

- přepravu mechanizace na místo prováděných prací (rozsah viz výkaz výměr)

SO 03 – Libeň trať + výhybky

Zhotovitel provede:

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu (rozsah viz výkaz výměr)

- doplnění kolejového lože v kolejích a výhybkách kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK kolejí metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK výhybek metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

- stabilizaci kolejového lože koleje (rozsah viz výkaz výměr)

- stabilizaci kolejového lože výhybky (rozsah viz výkaz výměr)

- snížení KL pod patou kolejnice v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

- snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

- měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

- měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a zpětnou montáž přímého ukolejnění (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a zpětnou montáž balízy v koleji systémem Vortok (rozsah viz výkaz výměr)

- přepravu mechanizace na místo prováděných prací (rozsah viz výkaz výměr)

SO 04 – Holešovice trať + výhybky

Zhotovitel provede:

- doplnění kolejového lože v kolejích a výhybkách kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK kolejí metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK výhybek metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

- stabilizaci kolejového lože koleje (rozsah viz výkaz výměr)

- stabilizaci kolejového lože výhybky (rozsah viz výkaz výměr)

- snížení KL pod patou kolejnice v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

- snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

- měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

- měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a zpětnou montáž přímého ukolejnění (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB (rozsah viz výkaz výměr)

- přepravu mechanizace na místo prováděných prací (rozsah viz výkaz výměr)

SO 05 – Čištění odvodnění a úprav vegetace

Zhotovitel provede:

- vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 včetně likvidace (rozsah viz výkaz výměr)

- vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 včetně likvidace (rozsah viz výkaz výměr)

- kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm (rozsah viz výkaz výměr)

- kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm (rozsah viz výkaz výměr)

- čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný (rozsah viz výkaz výměr)

- čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný (rozsah viz výkaz výměr)

- čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem (rozsah viz výkaz výměr)

- úklid odpadků v prostoru kolejiště včetně uložení na oficiální skládku (rozsah viz výkaz výměr)

SO 06 – VRN

Zhotovitel provede:

- vypracování KSU a TP

- používání KSU a TP včetně zajištění materiálu

- geodetické zaměření před stavbou a v průběhu stavby

- vypracování zjednodušené projektové dokumentace k zajištění PPK včetně projednání s OJ SŽG Praha

- zřízení a vybavení staveniště včetně zabezpečení

Ostatní

Vyzískaný odpad bude odvezen a zlikvidován v souladu s platnou legislativou České republiky.

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha:  972 221 786, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 972 221 786

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výlukách dle ROV 63119, 63120, 63124, 63138, 63139, podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ.

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK v platné změně.