TECHNICKÁ ZPRÁVA

,, Vypracování projektové dokumentace – Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Lužná u Rakovníka“

A.Základní identifikační údaje:

Název:				Vypracování projektové dokumentace – Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Lužná u Rakovníka.

Název trati dle TTP:    		Praha-Bubny – Rakovník, Lužná u Rakovníka – Žatec

Číslo trati dle TTP: 		528B, 531H

Km poloha: 		59,6 – 62,6

Trakce :		nezávislá

Zábrzdná vzdálenost :		700 m

Okres:				Rakovník

Kraj: 				Středočeský

Investor :			Správa železnic, s.o.,  OŘ Praha

Ústřední orgán investora: 	Ministerstvo dopravy  ČR

Správci zařízení:		Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Praha, CTD, SŽE

B       Stávající stav:

V ŽST Lužná u Rakovníka je SZZ 2. kategorie, elektromechanické zabezpečovací zařízení se světelnými návěstidly a mechanickými přestavníky. SZZ se skládá z řídícího přístroje a 2 stavědlových přístrojů.

V úseku Řevničov – Lužná u Rakovníka je TZZ 3. kategorie AH88A s počítači náprav ACS2000 a 1x PZS. V úseku Lužná u Rakovníka – Rakovník je TZZ 3. kategorie AHP03 s počítači náprav FAdC a 5x PZS. V úseku Lužná u Rakovníka – Krupá je provoz řízen telefonickým dorozumíváním a 1x PZS.

V obvodu ŽST se nachází 3 PZS. PZS v km 60,974 má umístěnou vnitřní výstroj v budově stavědla 1, odkud je také obsluhován. PZS v km 0,439 a v km 61,752 mají vnitřní výstroj v RD u PZS v km 0,439.

V ŽST je 8 dopravních kolejí. Do stanice je zaústěno muzeum ČD, depo historických kolejových vozidel.

C.	 Účel dokumentace a požadavky její na rozsah a členění:

C.1	Účel dokumentace:

Účelem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace na akci ,,Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Lužná u Rakovníka“ v rozsahu projektové dokumentace pro stavební řízení (včetně samotného zajištění stavebního řízení) a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na realizaci stavby.

Součástí dokumentace budou také oceněné položkové rozpočty jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů podle platného ceníku opravných prací.

C.2	Členění dokumentace:

Členění dokumentace řeší vyhláška č. 499/2006, případně vyhláška č. 146/2006 a Směrnice SŽDC č. 11/2006, v případě, že jsou tyto dokumenty v rozporu, má přednost členění dle vyhlášky.

Dokumentace bude rozčleněna na:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná část

C. Situace stavby

D. Technologická část

E. Stavební část

H. Doklady

Předmětem projektu je náhrada dožilého staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Lužná u Rakovníka.

SZZ se umístí buď do vhodných prostor, nebo se vybuduje samostatný technologický objekt. Stavědla 1 a 2 se zdemolují. V dopravní kanceláři se provedou nutné úpravy pro vymístění stávající zabezpečovací technologie a umístění nových ovládacích prvků. V rámci projektu se upřesní dopravní program a případná postradatelnost výhybek a kolejí. Výhybky budou ovládány elektromotorickými přestavníky, návěstidla budou nová, světelná. Pro zjišťování volnosti se použijí počítače náprav.

Dopravní program zabezpečovacího zařízení bude vycházet z dnešního dopravního programu. Podle výsledků probíhajícího jednání o postradatelnosti bude dopravní program případně upraven. Jde o odstranění výhybek 16, 18 a 20, dále o zrušení koleje 4 nebo 6 a rozšíření dopravního programu u kolejí 8 a 10 pro vjezdy i odjezdy ve směrech Řevničov a Krupá.

Pro PZS v km 60,974 (P42) se vybuduje nový technologický objekt, do kterého se umístí nová vnitřní technologie a bude provedena i výměna vnějších prvků PZS.

PZS v km 0,439 (P243) a v km 61,752 (P43) byla rekonstruována v roce 2018. Tato PZS se pouze upraví pro spolupráci s novým SZZ.

Indikace a ovládání PZS a TZZ v přilehlých traťových úsecích, které se dnes nacházejí v DK Lužná u Rakovníka, budou přesunuty na nové ovládací pracoviště SZZ.

V úseku Lužná u Rakovníka – Krupá se z důvodu zjišťování konců vlaků vybuduje TZZ 3. kategorie. Předpokládá se AH bez oddílových návěstidel. Zároveň se zajistí přenos indikací a ovládání PZS v km 63,706 (P44) po novém kabelovém vedení.

Pro novou stavědlovou ústřednu se zřídí přípojka přednostně ze stávajícího odběrného místa.

Na výhybkách s elektromotorickými přestavníky se zřídí elektrický ohřev výměn.

Všechny technologické prostory budou opatřeny EZS kompatibilní s provozovaným PCO u SSZT Praha západ. Zabezpečovací zařízení budou vybavena měřící a stavovou diagnostikou s online přenosem informací na vybraná pracoviště SSZT Praha západ.

V Praze dne  18.1.2021

Zpracoval: Jiří Kejkula, přednosta SSZT Praha - západ

Přílohy:

- Situační schéma ŽST Lužná u Rakovníka