BIM Execution Plan

Projekt: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových

přístupů v žst. Roudnice n.L.

Fáze: Projekt (P) dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, příloha č.2

Vytvořil: Ing. Pavel Vozka

Verze: 1.0								       Datum: 19.09.2017

- Obsah

1.	Úvodní ustanovení	3

2.	Seznam zkratek	4

3.	Základní informace o projektu	5

4.	Kontakty odpovědných osob	6

5.	Cíle BIM projektu	8

6.	Softwarové vybavení a datové formáty	11

7.	Struktura modelu	12

8.	Výměna dat a informační toky	18

9.	Přílohy	21

- Úvodní ustanovení

Tento dokument je vytvořen pro specifikaci konkrétních požadavků a předpokládaných cílů při přípravě zadání projektu metodikou BIM.

Dále jsou zde popsány přímé výstupy z modelu, jež budou dále zpracovávány ze strany objednatele (Využití dat pro kontrolu výkazu výměr, správu objektu apod.).

Dokument popisuje základní procesy, informační toky, datové formáty a odpovědnosti jednotlivých účastníků zapojených do projektu.

Poznámka:

Údaje psané červeným písmem je nutné doplnit.

Návody, příklady a postupy pro vyplnění jednotlivých částí jsou psány kurzívou (co kam patří).

- Seznam zkratek

BIM – Building Information Modeling/Management – digitální informační (datový) model stavby

BEP – Bim Execution Plan - Dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby

LoD – Level of Develepment - definice úrovně detailu zpracování a informací modelu

HIP – Hlavní inženýr projektu

Z – Zhotovitel

HMG - harmonogram

FM – Facility management, správa objektu

VV – výkaz výměr

IFC – Industry Foundation Classes – univerzální datový formát

BCF – BIM Colaboration Format – výměnný komunikační formát mezi SW

COBie - Construction Operations Building information exchange - výměna informací o stavbě mezi realizační a provozní fází jejího životního cyklu

- Základní informace o projektu

  - Název projektu:

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.

  - Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ 709 94 234

Organizační složka:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

  - Zhotovitel:

XXX

  - Adresa/Poloha a místo realizace:

Místo stavby: ŽST Roudnice n. L.

Katastrální území: Roudnice nad Labem 741647

Dotčené pozemky: p.p.č. 4313/17, 4334, 4313/20, 4313/21, 429

  - Stručný popis projektu:

Cílem stavby je rekonstrukce nástupišť v ŽST Roudnice nad Labem na výšku 550 mm nad spojnicí temen kolejnicových pasů a zajištění bezbariérového přístupu na tato nástupiště. Pro nástup a výstup cestujících ve stanici v současné době slouží jedno vnější, dvě úrovňová a jedno ostrovní nástupiště, která mají výšku max. 300 mm a přístup na ně je pouze po schodištích z podchodu, resp. z odbavovacích prostor. Současné vnější a ostrovní nástupiště proto budou zvýšena a bude na ně doplněn bezbariérový přístup pomocí výtahů. Místo stávajících úrovňových nástupišť bude zřízeno jednostranné ostrovní nástupiště s přístupem nově zbudovaným schodištěm a výtahem ze stávajícího podchodu.

- Kontakty odpovědných osob

  - Tabulka odpovědných osob a kontaktů

| Role | Organizace | Jméno | Příjmení | E-mail | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel | SŽDC S.O. | Pavel | Vozka | vozka@szdc.cz | 972 424 177, 725 962 806 |
| Zhotovitel dokumentace ve stupni Projekt (P) | XXX | XXX | XXX | XXXX | XXX |
| HIP | XXX | XXX | XXX | XXXX | XXX |
| BIM manažer | XXX | XXX | XXX | XXXX | XXX |
| BIM koordinátor | XXX | XXX | XXX | XXXX | XXX |
| Správce datového prostředí | XXX | XXX | XXX | XXXX | XXX |
| A další | ….. | …… | ….. | …… | …… |

Popis jednotlivých rolí

Základní specifikace činností jednotlivých rolí a pozic, jež nejsou u ostatních projektů obvyklé – vyskytují se pouze u pilotních projektů realizovaných v BIM prostředí.

| Role | Popis |
| --- | --- |
| BIM manažer | Řízení procesů a postupů týkajících se výměny informací o projektech. Zpřístupnění dílčích plnění pro potřeby připomínkování ze strany organizačních složek zadavatele - proces bude součástí správy dat a informací, bude probíhat přes úložiště (strukturované on-line úložiště dat). Dále pak: - Iniciace a realizace plánu informací o projektu (zpracování je součástí zakázky) - Pomoc při přípravě výstupů projektu, předávání dat - Zajištění tvorby a aktualizace Tabulky tvorby a dodávky modelu - Zajištění strukturovaných přístupů pro jednotlivé zpracovatele připomínek a umožnění zpětné vazby (vkládání připomínek, jejich vyhodnocení apod.) |
| BIM koordinátor | Osoba odpovídající především za koordinaci a zpracování 3D modelů, detekci kolizí, jejich řešení apod. Propojení jednotlivých modelu na datové bázi. Osoba odpovídá za aktualizace a kompatibilitu dat v průběhu projektu Zajištění informační kontinuity v průběhu projektu – předejít v maximální míře ztrátě dat při přechodu mezi jednotlivými fázemi projektu |
| Správce datového prostředí | Osoba zodpovídající za správu datového úložiště. |

  - Základní organizační schéma projektu

- Cíle BIM projektu

  - Hlavní cíle projektu

Výčet jednotlivých cílů a fází projektu, ve kterých se předpokládá jejich splnění.

| Přípravná fáze |  | Projekční fáze |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Specifikace zadání | x | Modelace stávajícího stavu |
| x | Překlad PAS 1192 - 2; 2013 | x | Koordinace modelu |
| x | Rešerše zahraničních dokumentů zaměřených na BIM | x | 4D časový model výstavby |
| - | - | x | 5D tvorba výkazu výměr |
| x | Vyhodnocení projektu |  |  |

  - Popis jednotlivých cílů

Podrobný popis jednotlivých cílů s vyznačením priority a krátkým popisem, jakým způsobem bude daného cíle dosahováno

| Cíl | Priorita | Popis |
| --- | --- | --- |
| Přípravná fáze |  |  |
| Specifikace zadání | Vysoká | Sestavení základních dokumentů potřebných pro zadání projektové dokumentace za použití BIM nástrojů. Sestavení základních dokumentů potřebných pro zadání realizace stavby za použití BIM nástrojů. Dokumenty budou vypracovány pro jednotlivé fáze, v nichž budou následně revidovány v rámci pilotního testování. Sestavení podpůrné databáze modelovaných objektů s přiřazenými parametry (informacemi), které budou obsahovat. Rozčlenění SO dle požadované míry podrobnosti (LoD) v závislosti na úrovní dokumentace. Výpis požadovaných dokumentů: - BEP (Construction) pro fázi realizace - BIM protokol - Tabulka „BIM data“ - Kritéria pro práci v BIM dle PAS 91-2013 v českém prostředí |
| Překlad PAS 1192 - 2; 2013 | Střední | Zpracování odborného překladu do českého jazyka (nejen jazyková odbornost, ale i profesní) pro vnitrofiremní použití. Přepracování schémat a grafů obsažených v dokumentu do českého jazyka. Vytvoření základu pojmového slovníku na základě výrazů používaných v daném standardu. |
| Rešerše zahraničních dokumentů zaměřených na BIM | Střední | Rešerše předpisů zaměřených na BIM problematiku společně s doplňujícími prováděcími podklady. Zhodnocení uplatnění jednotlivých podkladů v praxi. Vyhodnocení projektů, při jejichž realizaci byly dané dokumenty využity – míra úspěšnosti projektu. Hloubka standardizace a implementace BIM metodiky v jednotlivých státech. Zvolené reprezentativní státy: - Spolková republika Německo - Velká Británie - Švédsko |
| Projekční fáze |  |  |
| Modelace stávajícího stavu | Nízká | Modelace stávajícího stavu drážních objektů a nástupišť. Modelace stávajícího stavu kolejového tělesa. Zaměření referenčních modelových bodů pro vzájemnou koordinaci. Měření všech objektů a staveb železničního svršku a spodku ve 2. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410. Měření podrobných bodů kabelového a potrubního vedení a terénu ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410. Vše musí být vztaženo k ŽBP. |
| Koordinace modelu | Vysoká | Koordinace 3D modelů mezi jednotlivými profesemi a stavebními objekty. Provedení pravidelných kontrol kolizí s řešením kolizních míst – v návaznosti na postupné odevzdávání dokumentace. SW identifikované kolize budou vypořádány v rámci kontrolních porad. Odstranění kolizních míst do dalších fází projektu. Kontrola kolizí bude provedena v SW XXX verze XXX. Přesnost SW nastavení detekce kolizí bude nastavena s přesností zohledňující případné stavební nepřesnosti vyplývající z realizace. Hodnota bude uvedena v mm. |
| 4D časový model výstavby | Vysoká | Model bude připraven k tvorbě časové simulace i pro následné využití při propojení s harmonogramem výluk a omezení v průběhu realizace stavby. Pro tvorbu harmonogramu bude využit SW XXX verze XXX. Agregace položek mezi modelem a HMG musí být v odpovídající míře, aby bylo možné co nejpřesnější spárován. Harmonogram i model, musí odpovídat předpokládanému technologickému členění (záběry). Časová simulace (propojení harmonogramu s modelem) bude provedena v SW XXX verze XXX. |
| 5D tvorba výkazu výměr | Vysoká | Model bude vytvořen způsobem, jež umožňuje automatickou tvorbu VV. Agregace a struktura jednotlivých položek VV bude odpovídat klasickému odevzdání, z něhož lze následně sestavit standardizovaný soupis prací (viz vzor soupis prací SŽDC) VV bude z modelu možné exportovat do třetích SW (Excel). Rozhodující informace (hodnoty) pro vytvoření VV budou obsahem jednotlivých parametrů připojených k elementům v modelu. Model musí být vytvořen takovým způsobem., aby bylo možné generovat tyto výkazy i v jiných SW rozhraních, než ve kterém byl zdrojový model vytvořen. VV bude vyhotoven i na základě klasické 2D dokumentace (generované z modelu), který poslouží pro porovnání obou variant v rámci konečného vyhodnocení projektu. Model pro VV bude vyhotoven v SW XXX verze XXX. |
| Vyhodnocení projektu | Vysoká | Vyhodnocení přínosu a případných nedostatků při nasazení metodiky BIM na projekty železničních staveb. Vyhodnocení nasazení komunikace a řízení dokumentů (informačních toků) na základě PAS 1192 - 2; 2013 Vytvoření prezentačních podkladů (pro účely odborných konferencí) Na základě zjištěných informací (dosažených cílů) navrhnout případné úpravy metodických pokynů a postupů pro potřeby SŽDC (zadavatele). |

- Softwarové vybavení a datové formáty

Výpis jednotlivých softwarových nástrojů a profesí, ve kterých budou využívány. Výpis akceptovaných datových formátů pro daný projekt

| Profese | Organizace | BIM softwarový nástroj - verze | Datový formát |
| --- | --- | --- | --- |
| Mostní konstrukce | XXX | XXX | ifc (2x3), pdf, a dalších nativních formátech schopných přenést grafické i datové informace zanesené do modelu (např. rvt, pln, idgn, apod.) |
| Železniční spodek a svršek | XXX | XXX | ifc (2x3), pdf, a dalších nativních formátech schopných přenést grafické i datové informace zanesené do modelu (např. rvt, pln, idgn, apod.) |
| Konstrukce pozemních staveb | XXX | XXX | ifc (2x3), pdf, a dalších nativních formátech schopných přenést grafické i datové informace zanesené do modelu (např. rvt, pln, idgn, apod |
| Sdělovací a zabezpečovací zařízení | XXX | XXX | ifc (2x3), pdf, a dalších nativních formátech schopných přenést grafické i datové informace zanesené do modelu (např. rvt, pln, idgn, apod |
| Trakční a energetická zařízení | XXX | XXX | ifc (2x3), pdf, a dalších nativních formátech schopných přenést grafické i datové informace zanesené do modelu (např. rvt, pln, idgn, apod |
| Ostatní technologická zařízení | XXX | XXX | ifc (2x3), pdf, a dalších nativních formátech schopných přenést grafické i datové informace zanesené do modelu (např. rvt, pln, idgn, apod |
| A další | ….. | …… | ….. |

Jednotlivé softwarové nástroje musí být mezi sebou kompatibilní v rámci dodržení základních požadavků na CDE – komunikace pomocí sdílených formátů ve sdíleném prostředí.

V rámci pilotního projektu se předpokládá i budoucí využití datového modelu pro správu díla. Z toho důvodu je nutné zvolit pro odevzdání modelu pro fázi realizace stavby v takovém formátu (universálním), který umožňuje jeho informační rozvinutí pro odevzdání dokumentace skutečného provedení.

- Struktura modelu

  - Rozčlenění a označení jednotlivých částí modelu

Příslušné části modelu budou začleněny do standardizované struktury odevzdávání dokumentace dle SO (PS), ke kterému náleží. Celkový koordinační model bude uložen společně s koordinačními výkresy a situacemi.

Způsob dělení modelu na jednotlivé části (stavební objekty) a jejich označení (kódová zkratka) jež se následně propisuje do označení jednotlivých výkresů.

Popis by měl odpovídat zvyklostem organizace v rámci organizace dokumentace – jednodušší navázání modelově zpracovaných podkladů na stávající dokumentaci, zjednodušení práce s exportovanou dokumentací.

| Stavební objekt | Zkratka/kódové označení |  |
| --- | --- | --- |
| Inženýrské objekty | E1 |  |
| Pozemní stavební objekty | E2 |  |
| Trakční a energetická zařízení | E3 |  |
| Železniční zabezpečovací zařízení | D1 |  |
| Železniční sdělovací zařízení | D2 |  |
| Ostatní technologická zařízení | D4 |  |
| Model | Zkratka/kódové označení | Celkový popis |
| Kabelovod | SO 10 90 | Kabelovod |
| Železniční svršek | SO 10 10 | Železniční spodek |
| Železniční spodek | SO 10 11- SO 10 11.1 | Železniční spodek, sanace tělesa nad podzemními prostory |
| Nástupiště | SO 10 20 – SO 10 22 | Nástupiště č.1, Nástupiště č.2, Nástupiště č.3 |
| Podchod 476,674 km | SO 10 40 | Úprava podchodu v km 476,674 (vč. výtahových šachet) |
| Most 476,478 km | SO 10 41 | Úprava mostu v km 476,478 |
| Stavební úpravy ve VB | SO 20 10 | Stavební úpravy ve výpravní budově |
| Zastřešení nástupišť | SO 20 20 | Zastřešení nástupišť |
| Orientační systém | SO 20 40 | Orientační systém |
| Demolice | SO 20 50 | Demolice |
| Trakční a energetická zařízení | SO 30 10 – SO 30 70 | Úprava trakčního vedení, úprava rozvodů NN a VO, osvětlení nástupiště č.1, č.2, č.3, osvětlení podchodu, ukolejnění kovových konstrukcí |
| Železniční zabezpečovací zařízení | PS 10 10 | Staniční zabezpečovací zařízení, |
| Železniční sdělovací zařízení | PS 20 10 – PS 20 32 | Žst. Roudnice n. L., připojení výtahů MK, ochrana stávajících DK, rozhlasové zařízení, informační systém, kamerový systém |
| Výtahy | PS 40 10 | Výtahy na nástupiště a výpravní budovu |

Pozn. Veškeré popisy a značení bude odpovídat přípravné dokumentaci a dalším platným předpisům.

  - Souřadný systém, jednotky, tolerance

Souřadný systém:

XXX

Specifikace jednotného souřadného systému, dle kterého bude projekt vytvářen. Specifikace souřadnic +/- 0,0000 společně s předpokládaným přepočtem základního bodu projektu v modelu (virtuální/lokální souřadný systém).

Jednotky:

Specifikace základních jednotek projektu a modelu. Nutno brát v potaz možnosti modelovací softwarových nástrojů – omezené množství číselných pozic. Specifikovat odvozené jednotky (mm/km) pro specifické části modelu.

| Jednotky |  |
| --- | --- |
| Základní jednotky | mm |
| Odvozené jednotky | m |
| Doplňující | km |
| XXX | XXX |
| A další | …. |

| Model/stavební objekt | Jednotky |
| --- | --- |
| Kabelovod | mm |
| Železniční svršek | mm |
| Železniční spodek | mm |
| Nástupiště | mm |
| Podchod 476,674 km | mm |
| Most 476,478 km | mm |
| Stavební úpravy ve VB | mm |
| Zastřešení nástupišť | mm |
| Orientační systém | mm, kus |
| Demolice | mm |
| Trakční a energetická zařízení | mm, kus |
| Železniční zabezpečovací zařízení | mm, kus |
| Železniční sdělovací zařízení | mm, kus |
| Výtahy | mm, kus |

Tolerance:

Model je ze své podstaty „dokonale přesný“, což neodpovídá skutečnému provedení stavby. Je nutné specifikovat předpokládané tolerance pro prostorovou koordinaci a kontrolu jednotlivých modelů mezi sebou.

| Model/stavební objekt | Jednotky | Tolerance (mm) |
| --- | --- | --- |
| Kabelovod | mm | 50 |
| Železniční svršek | mm | 10 |
| Železniční spodek | mm | 10 |
| Nástupiště | mm | 20 |
| Podchod 476,674 km | mm | 20 |
| Most 476,478 km | mm | 20 |
| Stavební úpravy ve VB | mm | 20 |
| Zastřešení nástupišť | mm | 20 |
| Orientační systém | mm, | 20 |
| Demolice | mm | 20 |
| Trakční a energetická zařízení | mm | 50 |
| Železniční zabezpečovací zařízení | mm | 50 |
| Železniční sdělovací zařízení | mm | 50 |
| Výtahy | mm | 20 |

  - Definice LoD

LoD – Level of Detail

Grafická úroveň zpracování modelu bude odpovídat legislativním požadavkům na jednotlivé stupně dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 sb. a 169/2016 sb. v platných zněních, a předpisu SŽDC směrnice GŘ č.11/2006.

Zpracování jednotlivých elementů v modelu musí být dostatečně podrobné, aby bylo možné z modelu automaticky generovat výkresovou dokumentaci dle výše zmíněných předpisů a standardů.

Podrobnější specifikace detailu jednotlivých elementů v modelu bude vytvořena na základě požadavků vyplývajících z průběhu pilotního projektu.

LoD – Level of Development

| Úroveň LoD | Popis |
| --- | --- |
| LoD 100 | Element může být grafický znázorněn symbolem nebo jiným genericky reprezentativním prvkem. Informace propojené s tímto prvkem jsou pouze elementární (informace o rozměrech lze odvodit od ostatních prvků v modelu. - Úroveň zpracování je vhodná pouze pro nepříliš významné prvky |
| LoD 200 | Element je graficky znázorněn v modelu jako obecný prvek nebo sestava objektů s přibližným množstvím, geometrií a orientací v prostoru. Informace negrafického formátu, mohou již být k tomuto prvku připojeny. - Úroveň zpracování je vhodná pro použití v počátečních fázích výstavby (např. architektonické studie) nebo pro ztvárnění prvků, jejichž prostorové rozměry a orientace nejsou pro zabudování zásadní. |
| LoD 300 | Element je graficky znázorněn v modelu již jako konkrétní prvek nebo sestava objektů se stanoveným množstvím, geometrickými proporcemi a orientaci v prostoru. Informace negrafického formátu, jsou již k danému prvku připojeny. - Zpracování dostačující pro valnou většinu konstrukčních prvků staveb (s výjimkou detailů). Takto zpracované prvky však se sebou nenesou dostatečné množství informací pro realizaci (materiálové specifikace apod.). |
| LoD 350 | Element je graficky znázorněn v modelu již jako součást určitého systému, objektu nebo sestavy objektů. Množství, velikost, tvar, umístění orientace a rozhraní mezi ostatními stavebními nebo technologickými prvky jsou jasně určena a korespondují spolu jako celek. Informace negrafického formátu jsou již k danému prvku připojeny a to na úrovní materiálové a výrobkové specifikace. - Úroveň zpracování se nejčastěji využívá při vytváření modelů systému technologického zařízení budov a u konstrukčních prvků v tendrové (dokumentace pro provedení stavby) dokumentaci. Rozsáhlý informační rámec (informace ne - geometrického charakteru) – fyzikální, materiálové, výrobkové specifikace. |
| LoD 400 | Element je graficky znázorněn v modelu již jako součást určitého systému, předmětu nebo sestavy předmětů. Množství, velikost, tvar, umístění orientace a rozhraní mezi ostatními stavebními nebo technologickými prvky jsou jasně určena a korespondují spolu jako celek. Dále jsou připojeny detaily výroby, montáže a informace o instalaci. Informace negrafického formátu jsou již k danému prvku připojeny a to na úrovní specifikace požadavků na užívání, servis a revize. - Úroveň zpracování již odpovídá reálnému stavu konstrukcí a v nich zabudovaných prvcích (výrobcích) včetně finálních povrchových úprav. |

Specifikace jednotlivých parametrů na základě konkrétních požadavků uvedených v tabulce „Datová struktura prvků“ připojených v příloze.

Konkrétní rozpracování požadovaných informací bude provedeno v průběhu projektových prací.

Specifikace na základě vlastních požadavků (Datová struktura prvků) nebo odkazem na mezinárodní normu/standard.

Základní specifikace zpracování datových požadavků v jednotlivých úrovních LoD byla sestavena na základě standardu:

- Jan EINHARDT a Jim BEDRICK. LEVEL OF DEVELOPMENT SPECIFICATION 2016

  - Základní struktura modelu

Specifikace základních úrovní podrobnosti zpracování modelu (LoD) jednotlivých modelu/stavebních objektů. Výpis „odpovědných osob“ za jednotlivé modelované soubory (propustky, pilíře, apod.).

|  |  | Dokumentace pro přípravu staveb / Fáze projektu – Projekt (P) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odpovědná osoba | Úroveň podrobnosti zpracování |
| Inženýrské objekty |  |  |  |
|  | Kabelovod | XXX | LOD 300 |
|  | Železniční spodek | XXX | LOD 300 |
|  | Železniční svršek | XXX | LOD 350 |
|  | Nástupiště | XXX | LOD 350 |
|  | Podchod 476,674 km | XXX | LOD 300 |
|  | Most 476,478 km | XXX | LOD 300 |
| Pozemní stavební objekty |  |  |  |
|  | Stavební úpravy ve VB | XXX | LOD 300 |
|  | Zastřešení nástupišť | XXX | LOD 350 |
|  | Orientační systém | XXX | LOD 300 |
| Trakční a energetická zařízení |  |  |  |
|  | Trakční a energetická zařízení | XXX | LOD 300 |
| Železniční zabezpečovací zařízení |  |  |  |
|  | Železniční zabezpečovací zařízení | XXX | LOD 300 |
| Železniční sdělovací zařízení |  |  |  |
|  | Železniční sdělovací zařízení | XXX | LOD 300 |
| Ostatní technologická zařízení |  |  |  |
|  | Výtahy | XXX | LOD 350 |

Tabulku je nutné rozpracovat/doplnit na základě požadavků jednotlivých projektů a fáze, pro kterou je daný BEP určen.

  - Datová struktura prvků v modelu

Specifikace informací a požadovaných parametrů připojených k jednotlivým prvkům v modelu (požární odolnost, únosnost, apod.).

| Element | Skupina parametrů | Parametry | Jednotky | Typ parametru | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prefabrikované konstrukce | Základní informace | Označení | - | TEXT |  |
|  |  | Evidenční kilometr | km | ČÍSLO |  |
|  |  | Stavební celek | - | TEXT |  |
|  |  | Umístění | m | ČÍSLO |  |
|  |  | Kód prvku | - | CODE |  |
|  | Rozměry | Délka | mm | ČÍSLO |  |
|  |  | Tloušťka | mm | ČÍSLO |  |
|  |  | Vnitřní průměr | mm | ČÍSLO |  |
|  |  | Vnější průměr | mm | ČÍSLO |  |
|  |  | Vnitřní plocha | m2 | ČÍSLO |  |
|  |  | Objem | m3 | ČÍSLO |  |
|  | Technické informace | Materiál | - | TEXT |  |
|  |  | Třída betonu | - | TEXT |  |
|  |  | Výztuž | kg | ČÍSLO |  |
|  |  | Požární odolnost | - | TEXT |  |
|  |  | Kód povrchu | - | TEXT |  |
|  | Ostatní | Výrobce | - | TEXT |  |
|  |  | Správce | - | TEXT |  |
|  |  | Katastrální území | - | TEXT |  |
|  |  | Revize | - | DATUM |  |
|  |  | Stavební stav | - | TEXT |  |
|  |  | Životnost prvku | rok | ČÍSLO |  |
|  |  | Rok dokončení | rok | DATUM |  |

Výše uvedené je pouze příkladem, který je nutné rozpracovat na základě specifikací jednotlivých projektů.

Kompletní tabulka se seznamem parametrů a požadovaných informací je obsahem přílohy tohoto dokumentu.

- Výměna dat a informační toky

  - Jednotné datové uložiště

Pro výměnu a sdílení podkladů bude využíváno jednotného datového uložiště XXX, jež splňuje požadavky na komunikaci a zabezpečení dle ISO 27 000 a pokynem GŘ SŽDC č.4/2016 (datové formáty uvedené v příloze č.1 budou rozšířeny o další datové formáty z bodu 6. tohoto BEP).

Podklady budou dále předávány standartním způsobem:

- předání na pevném nosiči odpovědnou osobou

- předání požadovaných tištěných paré odpovědnou osobou

Popis v závislosti na zvoleném způsobu sdíleného prostředí – ftp, cloud, apod. Je nutné obecně popsat práci v tomto prostředí, případně přiložit jednoduchý manuál se základními operacemi.

Základní schéma struktury ukládání dat:

Bude provedeno dle směrnice SŽDC č.117 změny č.1 v platném znění.

XXX – obrázek základního schématu

Manuál se základními operacemi v datovém prostředí je součástí přílohy tohoto dokumentu.

  - Aktualizace dat a podkladů

Požadavky na aktualizaci podkladů ve fázi projektu (P)

| Typ dokumentu | Základní označení | Značení revizí/aktualizací | Periodicita | Odpovědná osoba | Schvalovatel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkresová dokumentace | 5423510003_P_01 | 5423510003_P_01_A01 | 1x týdně | XXX | SŽDC |
| Harmonogram | 5423510003_H_01 | 5423510003_H_01_A01 | 1x týdně | XXX | SŽDC |
| Výkaz výměr | 5423510003_VV_01 | 5423510003_VV_01_A01 | 1x týdně | XXX | SŽDC |
| A další | ….. | …… | ….. | ….. | ….. |

Požadavky na aktualizace, konkrétní aktualizované dokumenty se mohou lišit v závislosti na jednotlivých fázích projektu – pro každou fázi by měla existovat oddělená verze výše uvedeného rozdělení.

  - Základní procesy

Jedná se pouze o procesy přímo spojené s prací s modelem a jeho přípravou pro další využití.

Koordinační kontrola modelu

Obsahem této kontroly bude provedení prostorové koordinace mezi modely společně s vyhotovením záznamu o případných kolizních místech.

Dále bude provedena kontrola kompatibility jednotlivých modelu mezi sebou (v závislosti na použitých SW).

Kompatibilita mezi jednotlivými modely

Prostorová koordinace

Jedná se pouze o základní schémata, jež budou podrobněji rozpracována v závislosti na požadavcích jednotlivých stran a fázích projektu.

Datová kontrola modelu

Obsahem této kontroly bude provedení databázové kontroly informací připojených k jednotlivým prvkům v modelu s ohledem na předem specifikované požadavky na tyto informace.

Dále bude provedena kontrola „označení“ jednotlivých prvků v modelu pro snadnou orientaci a další využití v navazujících činnostech (4D – časové plánování).

Informační data v modelu

Označení prvků v modelu

Jedná se pouze o základní schémata, jež budou podrobněji rozpracována v závislosti na požadavcích jednotlivých stran a fázích projektu.

- Přílohy

  - Základní struktura modelu

  - Datová struktura prvků (bude vytvořen v průběhu zhotovitelem)

  - Manuál s operacemi datové uložiště (vytvoří zhotovitel)

Poznámka: Soupis prací (výkaz výměr) bude vytvořen dle směrnice SŽDC č.20/2017 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty.