- DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

- Průmyslová 941

580 01 Havlíčkův Brod

- STAVBA:

Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4, č. 5 v žst. Havlíčkův Brod

- Projektová dokumentace

- část B.2

- Provozní a dopravní technologie

Datum: 	říjen  2016

1. VSTUPNÍ ÚDAJE

1.1. Identifikační údaje o stavbě

Přípravná dokumentace:     	Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4, č. 5 v žst. Havlíčkův Brod

Místo stavby: 			železniční stanice Havlíčkův Brod

Stupeň dokumentace:		přípravná dokumentace

Kraj: 				Vysočina

Objednatel PD:		SŽDC státní organizace, OŘ Brno

1.2. Základní údaje o stavbě

Předmět stavby:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících nástupišť číslo 1 u koleje č. 6, číslo 4 u koleje č. 5 a č. 7 a číslo 5 u koleje č. 8 v železniční stanici Havlíčkův Brod.

1.3. Výchozí podklady

- Prohlášení o dráze celostátní a regionální, SŽDC, s.o. Praha

- Dokument „Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou“, dílčí část A3 příloha č. A3/2 Jízdní řády – železnice, zpracoval KPM CONSULT, a.s. červenec 2016.

- Pomůcky pro jízdní řád 2015/2016, Tabulky traťových poměrů rok 2016

- Základní dopravní dokumentace SŽDC, s.o., rok 2016

- Grafikon provozních procesů stanice Havlíčkův Brod GVD 2015/2016

- Zápisy z porad ke zpracování projektové dokumentace

1.4. Vymezení řešení oblasti

Z hlediska dopravní technologie je řešená oblast vymezena železniční stanicí Havlíčkův Brod, která leží:

- v km 224,108 celostátní dráhy Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod  (trať 701A dle TTP SŽDC, s.o., trať 225 dle knižního jízdního řádu 2016 pro cestující), jednokolejná trať

- v km 224,108celostátní dráhy Odb. Brno-Židenice – Havlíčkův Brod (trať 324 dle TTP SŽDC, s.o., trať 250 dle knižního jízdního řádu 2016 pro cestující), dvoukolejná trať

- v km 118,417 celostátní dráhy Havlíčkův Brod – Kolín (trať 324 dle TTP SŽDC, s.o., trať 250 dle knižního jízdního řádu 2016 pro cestující), dvoukolejná trať

- v km 000,195 celostátní dráhy Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem  (trať 507A dle TTP SŽDC, s.o., trať 238 dle knižního jízdního řádu 2016 pro cestující), jednokolejná trať

- v km 000,094 regionální dráhy Havlíčkův Brod – Humpolec  (trať 325C dle TTP SŽDC, s.o., trať 237 dle knižního jízdního řádu 2016 pro cestující), jednokolejná trať

1.5. Vlastník dráhy, provozovatel dráhy

Vlastníkem výše uvedené dráhy je Česká republika, vlastníka dráhy ve smyslu zákonných ustanovení zastupuje manažer infrastruktury, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), která je také provozovatelem dráhy.

2. SOUČASNÝ STAV

2.1. Železniční dopravní cesta – provozně technická charakteristika

| TTP 324 |  |  | Trať | 324- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |
| Začátek trati: Brno hl.n. (km 143,496) |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. (km 287,643) |  |  |
| Platí pro kolej: |  | - a 2. traťovou |  |  |
| Provoz: obousměrný |  | Rozchod kolejí |  | 1435 mm |
| Trakční soustava |  | St 25kV 50 Hz |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D1 |  |  |  |  |
| Organizace odpovědná za řízení provozu: PO Havlíčkův Brod |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |
| základní radiové spojení | TRS (kanálové skupiny 65,78,60,64,66) |  |  |  |
| náhradní radiové spojení | VOS kanál S12 |  |  |  |
| nouzové radiové spojení | mobilní telefon |  |  |  |

| Normativy (tab 6a, 6b): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zábrzdná vzdálenost: |  | 1000 m |
| Normativ délky vlaku nákladní dopravy (normativ N) |  | 520 metrů |
| Normativ délky O vlaku (vlaky dálkové dopravy ) |  | 167 metrů |
| Normativ délky O vlaku (vlaky zastávkové ) |  | 121 metrů |
| Délka nákladního vlaku v úseku | Pohled – Havlíčkův Brod 639 metrů |  |
| Délka nákladního vlaku v úseku | Havlíčkův Brod – Okrouhlice 553 metrů |  |

Trvalá omezení traťové rychlosti v úseku:  (tab.06b)

| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přibyslav | - | Pohledští Dvořáci | 100 | km | h-1 |
| Pohledští Dvořáci | - | Havlíčkův Brod | 80 | km | h-1 |
| Havlíčkův Brod | - | Okrouhlice | 75 | km | h-1 |

| TTP 325 |  |  | Trať | 325C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |
| Začátek trati: Havlíčkův Brod (km 224,108, dráha km 0,731) |  | Konec trati: Humpolec (km 25,180, dráha km 25,508 ) |  |  |
| Platí pro kolej: |  | traťovou – jednokolejná trať |  |  |
| Provoz: obousměrný |  | Rozchod kolejí |  | 1435 mm |
| Trakční soustava |  | nezávislá |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D3 |  |  |  |  |
| Organizace odpovědná za řízení provozu: PO Havlíčkův Brod |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |
| základní radiové spojení | TRS, kanálová skupina 60 |  |  |  |
| náhradní radiové spojení | není |  |  |  |
| nouzové radiové spojení | mobilní telefon |  |  |  |

| Normativy (tab 6a, 6b): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zábrzdná vzdálenost: |  | 400 m |
| Normativ délky vlaku nákladní dopravy (normativ N) |  | 163 metrů |
| Normativ délky O vlaku (vlaky dálkové dopravy ) |  | 44 metrů |
| Normativ délky O vlaku (vlaky zastávkové ) |  | 44 metrů |
| Délka nákladního vlaku v úseku | Havlíčkův Brod – Humpolec 163 metrů |  |

Trvalá omezení traťové rychlosti v úseku:  (tab.06a)

| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havlíčkův Brod | - | Humpolec | 50 | km | h-1 |

| TTP 507 |  |  | Trať | 507A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |
| Začátek trati: Havlíčkův Brod (km 224,108) |  | Konec trati: Pardubice-Rosice nad Labem (km 2,739) |  |  |
| Platí pro kolej: |  | traťovou – jednokolejná trať |  |  |
| Provoz: obousměrný |  | Rozchod kolejí |  | 1435 mm |
| Trakční soustava |  | nezávislá |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D1 |  |  |  |  |
| Organizace odpovědná za řízení provozu: PO Havlíčkův Brod |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |
| základní radiové spojení | není |  |  |  |
| náhradní radiové spojení | není |  |  |  |
| nouzové radiové spojení | mobilní telefon |  |  |  |

| Normativy (tab 6a, 6b): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zábrzdná vzdálenost: |  | 700 m |
| Normativ délky vlaku nákladní dopravy (normativ N) |  | 403 metrů |
| Normativ délky O vlaku (vlaky dálkové dopravy ) |  | 110 metrů |
| Normativ délky O vlaku (vlaky zastávkové ) |  | 85 metrů |
| Délka nákladního vlaku v úseku | Havlíčkův Brod – Hlinsko v Čechách 554 metrů |  |

Trvalá omezení traťové rychlosti v úseku:  (tab.06b)

| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havlíčkův Brod | - | Hlinsko v Čechách | 70 | km | h-1 |

| TTP 701 |  |  | Trať | 701A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |
| Začátek trati: Veselí nad Lužnicí (km 55,232) |  | Konec trati: Havlíčkův Brod (km 224,108) |  |  |
| Platí pro kolej: |  | traťovou – jednokolejná trať |  |  |
| Provoz: obousměrný |  | Rozchod kolejí |  | 1435 mm |
| Trakční soustava |  | St 25kV 50 Hz |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D1 |  |  |  |  |
| Organizace odpovědná za řízení provozu: PO Havlíčkův Brod |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |
| základní radiové spojení | SRD TRS (kmitočtové skupiny 62,64) |  |  |  |
| náhradní radiové spojení | VOS – 150,975 MHz - simplex |  |  |  |
| nouzové radiové spojení | mobilní telefon |  |  |  |

| Normativy (tab 6a, 6b): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zábrzdná vzdálenost: |  | 1000 m |
| Normativ délky vlaku nákladní dopravy (normativ N) |  | 527 metrů |
| Normativ délky O vlaku (vlaky dálkové dopravy ) |  | 145 metrů |
| Normativ délky O vlaku (vlaky zastávkové ) |  | 92 metrů |
| Délka nákladního vlaku v úseku | Havlíčkův Brod – Šlapanov 527 metrů |  |

Trvalá omezení traťové rychlosti v úseku:  (tab.06b)

| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havlíčkův Brod | - | Šlapanov | 80 | km | h-1 |

2.2 Žst. Havlíčkův Brod

Železniční stanice Havlíčkův Brod je stanicí vlakotvornou, smíšenou podle povahy práce, odbočnou po provozní stránce, dirigující pro trať Havlíčkův Brod – Humpolec.

Stanice je obsazena výpravčím.  Organizačně je stanice přidělena OŘ Brno PO Havlíčkův Brod, je sídlem přednosty PO.

Železniční stanice se dělí na obvody:

- Obvod osobního nádraží se dělí na části:

  - část pardubická zahrnuje dopravní koleje č. 6d, 8, 10, 12, odstavnou kolej č. 14

  - část kolínská (pražská) zahrnuje koleje vjezdové a odjezdové č. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 4b, 5, 6, 6b, 6c, 7, 7b, 22 – 25,

- Seřaďovací obvod zahrnuje:

  - směrové a odjezdové koleje 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 40,

  - manipulační koleje  32, 33, 34, 35, 36, 36c, 37, 38,

  - výtažné koleje V1, V2, V3

- Přepravní obvod zahrnuje koleje 53, 54, 55, 56, 57, 57b

- Obvod stanoviště „Tunel“ je vymezen návěstidla 2PL, 1PL, Lc 90N, S 91, S 92,

- Obvod stanoviště „Kubešův mlýn“ je vymezen návěstidly RS, L 90S, L 90N

- Spojovací koleje mezi jednotlivými obvody

  - 41 – seřaďovací obvod – přepravní obvod

  - 90N – stanoviště „Tunel“ – stanoviště „Kubešův mlýn“

  - 90S – osobní nádraží (pardubická část) – stanoviště „Kubešův mlýn“

  - 91, 92 – osobní nádraží (kolínská část)+seřaďovací obvod – stanoviště „Tunel“

  - 93 – spojovací kolej mezi spádovištěm a kolejí 211 (štěrková kolej)

Vlečky a účelová kolejiště:

- Vlečka „Hartmann-Rico a.s., Vev. Bítýška, provoz Havlíčkův Brod“ Dle číselníku vleček č.5073. je zaústěna výhybkou č. 39 do koleje č. 8

- Vlečka „Zetor Havlíčkův Brod“ Dle číselníku vleček č.5076. Je zaústěna výhybkou P1 z koleje 90S. Vlečka není provozována – zákaz jízdy drážních vozidel.

- Vlečka ”Cerea, a.s – vlečka Havlíčkův Brod, Na starém skladě”. Dle číselníku vleček č.5077. Je zaústěna v km 224,242 v pokračování koleje č. 36c.

- Vlečka „GJW Havlíčkův Brod“. Dle číselníku vleček č.5296. Je zaústěna přímém pokračování koleje č. 58 od výhybky M1 v km 223,627 a v přímém pokračování koleje č. 43 od koncového styku výhybky č. 121XB v km 223,753.

- Vlečka „Harfa, Havlíčkův Brod“. Dle číselníku vleček č.5297. Je zaústěna přímém pokračování koleje č. 201 a je ukončena výměnovým stykem výhybky č. 217.

- Vlečka „DKV Brno, PJ Havlíčkův Brod“. Dle číselníku vleček č.5431. Je zaústěna výhybkou č. 41, výhybkou č. 25a/b, výhybkou č. 507a, výhybkou č. 520, výhybkou č. 506.

- Účelové kolejiště OŘ Brno (SEE) je zaústěno do koleje V2 výhybkou R1.

- Účelové kolejiště OŘ Brno je zaústěno z koleje 4b výhybkou č. 22.

Nástupiště:

- Obvod osobního nádraží – část kolínská:

  - I. nástupiště – vnější úrovňové částečně kryté nástupiště u koleje č. 6, délka nástupiště 120 metrů, výška nástupiště na temenem koleje je 380 mm, příchod z haly výpravní budovy

  - II. nástupiště – částečně kryté ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 4, délka nástupiště 323 metrů, výška nástupiště na temenem koleje je 550 mm, příchod podchodem

  - III. nástupiště – částečně kryté ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 2, délka nástupiště 323 metrů, výška nástupiště na temenem koleje je 550 mm, příchod podchodem

  - IV. nástupiště – částečně kryté ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 5 a 7, délka nástupiště 305 metrů, výška nástupiště na temenem koleje je 300 mm, příchod podchodem

- Obvod osobního nádraží – část pardubická – V. nástupiště:

  - u koleje č. 8 – částečně kryté vnější úrovňové nástupiště, délka nástupiště 176 metrů, nástupiště dělené přechodem ke koleji č. 10 a 12, výška nástupiště na temenem koleje je 250 mm, příchod z haly výpravní budovy

  - u koleje č. 10 – úrovňové nástupiště, délka nástupiště 136 metrů, výška nástupiště na temenem koleje je 300 mm, příchod z nástupiště u 8.koleje úrovňovým přechodem

  - u koleje č. 12 – úrovňové nástupiště, délka nástupiště 137 metrů, výška nástupiště na temenem koleje je 200 mm, příchod z nástupiště u 8.koleje úrovňovým přechodem

  - u koleje č. 6d – úrovňové nástupiště, délka nástupiště 136 metrů, výška nástupiště na temenem koleje je 250 mm, příchod z nástupiště u 8.koleje

Pro jízdu vozíku na nástupiště  č. II, III a IV  jsou zřízeny služební přechody přes koleje č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na kolínském zhlaví.

- Koleje, jejich určení a užitečná délka

- Zpracováno pouze za obvod osobního nádraží, který se dotýká nástupištních kolejí

| - Kolej - číslo | - Užitečná - délka v m | - Omezená polohou | - Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dopravní koleje |  |  |  |
| - 1 | - 389 | - L 1 – Sc 1 | - trakční vedení |
| - 1a | - 92 | Sc 1a – Se 10 | - trakční vedení |
| - 1b | - 266 | Sc 1b – Se 21 | - trakční vedení |
| - 2 | - 369 | - L 2 – Sc 2 | trakční vedení |
| - 2a | - 173 | - Sc 2a – Se 12 | trakční vedení |
| - 2b | - 377 | - Sc 2b – Sc 2 | trakční vedení |
| - 3 | - 314 | - Sc 3– L 3 | trakční vedení |
| - 3a | - 154 | - Se 11 – Se 14 | trakční vedení |
| - 3b | - 159 | - Sc 3b – se 22 | trakční vedení |
| - 4 | - 258 | - Sc 4 – L4 | trakční vedení |
| - 4b | - 368 | - Sc 4b – Se 25 | trakční vedení |
| - 5 | - 324 | - Sc 5 – L 5 | trakční vedení |
| - 6 | - 114 | - Sc 6 – L 6 | trakční vedení |
| - 6b | - 343 | - Sc6b – Lc 6b | trakční vedení |
| - 6c | - 57 | - Se 27 – Se 28 | trakční vedení |
| - 6d | - 144 | - nám. výh. č. 44 - zarážedlo | - kusá kolej, odjezdová do Rozsochatce |
| - 7 | - 269 | - L 7 - Sc 7 | - trakční vedení |
| - 7b | - 243 | - Sc 7b - Se 23 | trakční vedení |
| - 8 | - 258 | - Sc 8 - Lc 8 | trakční vedení |
| - 10 | - 171 | - Sc 10 - Lc 10 | - trakční vedení |
| - 12 | - 166 | - Sc 22 - L 22 | - trakční vedení |
| - Manipulační koleje |  |  |  |
| - 5b | - 226 | návěstidlo Se 24 a zarážedlo | - kusá kolej pro odstavování souprav osobních vozů, trakční vedení |
| - 8b | - 266 | mezi Se 15 a výhybkou 506 | - nástup a odstup hnacích vozidel z DKV od vlaku a na vlak, trakční vedení |
| - 14 | - 132 | návěstidlo Se 29 a zarážedlo | - kusá kolej pro odstavování vozů, čekací kolej pro el. lokomotivy, trakční vedení |
| - Spojovací koleje |  |  |  |
| - 90N | - 976 | Lc 90N – L 90N | - zhlaví Kubešův mlýn – pardubická část osobního nádraží |
| - 90S | - 1534 | - Sc 90S – L 90S | - zhlaví Kubešův mlýn – obvod stanoviště Tunel |

Zabezpečovací zařízení

- v ŽST Havlíčkův Brod je reléové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie s ústředně přestavovanými výhybkami. Ovládání RZZ z ústředního stavědla. V obvodu spádoviště je spádovištní zabezpečovací zařízení, ovládání ze stavědla St2.

- Mezistaniční úsek Havlíčkův Brod  – Okrouhlice, TZZ 3. kategorie – automatický blok.

- Mezistaniční úsek Havlíčkův Brod  – Pohled, TZZ 3. kategorie – automatický blok.

- Mezistaniční úsek Havlíčkův Brod  – Šlapanov, TZZ 3. kategorie – automatický blok.

- Mezistaniční úsek Havlíčkův Brod  – Rozsochatec, TZZ 2. kategorie – reléový poloautomatický blok.

- Trať Havlíčkův Brod  – Humpolec – bez zabezpečovacího zařízení, řízení provozu podle předpisu SŽDC D3 – dirigováním.

Sdělovací  zařízení:

- Telefonní zapojovač  TOP 1 v dopravní kanceláři do kterého jsou zapojeny účastnické okruhy

Náhradní spojení: náhradní zapojovač, služební telefonní síť, síť mobilního operátora.

- Rádiové spojení:

- síť manipulačních vlaků

Staniční rozhlas - okruh k informování cestujících

- Rozhlas typu RU6-IP, je ovládán z ústředního stavědla operátorem železniční dopravy

- Stanice je vybavena PC s aplikací INNISS pro automatické hlášení

- Reproduktorové větve jsou instalovány na všechna nástupiště, do čekáren, haly, podchodů

Informační zařízení

- Informační zařízení pro cestující, je ovládán z ústředního stavědla operátorem železniční dopravy. Informační panely jsou umístěny na nástupištích, ve vestibulu a v podchodech.

- Náhradní prostředky pro informování cestujících – megafony a pět tabulí s příslušenstvím je uloženo u venkovního výpravčího.

- Hodiny pro cestující jsou umístěny ve výpravní budově a na nástupištích.

2.3. Dopravní obsluha – dopravně přepravní charakteristika

2.3.1. Vlaková doprava

Současný rozsah vlakové dopravy (GVD 2015/2016) – pracovní dny:

| Úsek | Ex | R | Sp | Os | Sv | Nex | Pn | Mn | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havlíčkův Brod – Okrouhlice | - | 11 | - | 14 |  | 13 | 7 | 1 | 46 |
| Okrouhlice – Havlíčkův Brod | - | 11 | - | 14 |  | 15 | 8 | 1 | 49 |
| Havlíčkův Brod – Pohled | - | 10 | - | 12 | 1 | 14 | 7 | 3 | 47 |
| Pohled – Havlíčkův Brod | - | 11 | - | 12 |  | 12 | 5 | 2 | 42 |
| Havlíčkův Brod – Šlapanov | - | 2 | - | 15 | - | 1 | 3 | 3 | 24 |
| Šlapanov – Havlíčkův Brod | - | 2 | - | 15 | - | 2 | 3 | 3 | 25 |
| Havlíčkův Brod – Rozsochatec | - | - | - | 14 | - | - | 3 | 3 | 20 |
| Rozsochatec – Havlíčkův Brod | - | - | - | 14 | - | - | 3 | 3 | 20 |
| Havlíčkův Brod – Humpolec | - | - | - | 9 | - | - | - | 2 | 11 |
| Humpolec – Havlíčkův Brod | - | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 12 |

Rychlíky jsou sestaveny v pravidelném řazení 6 vozů, v pondělí a podle potřeby 9 vozů. Pravidelná délka soupravy bez HV:

- 6 vozů = 150 resp. 162 metrů

- 9 vozů = 225 resp. 243 metrů

Osobní vlaky – použití souprav na elektrifikovaných tratích.

- Souprava HV 242 + BDs+Bmto – délka soupravy HV + 24,5 + 27 m = HV + 52 metrů

- Zdvojená souprava  HV 242 + BDs+Bmto+ BDs+Bmto – délka HV + 104 metrů (GVD 2015/2016 vlaky 14863, 8367)

Osobní vlaky nezávislé trakce:

- Motorová jednotka Regionova 814 = 28, 5 metrů (dvoudílná) resp. 42,5 metru (třídílná),

- Motorová jednotka Stadler 841 = 25,5 metrů přes nárazníky, míst k sezení/stání 51+20sklopných/97,

- Zdvojená souprava  Stadler 841 = 51 metrů

- Motorová jednotka Regio Shark 844  (výhledové použití) = 44 metrů přes nárazníky, míst k sezení/stání 120/120,

- Zdvojená souprava  Regio Shark 844  = 88 metrů přes nárazníky.

- Motorový vůz 810 = délka přes nárazníky 14 metrů

2.3.3. Traťová a staniční technologie

- Železniční stanice Havlíčkův Brod je zpravovací stanicí, nákladní vlaky zastavují v obvodu osobního nádraží pro doručení písemného rozkazu o mimořádnostech v úseku:

- Havlíčkův Brod – Praha hl.n.

- Havlíčkův Brod – Nymburk

- Havlíčkův Brod – Pardubice hl.n.

- Havlíčkův Brod – Brno hl.n.

- Havlíčkův Brod – Jihlava – Veselí nad Lužnicí

- Havlíčkův Brod – Humpolec

- Vlaky osobní dopravy:

Stanice Havlíčkův Brod je:

- výchozí a konečnou stanicí osobních vlaků ve směru Jihlava/Horní Cerekev, Humpolec, Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou/Čáslav – Kolín, Chotěboř – Pardubice, Žďár nad Sázavou/Nové město na Moravě/Velké Meziříčí

- výchozí a konečnou stanicí rychlíků ve směru Brno, Praha, Jihlava/Plzeň

- nácestnou stanicí rychlíků Praha – Brno, Brno – Praha, Jihlava – Praha a osobních vlaků v relaci Žďár nad Sázavou – Kolín.

- přestupní  a přípojnou stanicí pro vlaky všech směrů

- Soupravy končících osobních vlaků a rychlíků jsou odstavovány na staniční koleje určené technologickými postupy dle obratů daných plánem řazení.

- Hnací vozidla a příp. motorové soupravy odstupují (nastupují) do/z obvodu DKV.

- U souprav končících rychlíků a osobních vlaků je prováděno provozní čištění  a doplňování vodou.

- Manipulační místa ve stanici včetně vleček obsluhují náležitosti od 1. posunové čety, hnací vozidlo řady 731.

3. VÝHLEDOVÝ STAV, VÝHLEDOVÁ STANIČNÍ A TRAŤOVÁ TECHNOLOGIE

3.1. Cílový stav úprav

Cílem úprav zařízení železniční dopravní cesty je oprava nástupiště č. 1, 4, 5 a vybudování nástupišť v dostatečné délce pro výhledovou dopravu s výškou hrany 550 mm nad temenem kolejnice.

3.2. Cílový stav dopravy

Cílový rozsah dopravy vychází z podkladů:

- „Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou“, dílčí část A3 příloha č. A3/2 Jízdní řády – železnice, zpracoval KPM CONSULT, a.s. červenec 2016. Dokument je přílohou této technologie.

- Základním prvkem nového modelu regionální dopravy je zavedení spěšných vlaků Havlíčkův Brod – Jihlava – Dačice – Slavonice s návazností na linku R9. Uvažované soupravy ve složení 2x841(délka soupravy 2x 25,5 metru), výhledově možnost 2x844  (délka soupravy 2x 44 metry).

- Linka Sp na trati Havlíčkův Brod – Jihlava bude doplněna osobními vlaky. Trasy sledují půlení intervalu Sp vlaků a zajištění obsluhy obcí a průmyslových míst.

- Na trati 230 je počítáno s novou linkou osobních vlaků Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou s trasováním na celou hodinu ve Světlé nad Sázavou. Linka může být oběhově propojena s Sp Slavonice – Havlíčkův Brod. Musí však být umožněno i oddělení obou linek. Předpokládané řazení souprav 2x841 případně 1x844 příp. i 2x844.

- Na trati 230 je dále uvažováno s osobními vlaky Čáslav – Havlíčkův Brod (Žďár nad Sázavou) a to v časových polohách, kdy nejede rychlík. Předpokládané soupravy regionální dopravy příp. z dálkové dopravy.

- Na trati 250 jsou zachovány osobní zastávkové vlaky vedené v prokladu s rychlíky. Na vybrané vlaky jsou uvažovány soupravy z dálkové dopravy. Předpokládá se, že regionální soupravy mohou být oběhově propojeny s osobními vlaky trati Havlíčkův Brod – Jihlava.

- Na trati 238 je předpokládáno zachování stávajícího konceptu s křižováním v lichou celou hodinu v Hlinsku v Čechách Předpokládaná vozba stávajícími jednotkami 814 (28,5 metru), výhledově řada 844. Požadavek na zachování možnosti spojení s ramenem Sp Slavonice – Havlíčkův Brod bez nutnosti úvraťové jízdy.

- Na trati 237 předpokládána  doprava nejvýše ve stávajícím rozsahu – motorový vůz 810 (14 metrů)

- Stanoviska  Ministerstva dopravy, které upřesnilo podklady dopisem č.j. 54/2016-19-STKO/1 ze dne 22.8.2016.

- Z hlediska objednávky Ministerstva dopravy prochází uzlem Havlíčkův Brod jediná linka dálkové dopravy, kterou je linka R9 Praha – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno. Konstrukční poloha linky v Havlíčkově Brodě je v poloze 00, kterou MD požaduje zachovat. Stejná bude i četnost vlaků, která je daná základním intervalem 120 minut a posílením ve špičce na 60 minut.

- Nasazované soupravy budou ve stejném složení jako dnes provozované. Jde o šestivozové soupravy  tažené lokomotivou, ve špičkách bývají tyto soupravy posilované až o tři vozy. Délka soupravy bez lokomotivy:  6 vozů – 150 metrů, 9 vozů – 225 metrů.

- Návaznost spojů linky R9 v Havlíčkově Brodě není na další linky dálkové dopravy ani se s ní nepočítá.

- Pro konkrétní vazby z regionální dopravy jsou z pohledu Ministerstva dopravy důležité přestupní vazby v relaci Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava.

3.3. Cílová traťová a staniční technologie

- Stanice bude i nadále zpravovací stanicí, je nutno počítat se zastavování všech vlaků pro doručení písemného rozkazu. To je jedním z důvodů využití hlavních staničních kolejí č. 1 a č. 2 pro jízdu nákladních vlaků.

- Zůstane výchozí a konečnou stanicí osobních vlaků a rychlíků dle výhledové dopravy a objednávky Ministerstva dopravy a Kraje Vysočina.

- Bude nadále docházet k technickému ošetření souprav vlaků osobní dopravy, odstavování souprav vlaků osobní dopravy na určené koleje a k zajíždění hnacích vozidel a souprav do DKV.

- Návrhy obsazení kolejí a nástupišť obvodu osobního nádraží (v prostoru nástupištních kolejí) jsou přílohou této technologie.

4.  NÁVRH  REKONSTRUKCE  ŽELEZNIČNÍ  DOPRAVNÍ  CESTY

Železniční stanice Havlíčkův Brod

Pro posouzení potřebného počtu nástupišť a jejich délky byly zpracovány návrhy obsazení nástupištních kolejí – viz přílohy:

- Obsazení kolejí H_Brod – PO 1 – varianta obsazení kolejí dle stávajícího stavu.

- Obsazení kolejí H_Brod – V_X-1 – pro obsazení kolejí a obraty souprav s minimálními pobyty ve stanici Havlíčkův Brod. Variantu X_V-1 nedoporučujeme používat.

- Obsazení kolejí H_Brod – V_X-2 – pro obsazení kolejí a obraty souprav bez propojení oběhů souprav s minimálními pobyty ve stanici Havlíčkův Brod. Variantu X_V-2 nedoporučujeme používat.

- Obsazení kolejí H_Brod – V_X-3 – pro obsazení kolejí a obraty souprav, které respektují požadavky Ministerstva dopravy a požadavky Kraje Vysočina na dělení a spojování souprav a na propojení oběhů souprav na všech zaústěných tratích. Variantu X_V-3 doporučujeme použít a je dále rozpracována pro návrh délky nástupiště č. 1, č. 4 a č. 5.

Stanovení délky a počtu nástupišť

Jako výchozí podklad pro stanovení délky rekonstruovaných nástupišť bylo použito  obsazení nástupištních kolejí varianta X_V-3. Pro stanovení délky nástupišť je nutno počítat s využitím nástupiště pro soupravy:

- Nástupiště č. 1 (u koleje č. 6):

- Zdvojená souprava  HV 242 + BDs+Bmto+ BDs+Bmto – délka HV + 104 metrů

- Zdvojená souprava  Stadler 841 = 51 metrů

- Zdvojená souprava  Regio Shark 844  = 88 metrů přes nárazníky

- Stanovená délka nástupiště nejméně 110 metrů, reálná požadovaná délka - nástupiště v celé délce koleje s možností budoucího prodloužení po vysunutí výhybky č. 37.

- Použití pro směr Žďár nad Sázavou,  Světlá nad Sázavou, Jihlava

- Nástupiště č. 4 (u koleje č. 5 a č. 7):

- Zdvojená souprava  HV 242 + BDs+Bmto+ BDs+Bmto – délka HV + 104 metrů

- Zdvojená souprava  Stadler 841 = 51 metrů

- Zdvojená souprava  Regio Shark 844  = 88 metrů přes nárazníky

- Rychlíková souprava 6 vozů = 162 metrů (resp. 189 metrů)

- Motorový vůz 810 = 14 metrů

- Stanovená délka nástupiště nejméně 190 metrů, reálná požadovaná délka 200 metrů pro možnost využití pro rychlíky (výchozí, končící, při mimořádnostech)

- Použití pro směr Žďár nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Jihlava, Humpolec

- Délka nástupiště 200 metrů byla odsouhlasena na poradě dne 18.10.2016

- Nástupiště č. 5 (u koleje č. 8, koleje č. 10 a č. 12):

- Návrh obsazení nástupištních kolejí prokázal potřebu zachování nástupiště u kolejí č. 8, č. 10 i č. 12.

- Při rekonstrukci nástupiště č. 5 bude nutno provést také dílčí kolejové úpravy a pro zajištění požadované délky nástupiště č.5 vybudovat mimoúrovňový přístup na nástupiště u kolejí č. 10 a 12.

- Rekonstrukce nástupiště č. 5 ve stanici Havlíčkův Brod včetně vybudování podchodu a úpravy návazné infrastruktury bude provedena ve stavbě Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod.

Na pardubické části osobního nádraží je nutno uvažovat s délkou souprav:

8. kolej:

- Zdvojená souprava  Stadler 841 = 51 metrů

- Motorová jednotka Regionova 814  = 28,5 metrů příl. 42,5 metru příp. i zdvojená souprava tj. 58 metrů resp. 85 metrů

- Zdvojená souprava  Regio Shark 844  = 88 metrů přes nárazníky

- Stanovená délka nástupiště nejméně 100 metrů

- Použití pro směr Pardubice, Žďár nad Sázavou,  Jihlava

10. a 12. kolej:

- Zdvojená souprava  HV 242 + BDs+Bmto+ BDs+Bmto – délka HV + 104 metrů (jedna z nástupištních hran)

- Zdvojená souprava  Stadler 841 = 51 metrů

- Motorová jednotka Regionova 814  = 28,5 metrů příp. 42,5 metru příp. i zdvojená tj. 58 metrů resp. 85 metrů

- Zdvojená souprava  Regio Shark 844  = 88 metrů přes nárazníky

- Stanovená délka nástupiště nejméně 110 metrů u koleje 12 a 100 metrů u koleje č. 10 (příp. 110 metrů u obou kolejí),

- Použití pro směr Pardubice, Žďár nad Sázavou,  Jihlava, použití pro provádění technické údržby souprav.

5. Posouzení  návrhu rekonstrukce železniční dopravní cesty

Rekonstrukcí nástupišť č. 1 a č. 4 v železniční stanici Havlíčkův Brod dojde ke zlepšení parametrů nástupišť, nástupiště budou nadále využívána pro regionální dopravy a ve stanovených případech i pro dálkovou dopravu.