Číslo zakázky :    Objednávka č. 31/07/02 ze dne 10.7.2007

# Objednatel :        DMC Havlíčkův Brod  s.r.o.

# Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod

Geotechnický průzkum pro akci:

„Rekonstrukce III. ostrovního nástupiště a koleje č.1 a 3

v ŽST Havlíčkův Brod“

Závěrečná zpráva

Vypracoval :               Ing. Josef Vašina

Spolupracovali :

Ing. Dagmar Večeřová

Luboš Strejček

Michal Kolmačka

Geotest a.s. Brno

Zdravotní ústav Brno

________________________

Ing. Jiřina Vašinová

statutární orgán společnosti

Výtisk č. :  1

ROZDĚLOVNÍK

Výtisk č.     1 – 7        DMC Havlíčkův Brod  s.r.o.

8         archiv WALTEC v.o.s

OBSAH

1. ÚVOD – ZADÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU   …..…………………    4

2. VÝCHOZÍ PODKLADY ………………………………………………………….  5

3. MORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA, GEOLOGICKÉ

A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY………………………………….…………  5

4. VÝSLEDKY PŘEDBĚŽNÉHO PRŮZKUMU …………………………………… 5

5. POUŽITÉ METODY PRŮZKUMU  ………………………………….…………    5

6. VÝSLEDKY GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU………………………………  7

7. ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ ………………………………….  7

8. ZÁVĚR - NÁVRH  PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ …………………………………  8

9. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ……………………………………………..  9

SEZNAM PŘÍLOH:

- Situace žst. Havlíčkův Brod

- Účelový podélný profil pražcovým podložím

- Návrh a posouzení pražcového podloží

-     Protokol o měření statického modulu přetvárnosti

- -     Protokol o zkoušce č.: 3203-166/07

- Geologická dokumentace sondy a vrtu

-    Protokol o zkoušce č. J 473/2007

1. ÚVOD – ZADÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

Tato závěrečná zpráva obsahuje výsledky průzkumných prací v rámci  geotechnického průzkumu pro akci – „Rekonstrukce III. ostrovního nástupiště a koleje č.1 a 3 v ŽST Havlíčkův Brod“

Podle upřesněného požadavku objednatele a z toho vycházejícího schváleného rozsahu prací byly průzkumné práce provedeny v následujícím členění :

- kopaná sonda  a vrt  KV3

-     statická zatěžovací zkouška v KV3

- laboratorní rozbory na odebraném vzorku zemin

ve smyslu předpisu ČD S4

-     laboratorní rozbor směsného vzorku

- využití výsledků GTP z roku 2004 – viz lit. č. 1

Při provedeném místním šetření bylo projektantem lokalizováno místo pro provedení kopané sondy a vrtu.

Realizaci kopané sondy zajistili pracovníci objednatele, jako protizávaží pro provádění zatěžovací zkoušky bylo použito kolejového vozidla MUV ČD.

Geotechnický průzkum, provedený v rámci zpracování přípravné dokumentace výše zmíněné akce, v celém svém rozsahu odpovídá schválené a platné metodice ČD a je rovněž v souladu s předpisy ČD S3, ČD S4 a TKP.

Veškeré terénní práce, laboratorní vyhodnocení vzorků zemin a zpracování výsledků průzkumu byly provedeny v období  srpen a září 2007.

2. VÝCHOZÍ PODKLADY

Podklady pro zpracování  geotechnického průzkumu tvoří :

-    objednávka č. 31/07/02  ze dne 10. 7. 2007

-    schválený rozsah a rozpočet prací zadavatelem GTP

- situace žst. Havlíčkův Brod

- výsledky GTP z roku 2004 – viz lit. č. 1

3. MORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA, GEOLOGICKÉ

A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY

Zájmový úsek se z hlediska geologické stavby nachází v oblasti budované pararulami – moldanubickými metamorfovanými horninami.

Reliéf terénu koresponduje s reliéfem skalních hornin. Morfologické elevace jsou tvořeny méně zvětralými skalními horninami. Údolí mezi elevacemi terénu vznikla především podél tektonických linií, kde docházelo i k většímu zvětrávání hornin.

Hydrogeologicky jsou zde zastoupeny převážně puklinové kolektory se zvýšenou propustností v přípovrchové zóně zvětralin a v místech rozpojení puklin.

Stanice Havlíčkův Brod se nachází v prostoru Hornosázavské pahorkatiny.

4. VÝSLEDKY PŘEDBĚŽNÉHO PRŮZKUMU

Předběžný průzkum nebyl objednán. V roce 2004 provedla firma WALTEC geotechnický průzkum v žst. Havlíčkův Brod v rámci akce „Modernizace žst. Havlíčkův Brod.

5. POUŽITÉ METODY PRŮZKUMU

5.1 Zatěžovací zkouška

Zatěžovací zkouška byla provedena  zařízením americké provenience typu Enerpac, na zemní ploše dna sondy ve stanoveném místě. Vlastní zkušební místo

bylo připraveno ručně. Plocha pod deskou byla upravena tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor po obvodu desky  a  její  dobrý kontakt s měřenou plochou.

Vlastní měření bylo provedeno v souladu s předpisem ČD S4, tj. deska byla stupňovitě zatěžována vždy po 0,5 MPa do maximální hodnoty 0,2 MPa s vyzněním deformace a to dvoustupňově, tzn. s odlehčením. Z hodnot měrného tlaku a deformace byl stanoven Statický modul přetvárnostiE0/MPa/

a to podle vztahu:

1,5 . P . r

E0 =    --------------     / MPa/

y

kde :

P – měrný tlak na desku /MPa/

r –  poloměr zatěžovací desky /m/ (pro podmínky ČD se užívá deska o průměru            .     d = 0,3m)

y – celkové průměrné zatlačení desky /m/ zjištěné při druhém zatěžovacím cyklu

Jako protizávaží bylo využito drážní vozidlo MUV. Měřené místo bylo bezprostředně po provedení zkoušky likvidováno záhozem. Povrch kolejového lože byl upraven do původního tvaru a ručně podbit.

Opravný součinitel „z“ byl stanoven podle předpisu ČD S4.

Vrtné práce byly realizovány ruční vrtnou soupravou OLE 4/2.

5.2 Laboratorní práce

Odebraný porušený vzorek  zemin  a  směsný  vzorek  byly  analyzovány  v

akreditovaných laboratořích podle platných ČSN a zákonů.  Výsledky rozborů byly následně využity pro stanovení fyzikálně mechanických vlastností zemin a skládkování odpadů.

6. VÝSLEDKY GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

Pražcové podloží bylo zkoumáno následujícími přímými průzkumnými metodami:

- kopanou sondou a vrtem

- zatěžovací zkouškou v kopané sondě

Ze získaných výsledků byly zpracovány následující materiály uvedené jednotlivě v přílohách této zprávy:

- situace sondy v žst. H.Brod   –  Situace -  příloha 1

- účelový podélný profil pražcovým podložím   –  ÚPP -  příloha 2

- návrh a posouzení pražcového podloží,1.a 3. kolej  – Návrh a posouzení pražcového podloží – příloha 3

- výsledky zatěžovací zkoušky s uvedením tabelárních a grafických výsledků  - Protokol o měření statického modulu přetvárnosti-  příloha 4

- komplexní výsledky laboratorní zkoušky zeminy včetně přehledu o litologickém složení, zatřídění dle příslušných ČSN, zrnitostní

křivky a obecných fyzikálně mechanických vlastností – Protokol o    zkoušce  č. 3203-166/07 -  příloha 5

-   geologická dokumentace sondy a vrtu  Geologická dokumentace sondy

a vrtu -  příloha 6

- laboratorní výsledky vyluhovatelnosti směsného vzorku            Protokol o zkoušce č. J 473 /2007 -  příloha 7

7. ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ

Pražcové podloží v oblasti III. ostrovního nástupiště, koleje č. 1 a 3  bylo zkoumáno nově provedenou  kopanou sondou ( KV 3), dále vrtem a  statickou zatěžovací zkouškou - viz příloha č. 1. Podle požadavku zadavatele uvedeného

v objednávce č. 31/07/02 bylo pro celkový návrh skladby pražcového podloží ve sledovaném úseku využito podkladů získaných geotechnickým průzkumem v roce 2004. Jedná se o sondy KS3,KS4 a KS 10, dále bylo přihlédnuto k výsledkům ze sond KS2 a KS5, jakož i k výsledkům penetračních zkoušek PS3 a PS6–viz lit.č. 1.

Redukovaný modul přetvárnosti zjištěný v nově provedené sondě  KV 3 je :

E0red = 24,70 MPa

Kopanou sondou byly pod provedenou zatěžovací zkouškou a 0,15 m mocnou vrstvou hlinitopísčitého štěrku G3 G-F, zjištěny zeminy zatříděné  v laboratoři jako S4 SM, tj. hlinitý písek se štěrkem. Tyto zeminy jsou propustné, namrzavé s vodním režimem příznivým.

8. ZÁVĚR - NÁVRH  PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

Na základě výsledků  geotechnického průzkumu byla navržena, ve smyslu přílohy č.2,  sanace v úseku km 223,850 – 223,990 a to v 1. a 3. koleji .

Návrh pražcového podloží pro zmiňovaný úsek může být pak následující:

typ konstrukce PP podle předpisu  ČD S4 – PP typ 3

Navržená skladba  PP typ 3 (příloha č. 3) :

- 0,35 m mocnost kolejového lože (pro betonové pražce)

- 0,25 m mocnost konstrukční vrstvy štěrkodrti frakce 0 – 32 mm

- filtrační geotextilie v hloubce 0,60 m od LPP (ložné plochy pražce)

- zemní pláň v hloubce 0,60 m od LPP

Navržená KPP vyhovuje i z hlediska ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu, ve smyslu přílohy 7 předpisu ČD S4 (výpočet viz příloha č. 3 této zprávy).

Ve zbývajícím úseku III. ostrovního nástupiště vyhovuje stávající typ pražcového podloží.

9. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

- Závěrečná zpráva podrobného geotechnického průzkumu pro akci: „Modernizace žst. Havlíčkův Brod“, WALTEC Blansko, 2004

- Geologická mapa ČR, list 23-21 Havlíčkův Brod

- Vyšší geomorfologické jednotky ČR – Český úřad zeměměřičský a katastrální, 1996

Blansko, září 2007