T  e  c  h  n  i  c  k  á        z  p  r  á  v  a

K vyhotovení geodetických podkladů pro přípravnou  dokumentaci  stavby  „železničního uzlu  Plzeň“

Předmět měření :   železniční uzel Plzeň

Účel měření :         	Vyhotovení geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci stavby

Odběratel :  	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a,   130 80  Praha  3

Dodavatel:              	Středisko železniční geodézie , Purkyňova 22, 306 02 Plzeň

Použité předpisy:   	ČSN 01 3411; TNZ 01 3412 ; SR 20/1 ; M 20/1 ; M 20/2

Souřadnicový systém:  S-JTSK

Výškový systém:    Balt po vyrovnání

Měřítko :   	         1 : 1000

Polohové měření:   Podrobné měření bylo provedeno z bodového pole  vybudovaného SŽG

Plzeň ( viz složka „Bodové pole“) – polární metodou univerzálními

thedolity  ELTA 45, ELTA 50 a WILD TC1600  v rozsahu a kvalitě

podle „ Opatření k zaměřování     objektů  železniční dopravní cesty“ a

„ Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci

stavby“ č. j. 3033/2002-07-hg.

Předmětem  měření  byl  stávající stav železničního svršku  a všech

ostatních  viditelných  předmětů a  pevných zařízení do vzdálenosti  cca

15 m   v obvodu žst.Plzeň .

Upozornění

U značek zajišťujících geometrickou polohu koleje je polohově  a výš-

kově zaměřen  vzdálenější roh destičky od osy koleje. U trakčních

podpěr je polohově a výškově zaměřen střed  sloupu v úrovni terénu.

Směrové a výškové údaje geometrického uspořádání  koleje  jsou

převzaty z technických projektů pro rekonstrukci železničního svršku.

Číslování bodů :     	Podrobné body jsou číslovány dle pokynů vydaných Odborem

investičním ČD,č.j. 788/03-07-hg.v rámci jednoho TÚ v jednotné řadě

ve  tvaru /TÚ, DÚ, skupina, vlast. č. bodu/ na př. 0203 03 01 0001,

přičemž   č. skupiny označuje časově posunuté etapy měření (základní,

doplňující  ,atp.). V mapovaném prostoru  žst.Plzeň se vyskytují čtyři

traťové úseky.

Upozornění

Výška u os kolejí a výhybek se vztahuje k TK nepřevýšeného pásu .

V obloucích je současně měřený pravý a levý kolejnicový pás.

Zpracování  výsledků měření:

Výsledky měření jsou zpracovány  na PC pomocí  programu ZEM

( nadstavba  MicroStation )  v souladu s „Pravidly pro vzájemnou

výměnu  dat“  ve formátu  3d.dgn.

Hranice ČD nezaměřené v terénu byly převzaty z mapy katastru nemovitostí a mapy DKM.

Odběratel obdržel  ve 4 vyhotoveních :

Geodetické zaměření

1.   Technickou zprávu

2.   Výkresové soubory ve formátu  3d.dgn  na CD

3.   Tisky mapových listů

4.   Seznam souřadnic a výšek podrobných bodů ve formátu .txt na

CD

5.   Náčrty v měř. 1 : 500 ve formátu dgn na CD

6.   Tisky náčrtů v měř. 1:500

7.   Přehled  kladu map.listů JŽM a náčrtů v m. 1:10000

8.   Seznam výhybek ve formátu xls

Bodové pole

- Technickou zprávu o bodovém poli

- Přehled bodového pole v kladu JŽM v m. 1:10000

- Dokumentaci o bodech GPS

- Geodetické údaje o PBPP

Zpracovala : P.Tíkalová

V Plzni dne 12.8.2004