# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava mostů na trati Velká Bystřice - Domašov - 
mosty v km 9,505 a 14,617

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: 		Oprava mostů na trati Velká Bystřice - Domašov - mosty v km 9,505 
a 14,617

Objednavatel:	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Místo stavby:	TÚ 2191 (Velká Bystřice – Hlubočky)

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů v km 9,505 a v km 14,617 na trati Velká Bystřice – Domašov vč. zajištění a dodání potřebné projektové dokumentace.

ROZSAH PRACÍ:

SO 01 – Oprava mostu v km 9,505 TÚ 2191

- Výměna mostnic a pozednic (10 + 2 ks)

  - PLOŠNĚ ULOŽENÉ MOSTNICE

  - Zhotovitel si zajistí projekt pro výměnu mostnic, který bude odpovídat aktuálnímu návrhu osy koleje (dle SŽG, soubor je součástí podkladů)

  - Projekt na výměnu mostnic musí zahrnovat i výrazné stávající podložení podkladnic (0 až 3 ocelové podložky tloušťky cca 10 mm).

  - Most se nachází v přímé, 10 metrů od středu mostu ve směru staničení začíná přechodnice. Výškově ve směru staničení stoupá.

  - Stávající rozměry mostnic je 240 x 255 x 2400 mm (v x š x d) – doporučujeme zvýšit výšku nových mostnic

  - Nové zajišťovací mostnicové šrouby vč. matek a podložek

  - Projekt je třeba mít před realizací odsouhlasený zástupci SMT OŘ Olomouc

- Nutná demontáž a zpětná montáž hlavových a středových podlah

  - Rezerva pro náhradu podpůrných nebo upevňovacích prvků

  - Dřevěné hlavové podlahy budou nahrazeny novými

- Natření horních pásnic ocelových nosníků

- Lokální drobné opravy nosné konstrukce

- Očištění úložných prahů

- Sanace ložisek (dle aktuální potřeby) – namazání, oprava zálivky

- Odstranění náletové vegetace

- Práce na železničním svršku

  - Na jedné straně dojde k řezání koleje, druhá strana zůstane spojená (tzn. gatě)

  - Veškerý materiál zůstává původní, nové budou jen pryžové podložky pod patu kolejnic a polyetylenové položky pod podkladnice. V rozpočtu je uvažována rezerva (1/2 celkového množství) pro výměnu vadných vrtulí R1 a dvojitých pružných kroužku

  - Dále uvažováno nutné uvolnění a zpětné upevnění kolejnic, dosažení upínací teploty, termitový svar

  - Ruční oprava nivelety před a za mostem v celkové délce 40 m.

Přístup k mostu je možný po koleji – vzdálenost od nejbližšího místa na naložení materiálu je cca 700 m.

SO 02 – Oprava mostu v km 14,617 TÚ 2191

- Výměna mostnic a pozednic (15 + 2 ks)

  - CENTRICKY ULOŽENÉ MOSTNICE

  - Zhotovitel si zajistí projekt pro výměnu mostnic, který bude odpovídat aktuálnímu návrhu osy koleje (dle SŽG, soubor je součástí podkladů)

  - Most se nachází ve směrovém oblouku a částečně i ve výškovém oblouku.

  - Stávající rozměry mostnic jsou 240 x 250 x 2400 mm (v x š x d)

  - Nové zajišťovací šrouby vč. matek a podložek

  - Projekt je třeba mít před realizací odsouhlasený zástupci SMT OŘ Olomouc

- Nutná demontáž a zpětná montáž hlavových a středových podlah

  - Rezerva pro náhradu podpůrných nebo upevňovacích prvků

- Nutná montáž a demontáž zajišťovacích úhelníků

- Očištění a natření úložných ploch ocelových stoliček

- Lokální drobné opravy nosné konstrukce

- Očištění úložných prahů

- Sanace ložisek (dle aktuální potřeby) – namazání, oprava zálivky

- Odstranění náletové vegetace

- Práce na železničním svršku

  - Na jedné straně dojde k řezání koleje, druhá strana zůstane spojená (tzn. gatě)

  - Veškerý materiál zůstává původní, nové budou jen pryžové podložky pod patu kolejnic a polyetylenové položky pod podkladnice. V rozpočtu je uvažována rezerva (1/2 celkového množství) pro výměnu vadných vrtulí R1 a dvojitých pružných kroužku

  - Dále uvažováno nutné uvolnění a zpětné upevnění kolejnic, dosažení upínací teploty, termitový svar

  - Ruční oprava nivelety před a za mostem v celkové délce 40 m.

Přístup k mostu je možný po koleji – vzdálenost od nejbližšího místa na naložení materiálu je cca 300 m.

Práce proběhnou během nepřetržité výluky, která je plánovaná v termínu 24. dubna až 
2. května 2021. Během výluky je třeba komunikovat i se zástupci ostatních odborných správ OŘ Olomouc a případně časově sladit veškeré opravné práce.

Strojní podbíjení koleje před a za mosty bude realizovat ST Olomouc. Po dokončení prací je požadování odevzdání DSPS digitálně a ve 2 papírových paré. (Zejména výkresy k výměně mostnic, doklady k použitým materiálům, doklad o likvidaci mostnic).

Geodetické podklady poskytlo SŽG, kontaktní osoba (správce PPK) Ing. Petr Malý, 
tel. 972 742 570.

Zpracoval:

Ing. Jan Kubelka, únor 2020

Správa železnic, státní organizace, SMT OŘ Olomouc
+420 601 103 131
kubelkaj@spravazeleznic.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Miroslav Basler

Správa železnic, státní organizace, SMT OŘ Olomouc
+420 602 753 726
basler@spravazeleznic.cz

Fotodokumentace:

Most v km 9,505

Most v km 9,505 – mapa

Most v km 14,617

Most v km 14,617 – mapa