OPTIMALIZACE TRATI ČERNOŠICE (VČETNĚ) – BEROUN (MIMO)

POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000

Aktualizace a doplnění 2016

Mgr. Milan Bussinow, Ph.D.

leden 2016

Objednatel: 	SUDOP Praha

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

Zpracovatel: 	Mgr. Milan Bussinow, Ph.D.

Kollárovo náměstí 630/3, 779 00 Olomouc

tel.: 604 860 067

E-mail: mbussinow@centrum.cz

- autorizovaná osoba k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny v platném znění (Natura 2000) (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí

č. j. 29539/ENV/09,998/630/09)

Obsah

1.	Úvod a stručný popis posuzovaného záměru	4

2.	Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným záměrem	12

3.	Vyhodnocení vlivu záměru na dotčené předměty ochrany	19

4.	Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních vlivů	41

5.	Závěr a doporučená opatření	41

6.	Literatura	42

Přílohy:

Kopie autorizace MŽP k provádění posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

# Úvod a stručný popis posuzovaného záměru

Plánovaným záměrem, který je dále hodnocen ve vztahu k možnému vlivu na lokality soustavy Natura 2000, je optimalizace železniční trati v úseku mezi Černošicemi a Berounem. V části své trasy úsek prochází Evropsky významnou lokalitou Karlštejn - Koda (kód CZ0214017). Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras, čj. 0347/CK/2012 ze dne 14. 2. 2012, který nevyloučil významný vliv uvedeného záměru na uvedenou evropsky významnou lokalitu.

Původní naturové posouzení bylo zpracováno v listopadu 2013 a stalo se součástí dokumentace EIA (SUDOP Praha, leden 2014). Na základě došlých vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a odborných institucí následně Ministerstvo životního prostředí ČR vrátilo dokumentaci EIA k doplnění.

MŽP se při formulaci svých požadavků z oblasti ochrany přírody opírá především o stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras (č.j. 00480/CK/2014 ze dne 24. 3. 2014) a v požadavku na doplnění dokumentace EIA mj. uvádí následující body:

- Doplnit a vyhodnotit variantu, která by svým technickým pojetím nevyžadovala plošné zásahy do přírodních biotopů a stanovišť na skalních stěnách a svazích nad korunami skalních stěn; doplněná varianta by měla vycházet z řešení, které bylo již v minulých letech podrobně konzultováno a projednáno se správou CHKO Český Kras a řešilo zajištění skalních svahů např. pomocí záchytných plotů na šikmých krakorcích nad úrovní trakčního vedení s případným doplněním ochrannou sítí na plochách nad tímto opatřením, a toto řešení je třeba konzultovat s pracovníky CHKO Český kras.

- Variantní řešení pak podrobněji vyhodnotit v odpovídajících kapitolách dokumentace, jak např. ve vztahu ke krajinnému rázu, tak i v dopracování předloženého naturového hodnocení.

.

.

- Konkretizovat návrh sanačních opatření k zajištění svahů v bočním pohledu na skalní masiv podél trati, aby bylo zřejmé, v jakém rozsahu se svahů a skalních stěn budou technická opatření sanačního charakteru ve smyslu každé z aktivních variant dotýkat.

- Výše uvedená sanační opatření konkretizovat pro každou aktivní variantu vlastní fázi přípravy a realizace záměru.

- Konkretizovat pro každou aktivní variantu rozsah odstraňování vegetace na svazích nad železniční tratí, v tomto smyslu konkretizovat velikost a významnost vlivů na zvláště chráněné druhy rostlin včelník rakouský, lomikámen vždyživý, l. trsnatý, hvozdík sivý, tařici skalní, chrpu chlumní a třemdavu bílou.

- Dopracovat (konkretizovat) naturové hodnocení z hlediska vlivů každé aktivní varianty na jednotlivé předměty ochrany evropsky významné lokality Karlštejn – Koda a v případě odůvodněného stanovení mírně negativního vlivu formulovat příslušná zmírňující opatření.

V následném období došlo k dopracování a především zpřesnění technického řešení, především pak opatření navržených k zajištění bezpečnosti na trati v úseku mezi žst. Karlštejn a Beroun. Protože hlavním účelem naturového hodnocení je zjistit, zda uvedený záměr má významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost dotčených lokalit soustavy Natura 2000, zabývá se předložená aktualizace především touto částí optimalizovaného železničního úseku.

Navrhovaná opatření ke stabilizaci skalních stěn a ochraně proti případným pádům uvolněné horniny byla ze strany projektanta této železniční stavby i zpracovatele geologických posudků konzultována s pracovníky správy CHKO Český kras. Konečná podoba navržených opatření a její odsouhlasení, resp. Korekce přímo na místě u jednotlivých lokalit, byla předmětem terénního šetření v červenci 2015. Zástupci investora, zpracovatele projektu, správy CHKO a zpracovatel naturového posouzení prošli všechny dotčené skalní lokality. U každé byl prezentován typ navrhovaných opatření a jejich rozsah.

Kromě posuzované EVL zpracovatel naturového posouzení dále navštívil podobné lokality, kde byla již v minulosti realizována podobná opatření na skalních stěnách (ochranné sítě, plůtky apod.) za účelem srovnání vývoje vegetace na takto zasažených lokalitách – podrobněji dále v textu.

Jako podklad pro aktualizaci naturového posouzení byl použit materiál „Optimalizace trati Černošice – Beroun: Geotechnický průzkum skal“ (SUDOP Praha, srpen 2015), který popisuje průzkumné práce a uvádí charakter i rozsah navržených opatření.

V roce 2015 byla také dokončena aktualizace mapování biotopů v rámci EVL Karlštejn-Koda a v listopadu 2015 byla zpracovateli naturového posouzení tato data poskytnuta AOPK ČR v podobě kompletních mapových podkladů pro vyhodnocení.

Popis navržených sanačních opatření

Pro následující popis navržených sanačních opatření je použit podklad „Geotechnický průzkum skal“ (SUDOP Praha, srpen 2015). Přesto, že bude tento text součástí projektové dokumentace a v příslušném rozsahu citován i v dokumentaci EIA, uvádíme ho na tomto místě naturového posouzení, protože z uvedených parametrů vychází i vlastní vyhodnocení vlivů.

Jako základní postup je navrhováno odstranění dřevinné vegetace, které zahrnuje vyřezání všech křovin a vzrostlých stromů v ploše zájmového území (u křovin jde o průměr pařezu do 10 cm, vše nad 10 cm jsou již stromy – dle ceníku ÚRS Praha). Kořeny jsou ponechány (pokud není výslovně uvedeno odstranění pařezů). Vegetace se odstraňuje z důvodu rozrušování skalního masivu kořeny a z důvodu odkrytí líce skalní stěny pro další práce. Lokálně je navržena chemická likvidace kořenů listnatých stromů pomocí vhodného arboricidu (bez výběru konkrétního typu).

V ploše skalních stěn je současně navrženo také očištění skalních stěn, které se provádí ručním nářadím, často je též využíváno pneumatického nářadí (sbíjecí kladiva). Použití vzduchu nebo vody není v tomto případě žádoucí. Cílem je odstranění vegetačního pokryvu, zvětralin a uvolněných horninových úlomků až na pevnou skálu. V některých případech je uvedeno v požadavcích, že je možné, či nutné čištění provádět selektivně tj. pouze mimo souvisle zatravněné police, mimo pokryv u horních okrajů skalních stěn nebo lokálně dle upřesnění v textu. Rozsah čištění a jeho hloubku musí během prací upřesňovat geotechnický a autorský dozor.

V místech, kde se ve skalních stěnách vyskytují oddělené bloky, jež nelze sanovat jinak, nebo hlouběji rozvolněné partie hornin, je navrženo odbourání nestabilních hornin tj. rozpojení a snesení. Provádí se pomocí pneumatického nářadí (sbíjecí kladiva), rozpojováním hydraulickými klíny prostřednictvím předvrtaných vrtů do horniny nebo pneumatickými poduškami (rozpínání vaků stlačeným vzduchem).

V případech, kdy to vzdálenost trati od skalních stěn umožňuje, je navržena obnova či tvorba akumulačního prostoru tj. prostoru, který slouží pro spolehlivý záchyt uvolněných hornin. Lze toho docílit buď vyhloubením příkopu, nebo stavbou zemního valu či pevné bariéry. Valy jsou navrhovány jako nevyztužené – tedy pouze nasypaná zemina do dostatečné výšky. Pevné zábrany jsou pak navrhovány např. z užitých betonových pražců, vkládaných mezi ocelové profily. Použít lze i jiných betonových prefabrikátů, důležitá je však jejich hmotnost, aby bylo možné zábranu rozebírat během údržby.

Pro záchyt kamenů z výše položených svahů jsou navrhovány různé konstrukce plotů. Lehký plot a těžký plot se liší pouze použitým materiálem na sloupky (ocelová tyč z betonářské oceli / ocelová bezešvá trubka). Obvykle se užívá výška 1,8 m, kde je využito šířky pásu dvouzákrutové sítě, dodávané pro účely sanace skal 2 m (1,8 m vypnuto na nosných lanech plotu ve třech úrovních, 20 cm položeno na terén). Výjimečně je použito větší výšky. Ocelová nosná lana jsou připevněna a vypnuta mezi krajními sloupky a jednotlivé sloupky (každý druhý do svahu a oba okrajové do svahu a v ose plotu) jsou kotveny na svah pomocí ocelových trnů s okem a lanových smyček. Založení ve skalních horninách bývá obvykle ve vrtech s fixací cementovou injekční směsí, v zeminách pak ve vykopané základové jámě s fixací betonovou směsí. Specifickým plotem je pak dynamická bariéra, která je schopna vzdorovat nárazu horninových úlomků a bloků větších kinetických energií.

Hlavními komponenty jsou základové patky, fixované na terénu pomocí hřebíků či mikropilot, kyvně uchycené sloupky, elastická síť a soustava ocelových lan s absorbéry kinetické energie. Sloupky jsou vyráběny z ocelových profilů, nebo trubek a na svah se instalují v intervalu zhruba 10–12 m. Elastická síť je vyráběna v několika provedeních, pro malé pádové energie do 500 kJ je obvykle vyrobena buď z obdélníkové vysoce odolné sítě z pevnostních drátů, nebo z lanových panelů, případně ocelovým lanem vyztužených dvouzákrutových sítí. Vyšší hodnoty kinetické energie dynamických bariér jsou řešeny sítí, vytvořenou z prstenců drátu, spojených do jednotlivých polí sítě. V případě zasíťování skalních stěn lze pro záchyt úlomků v omezeném rozsahu svahu užít také úpravu horního okraje síťované plochy zdvihem sítě do určité výšky nad terén a vytvořením jakési záchytné kapsy.

Zasíťování skalních stěn je v rozsahu této práce navrženo pouze ve variantě ocelových sítí, fixovaných v celé ploše skalních stěn. Je navrženo použití sítí dvouzákrutových s hexagonálním tvarem oka, které jsou vyráběny z drátu nominální pevnosti 350 až 550 N/mm2, a sítí s kosočtverečným tvarem oka z drátu nominální pevnosti 1 770 N/mm2. Sítě s kosočtverečným okem jsou pružné a lze je částečně předepnout, naopak díky vysoké pevnosti drátu není síť v jednom směru snadno tvarovatelná, takže jejich použití spadá především do oblasti velmi až zcela zvětralých hornin, které je možno před aplikací vytvarovat do příznivého tvaru a zároveň kde je žádoucí a technicky možné předepnutí sítě na povrchu. Součástí systému jsou i speciální podložky s trny, které zajišťují spolu s hřebíky optimální uchycení a předepnutí sítě na svahu. Sítě obecně jsou na ploše svahu uchyceny trny (ocelové či laminátové), které jsou fixovány ve vrtech cementovou injekční směsí nebo dvousložkovou polyesterovou pryskyřicí, jež se rozmíchává rotací a zatláčením instalovaných tyčí do vrtu s ampulemi pryskyřice. Jde o prvky upnuté po celé délce tj. o hřebíky ve smyslu ČSN EN 14490. V zeminách, kde vrty nemusí být stabilní, je možno užít zavrtávacích tyčí, které slouží jednak jako vrtací nástroj a jednak jako vlastní výztuž (po dovrtání se přes středový otvor injektují cementovou injekční směsí). Sítě jsou na svah pokládány v pásech a spojovány dodávaným spojovacím materiálem, nebo ocelovým drátem. Na horní a spodní hraně jsou vytvořeny přehyby přes okrajové ocelové lano, které je nataženo po celém obvodu sítí. Pro větší zatížení je navrhováno doplnění lanovými panely. Lanové panely jsou obvykle zhotoveny z ocelových lan průměrů 8 – 12 mm ve verzi s obvodovým lanem nebo bez něho a to v segmentech o rozměrech do 5 x 10 m. Lana panelu vytváří síť s oky o velikosti od 25 do 40 cm. Dobré výsledky vykazují zejména sítě s tzv. dvojitým uzlem vázacího drátu namísto standardně užívaných kovových svorek na křížení lan. Jednotlivé panely se k sobě spojují prostřednictvím ocelových lan.

V případech, kdy se na svahu vyskytují snadno erodovatelné materiály (hluboce zvětralé horniny, horní partie skalních stěn a poruchová pásma), je navrženo použití protierozních rohoží. Rohože jsou trojrozměrné struktury z plastů, odolných proti UV záření, které jsou buď podloženy pod ocelové sítě, nebo je možné je navrhnout s výztuží ocelovou sítí přímo v konstrukci rohože. Na svah jsou fixovány stejně jako ocelové sítě.

Větší nestabilní bloky a části výchozů je doporučeno zajistit kotvením. Jako materiálu pro zhotovení kotev se většinou používají tyče z profilované oceli, které jsou buď po celé délce upnuté v hornině (tj. jde o hřebíky – dle ČSN  EN 14490), nebo jsou upnuty v kotevní délce a v délce volné jsou pak předepnuty (tj. jde o kotvy – dle ČSN EN 1537). K upnutí se používá cementové injekční směsi. Konkrétní typy kotev musí být určeny projektem.

Z důvodu kontroly dodržení podmínek, dohodnutých s orgány ochrany přírody během přípravy projektu, je na lokalitách nutný také biologický dozor. Jedná se o dozorovou činnost během stavebních prací, zajištěnou odborně způsobilou osobou. Tento dozor kontroluje a upřesňuje technologické postupy prací tak, aby došlo k bezchybné realizaci sanačních opatření při zajištění environmentálních požadavků, dohodnutých a specifikovaných v projektové dokumentaci s orgány ochrany přírody. V tomto případě musí být schopen práce ve výškách. Biologický dozor úzce spolupracuje se stavebním dozorem stavby a dbá na minimalizaci negativních vlivů stavby.

Navržená řešení nejsou jediná možná, je možné zvolit i jiná, zpravidla však finančně náročnější řešení, která nemusí nutně znamenat zvýšení bezpečnosti (nehledě na požadavky orgánů ochrany přírody). Sanační opatření jsou navrhována s drobnými detaily, které se mohou na jednotlivých lokalitách lišit dle zastižené geologie. Dimenzování jednotlivých navržených řešení (konkrétní typy materiálů, rozteče, délky a typy ocelových trnů a kotev, způsob jejich upnutí, průměry vrtů a způsob jejich zhotovení, dimenze dynamických bariér apod.) musí stanovit projektant.

Celkový rozsah doporučených sanačních opatření je přehledně uveden v tabulce č. 1, která zachycuje výměry jednotlivých typů sanace.

Navržené typy sanace byly projednávány se správou CHKO při několika jednáních. Zhotovitel se snažil původně navržené typy a plochy sanace upravit podle připomínek CHKO. Po zapracování dílčích připomínek bylo realizováno místní šetření za účasti zástupců objednatele (SŽDC), CHKO a zhotovitele (ARCADIS CZ a SUDOP PRAHA). Cílem bylo na místě prověřit vhodnost navržených typů sanací a plochy, které budou sanací dotčeny. Místní šetření proběhlo dne 21. 7. 2015 a byly prověřeny všechny lokality. Stanovisko správy CHKO je uvedeno v přehledu u jednotlivých lokalit dále v textu. Z terénního šetření a jednání vyplývá, že kromě lokality 17 a 18 došlo při drobných úpravách ke vzájemné shodě na sanačních pracích, které zajistí bezpečný provoz na provozované železniční trati a současně v maximální možné míře šetrně zajistí skalní masívy.

Lokalita 17 a 18 jsou tzv. Tetínské skály, které tvoří významný krajinotvorný prvek a jsou při pohledu z druhého břehu Berounky extrémně exponované. Správa CHKO v těchto dvou lokalitách opakovaně odmítá jakýkoliv zásah formou trvalých opatření (sítě, ploty, apod.). Jako variantu navrhuje správa CHKO vybudovat při patách obou skalních masívů galerii, která by ochránila železniční trať. Tato varianta však není v rozsahu stavby „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo)“ uvažována. Variantně správa CHKO připouští možnost očištění skalních stěn od uvolněných fragmentů lezeckou technikou při dodržení ochrany zvláště chráněných druhů rostlin. Současně souhlasí, že takové čištění může být prováděno opakovaně podle potřeby v několikaletých intervalech.

Tab. 1: Rozsah sanačních opatření (SUDOP Praha, 08/2015)

| Tabulka č. 1 - Přehled doporučených sanačních opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita č. |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 09a | 10 | 11 | 12 | 13 | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Celkem |
| Staničení od | km | 26,600 | 27,180 | 27,600 | 28,140 | 31,200 | 31,600 | 32,350 | 33,580 | 33,750 | 33,870 | 34,020 | 34,460 | 34,630 | 34,850 | 35,295 | 35,290 | 35,940 | 36,120 | 36,280 | 36,430 | 36,550 | 36,800 |  |
| Staničení do | km | 26,850 | 27,380 | 27,800 | 28,450 | 31,600 | 31,800 | 32,600 | 33,640 | 33,800 | 33,900 | 34,060 | 34,540 | 34,660 | 35,000 | 35,500 | 35,330 | 36,080 | 36,250 | 36,375 | 36,550 | 36,650 | 36,900 |  |
| Délka úseku | m | 250 | 200 | 200 | 310 | 400 | 200 | 250 | 60 | 50 | 30 | 40 | 80 | 30 | 150 | 205 | 40 | 140 | 130 | 95 | 120 | 100 | 100 | 3 180 |
| Typ sanačního opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn | m2 | 890 | 3 010 | 2 410 | 7 200 | 6 350 | 8 060 | 2 390 | 915 | 760 | 165 | 780 | 1 560 | 1 890 | 370 | 2 340 | 265 | 1 990 | 3 540 | 1 620 | 2 020 | 1 800 | 670 | 50 995 |
| Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků | m2 | 890 |  | 2 410 |  | 6 350 | 8 060 | 2 390 | 915 | 760 | 165 | 780 | 1 560 | 1 890 | 370 | 2 340 | 265 | 1 990 | 3 540 | 1 620 | 2 020 | 1 800 | 670 | 40 785 |
| Výskyt chráněných rostlin | m2 |  |  |  |  |  | 410 | 150 |  |  | 120 |  | 40 | 15 | 80 |  |  | 130 | 190 | 350 |  |  |  | 1 485 |
| Odbourání nestabilních hornin | m2 |  |  |  | 620 |  | 570 | 40 |  |  |  | 13 |  | 50 | 190 |  |  | 10 |  | 5 | 330 | 150 | 30 | 2 008 |
| Srovnání profilu svahu do rovinného tvaru | m2 |  | 3 010 |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 3 930 |
| Zemní val / akumulační prostor | m | 60 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |
| Obkladní zeď či oprava zděných prvků | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 10 |  |  |  |  |  |  | 120 |
| Kotvení | m2 | 370 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 70 | 60 | 60 |  |  |  | 840 |
| Lehký záchytný plot | m | 90 |  |  |  | 100 | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 130 |  |  | 30 |  |  | 405 |
| Těžký záchytný plot | m |  |  | 171 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 569 |
| Dynamická bariéra | m | 120 |  | 24 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |
| Překrytí skalní stěny ocelovou předepnutou sítí | m2 |  | 3 010 |  | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 210 |
| Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí | m2 |  |  | 2 410 |  |  | 1 470 | 1 250 | 1 000 | 815 | 155 |  | 670 |  | 1 800 | 2 230 | 255 | 780 | 200 |  |  |  | 300 | 13 335 |
| Překrytí skalní stěny vysokopevnostními lanovými panely | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |
| Překrytí skalní stěny sítí s průměrem oka pod 3,5 cm | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 900 | 900 |  | 3 800 |
| Překrytí svahu protierozním geosyntetikem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890 | 890 |
| Pevná zábrana | m |  |  |  |  |  | 200 | 150 |  |  | 30 |  |  |  | 140 |  |  |  | 170 | 30 | 130 | 110 |  | 960 |

Uvnitř EVL Karlštejn-Koda, tj. v rozmezí km 31,0-32,8 a 34,4-38,0 se nacházejí lokality 4-6 a 10-19 (podbarveny zeleně).

Obr. 1 a 2: Příklad projekce jednotlivých typů navržených opatření na fotografickém podkladu konkrétní lokality: lokalita 6

# Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným záměrem

Mezi území chráněná na základě soustavy Natura 2000 řadíme evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Ochrana lokalit, které jsou v rámci České republiky navrženy k zařazení do soustavy Natura 2000, je v dnešní době zakotvena v platné legislativě, v tomto případě novelizovaném zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

U záměrů, u kterých příslušný orgán ochrany přírody nemohl ve svém stanovisku vyloučit možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, je třeba provést posouzení autorizovanou osobou v souladu s ustanoveními § 45 zákona č. 114/1992 Sb., a také dále celý záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Jak je patrné ze situace (Obr. 3-5), posuzovaný záměr, tj. železniční trať navržená k optimalizaci, se nachází ve velmi komplikovaném území, čemuž odpovídá i velmi členité vymezení Evropsky významné lokality Karlštejn-Koda. Tato EVL se rozprostírá na obou březích Berounky, v posouzení je samozřejmě pozornost zaměřena na pravobřežní stranu, kudy prochází i předmětná trať. Do přímého kontaktu s EVL se trať dostává ve dvou úsecích, a to v železničním kilometru 31,0 až 32,8 a 34,4 až cca 38,0. V ostatních částech železničního úseku se plocha EVL od trati více či méně vzdaluje a přímo s ní neinterferuje.

Jak již bylo řečeno, v prostoru mezi Karlštejnem a Berounem se jedná o velmi specifické území, kdy se trať nachází ve velmi sevřeném a limitujícím prostoru mezi pravým břehem toku Berounky a vysokými, víceméně kolmými skalními stěnami. Tato situace také definuje rozsah území dotčeného optimalizací trati především na tyto skalní stěny, které bude dle posuzovaného projektu nutno ošetřit výše specifikovanými technickými opatřeními pro dosažení bezpečného provozu na optimalizované trati.

Níže v textu přinášíme základní charakteristiku EVL Karlštejn-Koda. Ke kontaktu resp. dotčení jiných evropsky významných lokalit či ptačích oblastí v popisovaném úseku železniční trati nedochází. Také ze strany dotčených orgánů ochrany přírody nevzešel další požadavek na posuzování vlivu na jiné lokality soustavy Natura 2000.

Obr. 3: EVL Karlštejn – Koda v části posuzovaného úseku, ve kterém dochází k přímému kontaktu se železniční tratí (červeně) – cca drážní km 31,0–32,8 a 34,4-37,95. Detailnější pohled na oba specifikované úseky je na Obr. 4 a 5.

EVL Karlštejn-Koda

EVL Karlštejn-Koda

(Zdroj mapového podkladu: geoportal.gov.cz)

Obr. 4 a 5: Detail dvou částí posuzovaného úseku žel. trati, ve kterých přímo prochází územím EVL Karlštejn-Koda (vymezena modrozelenou šrafurou).

(Zdroj mapového podkladu: geoportal.gov.cz)

Km cca 31,0-32,8

Km cca 34,4-37,98

CHARAKTERISTIKA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY KARLŠTEJN - KODA

Kód:					CZ0214017

Rozloha:				2658,0247 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:	Chráněná krajinná oblast

Biogeografická oblast:			kontinentální

Souřadnice středu:			14°8'44'' v.d., 49°57'25'' s.š.

Nadmořská výška:			200 - 467 m n. m.

Pro podrobný popis EVL Karlštejn – Koda a jejich přírodních fenoménů odkazujeme na původní naturové posouzení, případně web Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000101907).

Tab. 2: Celkový přehled stanovišť v rámci EVL Karlštejn-Koda

| Celková rozloha lokality: | % | ha: 2658.0247 |
| --- | --- | --- |
| Z toho prioritních naturových biotopů: | 19.54 | 519.5733 |
| Z toho neprioritních naturových biotopů: | 54.78 | 1456.2714 |
| Z toho ostatních přírodních biotopů: | 5.86 | 156.0077 |
| Z toho X biotopů: | 15.94 | 423.8275 |
| Z toho nereklasifikovaných biotopů: | 0 |  |

Tab. 3: Přírodní (naturová) stanoviště v rámci EVL Karlštejn-Koda s vyznačením, zda jsou v této EVL předmětem ochrany, či nikoli. Tučně zvýrazněna stanoviště dle Přílohy o stanovištích příslušné směrnice EK, pod nimi odpovídající typ stanoviště dle Katalogu biotopů ČR.

|  | Stanoviště/Biotop | Rozloha (ha) | Podíl (%) | R/Z/G | Předmět ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 9.5363 | 0.35 | B/B/- |  |
|  | V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty | 9.5363 | 0.35 | B/B/- |  |
| 3260 | Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion | 3.5947 | 0.13 | C/B/- |  |
|  | V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt | 3.5947 | 0.13 | C/B/- |  |
| 3270 | Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. | 0.4948 | 0.01 | C/C/C | Ano |
|  | M6 Bahnité říční náplavy | 0.4948 | 0.01 | C/C/C |  |
| 40A0 | Kontinentální opadavé křoviny | 1.7578 | 0.06 | A/A/A | Ano |
|  | K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.) | 1.7578 | 0.06 | A/A/A |  |
| 5130 | Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících | 6.2568 | 0.23 | B/B/B | Ano |
|  | T3.4B Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) | 6.2568 | 0.23 | B/B/B |  |
| 6110 | Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) | 3.0315 | 0.11 | A/A/A | Ano |
|  | T6.2A Bazifilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) | 1.8314 | 0.06 | A/A/A |  |
|  | T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého | 1.2001 | 0.04 | B/A/A |  |
| 6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | 29.8111 | 1.12 | A/A/A | Ano |
|  | T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) | 23.5264 | 0.88 | A/A/A |  |
|  | T3.2 Pěchavové trávníky | 6.2847 | 0.23 | B/A/A |  |
| 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště | 4.5693 | 0.17 | B/B/C | Ano |
|  | T3.3C Úzkolisté suché trávníky - porosty s význačným výskytem vstavačovitých | 4.5693 | 0.17 | B/B/C |  |
| 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) | 83.0332 | 3.12 | B/B/A | Ano |
|  | T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých | 43.1780 | 1.62 | B/B/A |  |
|  | T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) | 39.8552 | 1.49 | B/B/B |  |
| 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 3.7382 | 0.14 | D/B/- |  |
|  | T1.6 Vlhká tužebníková lada | 3.7382 | 0.14 | D/B/- |  |
| 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 62.0662 | 2.33 | C/B/- |  |
|  | T1.1 Mezofilní ovsíkové louky | 62.0662 | 2.33 | C/B/- |  |
| 7220 | Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) | 0.2589 | 0.00 | A/A/A | Ano |
|  | R1.3 Lesní pěnovcová prameniště | 0.2589 | 0.00 | A/A/A |  |
| 8160 | Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně | 0.2556 | 0.00 | B/A/A | Ano |
|  | S2A Pohyblivé sutě karbonátových hornin | 0.2556 | 0.00 | B/A/A |  |
| 8210 | Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů | 9.1344 | 0.34 | B/A/A | Ano |
|  | S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin | 9.1344 | 0.34 | B/A/A |  |
| 8230 | Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) | 0.0296 | 0.00 | C/B/- |  |
|  | T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého | 0.0296 | 0.00 | C/B/- |  |
| 8310 | Jeskyně nepřístupné veřejnosti | 0.0049 | 0.00 | B/B/A | Ano |
|  | S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti | 0.0049 | 0.00 | B/B/A |  |
| 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 19.538 | 0.73 | B/A/- |  |
|  | L5.1 Květnaté bučiny | 19.5380 | 0.73 | B/A/- |  |
| 9150 | Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) | 166.7486 | 6.27 | B/A/A | Ano |
|  | L5.3 Vápnomilné bučiny | 166.7486 | 6.27 | B/A/A |  |
| 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 1062.2846 | 39.96 | B/A/A | Ano |
|  | L3.1 Hercynské dubohabřiny | 1062.2846 | 39.96 | B/A/A |  |
| 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | 142.8894 | 5.37 | B/A/A | Ano |
|  | L4 Suťové lesy | 142.8894 | 5.37 | B/A/A |  |
| 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 9.1326 | 0.34 | B/B/- |  |
|  | L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty | 9.1326 | 0.34 | B/B/- |  |
| 91H0 | Panonské šípákové doubravy | 286.5149 | 10.77 | B/A/A | Ano |
|  | L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy | 286.5149 | 10.77 | B/A/A |  |
| 91I0 | Eurosibiřské stepní doubravy | 71.1633 | 2.67 | B/B/B | Ano |
|  | L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy | 71.1633 | 2.67 | B/B/B |  |

Tab. 4: Ostatní přírodní biotopy v rámci EVL Karlštejn-Koda

|  | Biotop | Rozloha (ha) | Podíl(%) | R/Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Mokřadní vrbiny | 0.1251 | 0.00 | B/B |
| K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | 1.4506 | 0.05 | C/C |
| K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | 72.6399 | 2.73 | B/B |
| K4C | Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké | 0.0092 | 0.00 | C/B |
| L2.2B | Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy | 7.4615 | 0.28 | B/B |
| L6.5B | Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) | 35.8493 | 1.34 | B/A |
| L7.1 | Suché acidofilní doubravy | 4.3928 | 0.16 | B/A |
| M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | 0.8412 | 0.03 | C/C |
| M1.4 | Říční rákosiny | 1.1463 | 0.04 | C/B |
| M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | 0.4800 | 0.01 | D/C |
| M4.1 | Štěrkové náplavy bez vegetace | 0.1554 | 0.00 | A/A |
| S1.5 | Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) | 0.0120 | 0.00 | B/A |
| S3A | Jeskyně přístupné veřejnosti | 0.0030 | 0.00 | D/C |
| T1.3 | Poháňkové pastviny | 2.1993 | 0.08 | B/B |
| T1.4 | Aluviální psárkové louky | 7.7313 | 0.29 | C/B |
| T1.5 | Vlhké pcháčové louky | 2.0792 | 0.07 | B/B |
| T4.1 | Suché bylinné lemy | 4.8452 | 0.18 | B/A |
| T4.2 | Mezofilní bylinné lemy | 14.2852 | 0.53 | C/B |
| V2C | Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty | 0.3012 | 0.01 | C/B |

Tab. 5: Biotopy řady X

|  | Biotop | Rozloha (ha) | Podíl (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | Urbanizovaná území | 22.7355 | 0.85 |
| X2 | Intenzivně obhospodařovaná pole | 60.7129 | 2.28 |
| X3 | Extenzivně obhospodařovaná pole | 11.1631 | 0.41 |
| X4 | Trvalé zemědělské kultury | 0.0016 | 6.01 |
| X5 | Intenzivně obhospodařované louky | 46.5044 | 1.74 |
| X6 | Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla | 18.7874 | 0.70 |
| X7 | Ruderální bylinná vegetace mimo sídla | 16.4403 | 0.61 |
| X8 | Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy | 0.0784 | 0.00 |
| X9A | Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami | 111.9949 | 4.21 |
| X9B | Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami | 25.0335 | 0.94 |
| X10 | Paseky s podrostem původního lesa | 33.4644 | 1.25 |
| X11 | Paseky s nitrofilní vegetací | 41.6398 | 1.56 |
| X12 | Nálety pionýrských dřevin | 22.2216 | 0.83 |
| X13 | Nelesní stromové výsadby mimo sídla | 12.1365 | 0.45 |
| X14 | Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace | 0.9132 | 0.03 |

Tab. 6: Druhy – Rostliny

| Druh | Stálá populace | Zastavující se | Zimující | Hnízdící |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podíl populace | Zachovalost | Izolace | Celkové hodnocení |
| včelník rakouský (Dracocephalum austriacum) | 1700 |  |  |  |
|  | A | A | A | A |
| zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) | 50 |  |  |  |
|  | B | B | B | B |

Tab. 7: Druhy – Živočichové

| Druh | Stálá populace | Zastavující se | Zimující | Hnízdící |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podíl populace | Zachovalost | Izolace | Celkové hodnocení |
| netopýr černý (Barbastella barbastellus) |  |  | 50-80 |  |
|  | C | B | C | B |
| netopýr velký (Myotis myotis) |  |  | 500-700 | 200 |
|  | B | B | C | A |
| přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) | C |  |  |  |
|  | C | B | C | C |
| roháč obecný (Lucanus cervus) | C |  |  |  |
|  | C | B | C | C |

# Vyhodnocení vlivu záměru na dotčené předměty ochrany

Posuzovaný záměr představuje optimalizaci železniční trati v úseku Černošice (včetně) – Beroun (mimo). V části tohoto úseku, konkrétně mezi stanicemi Karlštejn a Beroun zmíněná železniční trať prochází EVL Karlštejn – Koda.

Jak již bylo uvedeno výše v textu, předmětem ochrany EVL Karlštejn-Koda jsou jednak přírodní stanoviště, jednak dva druhy rostlin a čtyři druhy živočichů.

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany EVL Karlštejn - Koda bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy). Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové vyhodnocení v koncepci navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (ANONYMUS 2007).

Tab. 8: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů

| Hodnota | Termín | Popis |
| --- | --- | --- |
| -2 | Významný negativní vliv | Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK Vylučuje schválení záměru (resp. záměr je možné schválit pouze v případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu – záměru, opatření atd.). |
| -1 | Mírně negativní vliv | Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv Nevylučuje schválení záměru. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. |
| 0 | Nulový vliv | Záměr, resp. jeho dílčí úkoly nemají žádný vliv. |
| +1 | Mírně pozitivní vliv | Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. |
| +2 | Významný pozitivní vliv | Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. |
| ? | Vliv nelze vyhodnotit | Díky obecnosti zadání záměru (nebo jednotlivých úkolů) či nedostatku detailních údajů u konkrétních záměrů není možné hodnotit jeho vlivy. |

Hodnocení dopadu záměru na přírodní stanoviště, která jsou předmětem ochrany:

Oproti původnímu naturovému hodnocení z roku 2013 můžeme v tomto doplnění výrazně upřesnit vyhodnocení dopadu navržených ochranných opatření na přírodní stanoviště.

Došlo k

- Upřesnění rozsahu navrhovaných opatření, jejich konkretizaci (konkrétní typ opatření) a přesnější lokalizaci v rámci jednotlivých lokalit,

- Novému mapování biotopů a tím aktualizaci mapového podkladu výskytu jednotlivých typů přírodních stanovišť a jejich plošnému vymezení.

Z tabulky 1 vyplývá, že v lokalitách, které se nacházejí na území EVL Karlštejn – Koda, tj. 4-6 a 10-19, jsou navržena následující opatření následujícího celkového rozsahu:

| Typ sanačního opatření | Jednotka | Celkový rozsah |
| --- | --- | --- |
| Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn | m2 | 34865 |
| Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků | m2 | 34865 |
| Odbourání nestabilních hornin | m2 | 1375 |
| Srovnání profilu svahu do rovinného tvaru | m2 | 300 |
| Zemní val / akumulační prostor | m | 110 |
| Obkladní zeď či oprava zděných prvků | m | 120 |
| Kotvení | m2 | 390 |
| Lehký záchytný plot | m | 295 |
| Těžký záchytný plot | m | 398 |
| Dynamická bariéra | m | 50 |
| Překrytí skalní stěny ocelovou předepnutou sítí | m2 | 0 |
| Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí | m2 | 8955 |
| Překrytí skalní stěny vysokopevnostními lanovými panely | m2 | 210 |
| Překrytí skalní stěny sítí s průměrem oka pod 3,5 cm | m2 | 3800 |
| Překrytí svahu protierozním geosyntetikem | m2 | 890 |
| Pevná zábrana | m | 930 |

Podle původního návrhu, který byl předmětem hodnocení v roce 2013, byl rozsah opatření následovný: ve 13 dílčích lokalitách v rámci EVL se dle předloženého návrhu celkem jednalo o 40 110m2 ochranné sítě, 557 m2 záchytné sítě, 50 m záchytné bariéry o výšce 2 m, 165 m záchytné bariéry o výšce 2,5 m a 300 m záchytné bariéry o výšce 3 m.

Rozdíl v těchto přístupech spočívá především v tom, že byl výrazně redukován rozsah navržených sítí překrývajících skalní stěny, a to celkem na cca 13 000 m2 ve prospěch výřezu dřevinné vegetace a očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků bez následného zakrytí. Tato dvě hlavní, plošná opatření, jsou dále kombinována s některými dalšími typy opatření specificky pro jednotlivé lokality – viz. tabulka 1.

Přehled jednotlivých lokalit, konkrétních navržených opatření, aktuálně vymezených segmentů přírodních stanovišť i další informace jsou uvedeny na následujících stránkách (obr. 6-12):

Obr. 6: Lokality 4 a 5 a zákres přírodní stanovišť. Kódy přírodních stanovišť odpovídají tabulce č. 3. (Zdroj: SUDOP Praha, AOPK ČR)

Lokalita 4

Délka řešeného úseku: 400 m

Navržená opatření:

- Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn: 6350 m2

- Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků: 6350 m2

- Zemní val / akumulační prostor: 80 m

- Lehký záchytný plot: 100 m

Přítomná přírodní stanoviště (uvedena celková plocha segmentu v m2):

| 600659 | T3.2 (60), X12B (40) | 1894,4582 |
| --- | --- | --- |
| 600653 | T3.2 (50), T3.1 (30), X12A (20) | 11865,9874 |
| 600900 | T3.2 (100) | 1082,1148 |
| 600651 | T3.1 (100) | 2309,5681 |

Stanovisko Správy CHKO k navrženým typům a plochám sanace:

- Lokalita 4 – souhlas

Lokalita 5

Délka řešeného úseku:  200 m

Navržená opatření:

- Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn: 8060 m2

- Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků: 8060 m2

- Odbourání nestabilních hornin: 570 m2

- Lehký záchytný plot: 15 m

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí: 1470

- Pevná zábrana: 200 m

Přítomná přírodní stanoviště:

| 600902 | K3 (100) | 14959,5860 |
| --- | --- | --- |
| 600811 | T3.2 (100) | 3972,4890 |
| 600647 | T3.2 (100) | 3675,8604 |

Stanovisko Správy CHKO k navrženým typům a plochám sanace:

- Lokalita 5 – souhlas za podmínky selektivního čištění s vyznačením zvláště chráněných druhů podle pokynů biologického dozoru při stavbě

Obr. 7: Lokalita 6 a zákres přírodní stanovišť. Kódy přírodních stanovišť odpovídají tabulce č. 3. (Zdroj: SUDOP Praha, AOPK ČR)

Lokalita 6

Délka řešeného úseku: 250 m

Navržená opatření:

- Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn: 2390 m2

- Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků: 2390 m2

- Odbourání nestabilních hornin: 40 m2

- Kotvení: 200 m2

- Těžký záchytný plot: 300 m

- Dynamická bariera: 50 m

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí: 1250 m2

- Pevná zábrana: 150 m

Přítomná přírodní stanoviště:

| 600706 | T3.2 (100) | 3826,2010 |
| --- | --- | --- |
| 600708 | L3.1 (100) | 7217,5890 |

Stanovisko Správy CHKO k navrženým typům a plochám sanace:

- Lokalita 6 – souhlas za podmínky selektivního čištění s vyznačením zvláště chráněných druhů podle pokynů biologického dozoru při stavbě

Obr. 8: Lokality 10 - 12 a zákres přírodní stanovišť. Kódy přírodních stanovišť odpovídají tabulce č. 3. (Zdroj: SUDOP Praha, AOPK ČR)

Lokalita 10

Délka řešeného úseku: 80 m

Navržená opatření:

- Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn: 1560 m2

- Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků: 1560 m2

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí: 670 m2

Přítomná přírodní stanoviště:

| 600195 | L3.1 (100) | 8281,2463 |
| --- | --- | --- |

Stanovisko Správy CHKO k navrženým typům a plochám sanace:

- Lokalita 10 – souhlas za podmínky, že se při čištění zachová část zvláště chráněných druhů podle pokynů biologického dozoru při stavbě

Lokalita 11

Délka řešeného úseku: 30 m

Navržená opatření:

- Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn: 1890 m2

- Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků: 1890 m2

- Odbourání nestabilních hornin: 50 m2

- Zemní val / akumulační prostor: 30m

Přítomná přírodní stanoviště:

| 600217 | L3.1 (70), S1.1 (30) | 9959,7514 |
| --- | --- | --- |

Stanovisko Správy CHKO k navrženým typům a plochám sanace:

- Lokalita 11 – souhlas za podmínky zachování části zvláště chráněných druhů ve vrchní partii masívu podle pokynů biologického dozoru při stavbě

Lokalita 12

Délka řešeného úseku: 150 m

Navržená opatření:

- Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn: 370 m2

- Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků: 370 m2

- Odbourání nestabilních hornin: 190 m2

- Těžký záchytný plot: 20 m

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí: 1800 m2

- Překrytí skalní stěny vysokopevnostními lanovými panely: 210 m2

- Pevná zábrana: 140 m

Přítomná přírodní stanoviště:

| 600225 | L3.1 (100) | 5963,7285 |
| --- | --- | --- |
| 600222 | S1.1 (60), L3.1 (40) | 6694,6300 |

Stanovisko Správy CHKO k navrženým typům a plochám sanace:

- Lokalita 12 – souhlas za podmínky, že se spodní partie nebude čistit, dvouzákrutová síť 6 x 8 cm bude v horní části prodloužena téměř po celé délce a budou zrušeny 2 záchytné ploty ve střední a pravé části svahu

Obr. 9: Lokality 13 a 13a a zákres přírodní stanovišť. Kódy přírodních stanovišť odpovídají tabulce č. 3. (Zdroj: SUDOP Praha, AOPK ČR)

Lokalita 13 a 13a

Délka řešeného úseku: 205 a 40 m

Navržená opatření:

- Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn: 2605 m2

- Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků: 2605 m2

- Obkladní zeď či oprava zděných prvků: 120 m

- Lehký záchytný plot: 20 m

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí: 2485 m2

Přítomná přírodní stanoviště:

| 600017 | L3.1 (100) | 18806,6300 |
| --- | --- | --- |
| 600036 | L3.1 (100) | 10193,5991 |
| 600137 | L3.1 (100) | 20714,3534 |

Stanovisko Správy CHKO k navrženým typům a plochám sanace:

- Lokalita 13 a 13a – souhlas

Obr. 10: Lokality 14 a 15 a zákres přírodní stanovišť. Kódy přírodních stanovišť odpovídají tabulce č. 3. (Zdroj: SUDOP Praha, AOPK ČR)

Lokalita 14

Délka řešeného úseku: 140 m

Navržená opatření:

- Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn: 1990 m2

- Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků: 1990 m2

- Odbourání nestabilních hornin: 10 m2

- Kotvení: 70 m2

- Lehký záchytný plot: 130 m

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí: 780 m2

Přítomná přírodní stanoviště:

| 600137 | L3.1 (100) | 20714,3534 |
| --- | --- | --- |
| 600020 | T3.2 (45), T3.1 (20), T3.4D (20), X12B (15) | 5028,0601 |

Stanovisko Správy CHKO k navrženým typům a plochám sanace:

- Lokalita 14 – souhlas za podmínky selektivního čištění s vyznačením zvláště chráněných druhů podle pokynů biologického dozoru při stavbě

Lokalita 15

Délka řešeného úseku: 130 m

Navržená opatření:

- Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn: 3540 m2

- Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků: 3540 m2

- Kotvení: 60 m2

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí: 200 m2

- Pevná zábrana: 170 m

Přítomná přírodní stanoviště:

| 600030 | T3.1 (43), T3.2 (30), T3.4D (20), K3 (5), S1.1 (2) | 4316,5391 |
| --- | --- | --- |

Stanovisko Správy CHKO k navrženým typům a plochám sanace:

- Lokalita 15 – souhlas za podmínky selektivního čištění s vyznačením zvláště chráněných druhů podle pokynů biologického dozoru při stavbě

Obr. 11: Lokality 16 - 18 a zákres přírodní stanovišť. Kódy přírodních stanovišť odpovídají tabulce č. 3. (Zdroj: SUDOP Praha, AOPK ČR)

Lokalita 16

Délka řešeného úseku: 95 m

Navržená opatření:

- Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn: 1620 m2

- Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků: 1620 m2

- Odbourání nestabilních hornin: 5 m2

- Kotvení: 60 m2

- Těžký záchytný plot: 78 m

- Pevná zábrana: 30 m

Přítomná přírodní stanoviště:

| 600028 | cz0060 | S1.1 (100) | 2256,9556 |
| --- | --- | --- | --- |
| 600204 | cz0060 | X12B (30), T3.4D (70) | 2244,6041 |

Stanovisko Správy CHKO k navrženým typům a plochám sanace:

- Lokalita 16 – souhlas s těžkým záchytným plotem a kotvením pod hranou svahu, čištění bude selektivní se zachováním určitého množství lomikamene. Rozsah zachování lomikamene stanoví biologický dozor při stavbě

Lokalita 17

Délka řešeného úseku: 120 m

Navržená opatření:

- Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn: 2020 m2

- Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků: 2020 m2

- Odbourání nestabilních hornin: 330 m2

- Lehký záchytný plot: 30 m

- Překrytí skalní stěny sítí s průměrem oka pod 3,5 cm: 2 900m2

- Pevná zábrana: 130 m

Přítomná přírodní stanoviště:

| 600031 | T3.2 (50), T3.1 (30), L4 (20) | 5731,5482 |
| --- | --- | --- |

Mozaika T3.1 (80) a T3.2 (20)

L4

Stanovisko Správy CHKO k navrženým typům a plochám sanace:

- Lokalita 17 – nesouhlas s jakýmkoliv typem sanačních prací z hlediska krajinného rázu i výskytu botanických druhů, CHKO variantně navrhuje výstavbu galérie

Lokalita 18

Délka řešeného úseku: 100 m

Navržená opatření:

- Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn: 1800 m2

- Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků: 1800 m2

- Odbourání nestabilních hornin: 150 m2

- Překrytí skalní stěny sítí s průměrem oka pod 3,5 cm: 900m2

- Pevná zábrana: 110 m

Přítomná přírodní stanoviště:

Mozaika X12, T3.2 a S1.1

Stanovisko Správy CHKO k navrženým typům a plochám sanace:

- Lokalita 18 – nesouhlas s jakýmkoliv typem sanačních prací z hlediska krajinného rázu i výskytu botanických druhů, CHKO variantně navrhuje výstavbu galérie

Obr. 12: Lokalita 19 a zákres přírodní stanovišť. Kódy přírodních stanovišť odpovídají tabulce č. 3. (Zdroj: SUDOP Praha, AOPK ČR)

Lokalita 19

Délka řešeného úseku: 100 m

Navržená opatření:

- Odstranění dřevinné vegetace (výřez), naložení a odvoz napadávky a výzisku od paty stěn: 670 m2

- Očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků: 670 m2

- Odbourání nestabilních hornin: 30 m2

- Srovnání profilu svahu do rovinného tvaru: 300 m2

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí: 300 m2

- Překrytí svahu protierozním geosyntetikem: 890 m2

Přítomná přírodní stanoviště: Nejsou vymapována

Stanovisko Správy CHKO k navrženým typům a plochám sanace:

- Lokalita 19 – souhlas

Terénní průzkum prokázal, že převažujícím typem vegetace skalních stěn jsou travino-bylinná společenstva s dominující pěchavou vápnomilnou, častými trsovitými lomikameny, sleziníky a bohatým mechovým patrem. Podle klasifikace v Katalogu biotopů ČR (Chytrý a kol. 2010) vytvářejí porosty na skalních stěnách a terasách přechody mezi biotopem T3.2: Pěchavové trávníky s dominancí pěchavy vápnomilné (Sesleria albicans) a S1.1: Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin, s převahou kapradin (r. Asplenium) a mechorostů. Na stanovišti se nejčastěji vyskytuje mozaika těchto dvou typů přírodních stanovišť. Toto zjištění uvádí ve své práci pro oblast Tetínských skal i Augustinová (2013), která navíc upozorňuje, že součástí těchto společenstev jsou i významné druhy rostlin chráněné národní legislativou (Dianthus gratianopolitanus, Saxifraga rosacea subsp. sponhemica a S. paniculata).

Kromě těchto dvou uvedených biotopů jsou zasaženy segmenty biotopů T3.1: Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens), T3.4D: Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis), L3.1: Hercynské dubohabřiny a okrajově L4: Suťové lesy.

Došlo sice k upřesnění rozsahu navržených opatření i velikosti segmentů stanovišť, platí ale východisko, že pro stanovení velikosti plošného dotčení těchto vertikálních struktur není možné vyjít výhradně z dostupného mapového podkladu, tj. z velikosti vymapovaných ploch stanovišť. Tato plocha se automaticky nerovná ploše zasažených biotopů. To je také patrné z obrázků 6 až 12.

Přírodní stanoviště (biotopy), které jsou předmětem ochrany, se navíc vyskytují v přirozené mozaice – v závislosti na gradientu měnících stanovištních podmínek. Zde především sklonu svahu, jeho expozici, přítomnosti půdního horizontu a jeho mocnosti a další. Proto v tabulce hodnotící významnost dopadu popisuji (potenciální) dopad u podobných typů stanovišť společně.

Jak vyplývá z terénního průzkumu i ostatních použitých podkladů, nejvíce budou aplikací ochranných sítí dotčena přírodní stanoviště (a předměty ochrany) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) a 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů.  Celková rozloha těchto dvou (v mozaice se často vyskytujících) stanovišť je v rámci celé EVL 38,9 ha.

Zatímco v původním návrhu byla plošná výměra navržených ochranných sítí jako určujícího typu opatření 40 110 m2, v aktuální podobě se jedná o cca 13 000 m2 sítí. Místo sítí jako preventivního opatření k zajištění skalních stěn je akcentován výřez dřevinné vegetace a očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků bez následného zakrytí. Toto opatření je navrženo na bezmála 35 000 m2.

Došlo také k upřesnění technologie upevnění sítí na skalní stěny. Původně projekt uvažoval s uchycením sítí pomocí kotevních desek v hustším či volnějším rastru (1,5 resp. 3,0 m). Tyto kotevní desky pak byly vyhodnoceny jako plocha reálného zásahu do skalní stěny s likvidací přítomných rostlin. V upřesněném technickém řešení jsou sítě obecně na ploše svahu uchyceny trny (ocelové či laminátové), které jsou fixovány ve vrtech cementovou injekční směsí nebo dvousložkovou polyesterovou pryskyřicí, jež se rozmíchává rotací a zatláčením instalovaných tyčí do vrtu s ampulemi pryskyřice. V zeminách, kde vrty nemusí být stabilní, je možno užít zavrtávacích tyčí, které slouží jednak jako vrtací nástroj a jednak jako vlastní výztuž. Dochází tím ke zmenšení plošného zásahu do skalního podkladu.

Z terénního průzkumu vyplývá, že ne všechny skalní stěny jsou pokryty vegetací, jinak řečeno, pokryvnost je u některých stěn velmi nízká. Také realizací, tj. uchycením a napnutím sítě na skalní povrch, nedojde jednoznačně k likvidaci těchto bylinných společenstev per se. Zvlášť, když jsou již v projektu vyloučena místa, kde nedojde k odstranění vegetace. S tím úzce souvisí podmínka přítomnosti ekodozoru a konzultací s pracovníky SCHKO při provádění prací tak, aby byly zachovány části populací významných druhů rostlin jako zdroj pro osídlení ošetřených skalních stěn.

Kromě přímého zásahu při realizaci prací do hodnocení vstupují i další faktory, které výsledný dopad mohou ovlivnit. Jedná se především o následný dlouhodobý vliv vlastních sítí na cílová rostlinná společenstva (tedy de facto etapa provozu): zastínění v závislosti na velikosti ok sítě, možnost hromadění opadu za sítí a ovlivnění stanovištních podmínek (eutrofizace rozkladem opadu) vedoucí hypoteticky ke zrychlení sukcesních jevů či podpora dominance ve prospěch stanovištně náročnějších druhů rostlin.

Za účelem možného porovnání přinášíme snímky z podobného typu lokality, Přírodní památky Sedlecké skály. Opatření v podobě plošného použití ochranné sítě bylo realizováno v roce 2003. Pro vyvození dlouhodobého účinku se jedná o příliš krátkou dobu, stav na fotografiích je po 12 letech od realizace  – ale v prostoru mezi skalní stěnou a síti vzhledem k jejich těsnému kontaktu k hromadění materiálu, přinejmenším ve větším objemu, nedochází a po předchozím očištění skály začínají sítí prorůstat trsy rostlin – obrázky 13 až 15. I zde ale hraje roli vlastnost materiálu použité sítě a způsob přiložení na skalní stěnu. V současné době používané sítě jsou mnohem elastičtější a umožňují kontaktnější přilnutí na skalní stěnu bez kapes a větších mezer – a tady možnosti akumulace materiálu.

Obr. 13: Přírodní památka Sedlecké skály – bližší pohled na skalní stěnu

Obr. 14: Celkový pohled na velkoplošné použití ochranné sítě

Obr. 15: Prorůstání vegetace sítí – zde tařice skalní

Jak je uvedeno v tabulce navrhovaných opatření, na skalních stěnách, ať už tam následně budou použity ochranné sítě, či nikoli, je plánováno i odstranění dřevinné vegetace. Tento krok můžeme vnímat jako pozitivní ve smyslu podpory iniciálních bylinných společenstev. Jedná se o opatření, které je na těchto typech stanovišť v případě potřeby prováděno cíleně jako jedno z managementových opatření.

Tabelární hodnocení vlivu záměru na všechna přírodní stanoviště, která jsou v rámci EVL předmětem ochrany, je uvedeno dále v textu.

Hodnocení dopadu záměru na druhy rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany:

Upřesnění navržených opatření na skalních stěnách a doplnění tohoto naturového posouzení se týká především skalních stěn a jejich hran a společenstev rostlin (přírodních stanovišť), které jsou na ně vázané. Druhem, který je přímo vázán na dotčená stanoviště, je včelník rakouský (Dracocephalum austriacum), pro jehož populaci jsou lokality v rámci EVL (Českého krasu) klíčové. V původním textu naturového posouzení byla podmínka vyloučení lokalit výskytu tohoto druhu z plánovaných zákroků.  Zpřesnění rozsahu i povahy opatření navrhovaných pro jednotlivé skalní stěny a jejich horní hrany, terénní šetření a konzultace s pracovníky Správy CHKO umožňuje vyloučit na úrovni projektu zásahy do těchto míst a populací včelníku.

Dopad posuzovaného záměru na jednotlivé druhové předměty ochrany byl podrobně komentován v původním textu. Shrnutí vyhodnocení vlivu je uvedeno v následující tabulce.

V následující tabulce je souhrnně hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Karlštejn-Koda, tj. přírodní biotopy a jednotlivé druhy rostlin a živočichů v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (ANONYMUS 2007).

Tab. 9: Vyhodnocení vlivu záměru na předměty ochrany EVL  (Pozn.: symbol * označuje prioritní stanoviště dle Směrnice o stanovištích)

| Předmět ochrany (biotop/druh) |  | Hodnota | Zdůvodnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 3270 | Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. | 0 | Do těchto břehových biotopů nebude realizací záměru zasahováno. Navíc se jedná o periodicky se obnovující typ společenstva na vhodných biotopech závisejících na vodním režimu řeky. |
| 40A0* | Kontinentální opadavé křoviny | 0 až -1 | Výskyt těchto stanovišť není tak pevně spjat s vlastními skalními stěnami a jejich hranami, které budou nejvíce plošně dotčeny realizací ochranných sítí jako stanoviště 6190 a 8210. Mohou být bodově dotčena výstavbou záchytných plotů v oblasti horní hrany skalních stěn. |
| 5130 | Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících |  |  |
| 6110* | Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) |  |  |
| 6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | -1 | Pro toto přírodní stanoviště platí stejně jako v případě biotopu 8210 stejný typ ohrožení posuzovaným záměrem i opatření k minimalizaci negativních vlivů: jedná se o biotop skalních stěn a horních hran, které budou zasaženy realizací navržených opatření – čištěním skalních stěn, odbouráním nestabilních hornin, překrytím skal sítí, výstavbou záchytných plotů. V návrhu opatření jsou již rozlišeny lokality, kde je jejich realizace možná (čištění stěn, sítě), kde zůstanou zachovány plochy původní vegetace a bezzásahové plochy. Tento výsledný koncensus je nutno respektovat v navazující projektové přípravě optimalizace trati. Na druhou stranu příprava těchto ploch ve smyslu odstranění sukcesních porostů dřevin bude pro tato iniciální stanoviště přínosná. |
| 6210* | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých | 0 | Jedná se o stanoviště, které s ohledem na výsledky aktuálního mapování dotčeno. |
| 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) | 0 až -1 | S ohledem na mozaikovitost výskytu jednotlivých typů přírodních stanovišť nemůžeme úplně vyloučit bodový zásah. U tohoto stanoviště především v souvislosti s budováním záchytných bariér na horních hranách skalních stěn. |
| 7220* | Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) | 0 | S ohledem na lokality výskytu tohoto typu stanoviště (především Kodská a Císařská rokle), které nebudou záměrem ovlivněny, můžeme vliv záměru vyloučit. |
| 8160* | Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně | 0 | Toto stanoviště nebude záměrem dotčeno. |
| 8210 | Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů | -1 | Jedná se o potenciálně nejvíce dotčený typ přírodního stanoviště, protože se nachází téměř výhradně na kolmých skalních stěnách, tedy i stěnách s převažující severní expozicí podél trati, na kterých jsou navržena plošně zasahující opatření: očištění skalních stěn od vegetace a zvětralin, odbourání nestabilních hornin a ochranné sítě. Také v tomto případě jsou již v projektu (návrhu) rozlišeny lokality, kde realizace těchto opatření neznamená zásadní zásah do populací druhů rostlin těchto stanovišť, dále lokality, kde budou realizována výběrově (při čištění skalních stěn budou ponechány plochy s vegetací) a lokality bezzásahové. Tímto zpřesněním došlo ke snížení významnosti negativního dopadu. Pozitivním momentem je odstraňování spontánní dřevinné vegetace, jejíž růst by postupně vedl ke snížení plošného rozšíření tohoto typu stanoviště. |
| 8310 | Jeskyně nepřístupné veřejnosti | 0 až -1 | Z předchozích dohod a poznámky ve stanovisku SCHKO vyplývá, že vliv na toto stanoviště bude odstraněn navrženým projekčním řešením: překrytím monolitickou překryvní deskou pod štěrkovým ložem. |
| 9150 | Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) | 0 | V souvislosti s projektem nedojde k zásahu do lesních porostů. Optimalizace bude probíhat výhradně v trase stávajícího tělesa trati. Ta je dnes elektrifikovaná, takže je dodržena nutná vzdálenost dřevin od trakce trati. Pouze u stanoviště 9170 (L3.1 Hercynské dubohabřiny) dochází k zásahu do některých vymalovaných segmentů. Na rozdíl od bylinných společenstev se ale jedná o bodové zásahy na okrajích těchto segmentů a vzhledem k velikosti těchto segmentů i celkovému rozšíření tohoto typu lesní vegetace v rámci EVL můžeme negativní vliv vyloučit. |
| 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 0 |  |
| 9180* | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | 0 |  |
| 91H0* | Panonské šípákové doubravy | 0 |  |
| 91I0* | Eurosibiřské stepní doubravy | 0 |  |
| 4068 | zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) | 0 | Stanoviště, která by mohla být vhodná jako biotop výskytu tohoto druhu, nebudou záměrem dotčena. |
| 1689 | včelník rakouský (Dracocephalum austriacum) | 0 až -1 | Tento druh, respektive lokality jeho výskytu v EVL Karlštejn-Koda v rámci ČR jsou natolik význačné, že nesmí být záměrem zasaženy. Navržená opatření, tj. ochranné sítě, bariéry a ploty musí být realizovány mimo lokality výskytu druhu. |
| 1324 | netopýr velký (Myotis myotis) | 0 až -1 | U obou druhů se jedná především o riziko potenciálního zásahu do jejich zimovišť – jeskyní, které se v EVL nacházejí. Jedná se např. o překrytí vletových otvorů či poškození jeskyní zemními pracemi. Jak vyplývá z předcházejících jednání, riziko ovlivnění jeskyní v souvislosti s rekonstrukcí železničního spodku bude odstraněno vhodným projekčním řešením – překrytím monolitickou deskou. U těchto prací v lokalitě jeskyní je také třeba dodržet vhodné načasování, aby nedocházelo k rušení zimujících netopýrů v době nejhlubší hibernace, cca říjen-únor. |
| 1308 | netopýr černý (Barbastella barbastellus) | 0 až -1 |  |
| 1078* | přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) | 0 až -1 | Druh nebude dotčen – naprostá většina lokalit jeho výskytu (resp. výskytu rostlin, na které je druh vázán) nebude dotčena. Případné odstranění dřevin sukcesně zarůstající skalní lokality může napomoci posílení vhodných biotopů tohoto druhu (tj. vhodné vegetace). |
| 1083 | Roháč obecný (Lucanus cervus) | 0 | Druh nebude dotčen. Při rekonstrukci trati nedojde ke kácení vzrostlých dřevin s dutinami. |

# Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních vlivů

Vyhodnocení vlivu záměru na celistvost lokality

Železniční trať prochází v posuzovaném úseku velmi hodnotným územím EVL Karlštejn-Koda. Trať je v území dlouhodobě stabilizovaná, ale součástí uvažované optimalizace je nově i realizace ochranných opatření na bezprostředně sousedících skalních stěnách z důvodu zajištění ochrany trati před padajícími kameny. Realizace záměru, včetně těchto opatření, nebude mít významný vliv na celistvost lokality. Pro další snížení dopadu záměru byla navržena řada opatření, resp. omezení projektu – viz. dále.

Samotnou realizací navržených a hodnocených technických opatření nedojde k likvidaci biotopu a přítomných přírodních stanovišť jako takových, resp. ne v takovém rozsahu, který by měl vliv na celistvost lokality. Za nejvýznamnější zmírňující opatření považujeme v tomto smyslu eliminaci technických opatření v lokalitě Tetínských skal. Při současné dobré znalosti skladby rostlinných společenstev v této lokalitě bude možné monitorovat (a srovnat) dopad realizovaných technických opatření v jiných částech EVL.

Hodnocení možných kumulativních vlivů

Zpracovateli nejsou známy žádné kumulativní vlivy v území, které by spolu s posuzovaným záměrem mohly negativně ovlivnit EVL Karlštejn - Koda a její předměty ochrany.

# Závěr a doporučená opatření

Předkládané posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou lokalitu Karlštejn - Koda, konkrétně na přírodní stanoviště a druhy, které jsou v rámci tohoto území chráněny. Posuzovaný záměr byl předložen pouze v jedné variantě. Ta byla dále rozpracována a došlo k upřesnění k rozsahu i specifikaci technického řešení. To bylo předmětem aktualizace původního naturového hodnocení.

Hodnocení ukazuje, že hlavním negativním vlivem záměru je realizace ochranných opatření (očištění skalních stěn od vegetace a zvětralin, odbourání nestabilních hornin, sítě a záchytné ploty) na skalních stěnách bezprostředně sousedících s železniční tratí. V následující části tuto skutečnost doplňujeme o zmírňující opatření, která snižují dopad na tuto lokalitu soustavy Natura 2000.

Na základě provedeného posouzení můžeme konstatovat, že realizace záměru v přeložené podobě nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany EVL Karlštejn-Koda.

Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany evropsky významné lokality

- Při realizaci optimalizace trati bude na území EVL Karlštejn-Koda v maximální míře respektována ochrana území:

- stavba bude omezena na stávající těleso trati

- práce i návoz materiálu budou probíhat přímo z kolejiště

- nebudou zřizována žádná zařízení stavenišť

- v souvislosti s bezprostřední blízkostí toku Berounky je nutno respektovat veškerá opatření eliminující riziko znečištění vodního toku.

- Lokality výskytu včelníku rakouského v km 31,5-31,6 budou ochráněny a v jejich bezprostřední blízkosti nebudou realizována žádná opatření související se stavbou, tj. situování ochranných plotů a sítí. Před zahájením stavby bude tato skutečnost znovu konzultována s pracovníky SCHKO Český Kras, aby byly tyto lokality aktuálně vymezeny.

- Jako významné zmírňující opatření doporučuji eliminovat použití navržených opatření na skalních stěnách nad tratí, které jsou součástí PR Tetínské skály. Jedná se o lokality 17 a 18. Cílem je, aby zůstaly plochy, které nebudou dotčeny tímto technickým opatřením. Nejenže se v rámci celého posuzovaného úseku jedná o jednu z nejhodnotnějších částí, ale vegetace těchto skalních stěn byla aktuálně velmi podrobně zmapována v diplomové práci Augustinové (2013). Poslouží tak jako referenční plocha pro možnost srovnání vlivu realizovaných ochranných opatření na vegetaci skalních stěn.

- Z důvodu ochrany jeskyní, které jsou samy o sobě předmětem ochrany EVL, ale zprostředkovaně i jako biotopu netopýrů řešit riziko poškození tohoto biotopu v souvislosti s rekonstrukcí železničního spodku vhodným projekčním řešením, např. překrytím monolitickou překryvní deskou pod štěrkovým ložem.

- Zemní práce související s rekonstrukcí železničního spodku by v lokalitách jeskyní přítomných pod tratí z důvodu rušení hibernujících netopýrů neměly probíhat v období říjen-únor.

- V souvislosti se stavbou nebude zasahováno do přiléhajících lesních porostů.

- Případné kácení dřevin např. z důvodu údržby trati či dřevin povolených kácet platným rozhodnutím orgánu ochrany přírody proběhne v období vegetačního klidu. Kácení bude omezeno na náletové dřeviny ohrožující bezpečný provoz na trati.

- V průběhu stavebních prací bude přítomen odborně způsobilý ekodozor.

# Literatura

Anonymus (2007): Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník ministerstva životního prostředí.

Augustinová, Š. (2013): Výskyt ochranářsky významných druhů PR Tetínské skály a jeho ovlivnění environmentálními faktory. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze.

Filippov, P. et al. (2008): Příručka hodnocení biotopů. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M. (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany

přírody a krajiny ČR, Praha.

SUDOP Praha, a.s (2015): Optimalizace trati Černošice – Beroun: Geotechnický průzkum skal

SUDOP Praha, a.s (2013): Technická zpráva: SO 12-37-02 Sanace skalních svahů.

SUDOP Praha, a.s (2013): Rozsah sanačních opatření: SO 12-37-02 Sanace skalních svahů.

Vyhláška MŽP ČR č. 395/92 Sb. k zákonu č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Internetové zdroje:

- http://www.mapy.cz

- http://portal.gov.cz

- http://mapy.nature.cz

- http://www.natura2000.cz

- http://www.nature.cz

- http://www.biomonitoring.cz

- http://www. geoportal.cenia.cz