Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (P+R)

„Oprava zabezpečení a výstroje trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice.“

Datum vydání: 	17. 2. 2021

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	4

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	4

1.2	Umístění stavby	4

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	5

2.1	Předprojektová dokumentace	5

	Platné normy a předpisy – ČSN, TNŽ, předpisy SŽ ….	5

	Katastrální mapy.	5

	Dokumentace stávajícího zabezpečovacího zařízení.	5

	Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy. Č.j S70561/2020-SŽ-GŘ-O26	5

	Seznam mostních objektů trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice.	5

	Geodetické a mapové podklady TÚ2161 poskytne objednatel prostřednictvím SŽG v následujícím rozsahu:	5

o	Železniční bodové pole, Prostorová poloha koleje – Stavební a nestavební projekt, Měření 3D osy z roku 2014	5

o	Ostatní potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.	5

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	5

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	5

4.1	Všeobecně	5

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	10

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	11

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	12

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	12

4.6	Zabezpečovací zařízení	12

4.7	Sdělovací zařízení	13

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	14

4.9	Ostatní technologická zařízení	14

4.10	Železniční svršek	14

4.11	Železniční spodek	14

4.12	Nástupiště	14

4.13	Železniční přejezdy	14

4.14	Mosty, propustky a zdi	14

4.15	Ostatní inženýrské objekty	14

4.16	Železniční tunely	15

4.17	Pozemní komunikace	15

4.18	Kabelovody, kolektory	15

4.19	Protihlukové objekty	15

4.20	Pozemní stavební objekty	15

4.21	Trakční a energická zařízení	15

4.22	Vyzískaný materiál	15

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	15

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	15

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	16

7.	PŘÍLOHY	16

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| EOV ………… ZZ …………… SZZ …………. TZZ …………. | Elektrický ohřev výměn Zabezpečovací zařízení Staniční zabezpečovací zařízení Traťové zabezpečovací zařízení |
| --- | --- |
| ESD | Elektronický stavební deník |

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby a zhotovení stavby „Oprava zabezpečení a výstroje trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice.“

    - Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti železničního provozu a oprava stávajícího zabezpečovacího zařízení na uvedené železniční trati a změnu režimu řízení dopravy dle předpisu D3 na řízení dopravy dle předpisu D1. Bude provedena také oprava sdělovacího zařízení, úprava elektrických rozvodů, včetně navýšení příkonu.

    - Rozsah Díla „Oprava zabezpečení a výstroje trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice.“ je:

- Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou.

- Zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby.

- Vypracování a schválení tabulek přejezdů a závěrových tabulek.

- Zajištění aktuálního vyjádření správců k podzemním a nadzemním sítím.

- Vypočet a zajištění navýšení příkonu přípojky NN v dopravně Ostravice.

- Úprava místnosti pro technologii v stávající výpravní budově dopravny Ostravice.

- Zhotovení Díla dle schválené Projektové dokumentace pro provádění stavby.

- Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

    - Práce na projektu je rozdělena na jednotlivé provozní soubory technologií:

- PS 01 ŽST Ostravice, staniční zabezpečovací zařízení

- PS 02 ŽST Frýdlant nad Ostravicí, úprava staničního zabezpečovacího zařízení

- PS 03 TZZ Frýdlant – Ostravice

- PS 04 Napájení SZZ ŽST Ostravice

- PS 05 Stavební úpravy technologické místnosti SZZ a nástupiště.

- PS 06 Sdělovací zařízení

- PS 07 Doplnění prvků pro zastavení vlaku při nedovolené jízdě

  - Umístění stavby

    - Opravné práce proběhnou v Moravskoslezském kraji, okrese Frýdek – Místek, v dopravně Ostravice, v ŽST Frýdlant nad Ostravicí a v traťovém úseku  TUDU 2161 Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice od km 0,000 do km 6,063.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Předprojektová dokumentace

- Platné normy a předpisy – ČSN, TNŽ, předpisy SŽ ….

- Katastrální mapy.

- Dokumentace stávajícího zabezpečovacího zařízení.

- Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy. Č.j S70561/2020-SŽ-GŘ-O26

- Seznam mostních objektů trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice.

- Geodetické a mapové podklady TÚ2161 poskytne objednatel prostřednictvím SŽG v následujícím rozsahu:

  - Železniční bodové pole, Prostorová poloha koleje – Stavební a nestavební projekt, Měření 3D osy z roku 2014

  - Ostatní potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.10 VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty / Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“.

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění na „….7 kalendářních dnů…“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

- U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89].

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“.

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“.

    - Čl. 10.1.1 VTP, odkaz [67] se mění takto:

- [67]  Předpis SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, ze dne 13. 10. 2020 pod č.j.: 62585/2020-SŽ-GŘ-O10, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění, a Předpis SŽ Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace, ze dne 30. 11. 2020 pod č.j.: 62677/2020-SŽ-GŘ-O10, s účinností od 1.1.2021, v platném znění

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - Čl. 11.1, odkaz [68] se mění takto:

- [68] Řád SŽ R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, schválen pod č. j. 76833/2020-SŽ-GŘ-O30 3. prosince 2020.

    - Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

- Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – červený marker (169,8 kHz)

  - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky.

- Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)

  - trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů.

- Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz)

  - trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky, všechny typy armatur a spojů.

- Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz)

  - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz)

  - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz)

  - ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší vedení, značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je Ing. Martin Votoupal, 972 762 033, 727 877 362, votoupal@szdc.cz .

    - V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.

    - Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

    - Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG – ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).

    - Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.

    - Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

    - Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

    - Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.

    - V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

    - V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

    - Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

    - Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

    - Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).

    - Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti.

    - Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

    - V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.

    - Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

    - Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.

    - V zájmovém území TÚ 2161 k.ú. Ostravice I je platná katastrální mapa KMD, s lomovými body s KK8 se základní střední souřadnicovou chybou 1,00 m. Mapa vykazuje posun v rámci povolených odchylek, zvláště v úseku km 5,481 – 5,610. Při práci v katastru nutno postupovat dle bodu 16.27 přílohy katastrální vyhlášky 357/2013 Sb. (transformovat mapu na identické body). V problematickém úseku doporučujeme provést zpřesnění hranice.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Doklady předkládané zhotovitelem před zahájením realizace plnění, resp. před podpisem smlouvy o dílo jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

    - Doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává podrobně PDPS dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro:

- PS 01 ŽST Ostravice, staniční zabezpečovací zařízení

- PS 02 ŽST Frýdlant nad Ostravicí, úprava staničního zabezpečovacího zařízení

- PS 03 TZZ Frýdlant – Ostravice

- PS 04 Napájení SZZ ŽST Ostravice

- PS 05 Stavební úpravy technologické místnosti SZZ a nástupiště

- PS 06 Sdělovací zařízení

- PS 07 ETCS na trati Frýdlant – Ostravice

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

- Situační schéma, závěrové tabulky včetně jejích příloh schválené Správou železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Centrum telematiky a diagnostiky

- Opravené KSU a TP dle skutečného stavu

- Čelní pohledy na ovládací stoly (včetně desky nouzových obsluh), indikační desky, pohled na monitory JOP se zobrazením kolejiště

- Soubor schémat přehledových, obvodových a zapojovacích

- Dokumentace použitého programového vybavení u elektronických ZZ

- Předány veškeré SW použité v rámci aktivace ZZ (datová a instalační média)

- Doklady pro veškerý SW použitý v ZZ dokazující jeho oprávněné užívání (licence apod.)

- Prokázání shodnosti předávaného a provozovaného SW

- •	Ostatní doklady dle čl. 1.4.1 a 1.4.2 předpisu SŽ T100

- 4.5.2	Zhotovitel předá Objednateli Dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě (1x v otevřené formě a 1x v uzavřené formě).

  - Zabezpečovací zařízení

    - Stávající stav:

Trať D3 Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice začíná u vjezdového návěstidla OS, v km 0,000, ŽST Frýdlant nad Ostravicí a končí v dopravně D3 Ostravice zarážedlem kusé koleje číslo 3a v km 6,375. Dirigující stanici je Frýdlant nad Ostravicí.

Na trati je jeden prostorový oddíl, který je vymezen – vjezdovým návěstidlem OS dirigující stanice Frýdlant nad Ostravicí v km 0,000 a lichoběžníkovou tabulkou dopravny D3 Ostravice v km 5,925.

Na trati jsou tři zastávky: Frýdlant nad Ostravicí zastávka, Frýdlant nad Ostravicí – Nová Dědina , Ostravice zastávka a dopravna D3 Ostravice.

Na trati je 21 železničních přejezdů, 3 jsou zabezpečené výstražnými kříži, 5 je zabezpečeno PZZ kategorie 3ZBLI a 12 je zabezpečeno PZZ kategorie 3SBLI dle ČSN 34 2050 ed.2. Ovládání přejezdů je počítači náprav ACS 2000. Indikace a ovládání PZZ je na pracovišti JOP v DK Frýdlant nad Ostravicí. Pro jízdy vlaků z Ostravice jsou provozní stavy kontrolovány v krycím návěstidle SkF umístěném za výhybkou č. 1 dopravny Ostravice.

Zabezpečovacím zařízením v dopravně Ostravice jsou výměnové zámky na výhybkách č.1 a 2, výkolejkový zámek na výkolejce Vk1 a krycí návěstidlo SkF. Výhybka č. 1 je opatřena samovratným přestavníkem. Výhybka č. 3 je nezabezpečená.

    - Požadovaný stav:

- Nové zabezpečovací zařízení v žst. Ostravice a na trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice bude kategorie 3. dle TNŽ 34 2620. Navázání stávajících traťových PZS bude provedeno dle čl. 13.3. TNŽ 34 2620.

- Bude použita současná technologie pro spolupůsobení kolejových vozidel na zjišťování volnosti kolejových úseků. Stávající mechanické zajištění jízdních cest bude nahrazeno současnou technikou, plnící stejnou funkci – jejíž součástí je i diagnostika stavů s možností sledování a archivace činnosti SZZ a vyhodnocení v případě pochyb o správné činnosti. Pro bezpečné zjišťování volnosti výhybek a jejich přilehlých úseků bude doplněna technologie o počítače náprav. Ty budou zároveň vyhodnocovat nedovolené projetí návěstidel. Zároveň bude v rámci opravné práce provedená montáž eurobalízových skupin ETCS a LEU, zajišťujících zastavení vlaku vybaveného palubní částí ETCS při nedovoleném projetí návěstidel dle zásad Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy. Č.j S70561/2020-SŽ-GŘ-O26.

- Konfigurace technického zařízení bude navržena na stávající provedení infrastruktury. V dopravně Ostravice bude provedeno doplnění kabelizace k venkovním prvkům ZZ. Bude provedeno doplnění a náhrada návěstidel v počtu cca 7 ks. Výhybka č. 1 bude zabezpečena a ovládána elektrickým přestavníkem. Výhybka č. 2 bude ve vazbě s výkolejkou Vk1 a tyto budou zabezpečeny mechanickými zámky, výsledný klíč bude uzamčen v elektromagnetickém zámku. Výhybka č. 3 bude bez zabezpečovacího zařízení.

- Kabelizace k venkovním prvkům zabezpečovacího zařízení bude vyhovovat vlivům střídavé trakce 25kV, 50Hz.

- Na trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice bude doplněno traťové zabezpečovací zařízení. Pro ovládání a indikaci dopravny Ostravice bude provedeno doplnění kabelizace v délce cca 7 km.

- Technologie zařízení bude umístěna do stávajících prostor výpravní budovy dopravny Ostravice, které budou pro tyto účely upraveny.

- Indikace a ovládání ZZ bude ze současného SZZ ŽST Frýdlant nad Ostravicí prostřednictvím JOP.

- Zabezpečovací zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zabezpečovacím zařízením.

- Po uvedení zařízení na trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice do provozu, bude umožněn přechod z řízení drážní dopravy podle předpisu SŽDC D3 na řízení provozu podle předpisu SŽDC D1.

  - Sdělovací zařízení

    - Stávající stav:

- Ve výpravní budově v ŽST Ostravice se v místnosti pokladny nachází nástěnný rack s prvky datové sítě (switch a modem). V tomto nástěnném racku je ukončen metalický kabel 5XN0,8 (Frýdlant nad Ostravicí-Ostravice). Traťový úsek Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice je pokryt signálem TRS (k.s.78A) ze ZR a antén ve Frýdlantu n/O. Datová síť do dopravny Ostravice (pro UNIPOK) je přivedena pomoci dvojice metalických modemů Patton P3088 z Frýdlantu nad Ostravicí po metalickém kabelu.

    - Požadovaný stav:

- Bude provedeno doplnění sdělovacího zařízení v dopravně Ostravice a na zastávkách Frýdlant n.O zastávka, Frýdlant n.O. Nová Dědina a Ostravice zastávka pro poskytování informací cestujícím. Technologické místností v dopravně Ostravice budou zabezpečeny EZS a EPS, obojí s přenosem stavu k obsluhujícímu zaměstnanci.

- Pokud se předpokládá, že v dopravně Ostravice budou umístěny informační tabule pro cestující a technologické místností budou zabezpečeny EZS a EPS s přenosem stavu k obsluhujícímu zaměstnanci, bylo by žádoucí zvětšit "násobně" kapacitu přenášených dat použitím vícepárových metalických modemů.

- Simplexní sítě MRS (VOS, TOS, SMV + nový STE) používané v Ostravici budou dálkově ovládané z ŽST Frýdlant nad Ostravicí. Nový samostatný kmitočet pro posun v Ostravicí (STE) dodá a určí CTD, Správa DZRT, diagnostika sděl. a rádiové techniky. Bude nutno prověřit úpravu anténního systému, včetně akceptačního měření.

- Sdělovací zařízení bude navrženo a realizováno dle platných norem, technických specifikací, předpisů a směrnic Správy železnic. Technologické místnosti budou splňovat požadavky pro provoz jednotlivých technologií (např. klimatizace, vytápění,…). V rámci stavby nutno řešit přenosovou cestu a ovládací klientská pracoviště. Zařízení bude integrováno do systému DDTS.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Základní napájení zařízení zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v dopravně Ostravice bude zajištovat přípojka z veřejné sítě 3N/PE AC, 400/230V, 50Hz, TN-S s hlavním jištěním v rozvaděči ZZ umístěném mimo SÚ. V případě výpadku hlavního napájení bude provoz SZZ zajištěn ze zdroje UPS tvořený dobíječi s baterií po dobu 8 hodin. SZZ pro připojení pojízdného dieselagregátu pomocí venkovní zásuvky umístěné např. na výpravní budově. Odhadovaný příkon včetně EOV a klimatizace 10 kW. (zabezpečovací a sdělovací zařízení - 4 kVA; klimatizace technologické místnosti - 2 kVA; EOV - 4 kW).

  - Ostatní technologická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Železniční svršek

    - Neobsazeno.

  - Železniční spodek

    - Neobsazeno.

  - Nástupiště

    - Úpravy nástupiště u koleje č. 1 v rozsahu nutných úprav vyvolaných umístěním zabezpečovacího zařízení.

  - Železniční přejezdy

    - Neobsazeno.

  - Mosty, propustky a zdi

4.14.1	Neobsazeno.

  - Ostatní inženýrské objekty

    - Neobsazeno.

  - Železniční tunely

    - Neobsazeno.

  - Pozemní komunikace

    - Neobsazeno.

  - Kabelovody, kolektory

    - Neobsazeno.

  - Protihlukové objekty

    - Neobsazeno.

  - Pozemní stavební objekty

    - V dopravně Ostravice budou upraveny místnosti pro umístění technologie. Zajištění bezpečnostních a provozních podmínek pro použitou technologii sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

  - Trakční a energická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Vyzískaný materiál

    - Neobsazeno.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Nakládání s odpady

    - Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Předložení PDPS k připomínkám | Bez výluky | 3 měsíce po nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
|  | Zapracování připomínek do PDPS | Bez výluky | 4 měsíce po nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| 1. Sekce | Přípravné práce bez nutnosti výluk (kabelizace, návěstidla, technologické místnosti). | Bez výluky | 5 – 15 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| 2. Sekce | Opravné práce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení. | ZZ 6N | Červen 2022 – ke změně GVD 2021/2022 |
| 3. Sekce | Dokončovací práce, ukončení stavebních prací. |  | 30. 9. 2022 |
|  | Zpracování dokumentace dle skutečného provedení |  | 30. 11. 2022 |
|  | Ukončení díla |  | 30. 11. 2022 |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Příloha č.1 – 0201 Situační schéma zab. zařízení N(002)

    - Ostravice 1.NP 0P21, 0P22