Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Oprava výhybek v žst. Krnov

Datum vydání: 	17. 2. 2021

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	3

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	4

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	4

1.2	Umístění stavby	4

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	4

2.1	Projektová dokumentace	4

2.2	Související dokumentace	4

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	4

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	5

4.1	Všeobecně	5

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	8

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	9

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	9

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	10

4.6	Zabezpečovací zařízení	10

4.7	Sdělovací zařízení	10

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	10

4.9	Ostatní technologická zařízení	10

4.10	Železniční svršek 	10

4.11	Železniční spodek	12

4.12	Nástupiště	13

4.13	Železniční přejezdy	13

4.14	Mosty, propustky a zdi	13

4.15	Ostatní inženýrské objekty	13

4.16	Železniční tunely	13

4.17	Pozemní komunikace	13

4.18	Kabelovody, kolektory	13

4.19	Protihlukové objekty	13

4.20	Pozemní stavební objekty	13

4.21	Trakční a energická zařízení	13

4.22	Vyzískaný materiál	13

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	13

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	13

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	14

7.	PŘÍLOHY	15

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| SŽ | Správa železnic, státní organizace |
| --- | --- |
| ESD | Elektronický stavební deník |

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava výhybek v žst. Krnov“ jejímž cílem je oprava výhybek č. 53ab, 54, 55, 56, 57 a přípojů, zrušení výhybky č. 60, na bruntálském zhlaví v žst. Krnov. Stávající výhybky č. 53ab C T 6° L, d č. 55 J T 6° L, d č. 56 J T49 1:9 – 300 L, d č. 57 J T 8,30° L, d budou nahrazeny novými výhybkami jiného typu 2. generace na betonových pražcích. Stávající výhybka č. 54 J T 6 ° L, ocel bude nahrazena užitou výhybkou jiného typu na dřevěných pražcích a stávající výhybka č. 60 J T 8,30° L, d bude zrušena a nahrazena kolejovým polem. Dojde k celkové výměně kolejového lože, zřízení podkladní vrstvy železničního spodku, včetně odvodnění,  pro položení nových výhybek a přípojů. Kolejový rošt přípojů bude proveden z nových kolejnic S49 a pražců B91S/2, rozdělení c. Výhybky a přípoje budou upraveny do požadované směrové a výškové polohy dle projektové dokumentace. Provede se bezstyková kolej navazující na stávající stav.

- Nové výhybky: č. 53ab C49 1:9 – 190-zl-b-ČZ-KS

- č. 55 J49 1:9 – 300-Lp-b-ČZP-KS-SK

- č. 56 J49 1:9 – 300-Lp-b-ČZP-KS-SK

- č. 57 J49 1:9 – 300-Ll-b-ČZP-KS-SK

- Užitá výhybka: č. 54 JS49 1:9 – 300-Ll-d

    - Rozsah Díla „Oprava výhybek v žst. Krnov“ je rozdělen do těchto stavebních objektů:

- SO 01 – Oprava výhybek v žst. Krnov

- SO 01-01 – Oprava výhybek v žst. Krnov

- SO 01-02 – Oprava bezstykové koleje v žst. Krnov

- PS 01 – Úprava zabezpečovacího zařizení

- PS 01-01 – Oprava výhybek v žst. Krnov

- PS 01-02 – Zemní práce

SO 01 – Oprava výhybek v žst. Krnov

SO 01-01 – Oprava výhybek v žst. Krnov

Soupis prací

- Nakládka ocelových částí 1 ks výhybky J S49 1:9 – 300 L, dřevo v žst. Bruntál a převoz do žst. Krnov

- Montáž výhybky č. 54 JS49 1:9 – 300-Ll-d v žst. Krnov

- Vytýčení pozemních sítí

- Dělení kolejnic S49 kyslíkem

- Dělení kolejnic R65, UIC 60 kyslíkem

- Demontáž kolejových styků S49

- Demontáž kolejových styků R65

- Vyjmutí a snesení 6 ks výhybek č. 53ab C T 6° L, d, č. 54 J T 6 ° L, ocel, č. 55 J T 6° L, d, č. 56 J T49 1:9 – 300 L, d, č. 57 J T 8,30° L, d, č. 60 J T 8,30° L, d, a složení v žst. Krnov

- Vyjmutí a snesení kolejových polí a přípojů (kol. S, dřevo,T5,„c“) a složení v žst Krnov

- Vyjmutí a snesení kolejových polí a přípojů (kol. S, dřevo, ŽS 4„c“) a složení v žst Krnov

- Vyjmutí a snesení kolejových polí a přípojů (kol. UIC 60, SB8, ŽS 4„c“) a složení v žst Krnov

- Výměna kolejnic R65

- Výkop podélného trativodu 2,375 m od osy koleje č. 1 vlevo (Začátek trativodu je na konci sanace u výhybky č. 57 a povede mezi kolejí č. 1 a 2 přes výhybku č. 53ab a poté mezi kolejí č. 18 a 20 a končí na začátku výhybky č. 51) šířka 0,5 m délky 130 m 0,25 pod úroveň zemní pláně

- Vystrojení trativodu filtrační geotextílií GTX 300g/m2

- Osazení trativodních šachet

- Pokládka trativodních trubek DN 150 mm do předepsaného sklonu – dl. 60 m (kopírovat niveletu koleje č. 1) dle VL Ž 3.21 Obr. 1c

- Pokládka trativodních trubek DN 150 mm do betonového lože spád 0,3 % dl. 70m (pod výhybkou č. 53ab až k výhybce č. 51) dle VL Ž3.21 Obr. 3a

- Zásyp podélného trativodu štěrkem fr. 16/32

- Výkop svodného potrubí DN 200 kolmo na osu koleje č. 20 šířka 0,5 m délky 10 m 0,2 pod úroveň zemní pláně

- Zřízení svodného potrubí DN 200 mm do předepsaného sklonu – dl. 10 m vyústěného do vsakovacího žebra

- Obetonování svodného potrubí DN 200 pod výhybkou č. 54 dl. 6 m – beton C12/15

- Zásyp a hutnění původním materiálem svodného potrubí DN 200 mm – dl. 10 m

- Výkop vsakovacího žebra podél koleje č. 101 dl. 20 m

- Vystrojení vsakovacího žebra filtrační geotextílií GTX 300g/m2

- Zásyp vsakovacího žebra štěrkem fr. 16/32

- Odtěžení starého štěrkového lože a zeminy z výhybek č. 60, 54, - 0,30 m pod ložnou plochu dřevěného  pražce 0,25 m za okraje do nákladních aut a odvoz na skládku (ekologická likvidace – kontaminované štěrkové lože – 10,00 m3  (1 x 10,00 m3) – uzavřené štěrkové lože

- Odtěžení starého štěrkového lože a zeminy z výhybek č. 57, 56, 55, 53ab 0,70 m pod ložnou plochu dřevěného pražce 35cm ŠL + 35cm zeminy spodku do nákladních aut a odvoz na skládku (ekologická likvidace – kontaminované štěrkové lože – 40,00 m3  (4 x 10,00 m3) – uzavřené štěrkové lože

- Odtěžení zeminy od výhybky č. 57, 56 délka 33,231 m vlevo - šířky 0,90 m, hloubky 1,00 m, vpravo - šířky 1,30 m, hloubky 0,75 m do nákladních aut a odvoz na skládku – uzavřené štěrkové lože

- Odtěžení zeminy od výhybky č. 55 délka 33,231 m vlevo - šířky 1,30 m, hloubky 0,75 m, vpravo – šířky 0,90 m, hloubky 1,00 m do nákladních aut a odvoz na skládku – uzavřené štěrkové lože

- Odtěžení zeminy od výhybky č. 53ab délka 33,231 m vlevo – šířky 0,90 m, hloubky 1,00 m, vpravo - šířky 1,30 m, hloubky 0,75 m do nákladních aut a odvoz na skládku

- Odtěžení kolejového lože v koleji v délce 70 m

- šířky 5,15 m, 0,75 m pod ložnou plochu dřevěného pražce do nákladních aut a odvoz na skládku 35cm ŠL + 30cm zeminy spodku

- Odtěžení kolejového lože v délce 175,15 m, šířky 3,40 m, 0,25 m pod ložnou plochu dřevěného pražce do nákladních aut a odvoz na skládku

- Odtěžení kolejového lože v délce 29,10 m, šířky 3,40 m, 0,20 m pod ložnou plochu beton. pražce SB8 do nákladních aut a odvoz na skládku

- Úprava zemní pláně pod výhybkami č.53ab, 55, 56, 57 ve sklonu 0,5%  do podélného trativodu a v. č. 54

- Úprava zemní pláně pod kolej. přípoji dl. 70 m ve sklonu 0,5%  do podélného trativodu a přípojů bez sanace

- Roztažení geotextilie separační GTX 350g/m2, na zemní pláň výhybek č. 53ab, 55, 56, 57

- Roztažení geotextílie separační GTX 350g/m2 na zemní pláň výhybky č. 54

- Roztažení geotextilie separační GTX 350g/m2 na zemní pláň přípojů

- Roztažení geotextílie separační GTX 350g/m2 na zemní pláň přípojů bez sanace

- Roztažení geomříže na zemní pláň výhybek č. 53ab, 55, 56, 57

- Roztažení geomříže na zemní pláň přípojů

- Zřízení podkladní vrstvy pod výhybkami č. 53ab, 55, 56, 57 ze štěrkodrti fr 0/32 tl.0,15m

- Zřízení podkladní vrstvy pod přípoji 70,0 m ze štěrkodrti fr 0/32 tl.0,15m

- Zřízení nového štěrkového lože 0,35 m pod ložnou plochu betonového pražce pod výhybkami č. 53 ab, 55, 56, 57 – uzavřené štěrkové lože

- Zřízení nového kolejového lože 0,25 m pod ložnou dřevěného pražce pod výhybkou č. 54 – uzavřené štěrkové lože

- Zřízení kolej.lože v délce, šířky 5,375 m 0,35 m pod ložnou plochu bet. pražce – B91S/2, VPS , ,,c‘‘ – uzavřené štěrkové lože

- Zřízení kolej. lože v délce, šířky 3,40 m, 0,25  pod ložnou plochu dřevěného pražce, „c“

- Zřízení kolej. lože v délce, šířky 3,40 m, 0,20 m pod ložnou plochu bet. pražce B91S/2, „c“

- Zřízení kolej. lože v délce, šířky 3,40 m, 0,20 m pod ložnou plochu bet. pražce B91S/1, „c“

- Pokládka nových výhybek  č. 53ab C49 1:9-190-zl-b-ČZ-KS, č. 55 J49 1:9 – 300-Lp-b-ČZP-KS-SK  č. 56 J49 1:9 – 300-Lp-b-ČZP-KS-SK č. 57 J49 1:9 – 300-Ll-b-ČZP-KS-SK  (2.generace) dovezené z DT Prostějov (včetně montáže srdcovkové části a čelisť.závěru na místě)

- Pokládka užité výhybky č. 54 JS49 1:9 – 300-Ll-d

- Montáž kolejového roštu přípojů v ose  S49/dřevo/c

- Montáž kolejového roštu přípojů v ose  S49/B91S2/c

- Montáž kolejového roštu přípojů v ose  S49/B91S2/c

- Montáž kolejového roštu přípojů v ose  UIC/B91S1/c

- Výšková úprava GPK výhybek č. 46, č. 48, č. 50, č. 51, č. 52, č. 53ab, č. 54, č. 55, č. 56, č. 57 --- ASPv

- 6 v.j. dřevo + 4 v.j.beton

- Následná úprava GPK výhybek č. 46, č. 48, č. 50, č. 51, č. 52, č. 53ab, č. 54, č. 55, č. 56, č. 57 --- ASPv

- 6 v.j. dřevo + 4 v.j.beton

- Výšková úprava GPK v koleji – ASP (beton, dřevo)

- Následná úprava GPK v koleji – ASP (beton, dřevo)

- Doplnění štěrk. lože ve výhybkách po následném podbití – fr.31,5/63

- Doplnění štěrk. lože v koleji po následném podbití  – fr. 31,5/63

- Úprava štěrk. lože do profilu ve výhybkách č. 46, 48, 50, 51, 52, 53ab, 54, 55, 56, 57 – 10 v.j.

- Úprava štěrk. lože do profilu v koleji

- Zřízení svarů ve výhybkách S49 termit

- Zřízení svarů ve výhybkách S49 el.oblouk

- Zřízení svarů v koleji R65 termit

- Zřízení svarů v koleji S49 termit

- Zřízení kolejových styků S49

- Zřízení BK ve výhybkách č.51,č.53ab,č.54,č.55,č.56,č.57 – 6 v.j

- Zřízení BK v koleji

- Výměna upevňovadel Skl 24  a pryž.podložek R65

- Výměna pryž.podložek S49 a vložek M

- Výměna středových kolejnic ve výh. č. 51, 54

- Pražcové kotvy na B91S a na VPS pražce do výhybky

- Pražcové kotvy na dřevěné pražce

- Montáž kolíkových propojek (J49 1:9-300) - jazykové propojky dl. 70 cm (8 ks) typ LLI

2xFe 20/700 a srdcovkové propojky dl. 120 cm (8 ks) typ LLI 2xFe 20/1200

- Montáž kolíkových propojek (C49 1:9-190) – jazykové propojky dl. 70 cm (8 ks) typ LLI  2xFe 20/700

- a srdcovkové propojky dl. 120 cm (8 ks) typ LLI 2xFe 20/1200

- Zřízení stezek u výhybky

- Zřízení stezek u koleje

- Demontáž námezníků

- Montáž námezníků

- Demontáž kolejových polí – dřevo, kol. S49, T5 „c“

- Demontáž kolejových polí – dřevo, kol. S49, ŽS4 „c“

- Demontáž kolejových polí –  kol. UIC, SB8, ŽS4 „c“

- Demontáž  výhybek č. 53ab C T 6° L, d č. 54 J T 6 ° L, ocel,  55 J T 6° L, d č. 60 J T 8,30° L, d

- Likvidace gum a plastů

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Materiál dodaný objednatelem:

Užitá výhybka: č. 54 JS49 1:9 – 300-Ll-d

SO 01-01 - Oprava bezstykové koleje v žst. Krnov

Soupis prací:

- Dělení kolejnic S49 kyslíkem

- Dělení kolejnic R65, UIC 60 kyslíkem

- Demontáž kolejových styků R65

- Demontáž kolejových styků S49

- Výměna kolejnic R65 současně s výměnou upevňovadel Skl24 a pryžových podložek  R65

- Výměna upevňovadel Skl 24 a pryž. podložek  R65

- Výměna kolejnic S49 současně s výměnou upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek S49

- Výměna středových kolejnic ve výh. č. 48, 50

- Výměna srdcovky na výhybce č. 48 J S49 1:9-190-L-d

- Výměna opornice levé ohnuté na výhybce č. 48 J S49 1:9-190-L-d

- Výměna jazyka levý přímý na výhybce č. 48 J S49 1:9-190-L-d

- Pražcové kotvy na dřevěné pražce

- Zřízení svarů ve výhybkách S49 termit

- Zřízení svarů ve výhybkách S49 el. oblouk

- Zřízení svarů v koleji R65 termit

- Zřízení svarů v koleji S49 termit

- Zřízení BK ve výhybkách č. 50, č. 48, č. 46

- Zřízení BK v koleji

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou

uvedeny ve výkazu výměr.

Materiál dodaný objednatelem:

Srdcovka na výhybce č. 48 J S49 1:9-190-L-d

Opornice leva ohnutá na výhybce č. 48 J S49 1:9-190-L-d

Jazyk levý přímý na výhybce č. 48 J S49 1:9-190-L-d

Kolejnice do středových částí výhybek č. 50, 48

Výměna kolejnic za výhybkami č. 50, 48, 46

PS 01 – Úprava zabezpečovacího zařízení

PS 01-01 – Oprava výhybek v žst. Krnov

Soupis prací:

- Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků

- Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky

- Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji

- Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním ve žlabovém pražci

- Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním přírubou

- Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků

- Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49.

- Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché v žlabovém pražci soustavy S49.

- Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové soustavy S49.

- Demontáž elektromotorického přestavníku z výkolejky

- Demontáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavníkem elektromotorickým

- Montáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavníkem elektromotorickým

- Připojení elektromotorického přestavníku na výkolejku

- Dodatečná montáž ohrazení pro elekromotorický přestavník s plastovou ohrádkou

- Montáž betonových desek.

- Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku

- Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P

- Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P

- Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi s pancířem do 10 žil

- Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 20 žil

- Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 40 žil

- Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť bez pancíře do 32 žil

- Montáž kabelového označníku Ball Marker

- Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP

- Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP

- Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP

- Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP

- Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 3 P 1,0

- Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 7 P 1,0

- Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 12 P 1,0

- Vyjmutí výstražné fólie z výkopu

- Pokládka výstražné fólie do výkopu

- Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )

- Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla jednostranného se 2 svítilnami

- Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel

- Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami

- Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého

- Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku

- Zatmelení skříně návěstního transformátoru

- Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180

- Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180

- Demontáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci

- Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci

- Montáž kabelu návěstního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE, TCEPKPFLEY do 50 XN

- Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu

- Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Materiál dodaný objednatelem:

Přestavník elektromotorický EP 653.1/P (CV200539001)

Přestavník elektromotorický EP 653.2/L (CV200539002)

Přestavník elektromotorický EP 621.2/L (CV200219002)

Přestavník elektromotorický EP 661.1/P (CV200619001)

Přestavník elektromotorický EP 661.2/L (CV200619002)

Tyč kontrolní KJ III  (CV701539001)

Tyč kontrolní KJ IV  (CV701549001)

Spojnice přestavník.S IV  (CV701649001)

Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká pravá (CV030949003)

Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká levá (CV030949004)

Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá pravá (CV030959003)

Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá levá (CV030959004)

Spojnice výkolejková krátká  (CV040705004)

Táhlo výkolejkové krátké  (CV040705013)

Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000)

Návěstidlo stožár. 2sv. typ:5005 (CV012525505)

Trafo ST4C (HM0374215010003)

Pás označovací velký - plast bílá - modrá (CV012449007)

Souprava držáku náv.štítků (3-4)plastová (CV012589009)

Žárovka SIG 1220UE 12V 20W BA 20D (HM0347260100000)

Kabel CMSM-X 3x1,5 (HM0341447141034)

PS 01-02 – Zemní práce

Soupis prací:

- Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

- Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

- Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 10 do 20 cm

- Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

- Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

- Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t

- Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm

- Bourání základu betonového

- Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat v žst. Krnov, TUDU 2252A1 na trati 310 Olomouc – Opava východ, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj. Stavba bude probíhat na pozemcích Českých drah a.s., na parcelním čísle 3168/117, k. ú. Krnov – Horní Předměstí.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace SO 01 je vyhotovena s názvem,, Oprava výhybek č. 53-57 v žst. Krnov‘‘.

Zpracovatelem projektové dokumentace je: Správa železniční geodézie, Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6

  - Související dokumentace

    - Neobsazeno

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.10 VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty / Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“.

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění na „….7 kalendářních dnů…“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

- U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89].

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“.

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“.

    - Čl. 10.1.1 VTP, odkaz [67] se mění takto:

- [67]  Předpis SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, ze dne 13. 10. 2020 pod č.j.: 62585/2020-SŽ-GŘ-O10, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění, a Předpis SŽ Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace, ze dne 30. 11. 2020 pod č.j.: 62677/2020-SŽ-GŘ-O10, s účinností od 1.1.2021, v platném znění

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - Čl. 11.1, odkaz [68] se mění takto:

- [68] Řád SŽ R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, schválen pod č. j. 76833/2020-SŽ-GŘ-O30 3. prosince 2020.

    - Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

- Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – červený marker (169,8 kHz)

  - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky.

- Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)

  - trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů.

- Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz)

  - trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky, všechny typy armatur a spojů.

- Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz)

  - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz)

  - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz)

  - ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší vedení, značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele ((Ing. Karel Parchanský, tel.: +420 972 765 182, email: Parchansky@spravazeleznic.cz).

    - Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ PO-06/2020-GŘ.

    - V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.

    - Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

    - Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).

    - Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.

    - Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

    - Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

    - Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.

    - V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

    - V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

    - Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

    - Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

    - Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).

    - Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti.

    - Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

    - V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.

    - Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

    - Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

    - Neobsazeno

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Neobsazeno.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Při plánované opravě výhybek v ŽST Krnov dojde ke změně kilometrické polohy výhybek č. 53A, 53B, 54, 55, 56, 57. Nové výhybky č. 53A, 53B, 55, 56, 57 budou opatřeny čelisťovými závěry, výhybka č. 54 bude s hákovým závěrem. Z toho důvodu budou stávající elektromotorické přestavníky demontovány a nahrazeny přestavníky přírubovými (č. 55, 56, 57) nebo přestavníky žlabovými (č.53A, 53B). Přestavník na výhybce č. 54 zůstane stávající.

    - Dojde k posunu počítacích bodů PB52, PB51, PB48, PB49, PB50 a návěstidel Se17, Se18, Se19. Posunuta bude také výkolejka s přestavníkem Vk4. Budou provedeny nezbytné změny v základní dopravní dokumentaci ŽST Krnov (změny km poloh návěstidel a výhybek) a v provozní dokumentaci zabezpečovacího zařízení (zakreslení poloh kabelových tras a zakreslení spojek na kabelech).

  - Sdělovací zařízení

    - Neobsazeno

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Neobsazeno

  - Ostatní technologická zařízení

    - Neobsazeno

  - Železniční svršek

    - Nové výhybky byly před objednány v DT Prostějov. Technické řešení opravy obsahuje samostatná projektová dokumentace s názvem „Oprava výhybek č. 53-57 v žst. Krnov“.

  - Železniční spodek

    - Na této stavbě se provede sanace železničního spodku dle VL Ž 4.13 (konstrukce pražcového podloží typ 3.2) s odvodněním zemní pláně do podélného trativodu. Provedení podélného trativodu dle VL Ž 3.21 Obr. 1c, provedení trativodu pod výhybkou dle VL Ž 3.21 Obr. 3a.

  - Nástupiště

    - Neobsazeno

  - Železniční přejezdy

    - Neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

    - Neobsazeno

  - Ostatní inženýrské objekty

    - Neobsazeno

  - Železniční tunely

    - Neobsazeno

  - Pozemní komunikace

    - Neobsazeno

  - Kabelovody, kolektory

    - Neobsazeno

  - Protihlukové objekty

    - Neobsazeno

  - Pozemní stavební objekty

    - Neobsazeno

  - Trakční a energická zařízení

    - Neobsazeno

  - Vyzískaný materiál

    - Uskladnění veškerých výzisků vyměněných kolejnic, výhybkových součástí a drobného kolejiva bude uskutečňován během výluk dle dispozic VPS TO Krnov. Demontáže proběhnou na určených plochách v žst. Krnov.

    - Kamenivo a výkopovou zeminu s vhodnými mechanickými a chemickými vlastnostmi lze využít ve stavbě  k úpravám nerovností a terénním úpravám.

    - Likvidaci nepoužitelných pražců zajistí objednatel.

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Staré pryžové podložky pod patu kolejnice, použitá živice a kontaminovaný štěrk budou ekologicky zlikvidovány. Vyzískané dřevěné pražce budou uloženy na hromadách a poté odvezeny k ekologické likvidaci (zajistí PS TO Krnov). Nevhodná výkopová zemina, kamenivo, betonové výrobky budou odvezeny na skládku. Odpady budou likvidovány v souladu s platnou právní normou a budou dodány doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zahájení stavebních prací | x | dnem předání Staveniště |
|  | Zahájení stavby, snesení výhybek a přípojů, vybagrování starého štěrkového lože do nákladních aut, zřízení zemní pláně žel. spodku včetně odvodnění, zřízení konstrukčních vrstev žel. spodku, zřízení nového štěrkového lože, položení nových výhybek a přípojů, zaštěrkování, úprava výhybek GPK ASP, svařování. Úprava zabezpečovacího zařízení (posun návěstidel Se17, Se18 a Se19) | 14N | 4. 5. – 17. 5. 2021 |
|  | Ukončení stavebních prací | x | 30. 09. 2021 |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Neobsazeno