T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Název zakázky       :  trať Veleliby – Jičín

rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 31,501

zaměření skutečného provedení stavby

Číslo zakázky        :  10 0279

Rozsah měření      :

Doba měření          : listopad 2010

Termín                    :

1. POPIS LOKALITY

Dle požadavku dodavatele bylo provedeno zaměření skutečného provedení rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 31,501 a zabezpečovacího vedení v km 30,5 – 32,5 na trati Veleliby – Jičín.

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO BODOVÉHO POLE

Měření navazuje na stávající základní polohové bodové pole převzaté z databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů vedené Zeměměřickým úřadem v Praze. Použity byly body č. 000915120200, 000915120260, 000915130120, 000915130130, 000915132430 a 000915132440. Výškové připojení je provedeno na nivelační body č. Dc01-1 a Dc01-3 nivelačního pořadu Dc01 Bartoušov-Rožďalovice, Dd01-1 nivelačního pořadu Dd01 Bartoušov-Vitiněves a KH-0038-47 PTN-KH 0038 Mrlina.

Souřadnicový systém je S-JTSK.

Výškový systém je Bpv.

3. POPIS BUDOVANÉHO BODOVÉHO POLE

Nově budované pole obsahuje 11 bodů určených metodou GNSS a polygonovými pořady. Použita byla GNSS metoda RTK s VRS s využitím referenčních stanic sítě TVN. Pro výpočet transformačního klíče byly použity body č. 000915120200, 000915120260, 000915130120 a 000915130130. Nově budované body byly stabilizovány dočasně.

Parametry transformačního klíče:

Horizontalni transformace

-------------------------

Pocatek Y:  675738.964 | Pocatek X: 1020485.282

Posun   Y:      -0.014 | Posun   X:      -0.022

Rotace : -0°00'00.1738"

Meritko:    0.99999876

Vertikalni transformace

-------------------------

Pocatek Y:  677903.383 | Pocatek X: 1016676.672

Sklon   Y:    0.000000 | Sklon   X:    0.000003

Vertikalni posun: 0.008

Geoid: Czech

Výšky nově určovaných bodů byly určeny technickou nivelací.

K měření byly použity přístroje R6 a 3603DR firmy Trimble a Ni2 firmy Zeiss.

4. POPIS PODROBNÉHO MĚŘENÍ

Podrobné měření bylo provedeno přístrojem Trimble 3603DR s vnitřní pamětí.

Třída přesnosti podrobných bodů polohová je 2, výšková 2.

5. KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Všechny podrobné body byly určeny v souřadnicích programem GROMA. Situace byla kartograficky zpracována na počítači programem ZEM v grafickém sytému MICROSTATION dle "Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi". Do situace byl zakreslen přibližný průběh hranic parcel na základě kopie mapy katastru nemovitostí. Pro přesnou polohu lomových bodů je nutné úředně vytyčit dotčené hranice pozemků v terénu.

Grafická část dokumentace obsahuje situaci skutečného provedení stavby 1:500 s přehledem čísel podrobných bodů.

Vykreslení bylo provedeno na plotru océ CS2236.

6. ZÁVĚR

Objednavateli byly zaslány tyto části geodetické dokumentace:

1. Technická zpráva

2. Seznam souřadnic a výšek podrob. bodů

3. Situace 1:500 (číselný přehled podrob. bodů a okótovaná trasa kabelů) 3.1-3.3

4. CD s grafickými soubory v systému MICROSTATION

a předepsanými textovými soubory

Ostatní části dokumentace, jako náčrty, zápisníky a výpočty zůstávají v archivu firmy GON Hradec Králové, a.s..

7. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 01 3410   Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení.

ČSN 01 3411   Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.

984 230 S/84  Směrnice o účelových mapách velkých měřítek.

984 128MN-1/85	Metodický návod pro zřizování, určování a vyhled. bodů podrobného polohového bodového pole.

Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi

V Hradci Králové 17.1.2011				Petr Dittrich