Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Rýmařov

Datum vydání: 	24. 2. 2021

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	7

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	7

2.1	Projektová dokumentace	7

2.2	Související dokumentace	7

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	8

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	8

4.1	Všeobecně	8

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	12

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	14

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	14

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	14

4.6	Zabezpečovací zařízení	14

4.7	Sdělovací zařízení	15

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	15

4.9	Ostatní technologická zařízení	15

4.10	Železniční svršek	15

4.11	Železniční spodek	15

4.12	Nástupiště	15

4.13	Železniční přejezdy	15

4.14	Mosty, propustky a zdi	15

4.15	Ostatní inženýrské objekty	15

4.16	Železniční tunely	15

4.17	Pozemní komunikace	15

4.18	Kabelovody, kolektory	15

4.19	Protihlukové objekty	15

4.20	Pozemní stavební objekty	15

4.21	Trakční a energická zařízení	15

4.22	Vyzískaný materiál	16

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	16

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	16

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	16

7.	PŘÍLOHY	17

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| SŽ | Správa železnic, státní organizace |
| --- | --- |
| ESD | Elektronický stavební deník |

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Rýmařov“ jejímž cílem je kompletní oprava železničního svršku a nástupiště. Dojde k celkové změně dispozice stávajících kolejí a výhybek. Zruší se manipulační kusá kolej č. 7. Všechny stávající výhybky č. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tvaru J T 6° budou demontovány a nahrazeny šesti výhybkami tvaru S49 1. generace na dřevěných pražcích.                                                                                                                                            Kolejový rošt všech staničních kolejí bude tvořen z  nových kolejnic 49E1 uložených na nových betonových pražcích B03, rozdělení pražců „c“. Koleje a výhybky budou svařeny do BK.

    - Rozsah Díla „Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Rýmařov“ je rozdělen do těchto stavebních objektů:

- SO 01 – Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Rýmařov

- SO 02 – Oprava nástupiště v žst. Rýmařov

- SO 03 – Oprava opěrné zídky v žst. Rýmařov

- PS 01 – Úprava zabezpečovacího zařízení v žst. Rýmařov

SO 01 – Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Rýmařov

Soupis prací:

- Vytýčení pozemních sítí

- Demontáž 2 ks výhybek J S49 1:9 – 190 P, dřevo v žst. Ostrava hl. nádraží (kolej 509a) a převoz ocelových částí do dopravny Rýmařov

- Demontáž 1 ks výhybky J S49 1:9 – 190 L, dřevo v žst. Bruntál a převoz ocelových částí do dopravny Rýmařov

- Demontáž 1 ks výhybky J S49 1:9 – 300 P, dřevo v žst. Bruntál a převoz ocelových částí do dopravny Rýmařov

- Převoz ocelových částí 1 ks výhybky J S49 1:9 – 300 P, dřevo v žst. Nový Malín do dopravny Rýmařov

- Převoz ocelových částí 1 ks výhybky J S49 1:9 – 300 L, dřevo v žst. Nový Malín do dopravny Rýmařov

- Montáž výhybek v dopravně Rýmařov: č. 1 JS49 1:9 – 190 P, d,

č. 2 JS49 1:9 – 190 L, d,

č. 3 JS49 1:9 – 190 P, d,

č. 4 JS49 1:9 – 300 P, d,

č. 6 JS49 1:9 – 300 L, d,

č. 7 JS49 1:9 – 300 P, d.

- Odpojení zabezpečovacího zařízení.

- Demontáž výkolejky č. 1, 2, 3, 4 a výměnových zámků výhybek č. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

- Demontáž 2 ks betonového přechodu pro pěší v koleji č. 2

- Demontáž 1 ks betonového přechodu pro pěší v koleji č. 1

- Demontáž 2 ks betonového přístupu na nástupiště u koleje č. 1

- Dělení kolejnic2 T/S kyslíkem

- Demontáž kolejových styků T/S49

- Demolice základových pásů a odvoz betonu na skládku

- Zásyp vybouraného betonu výziskem

- Demolice základové patky a odvoz betonu na skládku

- Zásyp vybouraného betonu výziskem

- Vyjmutí a snesení kolejových polí a přípojů (kol.T/S49, dřevo,T5,,,c‘‘) a složení v dopravně Rýmařov

- Vyjmutí a snesení kolejových polí a přípojů (kol. T/S49,beton,T5,,,c‘‘) a složení v dopravně Rýmařov

- Vyjmutí a snesení – 5 ks výhybek JT2-6° P, ocel složení v dopravně Rýmařov

- Vyjmutí a snesení - 5 ks výhybek JT2-6° L, ocel složení v dopravně Rýmařov

- Vyjmutí a snesení - 1 ks výhybky  JA2-6° L, dřevo složení v dopravně Rýmařov

- Odstranění starého štěrkového lože z výhybek  - 6 ks  JT6°, ocel – 0,50 m pod ocelový pražec, 0,30 m za okraje do nákladních aut a odvoz na skládku (30% ekologická likvidace – kontaminované štěrkové lože)

- Odstranění kolejového lože v délce, šířky 3,40 m, 0,35 m pod ložnou plochu betonového pražce SB5  do nákladních aut a odvoz na skládku (v koleji č. 1 ve střední části nástupiště mezi k. č. 1 a 3 odtěžit štěrkové lože v délce 20 m a ekologicky zlikvidovat kontaminované štěrkové lože.)

- Odstranění kolejového lože v délce, šířky 3,40 m 0,35 m po ložnou plochu dřevěného pražce do nákladních aut a odvoz na skládku.

- Úprava pláně železničního spodku

- Roztažení separační geotextílie GTX 300g/m2 na pláň železničního spodku

- Zřízení nového štěrkového lože 0,35 m pod ložnou plochu dřevěného pražce výhybky – 3 ks výhybek, J S49 1:9 – 300, dřevo

- Zřízení nového štěrkového lože 0,35 m pod ložnou plochu dřevěného pražce výhybky – 3 ks výhybek, J S49 1:9 -- 190, dřevo

- Zřízení nového štěrkového lože v délce, šířky 3,40 m 0,35 m pod ložnou plochu betonového pražce B03

- Zřízení nového štěrkového lože v délce, šířky 3,40 m 0,35 m pod ložnou plochu dřevěného pražce

- Pokládka výhybky J S49 1:9 – 300 P, l, d --- 2 ks

- Pokládka výhybky J S49 1:9 – 300 L, l, d --- 1 ks

- Pokládka výhybky J S49 1:9 – 190 L, d  --- 1 ks

- Pokládka výhybky J S49 1:9 – 190 P, d  --- 2 ks

- Výměna středových kolejnic S49 ve výhybkách J S49 1:9 – 300

- Výměna středových kolejnic S49 ve výhybkách J S49 1:9 – 190

- Montáž kolejového roštu v ose koleje S49/ B 03 / “c“

- Montáž kolejového roštu v ose koleje S49/dřevo/ “c“

- Montáž kolejnicového zarážedla – 1 ks (VL SŽDC 9.12)

- Montáž betonového zarážedla SUDOP – 1 ks (VL SŽDC 9.13)

- Výšková úprava GPK výhybek --- ASPv, dřevo

- Následná úprava GPK výhybek --- ASPv, dřevo

- Výšková úprava GPK v koleji – ASP – (beton, dřevo)

- Následná úprava GPK v koleji – ASP – (beton, dřevo)

- Doplnění štěrkového lože ve výhybkách po následném podbití

- Doplnění štěrkového lože v koleji po následném podbití

- Úprava štěrkového lože do profilu ve výhybkách

- Úprava štěrkového lože do profilu v koleji

- Zřízení svarů ve výhybkách S49 termit

- Zřízení svarů v koleji S49 termit

- Zřízení kolejových styků S49 s rozřezem a vrtáním

- Zřízení BK ve výhybkách – č. 1, 2, 3, 4, 6, 7

- Zřízení BK v koleji

- Zřízení stezek u výhybek i koleje

- Osazení námezníků

- Demontáž námezníků

- Osazení zajišťovacích značek

- Osazení návěsti „Místo Zastavení“ včetně sloupku a patky

- Terénní úpravy po vytržených kolejích

- Rozebrání kolejových styků S 49

- Dělení kolejnic S49 kyslíkem

- Výměna kolejnic

- Výměna pryžových podložek (na 130 pražcích)

- Výměna upevňovací vložky M (včetně svěrkových šroubů T5 včetně matic M24 a dvojtých pružných kroužků)

- Zřízení svarů v koleji S49 termit

- Zřízení kolejových styků S49 s rozřezem a vrtáním

- Řezání asfaltu na zpevněné ploše u koleje č. 2a tl.0,15 m

- Vyskládání demontovaných betonových pražců podél koleje č. 2a

- Demontáž kolejových polí (kol.T/S49, dřevo,T5,,,c‘‘)

- Demontáž kolejových polí (kol. T/S49,beton,T5,,,c‘‘

- Demontáž výhybek č. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 – J T 6° ocel a výhybka č. 10 – J A 6° dřevo

- Likvidace gum a plastů

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Materiál dodaný objednatelem:

- výhybky:  č. 1 JS49 1:9 – 190 P, d,  - 23 864 Kč

- č. 2 JS49 1:9 – 190 L, d, - 21 014 Kč

- č. 3 JS49 1:9 – 190 P, d, - 21 014 Kč

- č. 4 JS49 1:9 – 300 P, d, - 27 071 Kč

- č. 6 JS49 1:9 – 300 L, d, --32 142 Kč

- č. 7 JS49 1:9 – 300 P, d. – 32 192 Kč

- Kolejnice S49 užité – 174 m vydá TO Bruntál

- Kolejnice dl. 75m pásy -- 30 ks

- Kolejnice dl. 25m – 1 ks

- Komplety betonové pražce B03 – 1180 ks

SO 02 – Oprava nástupiště v žst. Rýmařov

Soupis prací:

- Demolice nástupiště u koleje č. 1

- Demolice nástupiště u koleje č. 3

- Zrušení přechodu na nástupiště č. 3

- Odtěžení zeminy z tělesa nástupiště č. 3 a odvoz materiálu na skládku

- Odtěžení zeminy (rýha nástupištní hrany UB5) a odvoz zeminy na skládku

- Provedení podkladního betonu pod nástupištní hranu z L bloků (UB5) tl. 0,1 m – C12/15

- Osazení nástupní hrany z L bloků (UB5)

- Odtěžení zeminy (rýha ukončení čel nástupiště) a odvoz zeminy na skládku

- Provedení podkladního betonu čel nástupiště tl. 0,1 m – C12/15

- Montáž a osazení výztuže čel nástupiště

- Montáž a osazení bednění čel nástupiště

- Betonáž čel nástupiště - C30/37

- Odbednění čel nástupiště

- Nátěr čel nástupiště a zadní strany L bloků gumo asfaltem

- Zásyp a hutnění tělesa nástupiště a přístupového chodníku propustným nenamrzavým materiálem

- Osazení obrubníků (0,1*0,25m) do betonového lože C20/25 na zadní hranu nástupiště a přístupového chodníku

- Osazení prahové vpusti do betonového lože C20/25

- Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrti fr.0/32 tl. 0,15 m

- Zřízení podkladní vrstvy ze štěrku fr. 4/8 tl. 0,04 m

- Pokládka vodícího pásu s varovnou funkcí

- Dvojitý nátěr optického pásu žlutou barvou

- Pokládka dlažby šedé pro nevidomé

- Pokládka dlažby šedé ostrohranné (0,2*0,2*0,06)

- Dosyp štěrku fr. 4/8 za zadní hranu nástupiště

- Osazení piktogramů „Průchod zakázán“

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

SO 03 – Oprava opěrné zídky v žst. Rýmařov

Soupis prací:

- Odhumusování svahů a odvoz na skládku

- Zapažení výkopu

- Demolice stávající kamenné zídky a odvoz na skládku

- Odtěžení zeminy ze svahů na základovou spáru zarážedel a betonových zídek

- Provedení podkladního betonu tl. 0,1 m pod zarážedly a kratší zídkou z betonu C16/20

- Montáž a demontáž bednění základového pásu

- Provedení základového pásu pod zídku mezi zarážedly tl 0,25m z betonu C25/30 vyztuženého kari sítí (8/100/100)

- Montáž výztuže zarážedel za kolejí č. 1b, 2a

- Montáž a demontáž bednění zarážedel

- Betonáž zarážedel betonem C30/37

- Montáž nárazníků zarážedel a návěstí 112

- Pokládka prefabrikovaných Lego bloků

- Dobetonávka vynechaných otvorů v betonové zídce pro prostup odvodnění betonem C16/20

- Nátěr zarážedel a betonových zídek gumo asfaltem

- Přelepení spár širokou těsnící páskou

- Přeplátování rubu zídky plechem s pozinkovanou úpravou

- Zásyp a hutnění zeminy za zídky a zarážedla nepropustným nenamrzavým materiálem

- Provedení těsnící vrstvy (beton plocha 50 m2 tl. 10 - 15 mm) z nepropustného materiálu pod odvodněním

- Natažení nopové folie a filtrační geotextílie GTX 200g/m2

- Provedení drenáže DN 100 za rubem zídky do drenážního betonu

- Zásyp a hutnění zeminy za zídky a zarážedla propustným nenamrzavým materiálem

- Provedení kamenné zádlažby svahu tl. 0,2 do beton lože

- Osazení obrubníku po stranách kamenné zádlažby do betonového lože C25/30

- Terénní úpravy, svahování

- Ohumusování a osetí svahů

- Doplnění štěrkového lože před zídkami

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou

uvedeny ve výkazu výměr.

PS 01 – Úprava zabezpečovacího zařízení v žst. Rýmařov

- Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem kontrolním

- Demontáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem jednoduchým

- Demontáž zámku výměnového jednoduchého

- Demontáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného

- Demontáž zámku výměnového kontrolního odtlačného

- Demontáž součástí zámku ochranné skříňky

- Montáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem jednoduchým

- Dodatečná montáž ohrazení pro elekromotorický přestavník s plastovou ohrádkou

- Montáž zámku výkolejkového jednoduchého

- Montáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného

- Montáž součástí zámku ochranné skříňky

- Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot

- Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km

- Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Materiál dodaný objednatelem:

Táhlo výkolejkové krátké (CV040705013)

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat v žst. Rýmařov, TUDU 2221D1 na trati 310 Valšov - Rýmařov, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj. Stavba bude probíhat na pozemcích 2144/1 v majetku ČR, s právem hospodaření Správy železnic, v k. ú. Rýmařov.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace SO 01, SO 02 je vyhotovena s názvem „Rušení kolejiště v dopravně D3 Rýmařov‘‘ (zjednodušený projekt).

Zpracovatelem projektové dokumentace je: Správa železnic, státní organizace, Správa železniční geodézie, Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6.

    - Projektová dokumentace SO 03 je vyhotovena s názvem „Oprava boční rampy u koleje č. 2a“(zjednodušený projekt). Zpracovatelem je Správa železnic, státní organizace (ing. Jančík Petr, SS ST Ostrava).

    - Projektová dokumentace PS 01 není vyhotovena. Zpracovatelem stavebního postupu PS 01 je Francek Antonín, VPI SSZT Ostrava.

  - Související dokumentace

    - Neobsazeno.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - U zakázky je nutná koordinace se stavbou, Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov‘‘, která proběhne současně v termínu od 2. 6. 2021 – 30. 6. 2021.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.10 VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty / Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“.

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění na „…7 kalendářních dnů…“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

- U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89].

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“.

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“.

    - Čl. 10.1.1 VTP, odkaz [67] se mění takto:

- [67]  Předpis SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, ze dne 13. 10. 2020 pod č.j.: 62585/2020-SŽ-GŘ-O10, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění, a Předpis SŽ Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace, ze dne 30. 11. 2020 pod č.j.: 62677/2020-SŽ-GŘ-O10, s účinností od 1.1.2021, v platném znění

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - Čl. 11.1, odkaz [68] se mění takto:

- [68] Řád SŽ R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, schválen pod č. j. 76833/2020-SŽ-GŘ-O30 3. prosince 2020.

    - Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

- Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – červený marker (169,8 kHz)

  - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky.

- Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)

  - trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů.

- Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz)

  - trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky, všechny typy armatur a spojů.

- Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz)

  - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz)

  - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz)

  - ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší vedení, značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (Ing. Karel Parchanský, tel.: +420 972 765 182, email: Parchansky@spravazeleznic.cz).

    - Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ PO-06/2020-GŘ.

    - V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.

    - Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

    - Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).

    - Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.

    - Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

    - Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

    - Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.

    - V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

    - V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

    - Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

    - Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

    - Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).

    - Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.

    - Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

    - V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.

    - Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

    - Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

    - Neobsazeno

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Neobsazeno

  - Zabezpečovací zařízení

    - Dopravna Rýmařov je zabezpečena mechanickým zabezpečovacím zařízením s výměnovými odtlačnými zámky a výkolejkami. Hranice dopravny je vymezena lichoběžníkovou tabulkou.

    - V dopravně Rýmařov provede ST Ostrava kompletní obnovu výhybek a staničních kolejí dle projektu „Rušení kolejiště v dopravně D3 Rýmařov“. Na všech výhybkách budou demontovány výměnové zámky a v kolejišti budou demontovány výkolejky. Po provedení výměny výhybek a kolejí budou namontovány nové výměnové zámky a výkolejky, seřídí se a provede se funkční zkouška.

    - S demontovaným materiálem, který nebude určen k dalšímu použití, bude naloženo jako odpadem dle zákona o odpadech.

  - Sdělovací zařízení

    - Neobsazeno

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Neobsazeno

  - Ostatní technologická zařízení

    - Neobsazeno

  - Železniční svršek

    - Dojde k celkové změně dispozice stávajících kolejí a výhybek. Technické řešení opravy obsahuje samostatná projektová dokumentace s názvem „Rušení kolejiště v dopravně D3 Rýmařov“.

  - Železniční spodek

    - Bude opraveno nástupiště, které bude délky 60 m, o výšce nástupní hrany 300 mm nad niveletou TK. Technické řešení opravy obsahuje samostatná projektová dokumentace s názvem „Rušení kolejiště v dopravně D3 Rýmařov“.

  - Nástupiště

    - Neobsazeno

  - Železniční přejezdy

    - Neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

    - Bude opravena kamenná zídka u koleje č. 1b a 2a. Technické řešení opravy obsahuje samostatná projektová dokumentace s názvem „Oprava boční rampy u koleje č. 2a“.

  - Ostatní inženýrské objekty

    - Neobsazeno

  - Železniční tunely

    - Neobsazeno

  - Pozemní komunikace

    - Neobsazeno

  - Kabelovody, kolektory

    - Neobsazeno

  - Protihlukové objekty

    - Neobsazeno

  - Pozemní stavební objekty

    - Neobsazeno

  - Trakční a energická zařízení

    - Neobsazeno

  - Vyzískaný materiál

    - Uskladnění veškerých výzisků vyměněných kolejnic, výhybkových součástí a drobného kolejiva bude uskutečňován během výluk dle dispozic VPS TO Bruntál. Demontáže proběhnou na určených plochách v žst. Rýmařov.

    - Kamenivo a výkopovou zeminu s vhodnými mechanickými a chemickými vlastnostmi lze využít ve stavbě  k úpravám nerovností a terénním úpravám.

    - Likvidaci nepoužitelných pražců zajistí objednatel.

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Staré pryžové podložky pod patu kolejnice, použitá živice a kontaminovaný štěrk budou ekologicky zlikvidovány. Vyzískané dřevěné pražce budou uloženy na hromadách a poté odvezeny k ekologické likvidaci (zajistí PS TO Bruntál). Nevhodná výkopová zemina, kamenivo, betonové výrobky budou odvezeny na skládku. Odpady budou likvidovány v souladu s platnou právní normou a budou dodány doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zahájení stavebních prací | x | dnem předání Staveniště |
|  | Zahájení stavby, snesení staničních kolejí a výhybek, vybagrování starého štěrkového lože do nákladních aut, oprava nástupiště, zřízení nového štěrkového lože staničních kolejí a výhybek, položení nových staničních kolejí a výhybek, zaštěrkování, úprava GPK pomocí ASP, svařování, ukončení stavby. | 29N | 2. 6. – 30. 6. 2021 |
|  | Ukončení stavebních prací | x | 31. 10. 2021 |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Neobsazeno.