PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

(NV č. 591/2006 Sb. – příloha č. 6)

Název stavby:				Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati

Stupeň dokumentace:			Projekt stavby (P) dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006

Charakter stavby:			Liniová stavba

Krajský úřad:				Plzeňský kraj

Obec s rozšířenou působností:	Plzeň, Nýřany

Katastrální území:	Plzeň, Skvrňany, Vejprnice

Datum zpracování dokumentace: 	11/2014, aktualizace 12/2016

Údaje o objednateli projektové dokumentace

Zadavatel (investor):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

IČO: 70994234

DIČ: CZ 70994234

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384.

Zastoupená zmocněnou zastupující organizací:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

Ústřední orgán investora:		Ministerstvo dopravy ČR

Údaje o zhotoviteli projektové dokumentace

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a

130 80 Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ 25793349

Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6080.

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Pavel Kubát, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, AO č. 0601496

Vypracoval: 			SUDOP PRAHA a.s.

stř.202    Ing. Radmila Šmeráková

- autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 0011375)

- odborně způsobilá osoba k činnostem koordinátora BOZP při práci na staveništi (evidenční číslo osvědčení VUBP/117/KOO/2017)

Tel: 267 094 102, 739 383 267, e-mail: radmila.smerakova@sudop.cz

# Obsah:

Obsah:	2

Požadavky na aktualizace plánu BOZP před zahájením prací na staveništi	5

Část A	6

1 . CHARAKTERISTIKA STAVBY	6

1.1. Místo a druh stavby	6

1.2. Charakteristika území	6

1. 3. Údaje o stavbě – kapacita stavby, počet PS a SO, počet zhotovitelů	7

1. 4. Rizikové faktory výstavby	14

1.5. Dopravní napojení a objízdné  trasy	15

2. Vyhodnocení stavby z hlediska zákona č. 309/2006 Sb. §15 a nv č. 591/2006 Sb. přílohy č. 5	16

2.1. Rizikové práce ve smyslu NV č. 591/2006 Sb. přílohy 5:	16

2.2. Soupis prací a technologií vyskytujících se na stavbě:	16

2.3. Provoz a používání strojů a technických zařízení:	18

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	19

část B - přehledná situace stavby 1:10000

část C	21

c.1 Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby  a podmínkách stanovených pro její provádění z hlediska BOZP	21

C.1.1. PRÁCE A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ CIZÍCH PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB V PROSTORÁCH PROVOZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Z HLEDISKA BOZP DLE SŽDC Bp1	21

C.1.2. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST DLE PŘEDPISU SŽDC ZAM 1 – O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A ZNALOSTI OSOB PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVY	21

C.1.3. PRŮKAZ KE VSTUPU DO SŽDC PROVOZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY PRO CPS	22

	CPS – cizí právní subjekt	22

	Místa veřejnosti nepřístupná	22

	Průkaz pro CPS	23

	Kontrolní činnost	24

C.1.4. MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ, ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ – ŠKROUPOVA 4, PLZEŇ	25

C.2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů	27

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem	27

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť	29

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození	29

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru	34

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení,	35

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace	37

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu,	38

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,	45

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením	53

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí	57

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor,	61

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany	63

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků,	67

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem,	74

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací,	74

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností	74

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů,	90

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.	90

SEZNAM PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP	92

Přehled platných právních předpisů:	93

REGISTR DOPLŇKŮ A ZMĚN	96

ZÁZNAMY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ	98

NESOULADY PŘI ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY BOZP	100

Seznam příloh:

B.4.2.1.1. – Formulář oznámení dle §15 zákona č. 309/2006 Sb.

B.4.2.1.2. - Předpis SŽDC Bp1

B.4.2.1.3. - Dopravní řád

B.4.2.1.4. - Bezpečnostní značky dle přílohy č. 1 NV č. 11/2002 Sb.

B.4.2.1.5. - Návěsti dle předpisu SŽDC – D1

B.4.2.1.6. - Požární ochrana dle předpisu SŽDC Ob 14

B.4.2.1.7. - Seznam strojů a zařízení

B.4.2.1.8. - Seznam zhotovitelů a podzhotovitelů

B.4.2.1.9. - Harmonogram prací – souběh nebezpečných činností

# Požadavky na aktualizace plánu BOZP před zahájením prací na staveništi

Před zahájením prací na staveništi provede koordinátor BOZP následující aktualizace:

| 1. | Identifikace souběhu nebezpečných pracovních činností v řádkovém harmonogramu prací – příloha B.4.2.1.9 | Aktualizace bude prováděna průběžně dle postupu výstavby |
| --- | --- | --- |
| 2. | Aktualizace dopravního řádu stavby dle realizační dokumentace - příloha B.4.2.1.3 | Aktualizace bude prováděna průběžně dle postupu výstavby |
| 3. | Identifikace strojů a zařízení na jednotlivých SO – příloha B.4.2.1.7 | Aktualizace bude prováděna průběžně dle postupu výstavby |
| 5. | Identifikace zhotovitelů a podzhotovitelů – příloha B.4.2.1.8 | Aktualizace bude prováděna průběžně dle postupu výstavby |
| 6. | přejímka: - registru rizik zhotovitelů jednotlivých SO - technologických a pracovních postupů (s ohledem na BOZP) a časového harmonogramu prací zhotovitelů jednotlivých stavebních objektů (bude přejímáno průběžně vždy před zahájením výstavby jednotlivých SO) - systému bezpečné práce jeřábů od provozovatelů jeřábů | Aktualizace bude prováděna průběžně dle postupu výstavby |

# Část A

# 1 . CHARAKTERISTIKA STAVBY

Stavba zajišťuje zvýšení bezpečnosti cestujících, kultury cestování i propustnosti stanice. Dnešní stav, kdy je domažlická trať vedena ze žst. Plzeň-Jižní Předměstí jednokolejně, omezuje výkonnost uzlu. Geometrické uspořádání mostních objektů v prostoru přesmyku neodpovídá aktuálním požadavkům a představuje ohrožení bezpečnosti provozu tratí Plzeň – Cheb i Plzeň – Domažlice. Zásadním problémem ve vztahu k provozu na městských komunikacích je úrovňový přejezd domažlické trati se silnicí I/26 (Domažlická ulice), po níž vede trolejbusová trať do Nové Hospody.

V rámci stavby bude změněna konfigurace kolejiště v obvodu Jižní Předměstí a v místě vlastního přesmyku domažlické trati, upraveno vlečkové kolejiště ŠKODA INVESTMENT, přeložena a zdvojkolejněna trať do Domažlic (včetně zřízení nové zastávky Plzeň-Skvrňany) a přeložena silnice I/26 (Domažlická ulice) včetně zřízení mostu nad železniční tratí. V oblasti budou provedeny rozsáhlé demolice pozemních objektů i technických zařízení, dojde k přeložkám inženýrských sítí.

| ## 1.1. Místo a druh stavby |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stavba: | Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati |
| 2. | Druh stavby: | dopravní liniová stavba, modernizace, rekonstrukce |
| 3. | Místo stavby: | začíná dle zadávacích podmínek v km 350,770 v zast. Plzeň Jižní předměstí a končí km 352,180 trati č.713 dle SJŘ (č.170 dle KJŘ) směrem Cheb. Zároveň začíná v km 111,350 v zast. Plzeň Jižní předměstí a končí km 114,460 trati SŽDC č.712 dle SJŘ (č.180 dle KJŘ) směr Domažlice v nové odb. Nová Hospoda. S ohledem na sjednocení a koordinaci staničení v rámci staveb železničního uzlu Plzeň (staničení tratí 712 /Praha/- Plzeň - Domažlice a 713 /České Budějovice/ - Plzeň - Cheb navazuje na 1. a 2. stavbu Uzlu Plzeň prochází až do 3.stavby) se výsledné navržené staničení od výše uvedeného liší (především v trati Plzeň - Domažlice). 3.stavba na začátku navazuje na „Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III.TŽK 1.etapa“, která je v realizaci. Na konci tratě č.170 ve směru na Cheb navazuje opět na tuto stavbu. |
| 4. | Katastrální území: | Plzeň, Skvrňany, Vejprnice |
| 5. | Kraj: | Plzeňský |

| ## 1.2. Charakteristika území |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Členitost terénu: | Městská aglomerace |
| 2. | Ochrana vod OPVZ: CHOPAV: Záplavové území (stanovené): | - ne - ne - Vejprnický potok |
| 3. | Ochrana přírody Zvláště chráněná území: Prvky ÚSES: VKP: |  |
| 4. | Ložiska nerostů: | - ne |
| 5. | IG údaje: | Geotechnický a stavebnětechnický průzkum (SUDOP Praha a.s., 2008) |
| 8. | Klimatické podmínky: | Mírně teplá oblast (dle Quitta MT11) počet letních dní: 40 - 50 počet dní s průměrnou teplotou 10oC a více: 140 – 160 počet dní s mrazem: 110 - 130 počet ledových dní: 30 - 40 průměrná lednová teplota: -2 - -3 (oC) průměrná červencová teplota: 17 - 18 (oC) průměrná dubnová teplota: 7 - 8 (oC) průměrná říjnová teplota: 7 - 8 (oC) průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více: 90 - 100 suma srážek ve vegetačním období: 350 - 400 mm suma srážek v zimním období: 200 - 250 mm počet dní se sněhovou pokrývkou: 50 - 60 počet zatažených dní: 120 -150 počet jasných dní: 40 - 50 |

| ## 1. 3. Údaje o stavbě – kapacita stavby, počet PS a SO, počet zhotovitelů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapacita stavby |  | Zemní práce - výkop 93 458 m3, - násep 80 397 m3 Železniční svršek - demontáž 9 187 m - montáž kolej tv. UIC 60 m 8 303 - montáž kolej tv. S49 m 1 440 - výhybky - montáž v.j. 13 Mosty - nový + úprava ks 6 - propustky - nový + úprava ks 2 - návěstní lávky a krakorce ks 5 Opěrné a zárubní zdi - novostavba a sanace 1 587 m Pozemní objekty - demolice - obestavěný prostor 69 727 m3 - zastřešení (podchody, nástupiště a další) – 493 m2 Nástupiště - délka nástupní hrany 200 m Trubní potrubí - přeložky - Vodovody 2 427 m - Kanalizace 4 276 m - Horkovody a parovody 576 m Trakční vedení - demontáž - železnice 6,6 km - nové -železnice 6,6 km - demontáž - městská doprava 5,16 km - nové - městská doprava 4,56 km Zabezpečovací zařízení - nově zabezpečené v.j. 7 kus - demontáž 2,2 km - Úprava 5,0 km Silnoproudé rozvody - rozvody nn 15,0 km - rozvody vn 1,9 km - venkovní vodič 0,4 km Slaboproudé rozvody - kabely metalické 13,0 km |
| 2. | Počet provozních souborů a stavebních objektů |  | D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení Provozní soubory - 2 |
|  |  |  | D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení Provozní soubory - 2 |
|  |  |  | D.2.1 Kabelizace včetně přenosových systémů Provozní soubory - 8 |
|  |  |  | D.2.3 Informační zařízení Provozní soubory - 2 |
|  |  |  | D.2.4 Radiové spojení Provozní soubory - 1 |
|  |  |  | D.3.1. Dispečerská řídící technika Provozní soubory - 3 |
|  |  |  | D.3.2. Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC Provozní soubory - 2 |
|  |  |  | E.1.1 Železniční spodek a svršek Stavební objekty - 10 |
|  |  |  | E.1.2. Nástupiště Stavební objekty - 1 |
|  |  |  | E.1.3 Železniční přejezdy a přechody Stavební objekty - 1 |
|  |  |  | E.1.4.1 Železniční mosty, propustky a zdi Stavební objekty – mosty 8, propustky 2, zdi 9, návěstní lávky a krakorce 3, kolektory 4 |
|  |  |  | E.1.5. Ostatní inženýrské objekty Elektrorozvodné sítě Stavební objekty – 13 Sdělovací sítě Stavební objekty – 5 |
|  |  |  | E.1.6.1. Vodovody Stavební objekty – 10 |
|  |  |  | E.1.6.2. Kanalizace Stavební objekty – 15 |
|  |  |  | E.1.6.3. Horkovody a teplovody Stavební objekty – 3 |
|  |  |  | E.1.8. Pozemní komunikace Stavební objekty – 16 |
|  |  |  | E.1.9. Kabelovody, kolektory Stavební objekty – 2 |
|  |  |  | E.1.10. Protihlukové objekty Stavební objekty – 3 |
|  |  |  | E.2.1. Pozemní objekty budov Stavební objekty – 16 |
|  |  |  | E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích Stavební objekty – 2 |
|  |  |  | E.2.3. Individuální protihluková opatření Stavební objekty – 1 |
|  |  |  | E.2.4. Orientační systém Stavební objekty – 1 |
|  |  |  | E.2.5. Demolice Stavební objekty – 3 |
|  |  |  | E.3.1. Trakční vedení Stavební objekty - 7 |
|  |  |  | E.3.4. Ohřev výměn Stavební objekty - 2 |
|  |  |  | E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů Stavební objekty - 6 |
|  |  |  | E.3.7. Ukolejnění kovových konstrukcí Stavební objekty – 3 |
|  |  |  | E.4. Ostatní stavební objekty (kácení, náhradní výsadba) Stavební objekty - 1 |
| Seznam stavebních objektů a související dokumentace |  |  |  |
| D. Technologická část |  |  |  |
| D.1. Železniční zabezpečovací zařízení |  |  |  |
| D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení |  |  |  |
| číslo PS |  | Název PS |  |
| PS 35-21-02 Plzeň hl.n., obvod Jižní předměstí, úprava SZZ PS 35-21-03 Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, SZZ |  |  |  |
| D.1.2. Traťové zabezpečovací zařízení |  |  |  |
| PS-36-21-01 Plzeň hl.n.-Vejprnice, úprava TZZ PS-36-21-02 Plzeň hl.n.-Plzeň Křimice, úprava TZZ |  |  |  |
| D.2. Železniční sdělovací zařízení |  |  |  |
| D.2.1. Kabelizace (místní dálková) včetně přenosových systémů |  |  |  |
| PS-02-22-01 Uzel Plzeň, přenosový systém, 3.etapa PS-35-22-11 Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava místní kabelizace PS-36-22-01 ZS Plzeň - Vejprnice, DOK a TK PS-36-22-02 Plzeň Jižní předměstí - vjezd, úpravy DOK PS-36-22-03 Plzeň Jižní předměstí - vjezd Cheb, úpravy TK PS-36-22-04 Plzeň Jižní předměstí - přesmyk, úpravy stávajících DK PS-36-22-05 ZS Plzeň - Plzeň Křimice, úpravy DOK/ZOK ČDT PS-36-22-11 Plzeň hl. n., obvod Nová Hospoda, místní kabelizace |  |  |  |
| D.2.2. Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.) |  |  |  |
| PS 34-22-11 Ústřední stavědlo Plzeň, úprava telefonního zapojovače PS 35-22-15 Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava kamerového systému PS 36-22-13 RD Nová Hospoda, ASHS PS 36-22-14 RD Nová Hospoda, EZS PS 36-22-15 RD Nová Hospoda, sdělovací zařízení PS 36-22-31 Žst.Vejprnice, telefonní zapojovač |  |  |  |
| D.2.3. Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém) |  |  |  |
| PS-36-22-21 Zast.Plzeň Skvrňany, rozhlasové zařízení PS-36-22-22 Zast.Plzeň Skvrňany, informační zařízení |  |  |  |
| D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) |  |  |  |
| PS-36-22-32 Žst. Vejprnice, úprava TRS, MRS |  |  |  |
| D.3. Silnoproudá technologie včetně DŘT |  |  |  |
| D.3.1. Dispečerská řídící technika |  |  |  |
| PS-34-22-54 Elektrodispečink Plzeň, doplnění DŘT, 3.etapa PS-35-22-51 SpS Plzeň Jižní předměstí, doplnění DŘT PS-36-22-51 RD Nová Hospoda, DŘT |  |  |  |
| D.3.2. Dálková diagnostika technologických systému ŽDC |  |  |  |
| PS-34-22-55 Uzel Plzeň, dálková diagnostika DDTS ŽDC PS-34-22-56 ED SŽDC Plzeň Sušická, doplnění serveru DDTS ŽDC, 3. etapa |  |  |  |
| E. Stavební část |  |  |  |
| E.1 Inženýrské objekty |  |  |  |
| E.1.1. Železniční svršek a spodek |  |  |  |
| číslo SO |  | Název SO |  |
| SO-36-33-01 Trať Plzeň - Domažlice, železniční svršek SO-36-33-11 Trať Plzeň - Domažlice, železniční spodek SO-36-33-02 Trať Plzeň - Cheb, železniční svršek SO-36-33-12 Trať Plzeň - Cheb, železniční spodek SO-36-33-51 Trať Plzeň - Domažlice, výstroj a značení trati SO-36-33-52 Trať Plzeň - Cheb, výstroj a značení trati SO-37-33-01 Vlečkové koleje Škoda, železniční svršek SO-37-33-11 Vlečkové koleje Škoda, železniční spodek SO-37-33-02 Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční svršek SO-37-33-12 Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční spodek |  |  |  |
| E.1.2. Nástupiště |  |  |  |
| SO-36-33-21 Zastávka Plzeň Skvrňany, nástupiště |  |  |  |
| E.1.3. Železniční přejezdy |  |  |  |
| SO-35-33-41 Obvod Jižní předměstí, úrovňové křížení v km 105,245 |  |  |  |
| E.1.4 Mosty, propustky, zdi |  |  |  |
| SO-35-38-01 Silniční most v km 105,409 trati Plzeň – Domažlice SO-36-38-01 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice SO-36-38-02 Železniční most v km 106,418 trati Plzeň - Domažlice SO-36-38-03 Železniční most v km 106,673 trati Plzeň – Domažlice (podchod zast. Skvrňany) SO-36-38-04 Železniční most v km 107,541 (ev. km 113,580) trati Plzeň – Domažlice, demolice SO-37-38-01 Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Plzeň SO-37-38-02 Most v km 106,366 trati Plzeň - Domažlice (Faltusův most) SO-298-38-01 Silniční most v km 107,090 přes trať Plzeň – Domažlice Železniční propustky SO-36-38-31 Železniční propustek v km 107,821 (ev. km 113,874) trati Plzeň - Domažlice SO-36-38-32 Železniční propustek v km 107,909 (ev. km 113,962) trati Plzeň – Domažlice Návěstní lávky a krakorce SO-35-38-42 Krakorec v km 351,374 trati Plzeň - Cheb (vlevo) SO-35-38-43 Krakorec v km 105,790 trati Plzeň - Domažlice (vpravo) SO-35-38-44 Krakorec v km 351,450 trati Plzeň - Cheb (vlevo) Opěrné a zárubní zdi SO-35-38-51 Zárubní zeď v km 105,329 - 105,403 trati Plzeň - Domažlice (vpravo) SO-35-38-52 Zárubní zeď v km 351,008 - 351,399 trati Plzeň - Cheb, sanace (vlevo) SO-36-38-51 Opěrná zeď v km 351,294 - 351,590 trati Plzeň - Cheb (vpravo) SO-36-38-52 Zárubní zeď v km 351,640 - 351,962 trati Plzeň - Cheb (vlevo) SO-36-38-53 Zárubní zeď v km 352,007 - 352,072 trati Plzeň - Cheb (vpravo) SO-36-38-55 Opěrná zeď v km 106,187 - 106,340 trati Plzeň - Domažlice, sanace (vpravo) SO-36-38-56 Opěrná zeď v km 106,910 - 107,001 trati Plzeň - Domažlice (vlevo) SO-37-38-51 Opěrná zeď v km 105,840 - 106,110 trati Plzeň - Domažlice (vpravo) SO-37-38-52 Opěrná zeď v km 0,654 - 0,724 vlečky Škoda Plzeň (vpravo) Kolektory SO-36-38-61 Kolektor v km 351,906 trati Plzeň - Cheb SO-36-38-62 Kolektor v km 106,917 trati Plzeň - Domažlice SO-36-38-63 Kolektor v km 106,543 trati Plzeň - Domažlice SO-298-38-61 Kolektor - stavební úpravy |  |  |  |

| E.1.5. Ostatní inženýrské objekty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo SO |  |  | Název SO |
| Elektrorozvodné sítě SO-35-36-06 Silniční most v km 104,961 trati Praha -Plzeň, přeložka kabelu VO SVSMP SO-35-36-09 Přeložka kabelů DP v km 104,966 - 105,927 SO-36-36-06 Propustek v km 113,874, přeložky kabelů DP SO-36-36-07 Plzeň Skvrňany, měrný objekt Škoda, Emingerova, přípojka NN PE a.s. SO-298-36-01 Komunikace I/26 Domažlická, osvětlení SVSMP SO-298-36-03 Komunikace I/26 Domažlická, přeložky kabelů DP SO-298-36-04 Rekonstrukce ulice Na Pile, osvětlení SVSMP SO-298-36-05 Rekonstrukce ulice Na Výspě, osvětlení SVSMP SO-298-36-06 Rekonstrukce stávající Domažlické ul., osvětlení SVSMP SO-298-36-07 Komunikace pro pěší a cyklistů podél 1/26, osvětlení SVSMP SO-298-36-08 Místní komunikace podél trati SŽDC Plzeň Domažlická vpravo, osvětlení SVSMP SO-298-36-15 Komunikace I/26 Domažlická, kolektor 2, přeložky kabelů NN a VN PE a.s. SO-298-36-17 Napojení bývalého areálu ŠKODA, osvětlení SVSMP SO 298 -36-18 Komunikace I/26 Domažlická, přípojky NN soukromých objektů Sdělovací sítě SO-36-39-13 Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Cheb, úpravy kabelů ČEZ net a.s. SO-36-39-24 Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů UPC SO-36-39-25 Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů TA Systems SO-36-39-26 Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů Plzeňská energetika SO-298-39-03 Světelné signalizační zařízení Domažlická - U dráhy |  |  |  |
| E.1.6. Potrubní vedení |  |  |  |
| E.1.6.1. Vodovody |  |  |  |
| SO-35-37-02 Úpravy vodovodů v km 350,965 - Vodárna Plzeň SO-35-37-03 Přeložky vodovodů v km 351,100 SO-36-37-01 Plzeň-Cheb, přeložka vodovodu DN 100 v ulici Domažlická - Vodárna Plzeň SO-36-37-02 Plzeň-Domažlice, přeložka vodovodu km 106,400-Vodárna Plzeň SO-36-37-03 Plzeň-Domažlice, zrušení stávajících přípojek km 106,100-106,240-Vodárna Plzeň SO-36-37-04 Novostavba pro Sokol - přípojky vody SO-37-37-02 Přeložka vodovodů na Faltusově mostu a hlavního přivaděče DN 500 - Plzeňská energetika SO-298-37-01 Úprava vodovodů DN 500 km 0,410 - Plzeňská Energetika SO-298-37-02 Úprava vodovodu DN 80 v ulici Na výspě, Na stráních a Na pile - Vodárna Plzeń SO-298-37-03 Přeložka vodovodu DN 80 km 0,570 - Vodárna Plzeň SO-298-37-04 Přeložka vodovodu DN 150 km 0,760-0,957 - Vodárna Plzeň |  |  |  |
| E.1.6.2. Kanalizace |  |  |  |
| SO-35-37-21 Odvodnění komunikace Břeňkova km 105,400 SO-36-37-22 Plzeň Skvrňany - dešťová kanalizace SO-36-37-24 Plzeň-Domažlice, úprava kanalizace km 107,078-Vodárna Plzeň SO-36-37-25 Novostavby pro Sokol - přípojky kanalizace SO-36-37-26 Novostavby pro Sokol - odvodnění hřišť SO-36-37-27 Posílení shybky v km 352,125 - Vodárna Plzeň SO-298-37-21 Odvodnění komunikace Domažlická km 0,00-0,596 SO-298-37-22 Odvodnění komunikace Domažlická km 0,596-0,985 SO-298-37-23 Sedimentační nádrž km 0,140 SO-298-37-24 Kanalizace v ulici Domažlická, Na výspě, Na stráních a Na pile SO-298-37-25 Úprava měrného objektu, km 0,170 SO-298-37-26 Přeložka stoky, Zátišský sběrač v km 0,750 - 0,980 SO-298-37-27 Odvodnění kolektoru 2 - km 0,400 SO-298-37-28 Rušení stok vyvolané přeložkou žel. tratě - Vodárna Plzeń |  |  |  |
| E.1.6.3. Horkovody a teplovody |  |  |  |
| SO-37-37-62 Přeložka horkovodu do areálu ŠKODA SO-37-37-63 Přípojka teplovodu pro Sokol Skvrňany SO-298-37-61 Přeložka horkovodu Domažlická ulice |  |  |  |
| E.1.8. Pozemní komunikace |  |  |  |
| SO-35-32-02 Úprava Břeňkovy ulice po výstavbě přemostění SO-36-32-01 Příjezdová plocha pro údržbu horkovodu za Sokolovnou SO-298-32-01 Komunikace I/26 SO-298-32-02 Komunikace pro pěší a cyklisty podel I/26 SO-298-32-03 Přístupová komunikace p.p.č 937 a 932/1 SO-298-32-11 Rekonstrukce ulice Na pile SO-298-32-12 Rekonstrukce ulice Na výspě SO-298-32-13 Rekonstrukce stávající Domažlické ulice SO-298-32-14 Napojení bývalého areálu Škoda SO-298-32-15 Místní komunikace k objektu Domažlická 1133/45 SO-298-32-21 Místní komunikace podél trati Plzeň - Domažlice vpravo SO-298-32-22 Příjezdová komunikace ke kolektoru v km 0.030 SO-298-32-23 Příjezdová komunikace ke kolektoru v km 0.406 SO-298-32-62 Dopravní značení (ŘSD) SO-298-32-63 Dopravní značení (Město Plzeň) SO-298-32-71 Úprava stávajících komunikací |  |  |  |
| E.1.9. Kabelovody, kolektory |  |  |  |
| SO-35-33-61 Obvod Jižní Předměstí, kabelová trasa SO-36-33-61 Zastávka Plzeň-Skvrňany, kabelová trasa |  |  |  |
| E.1.10. Protihlukové objekty |  |  |  |
| SO-36-34-40 PhS, Skvrňany SO-298-34-40 PhS, Domažlická SO-298-34-41 PhS, okružní křižovatka (ul.Domažlická) |  |  |  |
| E.2. Pozemní stavební objekty |  |  |  |
| E.2.1. Pozemní objekty budov |  |  |  |
| číslo SO |  |  | Název SO |
| SO-35-34-70 Oplocení, Již. Předměstí SO-36-34-01 Stanoviště pro novostavbu pro ZZ, směr Vejprnice SO-36-34-02 Novostavba šaten pro Sokol, Skvrňany SO-36-34-03 Novostavba hřišť pro Sokol, Skvrňany SO-36-34-70 Oplocení, Skvrňany SO-298-34-70 Oplocení, Domažlická, Škoda SO-298-34-71 Oplocení, Domažlická, p.č. 9017 SO-298-34-72 Oplocení, Domažlická, p.č. 544/1 SO-298-34-73 Oplocení, Domažlická, p.č. 542 SO-298-34-74 Oplocení, Domažlická, p.č. 543 SO-298-34-75 Oplocení, Domažlická, p.č. 565/1 SO-298-34-76 Oplocení, Domažlická, p.č. 566/1 SO-298-34-77 Oplocení, Domažlická, p.č. 545/2 SO-298-34-78 Oplocení, Domažlická, IT Bohemia SO-298-34-79 Oplocení, Domažlická, č.p. 936/1 SO-298-34-80 Oplocení, Domažlická, p.č. 945/20 |  |  |  |
| E.2.2. Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích |  |  |  |
| SO-36-34-30 Zastřešení nástupišť, Skvrňany SO-36-34-31 Zastřešení podchodu zastávka Plzeň-Skvrňany |  |  |  |
| E.2.3. Individuální protihluková opatření |  |  |  |
| SO-298-34-50 IPO, Domažlická |  |  |  |
| E.2.4. Orientační systém |  |  |  |
| SO-36-34-81 Zastávka Plzeň-Skvrňany, orientační systém pro cestující |  |  |  |
| E.2.5. Demolice |  |  |  |
| SO-35-34-60 Demolice, Jižní Předměstí SO-36-34-60 Demolice, Skvrňany SO-298-34-60 Demolice, Domažlická |  |  |  |
|  | E.3. Trakční a energetická zařízení |  |  |
|  | E.3.1. Trakční vedení |  |  |
|  | číslo SO | Název SO |  |
|  | SO-35-35-01 ŽST. Plzeň hl.n., obvod Jižní předměstí, trakční vedení SO-35-35-02 ŽST. Plzeň hl.n., obvod Jižní předměstí, úprava připojení SpS na trakční vedení SO-36-35-01 Plzeň -Skvrňany, trakční vedení SO-36-35-02 Plzeň -Skvrňany, připojení transf. na trakční vedení SO-36-35-03 Plzeň - Křimice, úprava trakčního vedení SO-36-35-30 Plzeň - Křimice, provizorní úpravy ZOK - ČDT SO-298-35-01 Domažlická ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu |  |  |
|  | E.3.4. Ohřev výměn |  |  |
|  | SO-35-36-02 Zast. Plzeň jižní předměstí, EOV SO-36-36-03 Plzeň, obvod Nová Hospoda, EOV |  |  |
|  | E.3.6. Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkových odpojovačů |  |  |
|  | NN SO-35-36-01 Zast. Plzeň jižní předměstí, úprava rozvodu nn a osvětlení SO-36-36-01 Zast. Plzeň Skvrňany kabelový rozvod nn a osvětlení SO-36-36-05 Podchod v km 106,673 trati Plzeň - Domažlice, zast. Skvrňany, osvětlení SO-36-36-08 Plzeň, obvod Nová Hospoda, přípojka NN ČEZ pro SSZ v km 107,775 Odpojovače SO-35-36-03 Zast. Plzeň jižní předměstí, DOÚO SO-36-36-02 Plzeň, obvod Nová Hospoda, DOÚO |  |  |
|  | E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí |  |  |
|  | SO-35-35-21 ŽST Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, ukolejnění vodivých konstrukcí SO-36-35-21 Plzeň hl.n. - Plzeň Křimice, ukolejnění vodivých konstrukcí SO-36-35-22 Plzeň hl.n.,obvod Nová Hospoda, ukolejnění vodivých konstrukcí |  |  |
|  | E.4. Ostatní stavební objekty |  |  |
|  | E.4.1. Příprava území a zabezpečení veřejných zájmů |  |  |
|  | SO-36-31-41 Terénní úpravy a příprava území, lokalita přesmyk tratí |  |  |
| Související dokumentace |  |  |  |
| B. Souhrnné řešení stavby |  |  |  |
| B.1. Souhrnná technická zpráva B.2. Provozní a dopravní technologie B.3. Vliv stavby na životní prostředí B.4. Odolnost a zabezpečení stavby B.7. Graf dynamického průběhu rychlostí B.8. Dopravní opatření B.9. Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a PUPFL |  |  |  |
| C. Situace stavby |  |  |  |
| C.1. Přehledná situace stavby C.2. Koordinační situace stavby km 104,0 – 104,5 tratě Plzeň – Domažlice, km 350,0 – 350,6 tratě Plzeň - Cheb km 104,5 – 106,5 tratě Plzeň – Domažlice, km 350,6 – 352,1 tratě Plzeň - Cheb km 106,5 tratě Plzeň – Domažlice, km 352,0 – 353,1 tratě Plzeň - Cheb km 106,0 – 107,5 tratě Plzeň – Domažlice, km 351,5 – 352,2 tratě Plzeň - Cheb km 107,3 – 108,3 (nový) tratě Plzeň – Domažlice, km 114,3 – 114,5 (stávající) tratě Plzeň - Domažlice km 114,4 – 115,9 (stávající) tratě Plzeň - Domažlice km 115,8 – 117,4 (stávající) tratě Plzeň - Domažlice |  |  |  |
| F. Zásady organizace výstavby |  |  |  |

H. Doklady

H.1 Doklady o projednání během zpracování projektu H.2 Doklady o projednání se zadavatelem a odbornými útvary zadavatele H.3 Doklady o projednání s dotčenými orgány H.4 Doklady o projednání s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou H.5 Vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí H.6 Situace stávajících inženýrských sítí H.7 Průzkumy

I. Geodetická dokumentace

I.1. Technická zpráva I.2. Majetkoprávní část I.3. Návrh vytyčovací sítě I.4. Koordinační vytyčovací výkres I.5. Obvod stavby I.6. Geodetické a mapové podklady

| ## 1. 4. Rizikové faktory výstavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizace stavby | za provozu: | za vyloučeného provozu: |
|  |  | kombinace: X |  |
| 2. | Technicky náročné objekty | ANO: X | NE: |
| 3. | Kontakt se stávajícími inženýrskými sítěmi viz koordinační situace stavby C.2.1.1. – C.2.1.7. | ANO: X | NE: |
| 4. | Kontakt se železnicí | ANO: X | NE: |
| 5. | Kontakt se silniční dopravou | ANO: X | NE: |
| 6. | Kontakt s městskou hromadnou dopravou | ANO: X | NE: |
| 7. | Kontakt s vodními díly | ANO: X | NE: |
| 8. | Kontakt s veřejnými komunikacemi | ANO: X | NE: |
| 9. | Kontakt s veřejnými objekty a osídlením | ANO: X | NE: |
| 10. | Kontakt s podnikatelskými objekty | ANO: X | NE: |
| 11. | Kontakt s turistickými cestami a cyklotrasami | ANO: X | NE: |
| 12. | Kontakt s vodními toky Vejprnický potok, PBP Vejprnického potoka (ID 10248993) | ANO: X | NE: |
| 13. | Kontakt se záplavovým územím - SO 298-37-23 sedimentační nádrž – odpad z nádrže, který bude zaústěn do ramene Vejprnického potoka, zasahuje v délce cca 6 m za hranici stanoveného záplavového území Vejprnického potoka pro průtok Q100. | ANO: X | NE: |
| 14. | Kontakt s jinými rizikovými faktory riziko nálezu nevybuchlé letecké pumy z 2. sv. války | ANO: X | NE: |

# 1.5. Dopravní napojení a objízdné  trasy

| Přístupy na staveniště | Hlavní přístupovou komunikací je silnice I/26 (Domažlická třída) - Břeňkova ulice a dále komunikace podél garáží - Domažlická třída (I/26) - dočasně zřízenou branou areálu ŠKODA INVESTENT, dále po zpevněné ploše; pro umožnění nájezdu do/z Domažlické třídy dočasná úprava světelné signalizace křižovatky Domažlická – U dráhy. - Domažlická třída (I/26) - východní částí Emingerovy ulice, od stavebního postupu (SP) 4 po nové komunikaci k VII. bráně ŠKODA INVESTMENT a. s. („nová Emingerova“) - Domažlická třída (I/26) - jižní částí ulice Na pile, od SP 4 po nové komunikaci k VII. bráně ŠKODA INVESTMENT a. s. („nová Emingerova“) - Domažlická třída (I/26) - odbočkou k areálu jižně od zastávky MHD Zátiší, U panelárny |
| --- | --- |

| Dopravní obsluha Dopravní řád | Dopravní opatření, vyplývajících z požadavku na uzávěry a objížďky na silnicích II. a III. třídy jakož i na místních komunikacích, jsou součástí dokumentace B.8. Dopravní opatření viz přístupy na staveniště viz příloha B.4.2.1.3 |
| --- | --- |

# 2. Vyhodnocení stavby z hlediska zákona č. 309/2006 Sb. §15 a nv č. 591/2006 Sb. přílohy č. 5

| Více zhotovitelů |  |  |  |  |  |  | Stavba a staveniště |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 zhotovitel | více zhotovitelů | Do 30 dnů a 20 osob | Do 500 dnů na 1 osobu | svépomocí | Nevyžaduje se povolení ani ohlášení | Od 30 dnů a 20 osob | Od 500 dnů na 1 osobu | Rizikové práce |
| koordinátor | ne | ano | ne | ne | ne | ne |  |  |  |
| oznámení |  |  |  |  |  |  | ano | ano |  |
| plán BOZP |  |  |  |  |  |  | ano | ano | ano |

Předpokládaný počet zhotovitelů: více než 1

Předpokládaný průměrný počet osob: 100

Předpokládaná doba stavby: 23 měsíců = 460 pracovních dní,	460 x 100 = 46000 osobodní

zahájení stavby: 11/2017, konec stavby: 09/2019

## 2.1. Rizikové práce ve smyslu NV č. 591/2006 Sb. přílohy 5:

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m – SO mostů, propustků a zdí (+ kolektory), SO potrubních vedení

2. Práce související s používáním vysoce toxických chemických látek – stavební chemie

5. Práce při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m – SO 36-38-04 železniční most v km 107,541

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení – všechny objekty v energetických OP a v železniční dopravní cestě

7. Zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy – jsou součástí velké části SO potrubních vedení

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb – SO železničního spodku a svršku, SO nástupišť, SO přejezdů, SO mostů, propustků a zdí, SO potrubních vedení, SO protihlukových objektů, SO pozemních objektů, SO zastřešení nástupišť, SO trakčních a energetických zařízení

## 2.2. Soupis prací a technologií vyskytujících se na stavbě:

- kácení zeleně – je především součástí prací na SO železničního spodku

NV Č. 591/2006 Sb., NV Č. 101/2005 Sb., NV Č. 28/2002 Sb., NV č. 378/2001 Sb. , vyhl. č. 48/1982 Sb., NV č. 272/2011 Sb.

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky, tj. na pracovištích ležících ve výšce ≥ 1,5 m nad okolní úrovní nebo nad volnou hloubkou ≥ 1,5 m  – jsou především součástí prací na SO mostů, propustků a zdí,  SO železničního spodku – sanace svahů zářezů, SO pozemních objektů – budov, SO zastřešení nástupišť a přístřešků na nástupištích, SO rozvodů  vn, nn a osvětlení, SO úprav trakčního vedení

Z.Č. 309/2005 Sb., NV Č. 591/2006 Sb., NV Č. 101/2005 Sb., NV Č. 362/2005 Sb.

- zemní práce – jsou součástí prací na PS železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, SO železničního spodku a svršku, na SO nástupišť, na SO přejezdů, na SO mostů propustků a zdí, na SO potrubních vedení, na SO ostatních inženýrských objektů, na SO pozemních komunikací, na SO protihlukových objektů, na SO pozemních objektů budov, na SO trakčních a energetických zařízení, na SO ostatních stavebních objektů

Nedílnou součástí zemních prací je zajištění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů a bezpečné provádění výkopových prací !!

NV Č. 591/2006 Sb. – příloha č. 2, příloha č. 3, NV č. 168/2002 Sb., NV č. 362/2005 Sb., z.č. 458/2000 Sb.

- betonářské práce – jsou především součástí prací na SO mostů, propustků a zdí, SO úprav trakčního vedení

NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 2, příloha č. 3

- železářské práce – jsou především součástí prací na SO mostů, propustků a zdí, SO úprav trakčního vedení (výstavba patek trakčních stožárů), SO zastřešení nástupišť a přístřešků pro cestující

NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3

- zednické práce – jsou součástí prací především na SO pozemních objektů – úpravy v budovách, dále na SO mostů, propustků a zdí, na SO nástupišť

NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3

- montážní práce – jsou součástí prací na SO železničního svršku, SO přejezdů, SO nástupišť, SO zastřešení nástupišť a přístřešků pro cestující, na SO mostů propustků a zdí, na SO potrubních vedení, na SO pozemních objektů budov, na SO protihlukových objektů, na SO trakční vedení, na SO ostatních inženýrských objektů

NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3, systém bezpečné práce ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 12482-1

- malířské a natěračské práce – jsou součástí práce na SO pozemních objektů – úpravy v budovách, SO mostních objektů, SO zastřešení nástupišť a přístřešků na nástupištích

NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3, NV č. 362/2005 Sb,, vyhláška č. 48/1982 Sb., NV č. 361/2007 Sb.

- bourací práce – jsou součástí prací na SO mostů, propustků a zdí, SO nástupišť, SO úprav trakčního vedení – odstraňování stávajících patek stožárů, SO pozemních objektů – úpravy v budovách

NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3, v\hl. 87/2000 Sb.

- svařování, natavování izolačních materiálů a nahřívání živic v tavných nádobách – jsou součástí prací na SO železničního svršku, SO mostů, propustků a zdí, SO zastřešení nástupišť, SO pozemních komunikací, SO pozemních objektů budov

NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3, vyhl. č. 19/1979 Sb.

- práce při údržbě stavby – viz manuál údržby

- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem a stavebními prvky – předpokládá se pro všechna ZS a všechny SO

NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3, vyhl. č. 19/1979 Sb.

- práce s elektrickým zařízením – práce s elektrickým zařízením a na elektrickém zařízení se předpokládá na všech SO

- práce na trakčním vedení a v jeho blízkosti

z.č. 458/2000 Sb., NV Č. 591/2006 Sb., NV Č. 101/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb., vyhl. č. 50/1978 Sb., NV č. 17/2003 Sb., vyhl. č. 73/2010 Sb., vyhl. č. 100/1995 Sb., TNŽ 34 3109, ČSN EN 50 110-1-ed.2, ČSN EN 61140 ed. 2, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2000-7-704 ed.2, TNI 34 3100, ČSN 33 1310 ed.2, ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed.2, ČSN 34 0350 ed.2, ČSN 34 1090, ČES 00.02.94, ČSN 37 5199

Předpis SŽDC Bp1, SŽDC E10, SŽDC E11, SŽDC E 500, T 121

- práce v provozované dopravní cestě – jsou práce na jednotlivých SO, při nichž se zaměstnanci budou pohybovat v horizontálním pásmu s hranicemi 2,5 m od osy provozované koleje

Předpis SŽDC Bp1

- práce v provozované dopravní cestě s nevyloučenou drážní dopravou

Předpis SŽDC Bp1

- souběžná práce více zhotovitelů, rizikové práce dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.

z.č. 262/2006 Sb., z.č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. , předpis SŽDC Bp1

## 2.3. Provoz a používání strojů a technických zařízení:

- nákladní automobily - doprava, nakládka a vykládka zeminy, kameniva, stavebních odpadů, kusových materiálů – nákladní automobily

- zdvihací zařízení pro manipulaci s materiálem, konstrukčními dílci, s kontejnery s materiálem a stavebním odpadem, se vzrostlými pokácenými dřevinami, zdvihací plošiny

- strojní zemní práce (výkopy, úprava terénu, dokončovací práce)

- zařízení pro zemní práce protlakem

- stroje pro dopravu a uložení betonu – domíchávač  betonu, autočerpadlo, míchačka, vibrátor

- stabilní skladovací zařízení sypkých hmot

- speciální stroje pro práci na železniční dopravní cestě a trakčním vedení

- el. zařízení – mobilní agregát, staveništní rozvaděč a vedení, staveništní osvětlení, el. svářečka, čerpadlo na vodu, drobná mechanizace

# 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| Zadavatel | SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovědní zástupci zadavatele při přípravě stavby | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
| Zodpovědní zástupci zadavatele stavby při realizaci stavby (správce stavby) | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
| Datum jmenování koordinátora při přípravě stavby |  |  |  |
| Datum jmenování koordinátora při realizaci stavby |  |  |  |
| Datum předání jiných požadavků zadavatele pro přípravu stavby |  |  |  |
| Datum předání jiných požadavků zadavatele pro realizaci stavby |  |  |  |
| Oznámení o zahájení prací |  |  |  |
| Koordinátor při přípravě stavby | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
|  | Ing. Radmila Šmeráková | SUDOP Praha a.s. | 267 094 102 739 383 267, radmila.smerakova@sudop.cz |
| Koordinátor při realizaci stavby | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
| Zástupce koordinátora při přípravě stavby | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
| Zástupce koordinátora při realizaci stavby | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
| Odborný asistent koordinátora při přípravě stavby | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
| Odborný asistent koordinátora při realizaci stavby | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
| Datum převzetí projekčních podkladů při přípravě stavby (DSP) | 07/2014 |  |  |
| Datum převzetí realizační dokumentace stavby (RDS) |  |  |  |
| Předání právních požadavků zhotoviteli DSP |  |  |  |
| Předání právních požadavků zhotoviteli RDS |  |  |  |
| Zhotovitel DSP | SUDOP Praha a.s. |  |  |
| Zpracování plánu BOZP | 11/2014, aktualizace 12/2016 |  |  |
| Hlavní inženýr projektu | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
|  | Ing. Pavel Kubát | SUDOP Praha a.s. | 605229016 pavel.kubat@sudop.cz |
| Zodpovědný projektant | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
| Datum předání plánu BOZP při přípravě stavby zadavateli |  |  |  |

| Hlavní zhotovitel stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel RDS |  |  |  |
| Ředitel výstavby | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
| Hlavní stavbyvedoucí | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
| Stavbyvedoucí | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
| Zástupce stavbyvedoucího | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
| Technik BOZP zhotovitele | Jméno a příjmení | Organizace | Kontakt (tel, e-mail) |
| Geologická služba |  |  |  |

Pozn: podpis je potvrzením o seznámení s plánem BOZP

*OIP pro Plzeňský kraj – Schwarzova 27, 301 00 Plzeň Tel: 950 179 611 Email: plzen@suip.cz Datová schránka: uiqeezx Vzor formuláře oznámení je uveden v příloze č. 1 tohoto plánu.

# část C

# c.1 Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby  a podmínkách stanovených pro její provádění z hlediska BOZP

#### C.1.1. PRÁCE A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ CIZÍCH PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB V PROSTORÁCH PROVOZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Z HLEDISKA BOZP DLE SŽDC Bp1

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (CPS = cizí právní subjekt), která není zaměstnancem SŽDC podle čl. 4 předpisu Bp1 a která vykonává  a nebo má vykonávat činnosti v prostorách SŽDC, na železniční dráze provozované SŽDC nebo svojí činností může ovlivnit provozování dráhy provozovatele SŽDC, musí být k dodržování ustanovení tohoto předpisu zavázána smluvně, pokud pro ni tato závaznost nevyplývá z ustanovení právního předpisu, technického předpisu nebo technické normy, popř. nařízení správního nebo jiného kompetentního orgánu.

Smlouva musí obsahovat, mimo jiné, konkrétní ujednání k zajištění BOZP, stanovení odpovědných osob a vedoucího prací, způsob kontroly, případné sankce. Dále musí obsahovat vzájemnou oboustrannou písemnou informaci o všech rizicích možného ohrožení zdraví

Vymezení základních údajů z oblasti BOZP, které je nutno zapracovat do smluv o dílo uzavíraných mezi SŽDC jako odběratelem a CPS jako dodavatelem/ zhotovitelem je uvedeno v příloze č.1 Předpisu Bp1.

#### C.1.2. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST DLE PŘEDPISU SŽDC ZAM 1 – O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A ZNALOSTI OSOB PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVY

Dodavatel (podnikající fyzické nebo právnické osoby a jejich subdodavatelé, které nejsou se SŽDC v pracovněprávním vztahu) musí zajistit, aby činnosti uvedené v tomto předpise prováděly osoby odborně způsobilé a znalé dle tohoto předpisu.

Odborná způsobilost a znalost dle pracovních činností - Zaměstnanci vykonávající pracovní činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, plynulost a bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy a zaměstnanci, kteří jejich znalosti ověřují a zkouší a jejich činnosti bezprostředně řídí, organizují a kontrolují, musí prokázat znalost příslušných předpisů a technologií. Tuto znalost prokazují vykonáváním předepsané zkoušky.

Zkoušku musí vykonat každý zaměstnanec před zahájením samostatného výkonu pracovní činnosti, pro kterou je předepsána. Pracovní činnosti a k nim příslušející druhy zkoušek jsou uvedeny v Přílohách 4, 5, 6 a 7 tohoto předpisu.

V příloze č.4 se jedná o činnosti na:

- železničním spodku, svršku a přejezdech

- mostech a tunelech

- budovách

- v železniční geodézii

- sdělovacím zařízení

- zařízení zabezpečovací techniky

- v elektrotechnice a energetice

V příloze č. 5 se jedná o činnosti související s řízením provozu a organizování dráhy

V příloze č. 6 se jedná o činnosti při provozování drážní dopravy.

Odborná způsobilost a kvalifikace v elektrotechnice - Stupeň odborné způsobilosti a kvalifikace v elektrotechnice a rozsah odborných znalostí je určen pracovní činností zaměstnance, právními předpisy a normami, místními pracovními a bezpečnostními předpisy a specifickými požadavky kladenými na zaměstnance na elektrizovaných i neelektrizovaných tratích a provozováním jednotlivých typů elektrických zařízení.

Pro každou pracovní činnost je požadovaný stupeň odborné způsobilosti a kvalifikace v elektrotechnice dle příslušné vyhlášky stanoven přímo v Osnově odborné způsobilosti příslušného druhu zkoušky (viz přílohy 4, 5, 6 a 7 tohoto předpisu).

Pravidla pro získání a požadavky na proškolování, ověřování znalostí, zkoušky a udržování odborné způsobilosti a kvalifikace v elektrotechnice jsou dány vyhláškou č. 50/1978 Sb. a vyhláškou č. 100/1995 Sb. Pro potřeby SŽDC jsou stanoveny v Příloze 3 tohoto předpisu.

- Pro odbornou způsobilost v elektrotechnice, pro zaměstnance vykonávající činnost v působnosti SŽDC s.o., je nutno vycházet ze specifik samotné železniční dopravní cesty. Odborná způsobilost se posuzuje samostatně podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. a samostatně podle vyhlášky MD č. 100/1995 Sb. Tyto právní předpisy nejsou vzájemně zastupitelné.

Kvalifikace dle obou vyhlášek není vzájemně zaměnitelná; zaměstnanec může získat a mít odbornou způsobilost ve smyslu obou uvedených vyhlášek.

- Odbornou způsobilost §3, pracovník seznámený dle vyhlášky č. 50/1978 musí splňovat všichni zaměstnanci, kteří nemají stanoven vyšší stupeň odborné způsobilosti v elektrotechnice.

- Zaměstnanci, kteří podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, vykonávají činnost na určených technických zařízeních elektrických (UTZ/E) a v jejich blízkosti, musí splňovat elektrotechnickou kvalifikaci nejméně osoba poučená podle vyhlášky 100/1995 přílohy 4.

- Zaměstnanci s vyšším stupněm elektrotechnické kvalifikace než osoba poučená, kteří vykonávají činnosti na UTZ/E a současně na vyhrazeném elektrickém zařízení (VTZ/E), které není klasifikováno jako UTZ/E, nebo zaměstnanci, kteří pracují pouze na VTZ/E, jsou rovněž školeni a zkoušeni ve smyslu vyhlášky č. 50/1978.

- U zaměstnanců provádějících pracovní činnosti na UTZ/E, nebo práce v blízkosti elektrických zařízení, je nutno provést seznámení s konkrétními riziky pracoviště, MPBP a místních poměrů (práce v blízkosti trakčního vedení, obsluha EOV, NZ, ….). Pracovní činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky TNŽ 34 3109. Školení zajišťuje územně příslušná správa SŽDC.

Pro dodavatele v rámci údržby stavby Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati, je určeno  Vstupní školení (VŠ-01), které platí pro:

- vydání povolení ke vstupu do prostor SŽDC související s pohybem zaměstnance po provozované dopravní cestě

- pro pracovní činnosti související s pohybem zaměstnance po provozované dopravní cestě

#### C.1.3. PRŮKAZ KE VSTUPU DO SŽDC PROVOZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY PRO CPS

### CPS – cizí právní subjekt

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není zaměstnancem SŽDC a která vykonává nebo má vykonávat činnosti v místech SŽDC, na provozované železniční cestě nebo svojí činností může ovlivnit provozování dráhy na železniční dopravní cestě provozovatele SŽDC.

### Místa veřejnosti nepřístupná

Místem veřejnosti nepřístupným se rozumí dle §4 odst. 2 zákona 266/1994 Sb. všechna místa na dráze a v obvodu dráhy s výjimkou

- Dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci

- Dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací

- Prostor určený pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou

- Veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy

- Volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy

### Průkaz pro CPS

Průkaz vydává Odbor krizového řízení (O30). Kontaktní adresa pro podání žádosti o vydání průkazu. průkazy@szdc.cz. Žádost o vydání je předkládána v elektronické podobě formulář, který je k dispozici ke stažení na www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html

Druhy průkazů:

- CPS bez práva vstupu do provozované ŽDC

- CPS s právem vstupu do celé sítě provozované ŽDC

- CPS s právem vstupu do provozované ŽDC s omezením

Podklady pro vydání průkazu CPS se smluvním vztahem se SŽDC:

- Žádost v elektronické podobě (formát *.xls)

- Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem, které nahradí posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s vyhláškou č. 101/1995 Sb. §2 písm b) bod1 a doklad o absolvování vstupního školení v el. podobě (formát *.pdf)

nebo

- Kopie posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s vyhláškou č. 101/1995 Sb. §2 písm b) bod1 a dokladu o absolvování vstupního školení v el. podobě (formát *.pdf)

- Smluvní vztah k SŽDC v el. podobě (formát *.pdf)

Doba platnosti průkazu: Podle platnosti posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s vyhláškou č. 101/1995 Sb. §2 písm b) bod1 a dokladu o absolvování vstupního školení maximálně však na dobu 4 roků.

Po uplynutí doby platnosti

Vzhled průkazu – viz příloha 1 předpisu SŽDC Ob1 díl II – (plastiková kartička)

### Kontrolní činnost

Zaměstnanci SŽDC a příslušníci Policie České republiky jsou oprávněni vyzvat všechny osoby, které se pohybují na dráze, v obvodu dráhy a prostorech SŽDC v obvodu dráhy ve smyslu ustanovení § 4a zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. k předložení dokladů opravňujících je ke vstupu do těchto prostor

Ke kontrole oprávněnosti používání průkazů pro smluvní dodavatele, průkazů pro subjekty bez smluvního vztahu (např. předprojektové práce, školní výukové praxe, zeměměřické, ekologické, dokumentační práce aj.), průkazů opravňujících ke vstupu na provozovanou ŽDC, průkazů Návštěva a vstupu do veřejnosti nepřístupných prostor SŽDC jsou oprávněni pověření zaměstnanci Odboru bezpečnosti SŽDC.

V případě zjištění neoprávněného vstupu do veřejnosti nepřístupných prostor SŽDC mimo dráhu a obvod dráhy, tedy bez platného povolení, bude osoba bez platného povolení vykázána.

V případě zjištění neoprávněného vstupu na dráhu či do obvodu dráhy, tedy bez platného povolení, bude případ postoupen příslušnému správnímu úřadu k projednání pro porušení § 50 odst. 1 písm. a-e) zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., nebo § 51 odst. 1 písm. a, d zákona o dráhách č. 266/1994 Sb.

#### C.1.4. MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ, ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ – ŠKROUPOVA 4, PLZEŇ

Územní rozhodnutí (č.j. MMP/205435/16)  – podmínky týkající se BOZP na staveništi:

## C.2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů

#### a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

| Činnost / zařízení / opatření | Riziko / nebezpečí | Opatření pro snížení rizika |
| --- | --- | --- |
| a.1. Staveniště - opatření na zajištění stavby, staveniště, stavebních objektů | vstup nepovolaných osob - ohrožení zdraví a života, občansko - právní spor, pracovně - právní spor, nechráněný prostor kolem konstrukcí lešení, který je ohrožen během montáže, demontáže a provozu lešení, nezabezpečení nutného manipulačního prostoru a volného přístupu k požárním hydrantům, vodním a plynovým uzávěrům, veřejným signalizačním, poplašným, telekomunikačním a energetickým zařízením nechráněné výkopy | informační tabule, oplocení, tabulky se zákazem vstupu nepovolaných osob, dopravně inženýrská opatření, dopravní značky, výstražná páska, zabezpečení okrajů výkopů – zábradlí s dostatečnou pevností, páska, přechodové lávky evidence osob na staveništi, umístění a dostupnost prostředků první pomoci na určeném místě, komunikace s místní samosprávou |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 11/2001 Sb., Pracovní postup, ZOV, Dopravně inženýrská opatření |  |
| a.2. Staveniště - opatření na zajištění dopravní situace v provozním území stavby | nepovolený vjezd motorových vozidel – nehoda - ohrožení zdraví a života, kolize se stavebními mechanizmy, střet s pracovníky stavby, havárie stavební mechanizace, střety pracovníků stavby se stavební mechanizací, automobilové nehody, mimořádné události v železniční dopravní cestě, občansko - právní spor, pracovně - právní spor nezabezpečení konstrukce lešení zasahující do veřejné komunikace výstražnými světly, nechráněné výkopy | dopravně inženýrské opatření, označení vjezdů na staveniště dopravními značkami, dopravní značky, výstražné značky informační tabule pro cestující veřejnost, dozor při výstupu a nástupu cestující veřejnosti z železničních vozidel označování okrajů staveništních komunikací, údržba staveništních dopravních komunikací a cest pro pěší, zabezpečení okrajů výkopů – zábradlí, páska, přechodové lávky evidence motorových vozidel v provozním území stavby, komunikace s místní samosprávou |
| Dokumentace / Legislativní opatření | Dopravně inženýrská opatření, 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 11/2001 Sb., 30/2001 Sb., 361/2000 (68/2010) Sb., 13/1997 Sb., Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.) |  |
| a.3. Staveniště – skladování | nevhodně uspořádané a upravené skladovací plochy a dopravní komunikace, nevhodné zacházení se skladovacími zařízeními(poškození stabilizačního nebo opěrného zařízení) nezajištění odběrného místa skládek se spodním odběrem nestabilní uložení materiálu nedodržování pravidel skladování sypkých hmot, při ručním ukládání nebo odebírání sypkých hmot nedodržování podmínek pro skladování prvků a dílců pravidelných tvarů nedodržování podmínek pro skladování tekutého materiálu nerespektování výstražných tabulek | přísun a odběr materiálu v souladu s postupem prací skladovací plochy – rovné, odvodněné, zpevněné uspořádání skladovacích ploch včetně dopravních komunikací odpovídá rozměrům a hmotnosti skladovaných materiálů a strojů skladování materiálu dle podmínek stanovených výrobcem sypké hmoty – při ručním odebírání a ukládání – do výšky 2 m, sypké hmoty – při ručním odebírání nevytvářet převisy sypké hmoty v pytlích – skladování do výšky 1,5m, na paletách do výšky 3 m zařízení pro skladování sypkých hmot se spodním odběrem – zákaz vstupu nepovolaných osob k odběrnému místu, průvodní dokumentace skladovacích zařízení, prvky a dílce pravidelných tvarů – skladovat dle pokynů výrobce nebo max do 4 m, při mechanizované manipulaci kulatina, trouby, plechovky – zajištěny proti rozvalení, při ručním ukládání max do výšky 2 m skladování chemických látek dle bezpečnostních listů, v neporušených nádobách |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 11/2002 Sb., 350/2011 Sb., ZOV, Pracovní postup, Technologický postup, Průvodní dokumentace skladovacích zařízení , Průvodní dokumentace stavebních materiálů od výrobce, Bezpečnostní listy chemických látek, Místně bezpečnostní a provozní předpis pro skladovací zařízení |  |

| Plochy ZS (navržené projektantem) | Plocha „A“ - skládka materiálu, mechanizace, buňky, plocha jihozápadně od budovy bývalé žst. Plzeň Jižní Předměstí, části pozemků č. 9838/1 a 9839/1 k. ú. Plzeň Plocha „B“ skládka materiálu (včetně sejmuté konstrukce Faltusova mostu), mechanizace, buňky, plocha vpravo u spirálové rampy Faltusova mostu, pozemek č. 9050/1 k. ú. Plzeň Plocha „C“ - mechanizace, buňky, část likvidovaných tenisových kurtů mezi sokolovnou a stávající trasou domažlické trati, pozemek č. 9049 k. ú. Plzeň Plocha „D - mezideponie vytěžených materiálů ze stavby, plocha mezi stávající a novu trasou domažlické trati s přihlédnutím k budoucí trase komunikace k VII. bráně ŠKODA INVESTMENT, pozemky č. 9014, 9015, 9016, 9017, 9019, 9020/1 (část), 9022 (část), 9023 (část) a 10502 (část) k. ú. Plzeň Plocha „E“ - mechanizace, buňky mezideponie vytěžených materiálů ze stavby, jejich recyklace, část plochy mezi Domažlickou třídou a ohrazením areálu ŠKODA INVESTMENTS a. s., pozemek č. 8985/56 k. ú. Plzeň |
| --- | --- |
| Recyklační základna | Plocha „E“ - mechanizace, buňky mezideponie vytěžených materiálů ze stavby, jejich recyklace, část plochy mezi Domažlickou třídou a ohrazením areálu ŠKODA INVESTMENTS a. s., pozemek č. 8985/56 k. ú. Plzeň |
| Demontážní a montážní základna | Plzeň - Koterov |
| Oplocení | - staveniště musí být zajištěno dle přílohy č. 1 NV č. 591/2006 Sb. – příloha č.1, část I požadavky na zajištění staveniště, dále dle TKP staveb Českých drah kapitola 2 – příprava staveniště - pro areály ZS a jednotlivé SO v zastavěném území – platí ustanovení o souvislém oplocení plným plotem (v = 1,8m) – NV č. 591/2006 Sb. příloha č.1, část I, bod 1a - u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce - ohrazení provést dle NV č. 591/2006 Sb. příloha č. 1, část I, bod 1b - zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení |
| Přístupy na staveniště | Hlavní přístupovou komunikací je silnice I/26 (Domažlická třída) - Břeňkova ulice a dále komunikace podél garáží - Domažlická třída (I/26) - dočasně zřízenou branou areálu ŠKODA INVESTENT, dále po zpevněné ploše; pro umožnění nájezdu do/z Domažlické třídy dočasná úprava světelné signalizace křižovatky Domažlická – U dráhy. - Domažlická třída (I/26) - východní částí Emingerovy ulice, od stavebního postupu (SP) 4 po nové komunikaci k VII. bráně ŠKODA INVESTMENT a. s. („nová Emingerova“) - Domažlická třída (I/26) - jižní částí ulice Na pile, od SP 4 po nové komunikaci k VII. bráně ŠKODA INVESTMENT a. s. („nová Emingerova“) - Domažlická třída (I/26) - odbočkou k areálu jižně od zastávky MHD Zátiší, U panelárny |
| Dopravní opatření, vyplývajících z požadavku na uzávěry a objížďky na silnicích II. a III. třídy jakož i na místních komunikacích, jsou součástí dokumentace B.8. - Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním stavu, v čistotě a ve správné poloze. Přechodné dopravní značení musí být 2x denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být nahrazeny. Posunuté prvky musí být neprodleně uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení. Za správné provádění uvedených činností odpovídá zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací. Napájení výstražných světel bude přednostně řešeno ze stabilních zdrojů. |  |

| Identifikace osob | Identifikace osob na staveništi je významným prvkem bezpečnosti. Způsob a forma identifikace bude určena podle konkrétních požadavků zadavatele stavby. Smyslem požadavku bude jednoznačná identifikace oprávněných osob. Řádná identifikace osob má zajistit, že se na staveništi pohybují jen kompetentní a poučení pracovníci. |
| --- | --- |
| Vstup do provozované železniční dopravní cesty | Průkaz ke vstupu do SŽDC provozované železniční dopravní cesty pro cizí právní objekty – viz C.1.3 |
| Identifikace osob pracujících na staveništi je současně prováděna dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 5 – Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Stavební deník) |  |
| Obsahová podoba identifikační visačky nebo elektronické identifikační karty | - visačka nebo elektronická karta s fotografií a jménem pracovníka - název organizace hlavního zhotovitele stavby pro SŽDC s.o. - název organizace dodavatele pro hlavního zhotovitele stavby - dle dohody další údaje – např. číslo smlouvy, telefon první pomoci |

#### b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť

Osvětlení jednotlivých pracovišť bude zajištěno dle NV č. 361/2007 Sb. v platném znění. Bude využito kapacit v majetkové správě SŽDC a ČD. V případě areálů ZS bude využito napojení na přípojky majitelů využívaných areálů nebo mobilních zdrojů.

#### c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

| Činnost / zařízení / opatření | Riziko / nebezpečí | Opatření pro snížení rizika |
| --- | --- | --- |
| c.1. Inženýrské sítě | nedostatečná prozkoumanost území z hlediska IS, nevytyčené trasy vedení IS, nevyznačená ochranná pásma IS, provádění činností v ochranném pásmu IS, které by mohly ohrozit funkčnost, spolehlivost a bezpečnost zařízení, nepoužívání stanovených OOPP, nedodržení podmínek provozovatele el. vedení při stavbě lešení, u kterého nebude možné dodržet bezpečnou vzdálenost od el. vedení, dotyk vodivých konstrukcí a kovových předmětů s el. vodiči při manipulaci v blízkosti venkovního el. vedení, nežádoucí přiblížení osoby k vodičům el. venkovního vedení při manipulaci s mechanizací, nežádoucí přiblížení pracovníka k vodičům el. venkovního vedení a dotyk částí těla výbuch, požár, přerušení funkčnosti IS | fyzické ověření vedení IS dle dokumentace ve spolupráci se správci sítí, dodržení požadavků správců IS, vytyčení IS (polohové, výškové), vyznačení ochranných pásem (výstražné tabulky, pásky) !! poskytnutí,používání a kontrola používání OOPP evidence osob na staveništi, včasné provedení přeložek inženýrských sítí, seznámení osob pracujících v OP IS s polohou podzemní IS: náležité zajištění vedení IS, které by mohlo být poškozeno výkopovými pracemi, potrubní vedení zajišťovat proti průhybu, vybočení nebo rozpojení havarijní plán pro práci v blízkosti plynového potrubí, prokazatelné poučení pracovníků o způsobu a postupu provádění prací a o bezpečnostních opatřeních v blízkosti podzemních vedení dokopávky (obnažování podzemního vedení ), nepoužívat pneumatické, elektrické a motorové nářadí ani nevhodné ruční nářadí, výkopové práce v místech s podzemním vedením IS nesmí vykonávat jeden osamocený pracovník, zákaz manipulace s obnaženými podzemními kabely pod napětím, všechny příkazy a nařízení pro obsluhu a práci na el. zařízeních musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na el. zařízeních, při každé práci blízko el. zařízení s nekrytými částmi pod napětím dbát aby pracovník neměl vratkou polohu, příp. neupadl neuklouzl, nejde-li tomu vyhovět musí se el. zařízení vypnout a zajistit, včas požádat provozovatele o vypnutí a zajištění el. zařízení, pracovník seznámený nesmí zahájit práci dříve, než mu bude předáno odborným pracovníkem provozovatele vypnuté a zajištěné pracoviště, skončení práce opět oznámit provozovateli venkovní IS (el. vedení): pohyb pracovníků (osoby seznámené) v blízkosti el. zařízení - doporučení zařízení do 1 kV vzdálenost > 1m, zařízení od 1 kV do 35 kV > 2m, zařízení od 35 kV do 11 0 kV > 3m v OP el. vedení vn a nn neumísťovat lešení, stabilní konstrukce, jeřáby, uskladňovat lehce vznětlivé a nebo výbušné látky, atd. nepřibližovat se ke spadlým přetrženým vodičům el. vedení, všechny příkazy a nařízení pro obsluhu a práci na el. zařízeních musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na el. zařízeních, při každé práci blízko el. zařízení s nekrytými částmi pod napětím dbát aby pracovník neměl vratkou polohu, příp. neupadl neuklouzl, nejde-li tomu vyhovět musí se el. zařízení vypnout a zajistit, včas požádat provozovatele o vypnutí a zajištění el. zařízení, pracovník seznámený nesmí zahájit práci dříve, než mu bude předáno odborným pracovníkem provozovatele vypnuté a zajištěné pracoviště, skončení práce opět oznámit provozovateli |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 458/2000 Sb., 127/2005 Sb., 274/2001 Sb., 266/1994 Sb., 13/1997 Sb., Podmínky správců IS, Identifikace rizik zhotovitele (495/2001 Sb.) |  |

| Inženýrské sítě v záboru stavby – stávající: | zákres v koordinační situaci – C.2.1.1. – C.2.1.7. |
| --- | --- |
| Inženýrské sítě – přeložky a nové IS: (zákres v koordinační situaci – C.2. – C.2.1.1. – C.2.1.7.) | - Železniční zabezpečovací zařízení (staniční, traťové, přejezdové) - SŽDC - Železniční sdělovací zařízení – kabelové úpravy tras sdělovacího vedení - SŽDC - Úpravy trakčního vedení - Úpravy rozvodů nn, osvětlení a napájení přejezdových zabezpečovacích zařízení – SŽDC - Úpravy elektrorozvodných sítí jiných správců - Úpravy sdělovacích sítí jiných správců - Úpravy vodovodů jiných správců - Úpravy kanalizací a odvodnění jiných správců - Úpravy teplovodů a horkovodů jiných správců |
| Ochranná pásma (technická) – uvedena OP jen IS a komunikací a drah konkrétně dotčených touto stavbou !! (zákres drah, komunikací a IS v koordinační situaci – C.2.) | Ochranné pásmo dráhy dle § 8 zákona č. 266/1994 Sb. (drážní zákon) - jedná se o prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou - u celostátní dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy Ochranné pásmo pozemních komunikací = prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m - u silnice I. třídy a ostatní místní komunikace I. třídy 50 m od osy vozovky - 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění - u podzemního vedení 1,5 m po obou stranách krajního vedení Dle § 102 odst. 3) zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění je v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení zakázáno: - bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní úpravy - bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení - bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty Ochranná pásma dle § 46 z.č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) stávajících energetických vedení - elektro nadzemní – napětí do 1 kV 1m od krajního vodiče - elektro nadzemní – napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 7m od krajního vodiče bez izolace, 2 m pro vodiče s izolací, 1m pro závěsná kabelová vedení - elektro nadzemní – napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče - elektro nadzemní – napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m od krajního vodiče - elektro nadzemní – napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m od krajního vodiče - elektro nadzemní – napětí nad 400 kV 30 m od krajního vodiče - elektro podzemní - sdělovací kabelová vedení místní i dálková 1,5 m od krajního kabelu - elektro podzemní – silnoproudá vedení do 110 kV včetně 1m po obou stranách krajního kabelu - elektro podzemní – silnoproudá vedení nad 110 kV včetně 3 m po obou stranách krajního kabelu U vedení, která byla realizována do r.1994 se ochranná pásma stanovují podle původních předpisů. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: - u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím vyšším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva - u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m - u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a mneší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m - u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dle §23 z.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích) - jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 1,0 - V ochranném pásmu vodovodního řadu lze a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, b) vysazovat trvalé porosty c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu d) provádět terénní úpravy, jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. Nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v odstavci 5, souhlas podle odstavce 5, může požádat vodoprávní úřad o povolení k těmto činnostem. Vodoprávní úřad může v těchto případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a současně stanovit podmínky pro jejich provedení Ochranné pásmo plynovodů dle § 68 z. č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení - u nízkotlakých (NTL) a středotlakých (STL) plynovodů a plynovodních přípojek jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu - u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu - u technologických objektů 4 m od půdorysu - u vysokotlakých plynovodů do DN 100 10 m, nad DN 100 do DN 300 včetně 20 m, nad DN 300 do DN 500 včetně 30 m V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Ochranné pásmo pro zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie dle § 87 z. č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) - rozvody tepelné energie 2,5 m - výměníkové stanice 2,5 |

#### d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

| Činnost / zařízení / opatření | Riziko / nebezpečí | Opatření pro snížení rizika |
| --- | --- | --- |
| d.1. Nahřívání živic v tavných nádobách | popálení, zranění očí, požár, výbuch, pád z výšky (při postupu vzad) | seznámení pracovníka s technologickým postupem a návodem k požívání tavícího zařízení, pracovní postup, při kterém pracovník postupuje směrem vzad – max 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce, použité tavné nádoby – pouze určené výrobcem nebo dovozcem živice, nahřívanou živici nevystavovat přímému plameni, pozvolné nahřívání obsahu tavné nádoby, plnění tavné nádoby max do ¾ obsahu, tlakové láhve – bezp. vzdálenost od tepelného zdroje tavného zařízení, min 4m od otevřeného ohně, obsluha se nevzdaluje od tav. zařízení mimo bezpečný dosah, v blízkosti tavného zařízení – nejméně 2 ks práškového hasícího přístroje (5 kg), odkládání zapáleného hořáku – na volné místo bez hořlavých materiálů, hubice směřuje do volného prostoru, po skončení práce se tlaková láhev, hořák a hadice odstaví na vymezené místo, poskytnutí, používání a kontrola OOPP |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 591/2006 Sb., 87/2000 Sb., 133/1985 Sb., Technologický postup, Pracovní postup , Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.), Návod používání tavného zařízení, Výstražné tabulky |  |
| d.2. Svařování (svařování a řezání plamenem, obloukové svařování kovů) | pohyb nepovolaných osob, popálení, požár, výbuch, rozstřik kovu, strusky, poškození dýchacích cest – škodliviny, poškození očí – záření, hluk, práce se zvýšeným nebezpečím, sváření několika soupravami současně, práce s poškozeným svařovacím zařízením, překročení mikroklimatických podmínek úraz el. proudem při obloukovém svařování | Oprávnění ke svařování, svářečský průkaz nebo průkaz svářečského dělníka – řezače s uvedením příslušného druhu a rozsahu oprávnění (ČSN 05 0705), Vyhodnocení práce se zvýšeným nebezpečím před začátkem činnosti, v případě zvýšeného nebezpečí – písemný příkaz Odstranění hořlavých látek z blízkosti pracoviště sváření Poskytnutí, používání a kontrola OOPP Ochrana osob zástěnami Kontrola místa svařování v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu po dobu práce, při přerušení, po ukončení po nezbytně nutnou dobu (u nebezpečných prací min 8 hodin po ukončení práce) volný přístup k lahvím (platí pro osoby pověřené prací) zajištění stability lahví, při dopravě lahví uzavřenými vozidly – před svařováním lahve vyložit, dodržovat požadavky pro připevňování hadic, jejich údržbu a ochranu, po skončení práce – lahve umístit na vyhrazené zabezpečené místo, výstražné tabulky |
| Dokumentace / Legislativní opatření | Technologický postup, Pracovní postup , ZOV, 591/2006 Sb., 101/2005 Sb. , 362/2005 Sb., 495/2002 Sb., 378/2001 Sb., 143/1959 Sb., 87/2000 Sb., 361/2007 Sb., 23/2003 Sb., 133/1985 Sb., ČSN, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.) |  |

#### e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení,

Během stavby bude možno využívat některá stávající zařízení ČD/SŽDC/ŠKODA INVESTMENT: koleje, plochy, trafostanice, přípojky vody, kanalizace.

Plochy ZS jsou navrženy v souladu s investičním záměrem stavby. Situování je posouzeno z hlediska možností přístupu a napojení na inženýrské sítě. Plochy jsou navrženy podle využití pro charakter stavební činnosti, podle předpokládaných potřeb dodavatelů a konfigurace terénu.

- Plocha „A“ pro SO a PS stavby v oblasti Jižního předměstí - požadavky na přípojky: napojení na zdroj el. energie majitele areálu, chemický

WC, dovoz vody

- Plocha „B“ pro SO a PS stavby v oblasti přesmyku - požadavky na přípojky: napojení na zdroj el. energie majitele areálu, chemický WC, dovoz vody

- Plocha „C“ pro SO a PS stavby v oblasti zastávky Plzeň-Skvrňany - požadavky na přípojky: napojení na zdroj el. energie majitele areálu, chemický WC, dovoz vody

- Plocha „D“ jako mezideponie - požadavky na přípojky: napojení na zdroj el. energie (mobilní zdroj) a užitkové vody

- Plocha „E“ pro SO a PS stavby v oblasti nového nadjezdu silnice I/26, recyklační základna

- Plocha „Kolektor jih“ pro ražbu kolektoru SO 36-38-61 - požadavky na přípojky: napojení na zdroj el. energie (mobilní zdroj), chemický WC, dovoz vody

Využití kapacit v majetkové správě SŽDC a ČD

Během stavby se předpokládá využití zařízení v majetkové správě SŽDC s. o. resp. ČD a. s. Jde o:

– manipulační koleje v žst.

– vykládkové a nakládkové plochy, rampy v žst.

– volné plochy podél trati v majetkové správě SŽDC/ČD

– místa odběrů energií: staniční transformovny, místní rozvody

– voda + kanalizace: místní přípojky v žst.

- hlasová komunikace – vysílačky, mobilní telefony, vizuální signály dle NV č. 11/2002 Sb.

- pro veškerá nadzemní vedení inženýrských sítí budou zřetelně vyznačena ochranná pásma s upozorněním na podjíždění uvedených vedení !!

| Činnost / zařízení / opatření | Riziko / nebezpečí | Opatření pro snížení rizika |
| --- | --- | --- |
| e.1. el. zařízení, prozatímní staveništní elektrická zařízení, (rozvodné skříně, kabeláž) el. nářadí a drobná mechanizace) | ohrožení života a poškození zdraví el. proudem, vstup nepovolaných osob k zařízení vn a nn, neodborné zásahy do el. zařízení, záměna fázového a ochranného vodiče při neodborném připojení přívodního vedení nebo při použití prodlužovací šňůry bez ochranného vodiče, poškozená el. zařízení a nářadí, neprovádění pravidelné údržby, kontroly a revize el. zařízení a el. nářadí, otevřené rozvodnice, trvale nepřístupný, neoznačený a neosvětlený hlavní vypínač, hořlavé látky v blízkosti el. zařízení, jiskření v prostředí s možností výbuchu, kladení pohyblivých kabelů na vozovku, nezakryté vedení staveništních kabelů, nekryté zakopání staveništních kabelů, neoznačení výškového vedení staveništních kabelů, používání poškozených staveništních kabelů, používání el. zařízení s mechanickým poškozením izolace, používání svítidel bez ochranné izolace a ochrany proti stříkající vodě, zavěšování širokoúhlých svítidel do přímého pracovního prostoru, používání el. nářadí ve vlhkém prostředí bez ochranného zřízení, používání el. technických zařízení k jinému účelu než je určeno, neodpojení el. zařízení a el. nářadí ze sítě v době pracovního klidu, neodpojení pojízdných pracovních el . strojů ze sítě při přemísťování, podpětí, přepětí a elektromagnetické vlivy, ohrožení bezpečnosti přerušením dodávky elektřiny, statická elektřina, dotyk vodivých konstrukcí a kovových předmětů s el. vodiči při manipulaci v blízkosti venkovního el. vedení, nežádoucí přiblížení osoby k vodičům el. venkovního vedení při manipulaci s mechanizací, vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací, zasažení bleskem při práci prováděné za bouřkové činnosti | zákaz přístupu nepovolaných osob dodržovat zákaz odstraňovat kryty, otevírat přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky dodržovat zákaz přibližování se k odkrytým částem el. zařízení zpřístupňujících živé části výstražné tabulky elektrické prozatímní zařízení – zpracováno dle technické dokumentace, zřizuje pouze odborně způsobilá osoba, do provozu pouze po odborném prověření revizí před uvedením elektrického prozatímního zařízení do provozu – prokazatelné určení četnosti kontrol zařízení, pravidelný dohled a revize pověřeného odborně způsobilého pracovníka s vyšší kvalifikací, udržování prozatímních el. zařízení v řádném a bezpečném stavu, okamžité odstraňování závad, proudové chrániče zásuvek, údržba, kontrola a revize (pověřený pracovník znalý s vyšší kvalifikací), vyloučit činnosti při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízen dostal do styku s živými částmi pod napětím, dodržovat podmínky pro práci v blízkosti el. vedení, zabránit neodborným zásahům do el. instalace, používat vyhovující šňůry a kabely s dvojitou izolací, šetrně zacházet s el. zařízeními, přesvědčit se o řádném stavu el. zařízení a nářadí před začátkem jejich používání, používat staveništní rozvaděče se zásuvkami chráněnými proudovým chráničem z hlediska úrazu el. proudem, vypínat el. zařízení i v pracovní době, pokud jej není z provozních nebo bezpečnostních důvodů zapotřebí, vypínat el. zařízení po ukončení pracovní doby, rozvodnice musí být uzavřené i za provozu, tak aby byl přístupný jejich hlavní označený vypínač, hlavní vypínač – přístupný všem zaměstnancům, v době noční práce osvětlen, hlavní vypínač – označený a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci, el. spotřebiče vypínat v době pracovního klidu vysunutím vidlice ze zásuvky, revize všech ručních elektrických zařízení, revize také po elektrická zařízení pracovních strojů, pojízdné pracovní stroje musí být při přemístění odpojeny od sítě, pro zařízení nn se musí používat el. předmětů a vodičů, které odpovídají vnějším vlivům každý hlavní a podružný vypínač musí mít přístroj pro spínání a odpojení přívodu napájení, který musí být zajistitelný ve vypnuté poloze poskytnutí, používání a kontrola OOPP zásuvky nn do 32 A musí být chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 30mA, zásuvky nad 32 A se vybavují proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 500 mA nepoužívat opravované pojistky a pojistky vyšší proudové hodnoty než přísluší podle předpisu pro jištění el. zařízení, pohyb dopravních prostředků nebo mechanizace v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení vyloučit nebo v případě nutnosti umístit závěsné zábrany a upozornění, elektrické vedení umístěné na lešení, oplocení, a jiných veřejnosti volně přístupných místech – instalovat v provedení bezpečného napětí (max 24 V) přívodní vedení k elektroměru – provést jako definitivní, chránit proti mechanickému poškození |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 309/2006 Sb., 378/2001 Sb. , 11/20002 Sb., 101/2005 Sb., 406/2004 Sb., 17/2003 Sb., 48/1982 Sb, 50/1978 Sb., 73/2010 Sb., 51/2006 Sb. , ČSN (viz příloha č. 6), ČSN 34 1090, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-5-57, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2000-7-704, ČSN 33 1600, ČSN EN 50 110-1 ed.2, TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50 110-1 ed.2, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.) |  |

Čerpání vody – v případě nutnosti odčerpávání vody z otevřených stavebních jam bude voda v jamách  sváděna do čerpacích jímek a odčerpávána do sedimentační jímky na povrchu terénu (v případě potřeby bude zařízení osazeno filtrem pro zachycování ropných látek). Předčištěná voda může být vypouštěna do veřejné kanalizace či vodního toku pouze splňuje-li limity znečištění pro vypouštění. Vypouštění může být prováděno pouze na základě smlouvy se správcem veřejné kanalizace či povolení správce toku. Jedná se o odpadní vody – nutné povolení k nakládání s vodami příslušného vodoprávního úřadu.

#### f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace

- veškeré výkopy vedené bezprostředně podél provozovaných pozemních komunikací a provozovaných železničních kolejí budou zajištěny pažením

- práce na stavebních objektech zasahujících do záplavového území Vejprnického potoka se budou řídit pokyny havarijního plánu (část dokumentace F.2) – vzhledem k velikosti ohrožených částí stavebních objektů (SO 298-37-23 sedimentační nádrž – odpad z nádrže) není zpracován samostatný povodňový plán, pokyny pro případ povodně jsou uvedeny v havarijním plánu (F.2)

#### g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu,

- zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem - dle bodu a)

- dopravní opatření jsou řešena v části dokumentace B.8 Dopravní opatření – dle této dokumentace bude řešena staveništní doprava i veřejná doprava dotčená stavbou

| Činnost / zařízení / opatření | Riziko / nebezpečí | Opatření pro snížení rizika |
| --- | --- | --- |
| g.1. Staveniště – skladování | nevhodně uspořádané a upravené skladovací plochy a dopravní komunikace, nevhodné zacházení se skladovacími zařízeními (poškození stabilizačního nebo opěrného zařízení) nezajištění odběrného místa skládek se spodním odběrem nestabilní uložení materiálu nedodržování pravidel skladování sypkých hmot, při ručním ukládání nebo odebírání sypkých hmot nedodržování podmínek pro skladování prvků a dílců pravidelných tvarů nedodržování podmínek pro skladování tekutého materiálu nerespektování výstražných tabulek | přísun a odběr materiálu v souladu s postupem prací skladovací plochy – rovné, odvodněné, zpevněné uspořádání skladovacích ploch včetně dopravních komunikací odpovídá rozměrům a hmotnosti skladovaných materiálů a strojů skladování materiálu dle podmínek stanovených výrobcem sypké hmoty – při ručním odebírání a ukládání – do výšky 2 m, sypké hmoty – při ručním odebírání nevytvářet převisy sypké hmoty v pytlích – skladování do výšky 1,5m, na paletách do výšky 3 m zařízení pro skladování sypkých hmot se spodním odběrem – zákaz vstupu nepovolaných osob k odběrnému místu, průvodní dokumentace skladovacích zařízení, prvky a dílce pravidelných tvarů – skladovat dle pokynů výrobce nebo max do 4 m, při mechanizované manipulaci kulatina, trouby, plechovky – zajištěny proti rozvalení, při ručním ukládání max do výšky 2 m skladování chemických látek dle bezpečnostních listů, v neporušených nádobách |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 11/2002 Sb., 350/2011 Sb., ZOV, Pracovní postup, Technologický postup, Průvodní dokumentace skladovacích zařízení , Průvodní dokumentace stavebních materiálů od výrobce, Bezpečnostní listy chemických látek, Místně bezpečnostní a provozní předpis pro skladovací zařízení |  |

| Činnost / zařízení / opatření | Riziko / nebezpečí | Opatření pro snížení rizika |
| --- | --- | --- |
| g.2. Staveniště – manipulace s materiálem g.2.1. jeřáby (prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen) g.2.2. Pohyblivé pracovní plošiny g.2.3. Zdvihadla (stavební el. vrátky, prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen) g.2.4. Stavební výtahy | nevhodně uspořádané a upravené skladovací plochy a dopravní komunikace nevhodně stanovený pracovní postup, nedostatečná kvalifikace – manipulace nesprávným směrem, vstup nepovolaných osob do ohroženého (nebezpečného) prostoru jeřábu, porušování zákazů uvedených na výstražných tabulkách, alkohol, návykové látky, léky omezující pozornost, náhlé zhoršení zdravotního stavu, výstup na jeřáb mimo určené nástupiště, nedostatečná ochrana při práci ve výšce, úraz el. proudem v blízkosti výškové uloženého el. vedení, nedokonalá spolupráce s jeřábníkem, manipulace s břemenem bez pokynu vazače, práce v ohroženém prostoru zařízení, zbytečný pohyb v nebezpečné blízkosti břemene nebo pracovní části jeřábu, špatný technický stav jeřábu, nezkontrolování úvazku před zahájením přepravy, používání poškozených prostředků, používání svařováním poškozených prostředků, používání prostředků poškozených vnitřní korozí, používání prostředků neoznačených nosností, násilné vytahování vázacích prostředků zpod břemen, zavěšování břemen na špičku háku, pád špatně uloženého nebo nesprávně zavěšeného břemene, nastavování vázacích prostředků, používání neodborně vyrobených speciálních závěsných prostředků, neseznámení vazače s návodem pro používání závěsného prostředku, vázání přes ostré hrany, zvedání břemene o neznámé hmotnosti, přetěžování vázacích prostředků a jeřábu, přeprava přeplněných beden, zhoupnutí přepravovaného břemene, nezajištění pohyblivých částí na břemeni, manipulace s břemenem nad osobami a zařízeními, zvedání břemene šikmým tahem, přetěžování jeřábu zvedáním břemene zasypaného, pevněného, přimrzlého, atd. bez přetěžovací pojistky, opuštění jeřábu se zavěšeným břemenem, práce při zvýšené rychlosti větru, údržba za chodu, nedostatečná únosnost podloží nebo příjezdových komunikací, vyřazování z funkce bezpečnostní zařízení, zvedání osob na háku nebo na zavěšeném břemenu, odkládání předmětů na jeřáb a jejich shazování, opravy práce v nebezpečné blízkosti výškového el. vedení pod napětím, přetěžování plošiny za provozu, zachycení při spouštění a při pohybu s následným přetížením, nedostatečná únosnost podloží, rozhoupání plošiny špatným ovládáním, nepravidelná funkce pohybových mechanizmů a pokračování v provozu, vyřazení z provozu bezpečnostního zařízení (vyjma zkoušky), používání plošiny při rychlosti větru vyšší než stanovil výrobce nebo vyšší než 38 km/h provádění oprav, montáže a demontáže bez kvalifikace, předměty na plošině po ukončení provozu, opuštění plošiny při zapnutém hlavním vypínači, práce plošiny nad pozemní komunikací, nezajištění stabilizace přetěžování nad určenou hmotnost, nevhodně umístěné stanoviště obsluhy, nedodržení bezpečné vzdálenosti zdvihadla od svislé dráhy přepravovaných břemen, zřícení zařízení, pád břemene, zbytečný pohyb osob v prostoru ohroženém pádem břemene, nerespektování výstražných tabulek, zdvih šikmým tahem, opuštění stanoviště obsluhy při zavěšeném břemenu, zavěšování břemen na špičku háku, usměrňování navíjení lana na buben háku rukama nebo nohama, poškození nosného lana nebo vázacích prostředků, rázy při spouštění nebo tahu, přetěžování zdvihadla zvedáním břemene zasypaného, upevněného, přimrzlého, atd. použití el. vrátku pro zdvihání výtahové plošiny bez splnění technických požadavků, používání vrátku bez zajištění samočinného zastavení při přiblížení k pevné překážce, pády osob z výšky při odebírání nebo nakládání materiálu, přetěžování závěsných a vázacích prvků, poškození závěsných a vázacích prvků, spojování nebo prodlužování závěsných prvků, používání závěsných prvků jako vázacích prvků pády osob z výšky, nezajištění břemen proti pohybu – pády břemen, zhroucení nosné konstrukce, výtah bez označení nosnosti – přetěžování, výtah bez označení zákazu jízdy osob, absence stavítek pro zajištění plošiny proti nežádoucímu sjetí při nakládání nebo vykládání, absence ohrazení výtahu, špatná funkce řadiče lana – deformace lana, koroze lana vstup nepovolaných osob do prostoru kolem výtahu ohroženého pádem materiálu | výběr vhodných jeřábů zpracování místních provozních podmínek pro provoz jeřábů na jednotlivých pracovištích stavby !! zpracování Systému bezpečné práce (SBP) pro jednotlivá pracoviště dle ČSN ISO 12 480-1 !! zvláštní odborná způsobilost – (jeřábník, vazač, signalista), přesný způsob dorozumívání vazače a jeřábníka !! organizační opatření pro pohyb oprávněných osob v ohroženém (nebezpečném) prostoru jeřábu !! pravidelné odborné prohlídky jeřábu, pravidelné zkoušky jeřábů pravidelné odborné prohlídky vázacích prostředků odborným technikem, denní kontroly jeřábu před zahájením provozu, prohlídky vázacích prostředků vazačem před každým použitím, zajištění včasné údržby a odstranění závad zajištění bezpečného přístupu ke stanovišti obsluhy, místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci musí být bezpečně přístupná před uvázáním břemene znát jeho hmotnost, zjistit zda lze břemeno bezpečně uvázat - prostředků pro vázání použít pouze tehdy břemeno umožňuje svým tvarem a tuhostí bezpečné uvázání v opačném případě použít speciální závěsné nebo uchopovací prostředky, zavěsit způsobem proti vysmeknutí, ostré hrany břemene (poloměr zaoblení menší než průměr lana – podložit), po uvázání břemene – napnout vázací prostředky, zkontrolovat správnost úvazku, poškozené prostředky nad přípustnou mez vyřadit z provozu, vázací a závěsné prostředky ukládat pouze na určená místa OOPP (rukavice, přilba, výstražná vesta) Provoz dle technické dokumentace výrobce, obsluha s osvědčením, opakované školení obsluhy, školení BOZP pro práci ve výškách, způsob zajištění osob na plošině dle pokynů výrobce, plošina musí být označena nosností, pohyby plošiny plynulé, provozní prohlídky a funkční zkoušky před každým zahájením provozu, pravidelné revizní zkoušky, při práci plošiny nad pozemní komunikací zamezení přístupu nepovolaných osob a vozidel v rozsahu jejího dosahu ohraničení prostoru nebo dozorem OOPP (rukavice, přilba, výstražná vesta) Místně bezpečnostní a provozní předpis, návod k používání i obsluze, provozní deník, zápis o předání a převzetí po dokončení montáže včetně závěsné kladky, uvedení do provozu až po převzetí zhotovitelem stavby a provedení zápisu o převzetí, pravidelné prohlídky zdvihadel, lan i úvazků, určení vhodné polohy místa obsluhy, obsluha kontroluje před uvedením do provozu zda se nepohybují osoby v prostoru ohroženého pádem břemene, výstražné tabulky, zaškolená obsluha, přesné dorozumívání, signalizační zařízení vhodně upravené a stabilizované podloží, výstražné tabulky, ohrazení výtahu, instalace stavítek plošiny, doklad o pevnostním výpočtu nosné konstrukce, označení výtahu – nosnost, jízda osob, vhodně zvolená přepravní klec dle přepravovaného materiálu, instalace uzávěrů nakládacích a vykládacích otvorů proti pádu osob, instalace koncového vypínače zdvihu, po dokončení sestavení – zkouška výtahu, denní provozní prohlídky – provozní deník, zahajování provozu až po odstranění zdokumentovaných závad, provozní dokumentace – výkresová dokumentace, statický výpočet (nosná konstrukce, závěs kladky), technické podmínky výrobce |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 309/2006 Sb., 591/2006 , 101/2005 Sb., 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., 48/1982 Sb, SBP, ZOV, Pracovní postup, Technologický postup, Průvodní technická dokumentace zařízení, Návod pro provoz, Provozní technická dokumentace zařízení, provozní doklady, Provozní doklady se záznamy o zkouškách a prohlídkách, List technických údajů, Pasport, ČSN ISO 12 480 – 1, (Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.) |  |

Plocha „A“ - pro SO a PS stavby v oblasti Jižního předměstí, skládka materiálu, mechanizace, buňky, plocha jihozápadně od budovy bývalé žst. Plzeň Jižní Předměstí, části pozemků č. 9838/1 a 9839/1 k. ú. Plzeň, přístup: z Břeňkovy ulice po komunikaci podél garáží

Plocha „B“ - pro SO a PS stavby v oblasti přesmyku, skládka materiálu (včetně sejmuté konstrukce Faltusova mostu), mechanizace, buňky, plocha vpravo u spirálové rampy Faltusova mostu, pozemek č. 9050/1 k. ú. Plzeň, přístup: z Domažlické třídy (I/26) dočasně zřízenou branou areálu ŠKODA INVESTMENT, dále po zpevněné ploše; pro umožnění nájezdu do/z Domažlické třídy dočasná úprava světelné signalizace křižovatky Domažlická – U dráhy.

| Plocha ZS A | Plocha ZS B |
| --- | --- |

Plocha „C“ - pro SO a PS stavby v oblasti zastávky Plzeň-Skvrňany, mechanizace, buňky, část likvidovaných tenisových kurtů mezi sokolovnou a stávající trasou domažlické trati, pozemek č. 9049 k. ú. Plzeň, přístup: z Domažlické třídy (I/26) východní částí Emingerovy ulice, od stavebního postupu (SP) 4 po nové komunikaci k 7. bráně ŠKODA INVESTMENT a. s. („nová Emingerova“)

Plocha „D“ - mezideponie vytěžených materiálů ze stavby, plocha mezi stávající a novu trasou domažlické trati s přihlédnutím k budoucí trase komunikace k VII. bráně ŠKODA INVESTMENT, pozemky č. 9014, 9015, 9016, 9017, 9019, 9020/1 (část), 9022 (část), 9023 (část) a 10502 (část) k. ú. Plzeň, přístup: z Domažlické třídy (I/26) jižní částí ulice Na pile, od SP 4 po nové komunikaci k 7. bráně ŠKODA INVESTMENT a. s. („nová Emingerova“)

| Plocha ZS C | Plocha ZS D |
| --- | --- |

Plocha „E“ - pro SO a PS stavby v oblasti nového nadjezdu silnice I/26, mechanizace, buňky mezideponie vytěžených materiálů ze stavby, jejich recyklace, část plochy mezi Domažlickou třídou a ohrazením areálu ŠKODA INVESTMENTS a. s., pozemek č. 8985/56 k. ú. Plzeň, přístup: Domažlické třídy (I/26) odbočkou k areálu jižně od zastávky MHD Zátiší, U panelárny

Plocha „Kolektor jih“ – pro ražbu kolektoru SO 36-38-61, mechanizace, buňky mezideponie vytěžených materiálů ze stavby, část plochy parkoviště v areálu ŠKODA INVESTMENTS a. s., pozemek č. 8674 k. ú. Plzeň, přístup: z Borské třídy 5. branou a po komunikacích ŠKODA INVESTMENT

| Plocha ZS E + recyklační základna | Plocha ZS kolektor jih |
| --- | --- |

#### h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,

| Činnost / zařízení / opatření | Riziko / nebezpečí | Opatření pro snížení rizika |
| --- | --- | --- |
| h.1.Zemní práce (včetně vrtných prací) | narušení IS Pád do výkopu Pád do výkopu při výstupu nebo sestupu Pád při sestupu nebo výstupu po částech pažení Sesuv svahových výkopů Zavalení při nezajištěné stěně výkopu Zavalení při deformaci a zřícení pažení Naražení pracovníka o stěny výkopů Pád břemene na pracovníka ve výkopu Sjetí vozidla do výkopu Pád a převrácení stroje do výkopu při zatížení volného okraje výkopu převrácení stavebního mechanizmu nedodržení bezpečné vzdálenosti stroje od okraje svahu vzhledem k únosnosti odebírané zeminy vytváření převisu při odběru zeminy střet s mechanizmem - přimáčknutí, přejetí, sražení pracovníka, zasažení pracovním zařízením stroje, pád pracovníka ze stroje při nástupu a výstupu, při čištění stroje, střet mechanizmů pracujících vzájemně za sebou (vedle sebe), vzájemné ohrožení pracovníků při ručním provádění výkopových prací zasypání nebo zasažení zeminou při nakládce do kontejneru nebo na ložnou plochu n.a. sklouznutí, pád ze svahu uklouznutí, zakopnutí při chůzi po rovině prach, hluk ohrožení staveniště vodou při deštivém počasí možnost ohrožení při nálezu historické munice (2. světová válka) provádění jiných prací nebo příprava prvků pro beranění v ohroženém prostoru při vrtání a beranění nedostatečně připravená plocha pro instalaci vrtné soupravy nebo beranidla převržení nosiče vrtné soupravy nebo beranidla (nedostatečná stabilita) nedostatečná stabilita zaráženého prvku šikmý tah při přitahování nebo stavění prvku (nevhodné zařízení) navádění prvků vstup pod zavěšené prvky vibrace při vrtných pracích | ověření polohy IS dle projektové dokumentace, spolupráce se správci IS, vytyčení tras IS a jejich ochranných pásem, přeložení IS odborná způsobilost, vhodná mechanizace, řádný technický stav mechanizace a nářadí STANOVENÍ TECHNOLOGICKÉHO A PRACOVNÍHO POSTUPU !!, stálý dozor seznámení obsluhy strojů s místními podmínkami výkon prací pouze fyzickými osobami k tomu určenými, vymezení pracovního prostoru, vymezení staveništní komunikace zajištění výkopů proti pádu dodržení max sklonu staveništní komunikace, dodržování zákazu vstupu do ohroženého prostoru strojů dodržování pracovní vzdálenosti při práci více strojů současně na jednom pracovišti odstavování stavební mechanizace na vhodných místech sklony svahů stavebních jam volit dle druhu zeminy zajištění stěn výkopů pažením od hl. 1,3 m v zastavěném území, od hl. 1,5 m v nezastavěném území prohlídka výkopů před prvním vstupem a přerušení prací na více než 24 h zajištění bezpečného vstupu a výstupu do výkopu zákaz vstupu do ohroženého prostoru při strojním provádění výkopů přerušení práce obsluhy stroje při nedostatečném výhledu na všechna místa ohroženého prostoru při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací zabezpečení okrajů výkopů z hlediska pohybu mechanizmů neprovádění prací při nepříznivé povětrnostní situaci zabezpečení komunikací pro ruční přepravu zeminy kolečkem (včetně pevné zarážky proti sjetí kolečka do výkopu) při nálezu historické munice – okamžité přerušení prací a vyklizení staveniště, neodkladné oznámení Policii ČR, práce zahájit až po odborné likvidaci či zajištění policií ČR při beranění prvků jako jsou štětovnice nebo piloty nesmějí být v okruhu 1,5 násobku výšky věže nebo výložníku jeřábu prováděny jiné práce pro použití volně zavěšeného beranidla zpracuje zhotovitel podrobný technologický postup zahrnující požadavky k zajištění bezpečnosti práce příprava prvků pro beranění musí být prováděna v bezpečné vzdálenosti od místa beranění pro nosič musí být zajištěna zpevněná a vyrovnaná pracovní plocha o dostatečné velikosti odpovídající rozměrům a typu beranidla nosič musí být zajištěn proti převržení přitahování nebo stavění prvku šikmým tahem je dovoleno pouze k tomu určeným zařízením zarážený prvek musí být při zarážení spolehlivě stabilizován aby byla zaručena jeho správná poloha a nemohlo dojít k vychýlení k navádění prvků musí být používány jen bezpečné a spolehlivé přípravky, ruční navádění je dovolenou pouze u zdvihacího zařízení vybaveného mikrozdvihem při beranění se nevstupuje pod zavěšené prvky !! u zavěšeného prvku se může po dobu nezbytně nutnou zdržovat pouze fyzická osoba určená k jeho navádění a stabilizování polohy používat návody k používání dodávané výrobcem zařízení !! |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 119/2002 Sb., technologický postup, pracovní postup, POV, Návody k obsluze strojů a nářadí, Identifikace rizik zhotovitele (495/2001 Sb.), ČSN EN 996+A3 souprava pro pilotovací práce, ČSN EN 791+A1 vrtné soupravy - Bezpečnost |  |

| h.2. zemní práce - protlačování | Zasypání a zavalení pracovníka při vstupu a práci na výkopu startovací jámy Řezné, tržné rány, přimáčknutí při uvolňování závitových spojů tyčí, šroubů hlavice Ohrožení částmi stroje a protlačovaným prvkem (rourou) (přiražení) Poškození IS Únik a zasažení pracovníka vysokotlakou kapalinou Naražení o stěnu výkopu Pád do startovací jámy Poškození zařízení | Zajištění stěn výkopů (těžních jam) pažením od hl. 1,3 m v zastavěném území, od hl. 1,5 m v nezastavěném území Zajištění stability kolmé opěrné stěny Kontrola stěn výkopu Okraje výkopů nezatěžovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu Používat vhodný druh a velikost nářadí Nepoužívat poškozené nářadí Při chodu zařízení – v blízkosti pouze 1 pracovník Při posunu roury v jámě – žádná jiná činnost Před začátkem prací provést opatření uvedená pro Inženýrské sítě Správný technologický postup, kontrola ustavení a stabilizace stroje, kontrola směru vtlačování naváděcí tyče, sledování vtláčení tyče, kontrola skutečné trasy a a vzdálenost od vedení (navigační zařízení) Údržba hydraulických mechanizmů – bez nepřípustného tření, ohýbání, kroucení Dodržovat minimální rozměry startovací jámy dle instrukcí výrobce stroje Dodržovat správný pracovní postup Pro bezpečný výstup a sestup - žebříky, přesah nad okraj jámy 1,1 m, bezpečně uchycené proti překlopení Zábrany okolo startovací a cílové jámy – dvoutyčové zábradlí v = 1,1m, s dostatečnou únosností Součásti hydromotorů chránit před poškozením, nevyužívat plného vysunutí pístnic |
| --- | --- | --- |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 591/2006 Sb., 101/2005 Sb. , 362/2005 Sb., 495/2002 Sb., POV, Technologický postup, Pracovní postup , Montážní návody, Návod k obsluze stroje a nářadí, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb, ČSN |  |

!! ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ PROTI PÁDU – ZÁBRADLÍ V = 1,1 M SPLŇUJÍCÍ PEVNOSTNÍ POŽADAVKY!! V případě dostatečného prostoru okolo výkopu lze instalovat ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu vhodnou zábranu zamezující přístup osob. Tato zábrana nemusí mít pevnost zábradlí.

SO 35-38-01 Silniční most v km 105,409 trati

S ohledem na zpracovaný pyrotechnický průzkum (dokladová část H.7.2) je třeba považovat území uvažované stavby za extrémně rizikové s možným nálezem nevybuchlé letecké pumy. Existuje pravděpodobnost možného nálezu zejména při hloubkách výkopů 2-6 m.

Vzhledem k charakteru tohoto stavebního objektu, který zahrnuje tryskouvou injektáž podzákladí obou opěr, sanaci opěr a výměnu nosné konstrukce, lze předpokládat, že riziko vyplývající pro tento objekt bude minimální. Nicméně všichni pracovníci by měli být obeznámeni s touto skutečností.

Výkopy za opěrami mostu budou sahat pod úroveň ubourání stávajících opěr, tedy zhruba 3,5 m pod stávající terén u opěry O1 a zhruba 3,0 m u opěry O2. Na výkopy za opěrami mostu navazují výkopy pro založení úhlových zdí. Sklony výkopů budou max. 1:1, pokud po otevření jam neurčí přítomný geolog stavby jinak. Pokud nebude během stavby uzavřen vstup do sousední budovy Techmanie Science center, bude dotčená část výkopu zapažena, či bude zřízena provizorní rampa. Vchod do budovy zasahuje do výkopu.

Jelikož systém zapažení úzce souvisí s konkrétními technickými možnostmi zhotovitele, jenž není v době zpracování projektu znám, bude pro případné provádění pažení vybraným zhotovitelem vypracována prováděcí dokumentace včetně statického posouzení zohledňující skutečně zvolený pažicí systém, jeho konfiguraci a postup výstavby.

Před provedením výkopu za opěrou O2 bude zdokumentován a prověřen stavební a statický stav přilehlé zdi administrativní budovy. Projekt předpokládá, že z důvodu provádění výkopových prací v těsné blízkosti zdi, bude nutné z bezpečnostních důvodů zeď zbourat v části nad povrchem chodníku. V rámci připomínkového řízení bylo dohodnuto, že zeď bude nahrazena žb římsou se zábradlím stejného typu jako na mostě.

Dále bude u opěry O2 proveden výkop pro umožnění provedení tryskové injektáže podzákladí, tento výkop zahrnuje odstranění kamenné rovnaniny před opěrou. Dále bude po provedení tryskové injektáže podzákladí OP2 proveden výkop pro umístění kabelovodu SO 35-33-61. Rozměry výkopu pro kabelovod

je nutno důsledně koordinovat se zhotovitelem kabelovodu, podle skutečného tvaru odkryté opěry OP2.

Předpokládá se potřeba lokálního ubourání povrchu OP2 v maximální tloušťce 20cm pro umístění šachty kabelovodu, pokud bude šachta v kolizi s opěrou.

Dno všech navržených výkopů je dle provedených geologických sond trvale nad hladinou podzemní vody.

SO 36-38-01 železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice

Stavební jámy se nachází v území zasaženém bombardováním. Před zahájením výkopových prací bude proveden pyrotechnický průzkum. Na základě dlouhodobého průměru se uvádí cca 15 % nevybuchlých pum. Vzhledem k celkovému množství shozených pum v průběhu náletů na Plzeň lze uvažovat několik stovek kusů selhaných

leteckých pum různých ráží a provedení, které dosud leží v zemi (cca 300 kusů).

K zajištění bezpečnosti stavebních prací i všeobecné bezpečnosti okolí je nutné:

- před zahájením zemních prací provést pyrotechnický průzkum zaměřený na detekci a odstranění leteckých pum

- u staveb zakládaných v otevřených výkopech provést celoplošný pyrotechnický průzkum pomocí magnetometrie, případně doplnit dozorem pyrotechnika

- u staveb zakládaných na vrtaných pilotách provést pyrotechnický průzkum pomocí magnetometrie v průzkumných vrtech (tato opatření platí i při beranění štětovnic Larssen).

- na základě výsledků měření mohou být stanoveny dílčí plochy, na kterých budou zemní práce prováděny pouze za přítomnosti pyrotechnika.

Firma, která bude provádět pyrotechnický průzkum, musí mít:

- oprávnění ve smyslu zákona č.119/2002 Sb.

- praktické zkušenosti

- požadované technické vybavení.

Z důvodu zajištění provozu na vlečkové koleji a koleji směr Domažlice, budou stavební jámy zajištěny záporovým pažením.

Přístup na staveniště je komplikovaný, část pažení bude realizována pod stávajícím mostem. Proto pažení bylo navrženo pomocí mikrozápor. V rámci zemních prací dojde k demolici stávající nosné konstrukce a části spodní stavby a k demolici přilehlých opěrných zdí.

Zajištění stavebních jam je navrženo za pomoci mikrozápor vodorovně zajištěných pomocí dočasných pramencových kotev nebo ocelových táhel.

SO 36-38-02 železniční most v km 106,418 trati Plzeň – Domažlice

Stavební jámy se nachází v území zasaženém bombardováním. Před zahájením výkopových prací bude proveden pyrotechnický průzkum. Na základě dlouhodobého průměru se uvádí cca 15 % nevybuchlých pum. Vzhledem k celkovému množství shozených pum v průběhu náletů na Plzeň lze uvažovat několik stovek kusů selhaných

leteckých pum různých ráží a provedení, které dosud leží v zemi (cca 300 kusů).

K zajištění bezpečnosti stavebních prací i všeobecné bezpečnosti okolí je nutné:

- před zahájením zemních prací provést pyrotechnický průzkum zaměřený na detekci a odstranění leteckých pum

- u staveb zakládaných v otevřených výkopech provést celoplošný pyrotechnický průzkum pomocí magnetometrie, případně doplnit dozorem pyrotechnika

- u staveb zakládaných na vrtaných pilotách provést pyrotechnický průzkum pomocí magnetometrie v průzkumných vrtech (tato opatření platí i při beranění štětovnic Larssen).

- na základě výsledků měření mohou být stanoveny dílčí plochy, na kterých budou zemní práce prováděny pouze za přítomnosti pyrotechnika.

Firma, která bude provádět pyrotechnický průzkum, musí mít:

- oprávnění ve smyslu zákona č.119/2002 Sb.

- praktické zkušenosti

- požadované technické vybavení.

S ohledem na rok výstavby objektu (1918) není nutno provádět průzkum v místě stávající konstrukce mostu, resp. pod mostem.

Výkopy pro základy stojek rámu a křídel (úhlových zdí) budou provedeny převážně jako otevřené svahované stavební jámy se sklony svahů 1:1. Vzhledem ke hladině podzemní vody se předpokládá čerpání vody z výkopů. Pro tento účel budou v každém výkopu pro základ stojek zřízeny čerpací studny hloubky min 1,0 m, 4 studny v 1. etapě výkopu a 2 studny ve 2. etapě výkopu.

Podél koleje č. 511 je nutno zřídit pažení tak, aby bylo možno provádět výkopy v 1. etapě a zároveň byl umožněn provoz na této koleji. Dále je zapotřebí zřídit pažení podél provizorní přeložky domažlické koleje za rubem levé krajní stojky. A také se v předstihu zřídí část pažení za rubem pravé stojky, které bude zapotřebí při provizorním přeložením vlečkové koleje na již vybudovaný most SO 36-38-02 v 5. stavebním postupu.

Zajištění stavebních jam – obecně - Zajištění stavebních jam ve 2. stavebním postupu je navrženo za pomoci mikrozáporových, záporových a mikropilotových stěn vodorovně zajištěných pomocí dočasných pramencových kotev.

SO 36-38-03 železniční most v km 106,673

- při hloubení stavební jámy je nezbytná přítomnost stálého geotechnického dozoru, přítomný geotechnik určí, zda zastižené zeminy splňují požadavky projektu pro

bezpečné založení stavebního objektu,

- stavební jámu je možné dočasně svahovat v poměru 1 : 1, v případě stísněných prostorových podmínek bude nutné stavební jámu vhodně zapažit

SO 36-38-31 železniční propustek v km 107,821 (ev. km 113,874)

Dočasné sklony svahů stavební jámy za dodržení podmínek uvedených v čl. 83 ČSN 73 1001 lze budovat v poměru 1:1.

SO 36-38-32 železniční propustek v km 107,909 (ev. km 113,962)

Dočasné sklony svahů stavební jámy za dodržení podmínek uvedených v čl. 83 ČSN 73 1001 lze budovat v poměru 1:1.

SO 36-38-51 Opěrná zeď km 351,294 – 351,590 trati Plzeň – Cheb

Stavební jámy se nachází v území zasaženém bombardováním. Před zahájením výkopových prací bude proveden pyrotechnický průzkum. Na základě dlouhodobého průměru se uvádí cca 15 % nevybuchlých pum. Vzhledem k celkovému množství shozených pum v průběhu náletů na Plzeň lze uvažovat několik stovek kusů selhaných

leteckých pum různých ráží a provedení, které dosud leží v zemi (cca 300 kusů).

K zajištění bezpečnosti stavebních prací i všeobecné bezpečnosti okolí je nutné:

- před zahájením zemních prací provést pyrotechnický průzkum zaměřený na detekci a odstranění leteckých pum

- u staveb zakládaných v otevřených výkopech provést celoplošný pyrotechnický průzkum pomocí magnetometrie, případně doplnit dozorem pyrotechnika

- u staveb zakládaných na vrtaných pilotách provést pyrotechnický průzkum pomocí magnetometrie v průzkumných vrtech (tato opatření platí i při beranění štětovnic Larssen).

- na základě výsledků měření mohou být stanoveny dílčí plochy, na kterých budou zemní práce prováděny pouze za přítomnosti pyrotechnika.

Firma, která bude provádět pyrotechnický průzkum, musí mít:

- oprávnění ve smyslu zákona č.119/2002 Sb.

- praktické zkušenosti

- požadované technické vybavení.

SO 36-38-52 Zárubní zeď km 351,640 - 351,962 tratiPlzeň - Cheb

Pro eliminaci zásahu do sousedních pozemků bude v rámci výkopových prací s vyšším výkopem realizováno zajištění svahu pomocí hřebíkování. Odkop zeminy a následné zajištění svahu bude probíhat po etážích výšky 1,0 až 1,5 m (podle rozteče hřebíků).

SO 36-38-55 opěrná zeď v km 106,187 – 106,340 trati Plzeň - Domažlice

Stavební jámy se nachází v území zasaženém bombardováním. Před zahájením výkopových prací bude proveden pyrotechnický průzkum. Na základě dlouhodobého průměru se uvádí cca 15 % nevybuchlých pum. Vzhledem k celkovému množství shozených pum v průběhu náletů na Plzeň lze uvažovat několik stovek kusů selhaných

leteckých pum různých ráží a provedení, které dosud leží v zemi (cca 300 kusů).

K zajištění bezpečnosti stavebních prací i všeobecné bezpečnosti okolí je nutné:

- před zahájením zemních prací provést pyrotechnický průzkum zaměřený na detekci a odstranění leteckých pum

- u staveb zakládaných v otevřených výkopech provést celoplošný pyrotechnický průzkum pomocí magnetometrie, případně doplnit dozorem pyrotechnika

- u staveb zakládaných na vrtaných pilotách provést pyrotechnický průzkum pomocí magnetometrie v průzkumných vrtech (tato opatření platí i při beranění štětovnic Larssen).

- na základě výsledků měření mohou být stanoveny dílčí plochy, na kterých budou zemní práce prováděny pouze za přítomnosti pyrotechnika.

Firma, která bude provádět pyrotechnický průzkum, musí mít:

- oprávnění ve smyslu zákona č.119/2002 Sb.

- praktické zkušenosti

- požadované technické vybavení.

SO 36-38-61 Kolektor v km 351,906 trati Plzeň – Cheb

Po oplocení a přípravě staveniště bude vyhloubena pažená jáma se sjízdnou rampou k budoucí šachtě Š1 a armaturní místnosti. Samotné hloubení šachet bude provedeno po montáži vrchního dřevěného (případně ocelového) rámu pro zavěšení rozpěrných rámů a ukotvení strojního vybavení. Hloubení bude probíhat v záběrech po 0,8m (resp. 0,4m v poloskalních horninách). V zeminách budou ocelové pažiny Union za rozpěrné rámy předráženy a vzájemně vyklínovány. Ražba podzemních objektů bude realizována pomocí nedestruktivního rozpojování poloskalních hornin (bez pomoci trhavin).

Nosnou dočasnou výstroj jámy tvoří ocelové válcované rámy LB, typ TH 21. Tloušťka ostění SB 20 je 0,15m. Distance mezi rámy je zajištěna ocelovými rozpínky. V příčném řezu je stavební jáma rozdělena na lezní a těžní oddělení. Lezní oddělení bude vybaveno svislými žebříky s mezipodlážkou. Žebříky budou kotveny k výstroji jámy. Ve dně bude stavební jáma rozepřena dřevěnými polštáři, na které bude uložena dřevěná podlaha. Zajištění štoly budou tvořit 3 - dílné svislé rámy LB profilu TH29. Tloušťka ostění SB 20 je 0,2m, 0,12m ve dně. Typická vzdálenost rámů je 1,0 m (profil 2), pod železniční tratí na nádvoří (pod vlečkou ŠKODA) a pod domažlickou tratí je ve větším profilu osová vzdálenost snížena na 0,80 m, vzhledem k nízkému nadloží.

SO 36-38-62 Kolektor v km 103,917 trati Plzeň – Domažlice

Svahy výkopů ve všech stavebních postupech ve sklonu 1:1, v případě obcházeného skladu a u místní komunikace bude provedeno zapažení larseny

SO 36-38-63 Kolektor v km 106,543 trati Plzeň - Domažlice

Zeminy v základové spáře se řádně dohutní na předepsanou míru zhutnění, stavební jáma je svahována v poměru 1 : 1. Veškeré zemní práce musí probíhat v klimaticky příznivém období, s minimem srážek a bez mrazů. Provádění výkopů a zásypů podchodu bude koordinováno s výkopem železničního spodku včetně ZKPP (SO 36-33-11).

SO 37-38-01 železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Plzeň

Stavební jámy se nachází v území zasaženém bombardováním. Před zahájením výkopových prací bude proveden pyrotechnický průzkum. Na základě dlouhodobého průměru se uvádí cca 15 % nevybuchlých pum. Vzhledem k celkovému množství shozených pum v průběhu náletů na Plzeň lze uvažovat několik stovek kusů selhaných

leteckých pum různých ráží a provedení, které dosud leží v zemi (cca 300 kusů).

K zajištění bezpečnosti stavebních prací i všeobecné bezpečnosti okolí je nutné:

- před zahájením zemních prací provést pyrotechnický průzkum zaměřený na detekci a odstranění leteckých pum

- u staveb zakládaných v otevřených výkopech provést celoplošný pyrotechnický průzkum pomocí magnetometrie, případně doplnit dozorem pyrotechnika

- u staveb zakládaných na vrtaných pilotách provést pyrotechnický průzkum pomocí magnetometrie v průzkumných vrtech (tato opatření platí i při beranění štětovnic Larssen).

- na základě výsledků měření mohou být stanoveny dílčí plochy, na kterých budou zemní práce prováděny pouze za přítomnosti pyrotechnika.

Firma, která bude provádět pyrotechnický průzkum, musí mít:

- oprávnění ve smyslu zákona č.119/2002 Sb.

- praktické zkušenosti

- požadované technické vybavení.

Výkopy pro základy stojek rámu a křídel (úhlových zdí) budou provedeny převážně jako otevřené svahované stavební jámy se sklony svahů 1:1. Vzhledem ke hladině podzemní vody se předpokládá čerpání vody z výkopů. Pro tento účel budou v každém výkopu pro základ stojek zřízeny čerpací studny hloubky min 1,0 m, 4 studny v 1. etapě výkopu a 2 studny ve 2. etapě výkopu.

Podél koleje č. 511 je nutno zřídit pažení tak, aby bylo možno provádět výkopy v 1. etapě a zároveň byl umožněn provoz na této koleji. Dále je zapotřebí zřídit pažení podél provizorní přeložky vlečkové koleje za rubem pravé krajní stojky. Za rubem levé krajní stojky se (po deaktivaci a odstranění kotvení) ponechá pažení zřízené pro most SO 36-38-02 ve 2. stavebním postupu.

Zajištění stavebních jam – obecně  Zajištění stavebních jam v 5. stavebním postupu je navrženo za pomoci mikrozáporových, záporových a mikropilotových stěn vodorovně zajištěných pomocí dočasných pramencových kotev nebo ocelových táhel.

SO 37-38-02 most v km 103,366 trati Plzeň – Domažlice (Faltusův most)

Stavební jámy se nachází v území zasaženém bombardováním. Před zahájením výkopových prací bude proveden pyrotechnický průzkum. Na základě dlouhodobého průměru se uvádí cca 15 % nevybuchlých pum. Vzhledem k celkovému množství shozených pum v průběhu náletů na Plzeň lze uvažovat několik stovek kusů selhaných

leteckých pum různých ráží a provedení, které dosud leží v zemi (cca 300 kusů).

K zajištění bezpečnosti stavebních prací i všeobecné bezpečnosti okolí je nutné:

- před zahájením zemních prací provést pyrotechnický průzkum zaměřený na detekci a odstranění leteckých pum

- u staveb zakládaných v otevřených výkopech provést celoplošný pyrotechnický průzkum pomocí magnetometrie, případně doplnit dozorem pyrotechnika

- u staveb zakládaných na vrtaných pilotách provést pyrotechnický průzkum pomocí magnetometrie v průzkumných vrtech (tato opatření platí i při beranění štětovnic Larssen).

- na základě výsledků měření mohou být stanoveny dílčí plochy, na kterých budou zemní práce prováděny pouze za přítomnosti pyrotechnika.

Firma, která bude provádět pyrotechnický průzkum, musí mít:

- oprávnění ve smyslu zákona č.119/2002 Sb.

- praktické zkušenosti

- požadované technické vybavení.

Výkopy budou provedeny se sklony svahů 1:1. Demolice jižní opěry bude provedena ze strany komunikace a přilehlé budovy pod ochranou pažení. Je navrženo jako štětovnicové Larsen VL 604 délky 9,0 m. Celková délka pažení je cca 19 m. Po bouracích pracích bude výkop zasypán, štětovnice odstraněny.

#### i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popř. ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb těchto postižených osob – NV č. 591/ 2006 Sb. příloha č. 1, část I, bod 3

Staveniště a výkopy musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění

| Činnost / zařízení / opatření | Riziko / nebezpečí | Opatření pro snížení rizika |
| --- | --- | --- |
| j.1.Betonářské práce, železářské práce | pády osob – uklouznutí, zakopnutí, ztráta stability na pracovních lávkách, sklouznutí, pád do výkopu uklouznutí, zakopnutí při chůzi po rovině pád osoby do hloubky při instalaci a při odstraňování dílců bednění a při ukládání betonové směsi pád zavěšeného břemene při instalaci a odstraňování dílců bednění, při ukládání armatury a při ukládání betonové směsi zřícení konstrukce bednění úraz při výrobě armatury na staveništi úraz v ohroženém prostoru prostředku pro přepravu betonové směsi nebo autočerpadla zavalení nebo zalití ukládanou betonovou směsí vibrace při zhutňování betonové směsi ponorným vibrátorem, úraz el. proudem při používání vibrátoru ohrožení staveniště při práci pod úrovní hladiny podzemní vody ohrožení staveniště vodou při deštivém počasí úraz při výrobě armatury úraz při stříhání a ohýbaní betonářské výztuže | - Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině - Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. - Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. - Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. - Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. - Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. - Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. - Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. - Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při před časném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. - Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. - Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. - Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci - Pracovní prostor předpínacího zařízení musí být vyznačen. Vstup do tohoto prostoru je povolen pouze fyzickým osobám vykonávajícím předpínací práce nebo dohled. - Stanoviště obsluhy musí být umístěno vedle předpínacího zařízení, mimo směr tahu napínacího drátu a s možností bezpečně ustoupit v případě jeho vychýlení. - Obsluha vrátku, kterým se provádí vytahování trubek nebo zatahování kabelů, musí být chráněna zástěnou pro případ poškození tažného lana, závěsu kabelu nebo trubky. - Čerpadla, hadice, trysky, spoje a manometry musí být vždy před zahájením pracovní směny kontrolovány zhotovitelem pověřenou fyzickou osobou. - Prasklé nebo vytržené dráty nebo pruty, pruty s důlkovou korozí a prvky mechanicky poškozené nesmí být napínány. Při odvíjení předpínacího drátu, dodávaného ve svazcích nebo kotoučích, musí být používáno zařízení vylučující vylétnutí konce odvíjeného drátu. - Po ukončení napínání a po odstranění napínací pistole musí být odstraněny přečnívající konce předpínané výztuže. - Při ovíjení výztuže nesmí být současně prováděna ochrana ovíjení například torkretováním. - Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. - Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. - Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., technologický postup, pracovní postup, POV, Návody k obsluze strojů a nářadí, Identifikace rizik zhotovitele (495/2001 Sb.) |  |

#### k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

| Činnost / zařízení / opatření | Riziko / nebezpečí | Opatření pro snížení rizika |
| --- | --- | --- |
| k.1.zednické práce | Úraz při výrobě a dopravě malty na staveništi Úraz při strojovém ukládání malty Úraz při práci s vápennou matou Úraz při nesprávně uloženém zdícím materiálu Ztráta stability zdiva při osazování významných konstrukcí, předmětů nebo technolog. zařízení Zřícení vyzdívané stěny z důvodu vstupování nebo jiného zatěžování Zřícení nesprávně osazených (ukotvených předmětů) do zdiva pád z výšky nebo do hloubky pád předmětů, materiálů nebo nářadí z výšky na pracovníka | Bezpečné umístění strojů na výrobu malty Zajištění bezpečného dorozumívání mezi obsluhou čerpadla a pracovníkem nanášejícím maltu strojově Používání OOPP vhodných při práci s vápennou maltou Skladování připraveného zdícího materiálu 60 cm od vyzdívané konstrukce Nevstupovat ani jinak nezatěžovat právě vyzdívanou stěnu Osazování významných konstrukcí, předmětů nebo technolog. zařízení do zdiva jen dle projektové dokumentace Správný technologický postup pro kotvení osazovaných předmětů Zabezpečení proti pádu z výšky nebo do hloubky a proti propadnutí nedostatečně únosnou zděnou konstrukcí Vstup na osazené prefabrikované konstrukce jen po zabezpečení proti uvolnění a sesunutí Zabezpečení okolí zděné konstrukce proti vstupu nepovolaných osob |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., technologický postup, pracovní postup, POV, Návody k obsluze strojů a nářadí, Identifikace rizik zhotovitele (495/2001 Sb.) |  |

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace

| Činnost / zařízení / opatření | Riziko / nebezpečí | Opatření pro snížení rizika |
| --- | --- | --- |
| l.1.Montážní práce | pád břemene zasažení, přimáčknutí břemenem pád pracovníka z výšky střet s vozidly a mechanizmy zasažení, přimáčknutí pracovníka pracovní částí mechanizace narušení IS uklouznutí, pád | Stanovení a používání technologického postupu !!! Ohraničení pracovní prostoru, zábrany Výstražné tabulky Dozor Vymezení pracovního prostoru stroje Manipulace s břemeny– manipulace s materiálem Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k NV 591/2006 Sb. - Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. - Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. - Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. - Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. - Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé konstrukce - Podmínky stanoví technologický postup montáže. - Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců - Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. - Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. - Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. - Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. - Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. - Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., ZOV, Technologický postup, Pracovní postup, návody k obsluze a používání strojních zařízení, odborná způsobilost, Identifikace rizik zhotovitele (495/2001 Sb.), , ČSN ISO 12480-1 jeřáby. Bezpečné používání , ČSN ISO 12482-1 jeřáby sledování stavu a |  |

| Činnost / zařízení / opatření | Riziko / nebezpečí | Opatření pro snížení rizika |
| --- | --- | --- |
| l.2. Staveniště – manipulace s materiálem l.2.1. jeřáby (prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen) | nevhodně stanovený pracovní postup, nedostatečná kvalifikace – manipulace nesprávným směrem, vstup nepovolaných osob do ohroženého (nebezpečného) prostoru jeřábu, porušování zákazů uvedených na výstražných tabulkách, alkohol, návykové látky, léky omezující pozornost, náhlé zhoršení zdravotního stavu, výstup na jeřáb mimo určené nástupiště, nedostatečná ochrana při práci ve výšce, úraz el. proudem v blízkosti výškové uloženého el. vedení, nedokonalá spolupráce s jeřábníkem, manipulace s břemenem bez pokynu vazače, práce v ohroženém prostoru zařízení, zbytečný pohyb v nebezpečné blízkosti břemene nebo pracovní části jeřábu, špatný technický stav jeřábu, nezkontrolování úvazku před zahájením přepravy, používání poškozených prostředků, používání svařováním poškozených prostředků, používání prostředků poškozených vnitřní korozí, používání prostředků neoznačených nosností, násilné vytahování vázacích prostředků zpod břemen, zavěšování břemen na špičku háku, pád špatně uloženého nebo nesprávně zavěšeného břemene, nastavování vázacích prostředků, používání neodborně vyrobených speciálních závěsných prostředků, neseznámení vazače s návodem pro používání závěsného prostředku, vázání přes ostré hrany, zvedání břemene o neznámé hmotnosti, přetěžování vázacích prostředků a jeřábu, přeprava přeplněných beden, zhoupnutí přepravovaného břemene, nezajištění pohyblivých částí na břemeni, manipulace s břemenem nad osobami a zařízeními, zvedání břemene šikmým tahem, přetěžování jeřábu zvedáním břemene zasypaného, pevněného, přimrzlého, atd. bez přetěžovací pojistky, opuštění jeřábu se zavěšeným břemenem, práce při zvýšené rychlosti větru, údržba za chodu, nedostatečná únosnost podloží nebo příjezdových komunikací, vyřazování z funkce bezpečnostní zařízení, zvedání osob na háku nebo na zavěšeném břemenu, odkládání předmětů na jeřáb a jejich shazování, opravy | výběr vhodných jeřábů zpracování místních provozních podmínek pro provoz jeřábů na jednotlivých pracovištích stavby !! zpracování Systému bezpečné práce (SBP) pro jednotlivá pracoviště dle ČSN ISO 12 480-1 !! zvláštní odborná způsobilost – (jeřábník, vazač, signalista), přesný způsob dorozumívání vazače a jeřábníka !! organizační opatření pro pohyb oprávněných osob v ohroženém (nebezpečném) prostoru jeřábu !! pravidelné odborné prohlídky jeřábu, pravidelné zkoušky jeřábů pravidelné odborné prohlídky vázacích prostředků odborným technikem, denní kontroly jeřábu před zahájením provozu, prohlídky vázacích prostředků vazačem před každým použitím, zajištění včasné údržby a odstranění závad zajištění bezpečného přístupu ke stanovišti obsluhy, místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci musí být bezpečně přístupná před uvázáním břemene znát jeho hmotnost, zjistit zda lze břemeno bezpečně uvázat - prostředků pro vázání použít pouze tehdy břemeno umožňuje svým tvarem a tuhostí bezpečné uvázání v opačném případě použít speciální závěsné nebo uchopovací prostředky, zavěsit způsobem proti vysmeknutí, ostré hrany břemene (poloměr zaoblení menší než průměr lana – podložit), po uvázání břemene – napnout vázací prostředky, zkontrolovat správnost úvazku, poškozené prostředky nad přípustnou mez vyřadit z provozu, vázací a závěsné prostředky ukládat pouze na určená místa OOPP (rukavice, přilba, výstražná vesta) |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 309/2006 Sb., 591/2006 , 101/2005 Sb., 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., 48/1982 Sb, SBP, ZOV, Pracovní postup, Technologický postup, Průvodní technická dokumentace zařízení, Návod pro provoz, Provozní technická dokumentace zařízení, provozní doklady, Provozní doklady se záznamy o zkouškách a prohlídkách, List technických údajů, Pasport, ČSN ISO 12480-1 jeřáby. Bezpečné používání , ČSN ISO 12482-1 jeřáby sledování stavu a dále viz příloha č. 4, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.), |  |

SO 37-38-02 most v km 106,366 trati Plzeň – Domažlice (Faltusův most)

JEŘÁB

Snesení konstrukce mostu projektant konzultoval s dodavatelem jeřábu. Dle jejich nabídky bylo navrženo technické řešení. Pro snesení nosné konstrukce jako celku se předpokládá použití kolového jeřábu, který bude sestaven pomocí pomocného jeřábu. Hlavní jeřáb bude v pracovní poloze umístěn podél domažlické trati podél dnešní zdi (plotu) mezi severním předpolím a kolejištěm domažlické trati na současné panelové ploše. Jeřáb by měl být umístěn v dostatečné vzdálenosti od opěr mostů, které převádí domažlickou přes trať chebskou, aby nedocházelo k jejich přitížení (viz výkresová dokumentace). Při snesení OK na severní předpolí bude max. vyložení činit cca 30,5 m, při hmotnosti OK mostu bez ložisek cca 145 t (charakteristická hodnota hmotnosti – bez součinitelů zatížení).

#### m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor,

| Činnost / zařízení / opatření | Riziko / nebezpečí | Opatření pro snížení rizika |
| --- | --- | --- |
| 1.25. Bourací práce | poškození IS zřícení konstrukčních částí objektů nebo celé konstrukce, pád materiálu na pracovníka, pád materiálu na pracovníka z výšky, pád pracovníka z výšky (střecha, žebřík, dočasná stavební konstrukce), pád do hloubky (výkop), propadnutí pracovníka střechou, úraz el. proudem, prach, práce s materiálem obsahujícím azbest, propíchnutí, pořezání končetin např. hřebíky, drátem, sklem poranění očí např. sklem, úlomky zdiva, úraz při ručním nakládání stavebního odpadu na ložnou plochu dopravního prostředku, poškození sluchu střet se stavebními stroji a dopravními prostředky, střet s pracovním zařízením stavebního stroje, úraz při používání nářadí, uklouznutí, nepoužívání OOPP | průzkum, ověření a zabezpečení inženýrských sítí, odpojení vnitřních rozvodů elektřiny od rozvodné sítě, STANOVENÍ TECHNOLOGICKÉHO A PRACOVNÍHO POSTUPU v dokumentaci bouracích prací !! Bourací práce zahájit po vydání písemného příkazu a po vybavení pomocnými konstrukcemi a materiálem odborná způsobilost, vhodná mechanizace, řádný technický stav mechanizace a nářadí, dozor, při výšce bourané kce nad 3m a při bourání na více místech v rámci jedné stavby – určit stálý dozor, výkon prací pouze fyzickými osobami k tomu určenými, zasypání podzemních prostor a dutin vymezení ohroženého prostoru a zajištění proti vstupu nepovolaných osob v případě změněných skutečností během bourání, které nebyly známy z průzkumu – přizpůsobit technologický postup stanovení signálu pro okamžité opuštění pracoviště v případě bezprostředního ohrožení zajištění sousedních staveb !! bourací práce nepřerušovat pokud není zajištěna stabilita ještě nestržených částí !! nahlášení práce s azbestem orgánu ochrany veřejného zdraví, kontrolované pásmo, vymezení pracovního prostoru dodržování zákazu vstupu do ohroženého prostoru stavebního stroje pravidelné odklízení bouraného materiálu používání OOPP |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 394/2006 Sb., 309/2006 Sb., 495/2001 Sb., 258/2000 Sb., 361/2007 Sb., Technologický postup, Pracovní postup, Návody k obsluze strojů a nářadí, Odborná způsobilost k obsluze strojů a nářadí, Identifikace rizik zhotovitele (495/2001 Sb.) |  |

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce,

- SO 36-34-02 Novostavba šaten pro Sokol Skvrňany – instalace sádrokartonových podhledů ve vnitřních místnotech, jejichž nosná konstrukce bude zavěšena na prvky sbíjených nosníků krovu – instalace bude prováděna z pojízdného lešení se zajištěním proti samovolnému pohybu, pracovní plošina lešení bude opatřeno dvoutyčovým zábradlím v =1,1 m, samotná montáž nebude prováděna ze žebříků !!

Instalace podhledů z cementotřískových desek ve vnějších místnostech bude prováděna také výše uvedeným způsobem

#### o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany

Práce na mostních objektech (včetně krakorců), zárubních a opěrných  zdech a svazích násypů a zářezů, při kterých hrozí pád do hloubky  1,5 m – 10 m, > 10 m

- zajištění mostních říms (před osazením stálého zábradlí) a říms zárubních či opěrných zdí bude provedeno kolektivní ochranou proti pádu osob, materiálu, mechanizace – zábradlí v=1,1m, dvoutyčové, dostatečné únosnosti, se zarážkou, označení bezpečnostními značkami, výstražnými páskami

- v případě, kdy nebude možné instalovat ochranné zábradlí na konstrukci objektu a bude-li prostorově a provozně možné instalování záchytného lešení podél stavebního objektu – bude ochrana proti pádu z výšky zajištěna tímto lešením, jehož úroveň pracovní podlahy a zábradlí budou výškově vyhovovat jako ochrana proti pádu ze stavebního objektu tzn. bude umístěno max 1,5 m pod chráněnou úrovní

- u mostních objektů (včetně zárubních či opěrných zdí) na nichž budou probíhat stavební práce nad komunikacemi v provozu – umístit po celou dobu prací záchytné zábrany (pevné nebo sítě) proti ohrožení osob či provozu pod stavebním objektem

- pokud v určité fázi na objektu nelze provést zabezpečení kolektivní ochranou je nutné  použít OOPP pro práci ve výškách (zadržovací systém, pracovní polohovací systém) – na mostních objektech umístit pevně kotvené jistící body v nosné konstrukci mostu, využívat pevně kotvených částí konstrukcí se zajištěním proti uvolnění uchyceného OOPP  - konkrétní kotvící body určí koordinátor při realizaci ve spolupráci s odpovědným pracovníkem stavebního objektu (stavbyvedoucí)

- zajištění pat zářezů proti  pádu do ŽDC (vhodná zábrana), zajištění pat násypů proti pádu do komunikací nebo vodních toků

- neskladovat materiál a neodstavovat mechanizaci na mostních římsách, a římsách zárubních zdech nebo při horní hraně zářezů a násypů

- pro pohyb při hranách zářezů a ve svahu zřídit vyznačené bezpečné staveništní komunikace

- při nepříznivém počasí – nezdržovat se ve svazích ani pod svahy násypů a zářezů

- práce ve svazích ve více stupních nad sebou provádět pouze pokud lze zabezpečit bezpečnost pracovníků pracujících v nižších úrovních svahu

- nutný technologický postup prací, stálý dozor při práci

- otvory ve vodorovných konstrukcích – jako jsou dešťové vpusti či žlábky před osazením poklopů apod. budou zakryty po celou dobu provizorním poklopem zajištěným proti posunu

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů,

| p.1. Staveniště – skladování | nevhodně uspořádané a upravené skladovací plochy a dopravní komunikace, nevhodné zacházení se skladovacími zařízeními (poškození stabilizačního nebo opěrného zařízení) nezajištění odběrného místa skládek se spodním odběrem nestabilní uložení materiálu nedodržování pravidel skladování sypkých hmot, při ručním ukládání nebo odebírání sypkých hmot nedodržování podmínek pro skladování prvků a dílců pravidelných tvarů nedodržování podmínek pro skladování tekutého materiálu nerespektování výstražných tabulek | přísun a odběr materiálu v souladu s postupem prací skladovací plochy – rovné, odvodněné, zpevněné uspořádání skladovacích ploch včetně dopravních komunikací odpovídá rozměrům a hmotnosti skladovaných materiálů a strojů skladování materiálu dle podmínek stanovených výrobcem sypké hmoty – při ručním odebírání a ukládání – do výšky 2 m, sypké hmoty – při ručním odebírání nevytvářet převisy sypké hmoty v pytlích – skladování do výšky 1,5m, na paletách do výšky 3 m zařízení pro skladování sypkých hmot se spodním odběrem – zákaz vstupu nepovolaných osob k odběrnému místu, průvodní dokumentace skladovacích zařízení, prvky a dílce pravidelných tvarů – skladovat dle pokynů výrobce nebo max do 4 m, při mechanizované manipulaci kulatina, trouby, plechovky – zajištěny proti rozvalení, při ručním ukládání max do výšky 2 m skladování chemických látek dle bezpečnostních listů, v neporušených nádobách |
| --- | --- | --- |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 11/2002 Sb., 350/2011 Sb., ZOV, Pracovní postup, Technologický postup, Průvodní dokumentace skladovacích zařízení, Průvodní dokumentace stavebních materiálů od výrobce, Bezpečnostní listy chemických látek, Místně bezpečnostní a provozní předpis pro skladovací zařízení |  |

| p.2. stavební stroje a dopravní prostředky | přeprava strojů, špatný technický stav, opravy stroje, práce na nevhodném terénu, nevhodné stabilizační zajištění stroje při provozu, nevhodné stabilizační zajištění stroje při přerušení nebo ukončení práce, nedostatečné zajištění stroje nebo jeho pracovního zařízení proti samovolnému pohybu při přerušení nebo ukončení práce, práce v ohroženém prostoru stavebního mechanizmu, alkohol a jiné návykové látky, léky omezující pozornost, úrazy při opravě, čištění stroje nebo montáži pracovního zařízení – zlomeniny, pohmoždění, pořezání, popálení, úrazy očí, úrazy při zasahování do stroje za chodu, úraz el. proudem, poškození sluchu, sestup, výstup ze stroje (pád) chybějící kryty točivých částí, vibrace, povětrnostní situace vzájemný střet mechanizmů (při nakládání materiálu, při použití více strojů ne jednom pracovišti) |  | řádný technický stav strojní mechanizace a dopravních prostředků, údržba, odborná způsobilost obsluhy, návody k obsluze a údržbě, vyznačení ohroženého pásma stroje, dodržování zákazu vstupu do ohroženého pásma stroje vybavení funkčním signalizačním zařízením, provozní deník stroje při provozu zajištění stability stroje obsluhou, průzkum terénu před pracovní činností stroje, seznámení obsluhy s místními provozními a pracovními podmínkami, poskytnutí,používání a kontrola používání OOPP, kontrola obsluhy a stavu strojů a dopravních prostředků, oprava, údržba čištění strojů pouze při vypnutí chodu a bezpečném zajištění, odstavování stroje na vhodnou vymezenou odstavnou plochu, přeprava, nakládka a vykládka stroje dle návodu k používání |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 591/2006 Sb., 101/2005 Sb. , 495/2001 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 168/2002 Sb., 11/2002 Sb., 361/2007 (68/2010) Sb., Technologický postup, Pracovní postup, Provozní dokumentace strojů, Návody k obsluze a používání strojů , ZOV, ČSN |  |  |  |  |
| p.3. práce ve výškách a nad volnou hloubkou tj. práce ve výšce 1,5m nad okolní úrovní *lešení - trubková, dílcová, pojízdná žebříky práce ve výškách s vyloučením prostředků kolektivní ochrany |  | pád osoby nebo materiálu ze stavební konstrukce, pád osoby nebo materiálu z dočasné technické konstrukce (lešení*, pracovní plošina, pracovní lávka) propadnutí osoby otvorem z výšky, pád do hloubky – např. vpust, jáma, prohlubeň) shazování materiálu a předmětů z pracoviště ve výšce, používání nestabilních předmětů pro zvyšování místa práce, nepoužívání kolektivní ochrany, nedostatečná kontrola a údržba kolektivní ochrany, nepoužívání stanovených OOPP, práce nad sebou, povětrnostní podmínky, zanedbání statického výpočtu konstrukce lešení vzhledem k druhu a rozsahu namáhání, nedodržení podmínek pro montáž, demontáž, přemísťování, používání a údržbu lešení, nedostatečně připraven a zabezpečen prostor pro instalaci lešení, nedostatečná prostorová tuhost lešení, překročení pracovního zatížení lešení, použití lešení před jeho dokončením, provádění prací v montážním prostoru lešení, které mohou ovlivnit stabilitu a provoz na lešení, vadné prvky konstrukce lešení, změna způsobu užívání lešení, neprovádění pravidelných odborných prohlídek dočasných kcí a následného odstranění závad, neprovádění zběžné denní prohlídky před zahájením prací a následného odstranění závad, ztráta stability pojízdného lešení nevhodné použití špatný způsob pohybu při výstupu, sestupu a při činnosti přenášení těžkých břemen špatné zabezpečení instalace žebříku, špatný technický stav žebříku úraz el. proudem pád osoby pád břemene |  | výstražná páska, výstražné tabulky, školení zaměstnanců o BOZP při práci ve výškách, školení zaměstnanců pro vyprošťování, kolektivní ochrana proti pádu z výšky nebo do hloubky, pravidelná kontrola stavu kolektivní ochrany, zajištění proti pádu z výšky technickou konstrukcí – zábradlí (jednotyčové, dvoutyčové, vícetyčové, 1,1m), zarážka u podlahy, záchytné konstrukce nebo sítě, zajištění proti propadnutí, zajištění volné mezery mezi vnitřním nechráněným okrajem lešení a lícem objektu , zajištění volné mezery mezi vnitřním nechráněným okrajem lešení, přiléhá-li lešení k otevřeným otvorům ve stěnách stavby, poskytnutí, používání a kontrola používání OOPP, návod k používání OOPP poučení zaměstnance o povinnosti přerušení prací pokud nemůže pokračovat bezpečným způsobem, poučení o bezodkladném ohlášení přerušení práce, poučení zaměstnance o dorozumívání mezi zaměstnanci a s vedoucím pracovníkem, zajištění proti pádu předmětů a materiálu ze stavební konstrukce nebo z dočasné konstrukce, zajištění ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce, materiál a předměty shazovat jen za podmínek zabezpečení, práce nad sebou provádět jen výjimečně, přerušení práce při nepříznivé povětrnostní situaci , odborná způsobilost zaměstnanců při montáži a demontáži lešení, protokol náhradní bezpečnostní opatření při dočasné demontáži konstrukce, ochrany proti pádu montáž a demontáž lešení , provádět pouze dle průvodní dokumentace a návodů na montáž a používání, technická dokumentace dočasných konstrukcí, při absenci technické dokumentace – individuální výpočet pevnosti a stability odborně způsobilou osobou, předávací protokol o předání instalovaného lešení síly vznikající vertikální dopravou přenášené na lešení (stavební výtahy) musí být započteny do statického výpočtu, zakrytí lešení plachtou – pokud umožňuje technická dokumentace, bezpečná dočasná stavební konstrukce – viz příloha NV 362/2005 Sb. odst VII. bod 4, přístupy na lešení – výstupové příčle nebo svislé žebříky, zajištění prostorové tuhosti lešení – uhlopříčné ztužení ve třech vzájemně kolmých rovinách + kotvení nebo vzepření, zabezpečení prostoru potřebného pro stavbu lešení – odvodnění, vyklizení, urovnání, zpevnění, zabezpečit proti ohrožení např. el. proudem, únosný terén zajištění bezpečné dopravy na blízkých komunikacích, zakládání lešení na stavebních konstrukcích musí být staticky ověřeno používat pro práci ve výšce, při krátkodobých, fyzicky nenáročných pracích, nepoužívat při práci s nebezpečným nářadím, přenášet max 15 kg, pouze 1 osoba, sklon min 2,5:1 přesah přes výstupní plošinu 1,1m, správný způsob pohybu nepoužívat kovové žebříky v blízkosti venkovního energetického vedení zajištění dle NV č. 362/2005 Sb. příloha části II, |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření |  | 591/2006 Sb., 101/2005 Sb. , 362/2005 Sb., 495/2002 Sb., POV, Technologický postup, Pracovní postup , Montážní návody, Odborné zaškolení pracovníků pro montáže lešení, Technická dokumentace dočasných konstrukcí, Statický výpočet, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.), Místně bezpečnostní a provozní předpis, ČSN |  |  |  |

#### q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků,

postup č. 0

Demolice:

- oplocení areálu Škoda Investment v místě dočasného napojení ZS

Realizace:

- trať Plzeň – Cheb: podpěry TV nutné pro SP1

- přeložky inženýrských sítí v prostoru spirálové rampy Faltusova mostu

- kolektor pro horkovod u sokolovny

- dočasný vjezd na ZS B z Domažlické ulice včetně úprav SSZ

Zařízení staveniště, přístupy na stavbu: Aktivovány plochy A, B.

Doba výstavby: 3 týdny

Železniční provoz: ve výchozím stavu

Dopady na silniční provoz a MHD: krátkodobá omezení na Domažlické třídě při napojování dočasného vjezdu na ZS B

postup č. 0

Demolice:

trať Plzeň – Cheb: kolej 512 km 350,8 – 351,6

trať Plzeň – Domažlice: kolej 502/1 v prostoru přesmyku,

vlečka ŠKODA INVESTMENT:

- kolej 103 od výhybky 14 (včetně) po tunel,

- kolej 101 („polská“) od tunelu jižním směrem k 7. bráně,

- koleje v prostoru spirálové rampy Faltusova mostu

- plotová zeď podél koleje 101 (od tunelu 310 m směrem k jihu),

- opěrná zeď podél koleje 101 u sestupné rampy do tunelu,

- jižní část tunelu

spirálová rampa Faltusova mostu bez armokomory

vlečka „IT Bohemia“

silniční most Břeňkova

pozemní objekty v ulicích Emingerova, Na pile, Domažlická a Na stráních

trakční vedení nad kolejí 502/výjezdem směr Domažlice (od nástupiště zastávky Plzeň-Jižní Předměstí)

Realizace:

trať Plzeň – Cheb:

- kolej 511 km 350,8 – 351,6 včetně přilehlé zárubní zdi (SO 35-38-52) a úprav odpovídajícího úseku trakčního vedení včetně nulového pole pod mostem Břeňkova a obcházecího vedení kolem něj

- dočasné úpravy obou kolejí pod mosty v přesmyku

- odvodnění koleje 512 km 350,8 – 351,7 (nutno před zahájením stavby provisorní trasy trati Plzeň – Domažlice!)

trať Plzeň – Domažlice:

- kolej 502/1 v prostoru přesmyku (provisorní včetně mostního provisoria),

- podchod pod přeložkou v prostoru zastávky Plzeň-Skvrňany (přechází do SP 2),

- propustek v km 107,541 (kanalisace) a příprava pro navazující násep, propustky v km 107,821 a 107,909

vlečka ŠKODA INVESTMENT: kolej 101 v tunelu a na mostě přes chebskou trať (provisorní, do trasy koleje 103), koleje v prostoru severně od tunelu (nová výhybka 14 – nová výhybka 17 – dočasné zarážedlo pod Faltusovým mostem)

stavba mostu silnice I/26 přes domažlickou trať (přechází do SP 2)

stavba základů trakčního vedení trolejbusu v místech budoucího náspu silnice I/26

stavba okružní křižovatky na Domažlické třídě a její první přeložky směr železniční přejezd (budoucí komunikace k 7. bráně areálu ŠKODA INVESTMENT)

stavba koridoru inženýrských sítí v areálu ŠKODA INVESTMENT (náhrada Faltusova mostu, přechází do SP 2)

přeložky inženýrských sítí v prostoru demolic objektů v ulicích Emingerova, Na pile, Domažlická a Na stráních

Zařízení staveniště, přístupy na stavbu: Aktivovány všechny plochy A – E a Kolektor jih včetně přístupů (viz výše).

Doba výstavby: 3 měsíce

Železniční provoz:

- trať Plzeň – Cheb: v úseku Plzeň hl. n. – Křimice jednokolejný provoz (kolej 501/2 resp. 502/2)

- trať Plzeň – Domažlice: náhradní autobusová doprava v úseku Plzeň hl. n. – Vejprnice

- vlečka ŠKODA INVESTMENT: spojení jižního a severního areálu výluky v délce 8 hodin vždy po dohodě zhotovitele stavby a provozovatele vlečky

- vlečka IT Bohemia: vyloučen

Dopady na silniční provoz a MHD:

- krátkodobá omezení na Domažlické třídě při napojování jednotlivých částí okružní křižovatky

- převedení dopravy z Domažlické třídy na první přeložku (okružní křižovatka – železniční přejezd)

- uzavírky a omezení provozu v demolovaných ulicích (Emingerova, Na pile, Na stráních, Domažlická – viz část B.8)

- demontáž trolejbusového trakčního vedení v Domažlické třídě (okružní křižovatka včetně – U dráhy) včetně obratiště v ulicích Na pile, Na stráních a Na výspě: poslední týden SP

- zavedení provozu trolejbusů s pomocným pohonem na trolejbusové lince 12

- uzavírka ulic Břeňkova (zaslepena směrem od Borské) a Hálkova (zaslepena směrem od Korandovy) v závěru postupu

2. postup

Demolice:

trať Plzeň – Domažlice:

- kolej 501/1 v km 105,225 – 106,125 včetně opěrné zdi

- část mostu v km 106,418

úseky Domažlické třídy okružní křižovatka – železniční přejezd a severní závěr čtyřpruhu

Realizace:

trať Plzeň – Cheb

- kolej 501/2 od nástupiště Plzeň-Jižní Předměstí po přesmyk

trať Plzeň – Domažlice:

- zeď pod budoucí kolejí 502 navazující na „tunel“ vlečky Škoda Investment,

- kolej 501 od dočasné výhybky 13 (včetně) k přesmyku, v závěru postupu provisorně napojena na kolej 1 směr Domažlice

- stavba definitivního mostu přes trať Plzeň – Cheb (zahájení),

- rozšiřování zářezu km 107,0 – 107,5 a zřizování náspu nad propustkem v km 107,541,

- dokončení podchodu pod přeložkou v prostoru zastávky Plzeň-Skvrňany

stavba mostu silnice I/26 přes domažlickou trať (dokončení)

stavba druhé (definitivní) přeložky Domažlické třídy včetně napojení na čtyřpruh směr centrum města a do ulice Na pile (nejprve na severní, poté na jižní pás čtyřpruhu)

nové trakční vedení trolejbusu v úseku U dráhy – okružní křižovatka

nová severní část ulice Na pile

stavba koridoru inženýrských sítí v areálu ŠKODA INVESTMENT (náhrada Faltusova mostu, přechází z SP1)

silniční most Břeňkova

Zařízení staveniště, přístupy na stavbu: Aktivovány všechny plochy A – E a Kolektor jih (viz výše včetně přístupů). Na konci postupu opuštěno ZS Kolektor jih.

Doba výstavby: 4 měsíce

Železniční provoz:

trať Plzeň – Cheb: v úseku Plzeň hl. n. – Křimice jednokolejný provoz (kolej 511/1 nebo 501/2)

trať Plzeň – Domažlice: jednokolejný (kolej 502/1), v závěru postupu (10 dnů) náhradní autobusová doprava/odklon nákladní dopravy

vlečka ŠKODA INVESTMENT: bez omezení mimo kolejí u bývalé spirálové rampy

vlečka IT Bohemia: vyloučen

Dopady na silniční provoz a MHD:

omezení na Domažlické třídě v úseku U dráhy – most přes chebskou trať (včetně): provoz obousměrně po jižní polovině čtyřpruhu

převedení dopravy z Domažlické třídy na první přeložku (okružní křižovatka – železniční přejezd), při dokončení SP převedení do definitivní trasy

omezení na Domažlické třídě v úseku U dráhy – most přes chebskou trať (včetně): provoz obousměrně po severní polovině čtyřpruhu (v části SP mezi napojením na severní polovinu a plným napojením na čtyřpruh)

provoz trolejbusů s pomocným pohonem na trolejbusové lince 12 (pomocný pohon užíván v úseku Škoda 7. brána – Zátiší, Línská)

uzavírka ulic Břeňkova (zaslepena směrem od Borské) a Hálkova (zaslepena směrem od Korandovy)

omezení provozu po komunikaci v areálu ŠKODA INVESTMENT při provádění SO 37-37-02 (přeložka vodovodu z Faltusova mostu) jsou přípustná vždy jen v období pátek 17.00 – pondělí 05.00, pokud nebude zhotovitel schopen provést v tomto období celou přeložku, musí uvést komunikaci do sjízdného stavu před uplynutím uvedené lhůty (viz příslušná TZ)

3. postup:

Demolice:

trať Plzeň – Domažlice: provisorní kolej 501 v km 105,225 – 106,125 včetně mostního provisoria a zbylé části původního tunelu

Faltusův most (nosná konstrukce, opěry, armokomora)

Domažlická třída v úseku železniční přejezd – nové nástupiště zastávky Plzeň-Skvrňany

Realizace:

trať Plzeň – Domažlice:

- kolej 502/981 v km 105,225 – 106,125 (po stavbě definitivních podpěr TV),

- stavba definitivního mostu trati Plzeň – Domažlice přes trať Plzeň – Cheb (dokončení),

- kolej 982 v km 106,3 (nový most přes chebskou trať) – výhybka odbočky Nová Hospoda mimo (v prostoru nad propustkem v km 107,541 provisorní trasa),

- obě nástupiště zastávky Plzeň-Skvrňany

vlečka ŠKODA INVESTMENT: koleje v prostoru napojení na obvod Jižní Předměstí, koleje v prostoru bývalé spirálové rampy Faltusova mostu (po odjezdu jeřábu, který bude snášet jeho nosnou konstrukci)

Zařízení staveniště, přístupy na stavbu: Aktivovány všechny plochy A – E. Na ZS C a D přístup přes rozestavěnou kolej 982 trati Plzeň – Domažlice.

Doba výstavby: 3 měsíce

Železniční provoz:

trať Plzeň – Cheb: v úseku Plzeň – Křimice jednokolejně podle postupu výstavby mostu domažlické trati, čtyřhodinová úplná výluka při snášení Faltusova mostu

trať Plzeň – Domažlice: úplná výluka při snášení Faltusova mostu (4 h), jinak jednokolejný (kolej 501/1)

vlečka ŠKODA INVESTMENT: bez omezení s výjimkou kolejí u snášeného Faltusova mostu do jejich dokončení

vlečka IT Bohemia: vyloučen

Dopady na silniční provoz a MHD: žádné

4. postup:

Demolice:

trať Plzeň – Cheb:

- propojení kolejí 501 a 2, dočasná výhybka z koleje 2 na provisorium směr Domažlice

- výhybka 517 a propojení kolejí 512 a 1

trať Plzeň – Domažlice:

- kolej 501 v km 105,8 – 106,8 včetně provisorního mostu přes vlečku ŠKODA INVESTMENT,

- demolice koleje 501/981/1 v úseku 106,3 – odbočka Nová Hospoda (mimo) včetně původní zastávky Plzeň-Skvrňany (nástupiště, podchod) a demolované části mostu v km 107,541: zahájení

Realizace:

trať Plzeň – Cheb:

- propojení kolejí 512 a 2, kolej 512 v km 351,1 – 351,2 (náhrada provisorní výhybky kolejovým polem)

- propojení kolejí 511 a 1 (náhrada výhybky 517 kolejovým polem)

trať Plzeň – Domažlice:

- kolej 502/982 v km 106,28 – 106,38 (provisorní propojení),

- výhybka odbočky Nová Hospoda

vlečka ŠKODA INVESTMENT: provizorní přeložka koleje 101 na nový most trati Plzeň – Domažlice přes chebskou trať,

komunikace k 7. bráně ŠKODA INVESTMENT (úsek bývalý přejezd na Domažlické třídě – plocha C, zahájení)

Zařízení staveniště, přístupy na stavbu: Plochy A a B beze změny, plochy C a D přístupné po provisorní komunikaci v trase snášené koleje domažlické trati. Plocha E nadále jen recyklační základna.

Doba výstavby: 2 + 12 dnů (1. + 2. část postupu)

Železniční provoz:

trať Plzeň – Cheb: jednokolejně (kolej 2, 1. část postupu), dvoukolejně s omezeními danými aktivací nového zabezpečovacího zařízení (2. část postupu)

trať Plzeň – Domažlice: vyloučen po dobu SP

vlečka ŠKODA INVESTMENT: spojovací kolej 101 mimo výluky viz výše

vlečka IT Bohemia: vyloučen

Dopady na silniční provoz a MHD: žádné

5. postup:

Demolice:

trať Plzeň – Domažlice: demolice koleje 501/1 v úseku 106,325 – odbočka Nová Hospoda (mimo): dokončení

vlečka ŠKODA INVESTMENT: původní most nad chebskou tratí včetně koleje 101

Realizace:

trať Plzeň – Domažlice: kolej 501 v km 105,5 – 105,6 (definitivní propojení), kolej 501/1 v úseku km 106,4 – odbočka Nová Hospoda včetně náhrady mostu v km 107,541 náspem (zahájení)

vlečka ŠKODA INVESTMENT:

- nový most vlečky přes chebskou trať (zahájení)

- komunikace k 7. bráně ŠKODA INVESTMENT (dokončení v definitivní trase)

Zařízení staveniště, přístupy na stavbu: Plocha A v závěru postupu opuštěna. Plocha B beze změny, plochy C a D přístupné po budované komunikaci k 7. bráně. Plocha E jen recyklační základna.

Doba výstavby: 2 měsíce

Železniční provoz:

trať Plzeň – Cheb: v úseku Plzeň-Jižní Předměstí – Křimice jednokolejný provoz (koleje 511/1 resp. 512/2 střídavě, vyloučená kolej slouží pro obsluhu staveniště vlečkového mostu ze žst. Kozolupy)

trať Plzeň – Domažlice: jednokolejný (kolej 502/982)

vlečka IT Bohemia: vyloučen

Dopady na silniční provoz a MHD: žádné

6. postup:

Demolice:

trať Plzeň – Cheb: kolej 511 v km 351,6 – 352,1

vlečka ŠKODA INVESTMENT: provizorium koleje 101 přes nový most trati Plzeň – Domažlice nad chebskou tratí

Realizace:

trať Plzeň – Cheb: kolej 511 v km 351,6 – 352,1 (definitivní stav pod novými mosty vlečky ŠKODA INVESTMENT a trati Plzeň – Domažlice) včetně pilotové zdi vlevo trati (km 351,690 – 351,860)

trať Plzeň – Domažlice: kolej 501/981 v km 105,8 – 106,4 (definitivní propojení), kolej 501/981 v úseku km 106,4 – odbočka Nová Hospoda (dokončení)

vlečka ŠKODA INVESTMENT: definitivní most přes chebskou trať (dokončení), definitivní přeložka koleje 101 na nový most vlečky přes chebskou trať

vlečka IT Bohemia: výstavba nové vlečky z odbočky Nová Hospoda

objekty u sokolovny

Zařízení staveniště, přístupy na stavbu: Plocha A opuštěna. Plocha B beze změny, plochy C a D přístupné po nové komunikaci k 7. bráně, na konci postupu opuštěny. Plocha E jen recyklační základna.

Doba výstavby: 2 měsíce

Železniční provoz:

trať Plzeň – Cheb: v úseku Plzeň-Jižní Předměstí – Křimice jednokolejný provoz (kolej 512/2)

trať Plzeň – Domažlice: jednokolejný (kolej 502/982)

vlečka ŠKODA INVESTMENT:

- třídenní výluka provozu na propojení sever – jih

- kolej 109 celou délku postupu

vlečka IT Bohemia: vyloučen

Dopady na silniční provoz a MHD: žádné

7. postup:

Demolice:

trať Plzeň – Cheb: kolej 512 v km 351,6 – 352,2 včetně přilehlé zárubní zdi

trať Plzeň – Domažlice: kolej 502/2 v km 106,0 – 106,3

Realizace:

trať Plzeň – Cheb: kolej 512 v km 351,6 – 352,2 (definitivní stav pod novými mosty vlečky ŠKODA INVESTMENT a trati Plzeň – Domažlice) včetně nové zárubní zdi

trať Plzeň – Domažlice: kolej 502/982 v km 105,8 – 106,4 (definitivní propojení) a 982 v prostoru násypu nad propustkem v km 107,541 (definitivní trasa)

vlečka ŠKODA INVESTMENT: napojení koleje 109

Zařízení staveniště, přístupy na stavbu: Plocha B beze změny, plocha E jen recyklační základna. Po dokončení SP obě zbylé plochy ZS opuštěny.

Doba výstavby: 1,5 měsíce

Železniční provoz:

trať Plzeň – Cheb: v úseku Plzeň-Jižní Předměstí – Křimice jednokolejný provoz (kolej 511/1)

trať Plzeň – Domažlice: jednokolejný (kolej 501/981)

vlečka ŠKODA INVESTMENT: bez omezení

vlečka IT Bohemia: bez omezení

Dopady na silniční provoz a MHD: žádné

Podrobný postup prací v jednotlivých pracovních postupech je uveden v dokumentaci Zásady organizace výstavby (F.)

Podrobný harmonogram provádění všech stavebních objektů je uveden v příloze B.4.2.1.9

#### r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem,

- SO 36-38-61 kolektor v km 351,906 trati Plzeň – Cheb – postup a způsob provádění stavby – technická zpráva SO – kapitola 7

#### s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací,

- viz manuál údržby – B.4.2.2

#### t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností

| Činnost / zařízení / opatření | Riziko / nebezpečí |  |  | Opatření pro snížení rizika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t.1.Práce a pohyb v provozované dopravní cestě | pád – úraz končetin, naražení, úraz hlavy pád z vozidla (z výšky) pád do kolejiště střet pracovníka s železničním vozidlem (sražení, přejetí) střet pracovního stroje s železničním vozidlem úraz el. proudem zachycení vozidlem nebo mechanizmem |  |  | nevstupovat do kolejiště bez soustředění a bez rozhlédnutí nevstupovat do kolejiště bezdůvodně nestoupat a sedat na hlavu kolejnic, srdcovku, přídržnici, jazyk, opornici výhybky, přestavníky výhybek, námezníky používat pouze cesty přístupné veřejnosti nebo určené v základní dopravní dokumentaci nebo provozním řádu nepodlézat drážní vozidla nepřecházet koleje za stojícími vozidly ve vzdálenosti menší než 5 m neprocházet mezerami mezi vozidly při jejich vzájemné vzdálenosti menší než 10 m neprocházet mezi vozidly bez jistoty, že nebudou uvedeny v pohyb nepřecházet kolejiště těsně před nebo za jedoucími vozidly nepřecházet po náraznících, šroubovkách nebo samočinných spřáhlech (ani sedět nebo stát) nepodlézat vozidla v prostoru pod nárazníky nevystupovat na střechy vozidel a jejich náklady na kolejích s trakčních vedením – pokud není vypnuto a zajištěno bezdůvodně se dotýkat, stoupat, sedat na elektromotorické přestavníky a jiná elektrická zařízení (hlavně na elektrizovaných tratích) nevstupovat do prostoru, kde není volný schůdný a manipulační prostor nebo průjezdný prostor používat přidělené OOPP (ochranná přilba, pracovní oblek výstražné barvy, výstražná vesta) při obsluze strojů a zařízení v kolejišti – nohavice a rukávy na koncích upnuté, hlava + vlasy s předepsanou pokrývkou hlavy kouřit nebo se zdržovat s otevřeným ohněm v prostorách s hořlavými nebo výbušnými látkami nebo u vozů tyto látky přepravujících vystupovat na vozidla do výšky více než 1,5 m bez použití k tomu určených pevných částí vozidel nebo k tomu určeným žebříků pěší chůze pracovní skupiny na pracoviště po zemním tělese – celá pracovní skupina pod dozorem vedoucího práce, v zástupu za sebou, po vnější straně zemního tělesa, v bezpečné vzdálenosti od koleje, v čele určený zaměstnanec upozorňuje na překážky, zezadu skupinu jistí vedoucí práce, za tmy a snížené viditelnosti – první a poslední svítí svítilnou s bílým světlem, nářadí a brašny nesou vně od předpokládané jízdy vozidel |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 101/2005 Sb. , 495/2001 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 48/1982 Sb, 50/1978 Sb., 73/2010 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., technologický postup, pracovní postup, Předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice SŽDC (ČD) D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, Předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, bezpečnostní tabulky, TNŽ 34 3109, ČSN 50 110-1, ČSN EN 124 64-2, ČSN EN 13201-1-4, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.) |  |  |  |
| t.2. Práce na zařízení | pád – úraz končetin, naražení, úraz hlavy pád do kolejiště střet pracovníka s železničním vozidlem střet pracovního stroje s železničním vozidlem |  | vstupní školení BOZP v kabinetu SŽDC, zdravotní způsobilost pro práci v kolejišti dodržovat pokyny pro práci a pohyb zaměstnanců v kolejišti používat pouze vymezených přístupových cest na pracoviště, které budou volné a řádně udržované ustanovení bezpečnostní hlídky !!! oznámení druhu práce a konkrétního místa práce dopravnímu zaměstnanci – předání bezpečnostního štítku (telefonní zápisník) po skončení práce – osobní vyzvednutí bezpečnostního štítku bez možnosti dorozumívání mezi místem práce a dopravním zaměstnancem – bezpečnost zajistit střežením práce pod dozorem vedoucího práce vedoucí práce – poučí zaměstnance před započetím práce, určení místo bezpečného výstupu před blížícím se vozidlem, zabezpečí místo práce vedoucí práce – informuje se před začátkem práce i v průběhu o dopravní situaci, zajistí sledování dopravní situace vedoucí práce – zajistí včasné varování pracovníků o blížícím se železničním vozidle, zajistí předání pokynu k vyklizení pracovního místa, provádí kontrolu zachování průjezdného profilu, zajistí řádné sledování dopravní situace před udělením pokynu ke vstupu do koleje vedoucí práce zakáže předávání informací směrem k pracovnímu místu bezpečnostní hlídkou pomocí mobilního telefonu pracovníci pověření bezpečnostní hlídkou – písemně potvrdí převzetí funkce a provedení poučení o svých povinnostech, musí splňovat zdravotní způsobilost pro práci v kolejišti povinnosti bezpečnostní hlídky – oblek nebo vestu výstražné barvy, nezabývat se jinou činností než střežením, varovat včas a spolehlivě střežené pracovníky postavení bezpečnostní hlídky – vhodné pozice určí vedoucí práce – tabulka v Bp1 čl. 166 rozmístění předsunutých hlídek – musí se vzájemně vidět bezpečnostní hlídka musí zaujmout svoji pozici před zahájením práce pracovní skupiny, opustí ji až po ukončení práce a vyklizení koleje bezpečnostní hlídka musí mít na pracovišti určená návěstidla v souladu s předpisem D1 bezpečnostní hlídka nebo vedoucí práce – potvrzuje příjem varovné návěsti dohodnutým způsobem a předává pracovní skupině nebo další hlídce bezpečnostní hlídka – při vybavení radiovým zařízením - používá jej podle předpisu ČD Z 11 při použití zařízení automatického varování (ZAV) – schváleno pro použití na dopravní cestě, provozovat dle návodu k obsluze, trvalý dozor určeného zaměstnance, při nesprávné funkci ZAV – okamžité vyrozumění vedoucího prací a přerušení činnosti používání OOPP – pracovní oblek výstražné barvy nebo výstražná vesta pracovní místo nebo vozidla vyznačit zábleskovými světly pracovní místo na širé trati – označení varovnými návěstidly dle D1 včasné a řádné odklízení nářadí z koleje před jedoucím vozidlem – odpovídá vedoucí prací a zaměstnanec, který jej používá |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 101/2005 Sb. , 495/2001 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 48/1982 Sb., 50/1978 Sb., 73/2010 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb. NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., technologický postup, pracovní postup, předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice ČD D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, Předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, bezpečnostní tabulky, TNŽ 34 3109, ČSN 50 110-1, ČSN EN 124 64-2, ČSN EN 13201-1-4, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.) |  |  |  |
| t.3.Práce v provozované dopravní cestě za snížené viditelnosti | pád – úraz končetin, naražení, úraz hlavy pád do kolejiště střet pracovníka s železničním vozidlem (sražení, přejetí) střet pracovního stroje s železničním vozidlem |  | za snížené viditelnosti – dohoda s dopravním zaměstnancem o způsobu zpravování o jízdě vozidel, předsunuté bezpečnostní hlídky, osvětlení pracovního místa rozsvícené návěstní svítilny při chůzi v kolejišti |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | Dtto 3.1 |  |  |  |
| t.4.Chůze v provozované dopravní cestě | pád – úraz končetin, naražení, úraz hlavy pád do kolejiště střet pracovníka s železničním vozidlem (sražení, přejetí) střet pracovního stroje s železničním vozidlem |  | chůze po drážních stezkách koleje přecházet kolmo k ose při přijíždějícím vozidle nevstupovat a nepoužívat k chůzi sousední kolej při chůzi po jednokolejné trati – použít zásadně stezku vedle koleje při chůzi po dvoukolejné trati – použít stezku podél koleje ve směru proti jízdě vozidla při chůzi po vícekolejné trati – použít stezku na vnější straně koleje chůze přímo v koleji – pouze je-li pracovní náplní |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | Dtto 3.1 |  |  |  |
| t.5.pohyb v úsecích provozované dopravní cesty, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor (u protihlukových stěn, v nepřehledných zářezech, u pevných staveb) a na mostech | střet s železničním vozidlem (sražení, přejetí) pád – úraz končetin, naražení, úraz hlavy pád do kolejiště |  | práce a pohyb dovolen pouze určeným pracovníkům – vzhledem k jejich pracovní činnosti seznámení s pracovním postupem, poučení o bezpečnosti práce, postavit bezpečnostní hlídky práce vykonávat pouze při jistotě, že nepojede žádné železniční vozidlo nebo pracovník má jistotu, že před příjezdem dostihne včas bezpečné místo vedoucí práce informuje výpravčí obou sousedních stanic o pracovní činnosti a dohodne způsob dorozumívání o dopravní situaci (pohybu železničních vozidel) při zastižení pracovníka mimo bezpečné místo – vyčkat při projetí vozidla vleže na zemi v maximálně možné vzdálenosti od koleje hlavou proti přijíždějícímu vozidlu |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | Dtto 3.1 |  |  |  |
| t.6.práce na zařízení v blízkosti provozované nevyloučené koleji | střet s vozidlem po provozované koleji úraz z důvodu zasahování do průjezdného profilu provozované koleje střet s vozidlem při práci na vyloučené koleji v prostoru mezi srdcovkou výhybky a námezníkem |  | vedoucí práce – zajistí včasné upozornění pracovníků o vozidle blížící se po sousední koleji (návěst –Vlak se blíží) pracovník je povinen dbát zvýšené opatrnosti, ustupuje do bezpečné vzdálenosti vyloučená kolej mezi srdcovkou výhybky a námezníkem není bezpečným místem, z hlediska jízdy vozidla po sousední koleji prací na vyloučené koleji není činnost prováděná v prostoru mezi pracovním strojem na vyloučené koleji a sousední provozovanou kolejí |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | Dtto 3.1 |  |  |  |
| t.7.práce na vícekolejných tratích v provozované nevyloučené dopraví cestě | střet s projíždějícími vozidly po sousedních kolejích úraz z důvodu zasahování do průjezdného profilu sousední provozované koleje |  | při práci na dvoukolejné trati – pracovníci musí vystoupit z koleje na stezku vně kolje při práci na tříkolejné trati - pracovníci musí vystoupit z koleje na stezku při průjezdu vozidla po koleji na které pracují nebo po sousední koleji, v obloucích na vnější stranu na čtyřkolejné trati - pracovníci musí vystoupit z koleje na stezku při práci na vnitřních kolejích vždy při průjezdu vozidla po kterékoliv koleji na čtyřkolejné nebo souběžné trati - pracovníci musí vystoupit z koleje na stezkupři práci na vnitřních kolejích vždy při jízdě po kterékoliv koleji, při práci na vnějšíí kolejích při průjezdu vozidla po této koleji nebo sousední |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | Dtto 3.1 |  |  |  |
| t.8.realizace výluky koleje a trakčního vedení | střet pracovníků s projíždějícími vlaky nebo mechanizmy střet pracovních strojů s projíždějícími vlaky nebo mechanizmy |  | organizace výluky dle SŽDC D 7/2 |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | SŽDC D 7/2 |  |  |  |
| t.9.Pracovní činnosti se speciálními vozidly při pojezdu po kolejích a po zemní pláni (stroje pro čištění kolejového lože, stroje pro úpravu směrové a výškové polohy koleje a výhybek, stroje pro snímání a kladení kolejí (výhybek), stroje pro hutnění, stroje pro úpravu doplňování kolejového lože, stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců, stroje pro svařování kolejnic a budování bezstykové koleje, stroje pro údržbu a sanaci železničního spodku, stroje pro odstraňování sněhu, stroje pro přepravu materiálu a osob) | střet stroje s projíždějícím vlakem střet pracovníka s projíždějícím vlakem střet stroje s pevným zařízením (návěstidla, stožáry, atd.) nebo se stojícími vozidly poškození sdělovacího a zebezpečovacího zařízení přístup nepovolaných osob technická závada úraz při opravě nebo ošetřování stroje střet pracovníka se speciálním strojem, nedostatečná vzdálenost od stroje úraz točivými částmi stroje střet pracovníka s pohyblivým pracovním zařízením stroje (nedostatečná vzdálenost od stroje) hluk prach zplodiny spalovacích motorů pád břemene při manipulaci nebo vykládce materiálu pád obsluhy z výšky (z pochozích částí stroje) pád obsluhy při nástupu a výstupu přeprava osob bez souhlasu vedoucího stroje úraz elektrickým proudem – práce v blízkosti trakčního vedení, zásah do el. zařízení stroje úraz způsobený neznalostí obsluhy ovládacích prvků nehoda vzniklá použitím nevhodného stroje vzhledem k podmínkám pracoviště nehoda nebo úraz vzniklý nedostatečnou znalostí technologie práce nedostatečné osvětlení pracoviště obsluhy stroje úraz vzniklý odletem štěrku nehoda (úraz) vzniklý nesprávným složením obsluhy stroje nehoda (úraz) vzniklá nedostatečným intervaly střídání strojníků nehoda (úraz) způsobený nedostatečnou odbornou způsobilostí obsluhy nehoda (úraz) způsobený nevhodným odstavením a zajištěním stroje po skončení práce prošlé lhůty revizí a prohlídek vibrace nepoužívání OOPP |  | provoz, údržba a opravy – dle SŽDC S 8 provoz jednotlivých typů – dle SŽDC (ČD) S 8/3 doprava vozidel dle SŽDC (ČD) D 2/81 obsluha – řízení speciálního vozidla – platný průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla (u sebe) obsluha speciálního stroje – odborná způsobilost (teoretický a praktický výcvik, předepsaná odborná zkouška), průkaz strojníka s oprávněním pro příslušný typ stroje, průkaz nutný pro obsluhu stroje (řidičský, jeřábnický, vazačský, atd.) (u sebe) vedoucí stroje – nadřízený všem strojníkům obsluhy vedoucí pracoviště stroje (mistr, vedoucí mistr) – odpovídá za bezpečnost obsluhy stroje z hlediska železničního provozu vedoucí prací – projednat postupy prací se správcem zabezp. sděl. zařízení vedoucí prací – seznámí vedoucího strojníka (vedoucího stroje) s technologií práce ve smyslu předpisu ČD S 3/1 vedoucí stroje – před započetím prací prohlídka stroje, kontrola předepsaného bezpečnostního zařízení, kontrola provozuschopného stavu vedoucí stroje před každým zahájením práce stroje – upozornění zaměstnanců v okolí stroje návěstí POZOR vedoucí stroje – oboustranné zajištění proti ujetí nebo najetí dalšího stroje pracovníci pohybující se v blízkosti trakčního vedení – elektrotechnická kvalifikace dle vyhl. MD č. 100/1995 Sb. vzdálenost pracovníka či pracovní pomůcky od živých částí trakčního vedení minimálně 1,5 m dlouhé vodivé předměty (kovové žebříky, tyče) nenosit vztyčené k trakčnímu vedení obsluha, ošetřování a opravy stroje – pouze vhodné a nepoškozené nářadí a nástroje nepřibližovat se do blízkosti k pohyblivým částem strojů za chodu a to včetně nářadí a jiných pomůcek) vybavení bezpečnostními tlačítky pro zastavení běhu pracovních agregátů stanovení způsobu dorozumívání – omezení míry pobytu v bezprostřední blízkosti stroje na minimum při zvýšené prašnosti – OOPP – respirátor krytí elektrických částí strojů – dle platných ČSN označení ovládacích prvků – trvalé a přehledné označení dle platných norem signalizační zařízení a světla – označení dle účelu a použití – dle platných norem osvětlení pracoviště – dle NV 361/2007 Sb. a ČSN EN 124 64, ČSN EN 13201-1 vybavení lékárničkou první pomoci vybavení hasicími přístroji nečistit vozidla a mechanizmy nebo upravovat mechanizmy za pohybu neopravovat vozidla či mechanizmy za chodu nesedat na obvodové stěny vozů, na stupačky a schůdky nezavěšovat se na vozidla v pohybu na vozidlech se zdržovat pouze na místech určených k jejich doprovodu |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 101/2005 Sb. , 495/2001 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 48/1982 Sb., 50/1978 Sb., 73/2010 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., technologický postup, pracovní postup, předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice ČD D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, Předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, bezpečnostní tabulky TNŽ 34 3109, ČSN 50 110-1, ČSN EN 124 64-2, ČSN EN 13201-1-4, ČSN 12480-1, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.) |  |  |  |
| t.10. Práce strojů pro zemní práce v blízkosti provozovaných kolejí | Střet stroje s projíždějícím kolejovým vozidlem (vlakem) Střet pracovníka s projíždějícím kolejovým vozidlem (vlakem) |  | Dozor vedoucího pracoviště stroje (vedoucí práce) Střežení bezpečnostní hlídkou nebo zařízením automatického vatování Instalace pevné pásky výrazné barvy – 2,2m od osy nejbližší koleje, ve výšce 1,1m nad temenem kolejnice Přerušení práce v době průjezdu vlaků V době práce za tmy nebo snížené viditelnosti – zajistit telefonické nebo rádiové spojení s výpravčími sousedních stanic V době práce za tmy nebo snížené viditelnosti – osvětlení pracoviště zabezpečeno tak, aby byl dostatečný rozhled po pracovišti a pracovníci nebyli oslňováni Nařízení omezení rychlosti vlaků při průjezdu kolem pracoviště |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 101/2005 Sb. , 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., 48/1982 Sb., NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 101/1995 Sb., 378/2001 Sb., POV, předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice ČD D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, Předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, Pracovní postup, Technologický postup, Průvodní technická dokumentace zařízení, Návod pro provoz, Provozní technická dokumentace zařízení, provozní doklady, Provozní doklady se záznamy o zkouškách a prohlídkách, List technických údajů, Pasport, Místně bezpečnostní a provozní předpis, Dokumentace uložená na stroji – kniha předávky, provozu a oprav stroje, deník zdvihacího zařízení, doklad o vybavení stroje nářadím a pomůckami, ČSN 12480 -1 + (viz příloha č. 4), ČSN EN 50110 – 1 – 2, TNŽ 34 3109, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.) |  |  |  |
| t.11. Dvoucestná vozidla | Střet stroje s projíždějícím kolejovým vozidlem (vlakem) Střet pracovníka s projíždějícím kolejovým vozidlem (vlakem) Střet pracovníka se speciálním strojem Úraz způsobený pracovním agregátem stroje Úraz el. proudem |  | při práci strojů se zdvihací nebo manipulační nástavbou na elektrifikovaných tratích nutná napěťová výluka. Dvoucestná vozidla nesmí být odrážena ani spouštěna. Dvoucestná rypadla – bezpečná vzdálenost od pracujícího stroje – 10 m Dvoucestné víceúčelové vozidlo PRAGA DC Při každé práci s nakládacím jeřábem je nutné vozidlo opřít o hlavy kolejnic a ke koleji kotvit. smí pracovat na vyloučené koleji za napěťové výluky. V případě, že nástavba vozidla při práci bude zasahovat do průjezdného průřezu sousední koleje, je vedoucí práce povinen předem se dohodnout o vlakové přestávce, případně výluce sousední koleje nebo o napěťové výluce sousední koleje. Bezpečná vzdálenost před pohybujícím se strojem v pracovní činnosti a režimu želva je vzdálenost větší jak 10 m, při sekání trávy 50 m. Dvoucestné vozidlo UNIMOG smí pracovat na vyloučené koleji za napěťové výluky. V případě, že nástavba vozidla při práci bude zasahovat do průjezdného průřezu sousední koleje, je vedoucí práce povinen předem se dohodnout o vlakové přestávce, případně výluce sousední koleje nebo o napěťové výluce sousední koleje. Bezpečná vzdálenost před pohybujícím se strojem v pracovní činnosti a režimu želva je vzdálenost větší jak 10 m |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 591/2006 Sb.,101/2005 Sb. , 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., 48/1982 Sb., NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 101/1995 Sb., 378/2001 Sb., POV, předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice ČD D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, Pracovní postup, Technologický postup, Průvodní technická dokumentace zařízení, Návod pro provoz, Provozní technická dokumentace zařízení, provozní doklady, Provozní doklady se záznamy o zkouškách a prohlídkách, List technických údajů, Pasport, Místně bezpečnostní a provozní předpis, Dokumentace uložená na stroji – kniha předávky, provozu a oprav stroje, deník zdvihacího zařízení, doklad o vybavení stroje nářadím a pomůckami , ČSN 12480 -1 + (viz příloha č. 4), ČSN EN 50110 – 1 – 2, TNŽ 34 3109, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.) |  |  |  |
| t.12. železniční kolejové jeřáby pro stavebně montážní práce a odstraňování následků železničních nehod EDK 300, GEK 80, EDK 300/5, EDK 80/3 | úraz el. proudem – trakční vedení úraz způsobený zavěšeným břemenem (hlava, končetiny, trup) úraz způsobený pohyblivými částmi stroje nedostatečná znalost technologie práce nedostatečná znalost překážek a umístění speciálních zařízení na dopravní cestě nehoda nebo úraz způsobený při práci jeřábu při větru silnějším než 15 m/s nehoda způsobená nesprávným uložením výložníku při průjezdu oblouku nehoda a úraz způsobený nedostatečnou kvalifikací přetížení nedostatečné ukotvení nepoužívání přidělených OOPP |  |  | Při jízdě vlaku po sousední koleji – přerušení prací, včasné ustoupení do vyloučené koleje Nevstupovat na pohyblivé části, pokud nejsou v naprostém klidu Nepohybovat se pod zavěšeným břemenem Dodržovat technologický postup a největší hmotnost břemene Dodržovat vzdálenost těžiště břemene Nezvedat zasypané nebo přimrzlé předměty OOPP – ochranná přilba |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 591/2006 Sb.,101/2005 Sb. , 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., 48/1982 Sb., NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 101/1995 Sb., 378/2001 Sb., POV, předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice ČD D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, Pracovní postup, Technologický postup, Průvodní technická dokumentace zařízení, Návod pro provoz, Provozní technická dokumentace zařízení, provozní doklady, Provozní doklady se záznamy o zkouškách a prohlídkách, List technických údajů, Pasport, Místně bezpečnostní a provozní předpis, Dokumentace uložená na stroji – kniha předávky, provozu a oprav stroje, deník zdvihacího zařízení, doklad o vybavení stroje nářadím a pomůckami , ČSN 12480 -1 + (viz příloha č. 4), ČSN EN 50110 – 1 – 2, TNŽ 34 3109, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.) |  |  |  |
| t.13. Práce na zabezpečovacím zařízení | Úraz el. proudem, popálení Úraz hlavy, končetin Pád z výšky Pád břemene Špatné atmosférické podmínky |  |  | Stavby a opravy návěstidel, návěstních lávek a krakorců – projednání postupu prací a souhlas se započetím práce (vedoucí prací x přednosta stanice) Práce na stávajících návěstidlech se vzdáleností od trakčního vedení než dle TNŽ 34 3109 – pouze za napěťové výluky Nepracovat na návěstidlech za bouřky Kolejová výluka (projednání) – při stavbě stožárových návěstidlech pomocí mechanizačních prostředků zasahujících do průjezdného průřezu kolejí Dostatečný počet zaměstnanců pro zajištění bezpečnosti při vztyčování stožárových návěstidel, práce dle technologického postupu Před výstupem na stožár – ověřit míru možného poškození, příčle nesmí být kluzké Při výstupech na stožáry – jištění OOPP proti pádu z výšky, těžké nářadí a součástky – vytáhnout na laně až po výstupu, po zajištění proti pádu Na stožáru – současně jen 2 osoby, nestát nad sebou Pracovníci pod stožárem – stát v bezpečné vzdálenosti – ochrana před zasažením přo pádu předmětu Mazání a nátěry návěstidel ve výšce – zajištění nádob proti pádu a vylití Práce na návěstních lávkách a krakorcích – jištění OOPP proti pádu z výšky Výměna návěstních žárovek – suché kožené rukavice |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 591/2006 Sb.,101/2005 Sb. , 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., 48/1982 Sb., NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 101/1995 Sb., 378/2001 Sb., POV, předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice ČD D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, Pracovní postup, Technologický postup, Průvodní technická dokumentace zařízení, Návod pro provoz, Provozní technická dokumentace zařízení, provozní doklady, Provozní doklady se záznamy o zkouškách a prohlídkách, List technických údajů, Pasport, Místně bezpečnostní a provozní předpis, Dokumentace uložená na stroji – kniha předávky, provozu a oprav stroje, deník zdvihacího zařízení, doklad o vybavení stroje nářadím a pomůckami , ČSN 12480 -1 + (viz příloha č. 4), ČSN EN 50110 – 1 – 2, TNŽ 34 3109, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.) |  |  |  |
| t.14. Práce na kabelových vedeních | Střet s kolejovým vozidlem (vlakem) Úraz el. proudem Zasažení vymrštěným kabelem Otrava Výbuch Popálení Zranění kabelovým bubnem (pád, přimáčknutí, zranění rukou) |  |  | vedoucí práce musí být ve stálém styku s výpravčím, který dává souhlas k zahájení prací a k jejich ukončení. Před zahájením výkopu kabelových kynet v kolejišti musí vedoucí práce oznámit vrchnímu přednostovi případně přednostovi stanice postup práce a sjednat s ním potřebná bezpečnostní opatření. Při ručním kladení betonových žlabů do kynet musí být nejméně 2 pracovníci. Strojová pokládka kabelů kabelovým pokladačem se řídí platnou technickou dokumentací stroje. (SŽDC S 8, SŽDC (ČD) S 8/3) Výkopové práce a postup při styku se stávajícími inženýrskými sítěmi – vytýčení vedení sítí, vyznačení ochranných pásem vedoucí práce střeží vně u otvoru do komory pracovníka, pracující v komoře. Před použitím otevřeného ohně je nutno se přesvědčit, zda je komora řádně vyvětrána. V kabelových komorách je zakázáno kouření. Zpozoruje-li pracovník, pracující v komoře, dráždění zraku, čichu nebo hučení v uších a pociťuje-li současně dýchací obtíže, musí ihned komoru opustit nebo dát znamení, aby byl z komory vytažen. Pracovníci v komoře musí být zajištěni ochranným lanem, při práci s roztaveným asfaltem v nedostatečně větraných prostorách musí pracovníci používat odpovídající ochranné prostředky nebo ochranné masky s průmyslovým filtrem nebo s prodlouženou hadicí a musí mít připraveny hasící prostředky. Při natírání betonových žlabů asfaltem musí zaměstnanci používat ochranných rukavic, impregnovaných zástěr, vysoké kožené obuvi a brýlí. Asfaltérské práce smějí provádět jen vyškolení pracovníci, d) při snímání pancéřové ochrany z kabelu musí pracovníci dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění a musí používat kožené rukavice, před započetím práce na kabelech v oblasti nebezpečných vlivů vedení vn, vvn, zvn a trakčního vedení musí se pancéř a kovový plášť kabelu uzemnit a v případ_ dělení kabelu musí být provedeno předem propojení obou částí k zachování kontinuity pláště a pancéře kabelu, při přepravě kabelových bubnů se musí kabelové bubny zajistit klíny, přibitými do podlahy vozidla. Bubny musí být naloženy na vozidla tak, aby směr valení byl příčný ke směru jízdy. Při valení bubnu musí být pracovníci vybaveni rukavicemi a smějí jít pouze po stranách bubnu. Kabelové bubny musí být uskladněny a zajištěny jen na rovině. Kladení kabelu z kabelových bubnů není dovoleno odvalováním. |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 591/2006 Sb.,101/2005 Sb. , 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., 48/1982 Sb., NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 101/1995 Sb., 378/2001 Sb., POV, předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice ČD D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, Pracovní postup, Technologický postup, Průvodní technická dokumentace zařízení, Návod pro provoz, Provozní technická dokumentace zařízení, provozní doklady, Provozní doklady se záznamy o zkouškách a prohlídkách, List technických údajů, Pasport, Místně bezpečnostní a provozní předpis, Dokumentace uložená na stroji – kniha předávky, provozu a oprav stroje, deník zdvihacího zařízení, doklad o vybavení stroje nářadím a pomůckami , ČSN 12480 -1 + (viz příloha č. 4), ČSN EN 50110 – 1 – 2, TNŽ 34 3109, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.) |  |  |  |
| t.15. Práce na sdělovacím zařízení | Úraz el. proudem Pád z výšky Poškození dýchacích cest chemickými prostředky Poškození zraku chemickými prostředky Dráždění nebo poškození kůže chemickými prostředky požár |  |  | odborná způsobilost pracovníků dle vyhlášky 50/1978 Sb, o odborné způsobilosti v elektrotechnice a dle vyhlášky 101/1995 Sb. řád určených technických zařízení V blízkosti trakčního vedení dodržovat požadavky TNŽ 34 3109 Pracovat na základě schválených pracovních postupů osobou odpovědnou za elektrická zařízení Při práci na vnitřním sdělovacím napětí – dřevěné nebo kovové žebříky s možností zavěšení nebo dvojité žebříky s plošinkou Při práci na žebříku - používat pro práci ve výšce, při krátkodobých, fyzicky nenáročných pracích, nepoužívat při práci s nebezpečným nářadím, přenášet max 15 kg, pouze 1 osoba, sklon min 2,5:1, přesah přes výstupní plošinu 1,1m, správný způsob pohybu, zabránit podklouznutí bočnic, chůze na dřevěném dvojitém žebříku – jen zaškolený pracovník, prohlídky žebříků v souladu s návodem výrobce Nepracovat při bouřce na rozvodech a pojistkových pásech Při čištění ústředen chemickými prostředky – větrat nebo využít odsávací zařízení Práce na radiových stanicích (venkovních ) – při vypnutém napájení, nepracovat při bouřce, silném větru a v noci, před výstupem ověřit stav kotevních lan a použít OOPP k zajištění proti pádu z výšky a kožené rukavice |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 591/2006 Sb.,101/2005 Sb. , 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., 48/1982 Sb., NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 101/1995 Sb., 378/2001 Sb., POV, předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice ČD D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, Pracovní postup, Technologický postup, Průvodní technická dokumentace zařízení, Návod pro provoz, Provozní technická dokumentace zařízení, provozní doklady, Provozní doklady se záznamy o zkouškách a prohlídkách, List technických údajů, Pasport, Místně bezpečnostní a provozní předpis, Dokumentace uložená na stroji – kniha předávky, provozu a oprav stroje, deník zdvihacího zařízení, doklad o vybavení stroje nářadím a pomůckami , ČSN 12480 -1, ČSN EN 50110 – 1 – 2, TNŽ 34 3109, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.) |  |  |  |
| t.16. Pracovní činnosti vykonávané na trakčním vedení a v jeho blízkosti trakčního vedení | úraz el. proudem pád z výšky nebo do hloubky pád břemene atmosférické podmínky náraz, přimáčknutí podráždění chemikáliemi, otrava střet s drážním vozidlem popálení, požár | před započetím práce – hodnocení elektrického rizika písemné předání pracoviště – příkaz B, B-PPN, záznam o poučení, pracovní postup (dle příloh TNŽ 34 3109) před zahájením prací stanovení pracovního postupu schválení pracovního postupu osobou odpovědnou za trakční vedení odborná způsobilost pracovníků – vyhláška MD č. 100/1995 Sb zdravotní způsobilost pracovníků – vyhláška MD č. 101/1995 Sb. (osoby poučené, osoby znalé, osoby znalé s vyšší kvalifikací) určení vedoucího práce, při více pracovních skupinách – koordinuje 1 pověřená osoba zajistit dorozumívání dle TNŽ 34 3109 OOPP – izolační obuv, izolační rukavice, ochrana očí nebo obličeje, ochranná přilba, ochranný oděv, izolační koberce, plošiny stojany, izolované zábrany, přepážky, praporky, bezpečnostní tabulky, zámky, označení, značky, uzemňovací a zkratovací zařízení včetně vybíjecích, OOPP pro práci ve výškách, vyprošťovací záchranné háky Pracovní činnost v blízkosti trakčního vedení (přímo nebo pracovními pomůckami) – minimální vzdálenost 1,5 m od živých částí trakčního vedení Nářadí a výstroj – vhodné pro práci na trakčním vedení nebo v blízkosti živých částí, udržované ve stavu vhodném pro toto použití Používání nářadí a výstroje dle instrukcí a návodů od výrobce nebo dodavatele Do vzdálenosti 30 m – zákaz práce se souvislým proudem vody od el. zařízení pod napětím Záchranné práce – beznapěťový stav, vhodné hasební prostředky pro el. zařízení Zákaz výstupu na střechy vozidel, na kapoty, náklad za jakýmkoliv účel bez vypnutí a zajištění trakčního vedení Dílenské a ubytovací vozy odstavit na elektrizovaných tratích na koleje bez trakčního vedení – prokazatelné poučení Nenosit dlouhé vodivé předměty (kovové žebříky, tyče) vztyčené proti trakčnímu vedení Nepoužívat kovové měřící tyče, kovové šablony na měření průjezdného průřezu, ocelová pásma, atd |  |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC E10, Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP, ČSN 50110-1, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 50 110-2, TNŽ 34 3109, ČSN 37 5199, ČES 00.02.94, TKP 3_31_5 |  |  |  |
| t.17. Práce na pracovní plošině (trakční vedení) | Úraz el. proudem, popálení Úraz hlavy, končetin Pád z výšky Špatné atmosférické podmínky | Hmotnost osob na izolované pracovní plošině – pouze do limitu dovoleného zatížení Na izolované pracovní plošině je jedna osoba v pozici vedoucího práce Zajištění izolované pracovní plošiny proti samovolnému pohybu Před výstupem na plošinu – informovat pracovníka řídícího drážní vozidlo Rychlost vozidla při obsazení plošiny pracovníky – max 15 km.h-1, jízda plynulá, bez nárazů, bez prudkého brzdění Při jízdě – pracovníci se přidržují zábradlí, pozorují trakční vedení Nepracovat na pracovní plošině při rychlosti větru více než 10 m.s-1 |  |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC E10, Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP, ČSN 50110-1, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 50 110-2, TNŽ 34 3109, ČSN 37 5199, ČES 00.02.94, TKP 3_31_5 |  |  |  |
| t.18. Práce na trakčním vedení bez napětí | Jedná se pouze o práce na trakčním vedení ve výstavbě, které ještě nebylo připojeno pod napětí a které není v blízkosti jiných částí trakčního vedení nebo zařízení pod napětím |  |  |  |
| t.19. Práce na trakčním vedení pod napětím | Úraz el. proudem, popálení Úraz hlavy, končetin Pád z výšky Špatné atmosférické podmínky Pád břemene | Prokazatelné seznámení vedoucího práce s MPBP provozovatele Příkaz B-PPN dle TNŽ 34 3109 (vydá se jen pro jedno pracoviště, 1 pracovní skupinu, platí max 24 hodin) Metody práce dle ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na el. zařízeních Schválený pracovní postup Práci provádí pouze písemně pověřený pracovník Elektrotechnická kvalifikace dle přílohy C TNŽ 34 3109 Práce v blízkosti živých částí mohou vykonávat – osoby poučené pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací, osoby znalé s dohledem osoby znalé s vyšší kvalifikací, osoby znalé s vyšší kvalifikací samy Ověření odborná způsobilosti a zacvičení pracovníků (posouzení osobou odpovědnou za trakční vedení) Po předchozí práci za napěťové výluky dodržet před započetím práce 30 minut přestávky Před zahájením práce – souhlas elektrodispečera Vedoucí práce - před zahájením prací ohlásí elektrodispečerovi – místo, dobu, druh práce, zahájení, ukončení Povolení k zahájení práce, přerušení práce, ukončení práce – zajišťuje svými pokyny pouze vedoucí práce Používat izolované montážní prostředky Metody práce pro jednotlivé montážní prostředky – dle MPBP a pracovních postupů provozovatele prostředku Každý montážní prostředek – označení způsobilosti pro druh provozního napětí, štítek s datem poslední napěťové zkoušky Dozor vedoucího práce (má k dispozici schéma elektrického dělení, schéma napájení pracovního úseku, hodinky s přesným časem) OOPP – ochranná přilba, zajištění proti pádu kromě práce z pracovní plošiny se zábradlím do výšky 1,1 m, vhodná obuv Pracovník se nesmí jistit upoutáním proti pádu z výšky na rozebíranou část zařízení namáhaného tahem Rozebírání částí trakčního vedení provádět pouze při zajištění úchytných zařízení proti ujetí Nerozebírat zařízení namáhaná tlakem Neprovádět práce na úsekovém děliči pokud je delší než pracovní plošina Zákaz práce na elektrickém dělení při nemožnosti propojení přilehlých úseků úsekovým odpojovačem – dělení a výjimky musí být uvedeny v MPBP, musí být označeno dle ČSN 37 5199 Nepracovat v místech elektrického dělení - práce na elektrickém dělení lze provádět pouze - při vzdálenosti úsekového odpojovače 1000 m a příkaz B vydal elektrodispečer Technologický postup pro práci na elektrickém dělení – dle TNŽ 34 3109 – příloha B Nepracovat za snížené viditelnosti (tma, šero, mlha) Nepracovat za deště, bouřky, sněžení, tvoření námrazy Nepracovat na pracovní plošině při rychlosti větru více než 10 m.s-1 Nepracovat pod přemostěními vzdálenými ve všech směrech méně než 2,5 m od nejbližších živých částí Nepracovat v neutrálních polích – lze pouze v případě uvedeném v MPBP Nepřibližovat se k živým částem trakčního vedení na méně než 1,5 m (TNŽ 34 -109 – příloha A –tabulka A2) Zákaz házení pracovních pomůcek, nářadí a materiálů pracovníkům pracujícím ve vyšších polohách a naopak |  |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC E10, Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP), ČSN 50110-1, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 50 110-2, TNŽ 34 3109, ČSN 37 5199, ČES 00.02.94, TKP 3_31_5 |  |  |  |
| t.20. Práce v blízkosti živých částí trakčního vedení Práce na vypnutém a zajištěném trakčním vedení (v blízkosti živých částí trakčního vedení – elektrická práce | Úraz el. proudem, popálení Úraz hlavy, končetin Pád z výšky Pád břemene Špatné atmosférické podmínky | Prokazatelné seznámení vedoucího práce s MPBP provozovatele Příkaz B dle TNŽ 34 3109 (vydá se na vedoucího práce), podepíší pracovníci po poučení Zajištění a odjištění pracoviště provede dle příkazu B pověřená osoba provozovatele trakčního vedení a ohlásí elektrodispečerovi, totéž po ukončení práce Vedoucí práce – poučí pracovníky o pracovišti, jeho zajištění a postupu práce Elektrotechnická kvalifikace dle přílohy C TNŽ 34 3109 Vedoucí práce – minimálně osoba znalá s vyšší kvalifikací, odborná zkouška dle 100/1995 Sb. a dle směrnice č.50 SŽDC Hlášení odchodů a příchodů na pracoviště Dodržovat určené vzdušné vzdálenosti od nejbližších živých částí – zóna přiblížení ne méně než 1,5 m Dodržovat vzdálenost 1,5 m od živých částí i při napěťové výluce, při práci na podpěře trakčního vedení označené červeným pruhem (ČSN 375199) Neodstraňovat nebo přemísťovat zkratovací soupravy a bezpečnostní značení po dobu napěťové výluky bez příkazu vedoucího napěťové výluky Nepracovat při bouřce, silném dešti, sněžení a tvoření námrazy Nepracovat na zavěšených pomocných konstrukcích, na žebřících vyšších než 5 m a při použití osobního jištění při rychlosti větru 8 m.s-1 V ostatních případech nepracovat při rychlosti větší než 10,7 m.s-1 Nepracovat ve výšce při snížené viditelnosti, kdy nelze rozeznat jednotlivé živé části trakčního vedení Nepracovat ve výšce při snížené viditelnosti – vedoucí nemůže zřetelně vidět jednotlivé pracovníky Nepracovat ve výšce při teplotě menší než -10oC Zákaz házení pracovních pomůcek, nářadí a materiálů pracovníkům pracujícím ve vyšších polohách a naopak |  |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC E10, Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP), ČSN 50110-1, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 50 110-2, TNŽ 34 3109, ČSN 37 5199, ČES 00.02.94, TKP 3_31_5, |  |  |  |
| t.21. Trakční vedení – stavební a jiné neelektrické práce | Úraz el. proudem, popálení Úraz hlavy, končetin Pád z výšky Pád břemene Špatné atmosférické podmínky | Vedoucí práce – minimálně osoba poučená, odborná zkouška dle 100/1995 Sb. a dle směrnice č.50 SŽDC Vedoucí práce – elektrokvalifikace de TNŽ 34 3109 příloha C Vzdálenost osob, manipulace s náklady, dopravními a zdihacími zařízeními od živých částí min 1,5 m od nejbližších vodičů Vzdálenost strojů od živých částí min 2 m (v klidu i při práci a pohybu jejich pracovních zařízení) od nejbližších vodičů Při nemožnosti dodržet vzdálenosti min 0,9 m od živých částí – nutnost vyžádání napěťové výluky Před zahájením prací – provedení opatření, vymezení pracoviště, poučení pracovníků o bezpečnostních opatřeních , písemný záznam o poučení Při napěťové výluce – příkaz B vydaný na osobu pověřenou zajištěním pracoviště, záznam o poučení – po poučení podepíší vedoucí práce i ostatní pracovníci Před zahájením práce – vedoucí prací – kontrola zajištění pracoviště Vstup na pracoviště – na povolení vedoucího práce a po podpisu záznamu o poučení Po ukončení prací – vedoucí prací podpis příkazu B a záznamu o poučení Nevstupovat na střechy a kapoty vozidel, na náklady vozů bez vypnutí a zkratování trakčního vedení Dílenské vozy – odstavení na kolej bez trakčního vedení Zákaz házení pracovních pomůcek, nářadí a materiálů pracovníkům pracujícím ve vyšších polohách a naopak |  |  |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC E10, 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP), ČSN 50110-1, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 50 110-2, TNŽ 34 3109, ČSN 37 5199, ČES 00.02.94, TKP 3_31_5 |  |  |  |

#### u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů,

- Zhotovitel stavby se bude řídit směrnicí SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

- Zhotovitel bude akceptovat podmínky pro BOZP uvedené ve stavebních povoleních

#### v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.

| Činnost/ zařízení/ opatření | Riziko/ nebezpečí | Opatření pro snížení rizika |
| --- | --- | --- |
| v.1. Staveniště – manipulace se závadnými látkami | poškození zdraví (oči, dýchací cesty, trávicí ústrojí, kůže), poškození životního prostředí | Použití a skladování provádět dle bezpečnostních listů jednotlivých látek, dodržovat návrh opatření havarijního plánu pro výstavbu, skladovací nádoby musí být řádně označeny dle obsažených látek |
| Dokumentace / Legislativní opatření | 350/2011 Sb., Bezpečnostní listy, 254/2001 Sb., 450/2005 Sb., Havarijní plán |  |

# SEZNAM PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP

Projektová dokumentace (Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati, SUDOP Praha a.s.)

viz příloha č. 4 – registr právních a jiných požadavků

Předpisy SŽDC s.o. – viz přehled platných právních předpisů

Soubor vzorů pracovních rizik – stavebnictví (1.díl) ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

Soubor vzorů pracovních rizik – stavebnictví (2.díl) ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění zemních prací, Karel Novotný, ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

Bezpečná práce ve výškách a nad volnou hladinou, Tomáš Říha, 2009

Dočasné stavební konstrukce – požadavky na zábradlí (MPSV, VÚBP, 2010)

Dočasné stavební konstrukce – jak přebírat a kontrolovat zábradlí (MPSV, VÚBP, 2010)

Bezpečnost skladovacích zařízení sypkých hmot a bezpečnost jejich provozu (VÚBP, 2004)

Bezpečná práce na stavbách (AUVA)

Manipulace s materiálem (MPSV, SÚIP, 2010)

Bezpečnost práce při provozu mechanizovaného nářadí (Karel Novotný, ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.)

Prevence a řízení rizik při provozování dopravy dopravními prostředky (Jan Šosták, ROVS)

www.csnonlinefirmy.unmz.cz

Profesní informační systém ČKAIT (Profesis) – metodické pomůcky

Stavebnictví: Prevencí proti úrazům (VÚBP, 2010)

Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích – 2 Rizika při práci na strojích a jiném výrobním zařízení (Identifikace a hodnocení rizik, navrhovaná opatření)

Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích – 4 Uklouznutí a pády z výšky (Identifikace a hodnocení rizik, navrhovaná opatření)

Lexikon BOZP – pro provádění kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle právních předpisů a norem (Karel Novotný, SATES 2012)

Lexikon BOZP – stavebnictví, pro provádění kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Karel Novotný, SATES 2012)

Zdvihací zařízení, zásady bezpečného provozu jeřábů, výtahů, stavebních výtahů a dalších zdvihacích zařízení v souladu s platnými předpisy, Jiří Holinka (ROVS, leden 2010)

Elektrická zařízení, zásady bezpečnosti z pohledu podnikatele, provozovatele a uživatele zařízení (Ing. František. Grossmann (ROVS) –aktualizované vydání

# Přehled platných právních předpisů:

| Zákon číslo |  |
| --- | --- |
| 262/2006 Sb. | Zákoník práce (v platném znění) |
| 309/2006 Sb. | kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) (v platném znění) |
| 251/2005 Sb. | o inspekci práce (v platném znění) |
| 258/2000 Sb. | o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění) |
| 22/1997 Sb. | o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (v platném znění) |
| 183/2006 Sb. | o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (v platném znění) |
| 174/1968 Sb. | o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném znění) |
| 133/1985 Sb. | o požární ochraně (v platném znění) |
| 458/2000 Sb | o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (v platném znění) |
| 151/2000 Sb. | o telekomunikacích (v platném znění) |
| 274/2001 Sb. | o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (v platném znění) |
| 13/1997 Sb. | o pozemních komunikacích (v platném znění) |
| 361/2000 Sb. | o provozu na pozemních komunikacích (v platném znění); |
| 185/2001 Sb. | o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) |
| 17/1992 Sb. | o životním prostředí (v platném znění) |
| 254/2001 Sb. | o vodách a o změně některých zákonů (v platném znění) |
| 114/1992 Sb. | o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) |
| 350/2011 Sb. | o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (v platném znění) |

| Vyhláška číslo |  |
| --- | --- |
| 501/2006 Sb. | o obecných požadavcích na využívání území (v platném znění) |
| 268/2009 Sb. | o technických požadavcích na stavby |
| 146/2008 Sb. | o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb |
| 499/2006 Sb., | o dokumentaci staveb |
| 50/1978 Sb. | o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) |
| 85/1978 Sb. | o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) |
| 18/1979 Sb. | kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |
| 19/1979 Sb. | kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |
| 21/1979 Sb. | kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |
| 48/1982 Sb. | kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení |
| 73/2010 Sb. | o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) |
| 104/1997 Sb. | kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění) |
| 428/2001 Sb. | kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (v platném znění) |
| 87/2000 Sb. | kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách |
| 432/2003 Sb. | kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli |
| 398/2001 Sb. | o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení |
| 26/1989 Sb. | o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů |
| 51/2006 Sb. | o podmínkách připojení k elektrizační soustavě |
| 17/2003 Sb. | technické požadavky ne el. zařízení nízkého napětí |
| 501/2006 Sb. | o obecných požadavcích na využívání území (v platném znění) |
| 268/2009 Sb. | o technických požadavcích na stavby |
| 288/2003 Sb. | kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání |

| NV číslo |  |
| --- | --- |
| 378/2001 Sb. | kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |
| 201/2010 Sb | o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu |
| 495/2001 Sb. | kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků |
| 11/2002 Sb. | kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů |
| 28/2002 Sb. | kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru |
| 168/2002 Sb. | kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky |
| 406/2004 Sb. | o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu |
| 101/2005 Sb. | o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |
| 362/2005 Sb. | o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky |
| 272/2011 Sb. | o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací |
| 591/2006 Sb. | o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích |
| 361/2007 Sb. | kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci |
| 21/2003 Sb. | kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky |
| 176/2008 Sb. | O technických požadavcích strojní zařízení |
| 291/2015 Sb.o | O ochraně zdraví před neionizujícím zářením |

Jiné požadavky

SŽDC – předpisy ve vztahu k BOZP

Předpis Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy

SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt.

SŽDC D1 – Dopravní a návěstní předpis

SŽDC S 3/1 Práce na železničním svršku

SŽDC S 4 Železniční spodek

SŽDC S8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel

SŽDC S 5 správa mostních objektů

SŽDC D 7/2 Organizování výlukových činností

SŽDC S8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel

SŽDC (ČD) S 8/3 Předpis pro provoz speciálních vozidel podle typů

SŽDC (ČD) D2/81 Doprava speciálních vozidel podle typů

TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti, na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

SŽDC Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC

SŽDC E2 předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek

SŽDC E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení

SŽDC E 11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC

SŽDC E 500 Předpis pro stanovení rozsahu údržby elektrických zařízení

SŽDC (ČD) Z11 - Předpis pro obsluhu rádiových zařízení

Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování v platném znění

T121 údržba venkovního zabezpečovacího zařízení

TKP – technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

# REGISTR DOPLŇKŮ A ZMĚN

| datum | Název kapitoly, přílohy, doplňku dokumentu | Důvod změny | Změnu provedl | Změnu odsouhlasil - datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# ZÁZNAMY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ

| datum |  |
| --- | --- |
| čas |  |
| Název kontrolního orgánu (k.o.) |  |
| Účel kontroly |  |
| Jméno oprávněné osoby |  |
| Funkce |  |
| Identifikace dokladu oprávněné osoby |  |
| Jména ostatních osob |  |
| Zjištění |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Souhlas či nesouhlas kontrolované osoby |  |
| Podpis oprávněného zástupce (k.o.) |  |

| datum |  |
| --- | --- |
| čas |  |
| Název kontrolního orgánu (k.o.) |  |
| Účel kontroly |  |
| Jméno oprávněné osoby |  |
| Funkce |  |
| Identifikace dokladu oprávněné osoby |  |
| Jména ostatních osob |  |
| Zjištění |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Souhlas či nesouhlas kontrolované osoby |  |
| Podpis oprávněného zástupce (k.o.) |  |

| datum |  |
| --- | --- |
| čas |  |
| Název kontrolního orgánu (k.o.) |  |
| Účel kontroly |  |
| Jméno oprávněné osoby |  |
| Funkce |  |
| Identifikace dokladu oprávněné osoby |  |
| Jména ostatních osob |  |
| Zjištění |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Souhlas či nesouhlas kontrolované osoby |  |
| Podpis oprávněného zástupce (k.o.) |  |

| datum |  |
| --- | --- |
| čas |  |
| Název kontrolního orgánu (k.o.) |  |
| Účel kontroly |  |
| Jméno oprávněné osoby |  |
| Funkce |  |
| Identifikace dokladu oprávněné osoby |  |
| Jména ostatních osob |  |
| Zjištění |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Souhlas či nesouhlas kontrolované osoby |  |
| Podpis oprávněného zástupce (k.o.) |  |

| datum |  |
| --- | --- |
| čas |  |
| Název kontrolního orgánu (k.o.) |  |
| Účel kontroly |  |
| Jméno oprávněné osoby |  |
| Funkce |  |
| Identifikace dokladu oprávněné osoby |  |
| Jména ostatních osob |  |
| Zjištění |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Souhlas či nesouhlas kontrolované osoby |  |
| Podpis oprávněného zástupce (k.o.) |  |

| datum |  |
| --- | --- |
| čas |  |
| Název kontrolního orgánu (k.o.) |  |
| Účel kontroly |  |
| Jméno oprávněné osoby |  |
| Funkce |  |
| Identifikace dokladu oprávněné osoby |  |
| Jména ostatních osob |  |
| Zjištění |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Souhlas či nesouhlas kontrolované osoby |  |
| Podpis oprávněného zástupce (k.o.) |  |

# NESOULADY PŘI ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY BOZP

| DATUM | POPIS PROBLEMATIKY |
| --- | --- |