Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

Podrobná specifikace materiálu

k veřejné zakázce s názvem „Dodávky pracovních oděvů zimních – 2022“

1.

- Bunda modrá zimní

- Kalhoty modré do pasu zimní

Materiál:

Druh, složení:		nánosová textilie s membránou

Textilie 100% PES, membrána PU, PES, PTFE apod.

Hmotnost:		190 g/m2 +/- 5 g/m2

Srážlivost:		osnova / útek max. 1 % při praní na 30°C

Pevnost v tahu:	osnova minimálně 1300 N, útek minimálně 1250 N

Pevnost v trhu:	osnova minimálně 90 N, útek minimálně 85 N

Barva:			základní barva tmavě modrá

Stálobarevnost:	 - v otěru za sucha		4/5

- v otěru za mokra		4/5

- v potu alkalickém		4/5

- v potu kyselém		4/5

- při praní na 30 °C		4/5

- při chemickém čištění	4/5

Nitě:			do barvy tkaniny

Švy:			veškeré švy musí být svařeny tak, aby nedocházelo k průniku vody

Tepelná vložka:	duté vlákno, složení: 100% polyester, hmotnost: min. 225 g/m2

Tepelná odolnost dle ČSN EN 14058: Rct = tř. 3 (min. 0,24 m2. K.W-1 )

Reflexní paspule:	barva: stříbrná (šedá), šíře 2 mm, ozdobný prvek

Požadavky dle ČSN:

ČSN EN 343 + A1: 	Ret: třída 3, max. 11,5m2Pa/W

Wp: třída 3, min. 12 000 Pa

ČSN EN  14058:	Rct: třída 3, min. 0,24m2.K.W.-1

Uvedené hodnoty se vztahují k základnímu materiálu i k dalším uvedeným materiálům a udávají minimální požadavky na kvalitu použitých materiálů.

Charakteristika:

Oděv pracovní zimní modrý se skládá z bundy a kalhot do pasu, zateplených odepínací vložkou. Oděv je určen pro práci v klimaticky nepříznivém prostředí (venkovní prostředí) při dlouhotrvající činnosti, odpovídající normě ČSN EN ISO 13688, ČSN EN 343 + A1 a ČSN EN 14058. Jedná se o ochranný pracovní prostředek jednoduché konstrukce, určený k užití v pracovním prostředí, ve kterém je vystaven povrchově působícím mechanickým vlivům a chladu. Střih a zpracování oděvu musí zabezpečit komfort jeho používání. Do bundy i do kalhot jsou vhodně zakomponovány ozdobné prvky z retroreflexního materiálu, přispívající ke zvýšení bezpečnosti uživatele za snížené viditelnosti. Materiál, ze které je vyrobena odepínací tepelná vložka do bundy, musí odpovídat ČSN EN 14 058:  Rct = tř. 3. Švy jsou zataveny proti průniku vody.

Bunda a kalhoty jsou dodávány samostatně.

Bunda pracovní zimní modrá

Bunda zimního pracovního oděvu, s všitými reflexními paspulemi, s odepínací vložkou a se skrytou kapucí, v pase a dole stažena pruženkou. Švy jsou podlepeny proti průniku vody. Bunda je střižena ze dvou předních dílů, jednoho zadního dílů, dvoudílných rukávů s přinechaným sedlem.

Popis:

Přední díly jsou v horní části členěné sedlem, ve švu sedla je všitá léga šíře 5,5cm, do spodního okraje légy je všitá stříbrná retroreflexní paspule šíře 2 mm. Léga překrývá zipovou kapsu. Bunda se zapíná na zdrhovadlo kryté légou. V pase je našitý tunel šíře 2,5cm. Pod tunelem je všitá příklopka boční kapsy. Přední kraje jsou podšity podsádkou, ve švu podsádky s podšívkou je všito 1/2 zdrhovadla pro připnutí vložky. Přední kraje jsou 1x prošity.

Léga je našitá na levém předním díle 2,5cm od hotového předního kraje, šíře 8 cm, zapnutá na pět stuhových uzávěrů (4,5x2cm) do barvy materiálu, 1x prošitá i ve všití. V pravém předním kraji v horní části je všitá krátká tvarovaná léga, nahoře přehnutá pro ochranu brady, prošitá 1x.

Kapsy náprsní jsou na obou předních dílech zipové, délka 16,5 cm, překryté légou širokou 5,5cm, do spodního okraje je všitý reflexní stříbrný výpustek široký 2 mm. Léga je všitá ve švu sedla. Na levou légu je umístěné logo Správy železnic, státní organizace, o velikosti 8,6825 x 2,56 cm, stříbrné barvy. Zadavatel si vyhrazuje právo sjednat s vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy nebo v době trvání smlouvy změny v označení výrobku logem organizace (změnu loga, jeho velikost či umístění apod.).

Boční kapsy jsou šikmo střižené, zapnuté na zip, délka 17 cm, zip je překrytý légou širokou 5,5cm, léga je všitá do bočního švu a pod tunel v pase. Okraj légy a všití légy je 2x prošito.

Límec je stojáček, vnitřní část z odlišného materiálu (fleec). Do švu stojáčku je částečně všitá kapuce, skrytá uvnitř stojáčku, otvor pro skrytí kapuce je zapnutý na stuhový uzávěr. Do průkrčníku je všitý věšák.

Kapuce se vkládá do límce se zapínáním na stuhový uzávěr barvy materiálu o rozměru 2x4 cm, je dvoudílná, bez podšívky, částečně všitá do švu průkrčníku. Okraj kapuce je 1x prošit s vytvořeným tunelem, kde je provlečená šnůra s brzdičkami a koncovkami, středový šev kapuce je 1x prošit.

Zadní díl je členěný sedlem, ve švu sedla je všitá reflexní stříbrná paspule šíře 2 mm. Pod sedlem je umístěné logo Správy železnic, státní organizace, o velikosti základny 20 cm, stříbrné barvy. V pase je našitý tunel šíře 2,5cm. Boční švy jsou prošity 1x po zadním díle. Zadavatel si vyhrazuje právo sjednat s vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy nebo v době trvání smlouvy změny v označení výrobku logem organizace (změnu loga, jeho velikost či umístění apod.).

Tunel v pase je široký 2,5cm, našitý prošitím v kraji, tunelem je provlečená kulatá pruženka vyvedena 2x2 botokroužky v místě bočních švů s brzdičkami.

Spodní okraj je ušit z obalované záložky 1x prošité, s tunelem, kterým je provlečená kulatá pruženka vyvedená z rubní strany v místě bočních švů 2x2 botokroužky s brzdičkami

Rukávy jsou členěné, u spodní části všité do manžety. Horní část rukávu tvoří sedlo, v loketní části rukávu jsou všity tvarované dílky s odšitými 4 záševky. Do spodního švu manžety je všitá spona, zapnutá na stuhový uzávěr, na sponě je díl s háčky 2x7cm, na manžetě mechový díl 2x10cm. Spona je 2x prošitá. Do švu všití manžety s podšívkou jsou všity 2x poutka pro připnutí vložky. Průramky prošity dokola po rukávech.

Podšívka je ze síťoviny – přední a zadní díl + rukávy, rukávy jsou členěné, v místě lokte se složenými 4 záhyby. Na levém předním díle je našitá nakládaná kapsa z podšívky všitá do mezního švu, našitá prošitím v kraji, zapnutá na stuhový uzávěr 2x3cm, otvor 2x podehnut a prošit.

Prošití 2x - légy pro překrytí náprsních a bočních kapes, všití sedla předního a zadního dílu, spona rukávu, 1x - všití rukávu po rukávech, náprsní, boční a vnitřní kapsy po obvodě, kapuce, tunel v pase, mezní šev po podsádce, levá léga předního dílu, přední kraje, okraj stojáčku.

Švy jsou široké 0,7cm a jsou zataveny proti průniku vody.

Vpínací vložka je ušita ze sendvičové podšívky (vrchní + spodní díly z podšívky, výplň – rouno), okraj vložky je olemován, rukávy u spodního okraje jsou všity do úpletu.  Do bundy je vepnuta na 3x knoflíky umístěné na náramenici a středu zadního dílu, dále na 2x na knoflíky v obou rukávech a v předním kraji na zip. Zip je všitý ve švu krajové podsádky. Na levém předním díle vložky je našitá nakládaná vnitřní kapsa z podšívky, našitá prošitím v kraji, zapnutá na stuhový uzávěr 2x3cm, otvor je 1x prošit.

Kalhoty jsou jednoduchého rovného střihu, skládající se z dvou předních a dvou zadních dílů, spojeny sešitím bočním, krokovým a sedovým švem. V pase je našitý pasový límec stažený gumou a s provlečenou šňůrkou s koncovkami. Kalhoty jsou vybaveny odepínatelnou teplenou vložkou.

Přední díly jsou bez záhybů a záševků, v pase jsou zhotoveny klínové kapsy.

Zadní díl je hladký bez záhybů a záševků.

Přední kapsy jsou klínové vsazeny do obou předních dílů (délka kapesního otvoru cca 17 cm, kapesní váček: š. 16,5 cm. v. 25,5 cm).

Zadní kapsy jsou nakládané umístěné na levém i pravém dílu (š. 17, v. 18 cm) uzavíratelné např. na patku vysokou 6,5 cm a knoflík.

Nástrojová kapsa je umístěná na pravé nohavici ve stehenní části při bočním švu (9x18 cm). Pasový límec je všitý v pase, široký 4 cm, 2 x prošitý po obvodu, do kterého je vsazena pruženka a vložena šňůrka s koncovkami k regulaci obvodu pasu.

Spodní okraj kalhot nohavic lze stáhnout pomocí patky a knoflíku (suchý zip apod.). Patka je všita cca 5-8 cm od dolního okraje nohavice. Dolní okraj nohavic je začištěný založením a prošitím.

Reflexní stříbrná paspule široká 2 mm je všitá do bočních švů nohavic, pro zvýšení viditelnosti uživatele.

Prošití kalhot je v bočních švech po zadním díle, krokový šev je po zadním díle, sedový šev po levém díle, všití pasového límce, spodní okraj kalhot.

Švy kalhot jsou široké 1 cm a zataveny proti průsaku vody.

Podšívka je ze síťovaného materiálu všitá do kalhot.

Vpínací vložka je ušita ze sendvičové podšívky (vrchní + spodní díly z podšívky, výplň – rouno), okraj vložky je olemován, do kalhot je vepnuta pomocí knoflíků (ve spodní části každé nohavice 2 knoflíky, v pase 6 knoflíků. Vložka je jednoduchého střihu, prošitá podélně (shora dolů) a zakončena přinechaným pasovým límcem s vloženou šňůrkou k regulaci obvodu pasu a s rozparkem v přední části.

Bundy i kalhoty jsou dodávány v pánském i dámském provedení, dámské provedení je řešeno obdobným způsobem.

Předložení vzorků k nabídce:

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 182-104 (kód 4-52).

Značení na výrobku:

Bunda i kalhoty budou označeny etiketou, na které bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno

- výrobce (dodavatel)

- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)

- velikost

- označení výrobku

- materiálové složení

- symboly údržby dle ČSN EN 3758

- označení ČSN

Balení výrobků:

Kalhoty a bundy jsou baleny samostatně do polyetylénového sáčku nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru. Tento sáček bude uzavřen (přelepen apod.) a označen velikostí a čárovým kódem MTZ. Takto zabalené kalhoty (bundy) se vloží do krabice. V každé krabici bude 10 ks kalhot (bund) stejné velikosti. Při balení zbytkového sortimentu mohou být v krabici kalhoty (bundy) různých velikostí, na krabici však musí být výrazně označen počet ks jednotlivých velikostí a jejich čárové kódy MTZ. Na krabici budou uvedeny tyto údaje: výrobce (dodavatel), označení výrobku, velikost, datum výroby (ve stejném formátu jaký je značen na výrobku), počet ks a čárový kód MTZ.

Požadovaný velikostní sortiment:

Požadovaný velikostní sortiment je uveden v tabulce velikostí zařazené v závěru této specifikace.

Dodavatel musí být schopen zajistit dodání výrobků v dámském provedení a v mimořádných případech (např. pro nadměrné velikosti) dodání výrobku zhotoveného na míru uživatele.

TECHNICKÝ NÁKRES S KONTROLNÍMI ROZMĚRY

Kontrolní rozměry pro soutěžní vzorek v kalkulační velikosti 182/104 (4/52)

A   ½ šíře hrudi                                    		 66,5cm

B   ½ šíře u spodu                                		 63cm

C  délka rukávu včetně náramenice      	89cm

D  délka bundy                                     		 84cm

Rozměry jsou uvedeny v cm, tolerance je + 2 cm

Kalhoty pracovní zimní modré

A–½ šíře v pse před stažením	60 cm

B–½ obvodu sedu	60 cm

C–½ obvodu stehna	39,8 cm

D–½ obvodu dolní obvod nohavice	25,8 cm

E – boční délka kalhot	112 cm

F – kroková délka kalhot	83,6 cm

Rozměry jsou uvedeny v cm, tolerance je + 2 cm

Požadovaný velikostní sortiment

Velikostní sortiment požadovaný pro následující výrobky:

- bunda modrá zimní

- kalhoty modré do pasu zimní

| Velikosti pro muže |  |  |  |  | Velikosti pro ženy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výška postavy | Určeno pro postavu | Obvod hrudníku | Označení velikosti | Kód velikosti | Výška postavy | Určeno pro postavu | Obvod hrudníku | Označení velikosti | Kód velikosti |
| 170 | do 176 | 84 | 170-84 | 2-42 | 158 | do 164 | 84 | 158-84 | 2-42 |
|  |  | 88 | 170-88 | 2-44 |  |  | 88 | 158-88 | 2-44 |
|  |  | 92 | 170-92 | 2-46 |  |  | 92 | 158-92 | 2-46 |
|  |  | 96 | 170-96 | 2-48 |  |  | 96 | 158-96 | 2-48 |
|  |  | 100 | 170-100 | 2-50 |  |  | 100 | 158-100 | 2-50 |
|  |  | 104 | 170-104 | 2-52 |  |  | 104 | 158-104 | 2-52 |
|  |  | 108 | 170-108 | 2-54 |  |  | 108 | 158-108 | 2-54 |
|  |  | 112 | 170-112 | 2-56 |  |  | 112 | 158-112 | 2-56 |
|  |  | 116 | 170-116 | 2-58 |  |  | 116 | 158-116 | 2-58 |
|  |  | 120 | 170-120 | 2-60 |  |  | 120 | 158-120 | 2-60 |
|  |  | 124 | 170-124 | 2-62 |  |  | 124 | 158-124 | 2-62 |
|  |  | 128 | 170-128 | 2-64 |  |  | 128 | 158-128 | 2-64 |
| 182 | 177-188 | 84 | 182-84 | 4-42 | 170 | 165-176 | 84 | 170-84 | 4-42 |
|  |  | 88 | 182-88 | 4-44 |  |  | 88 | 170-88 | 4-44 |
|  |  | 92 | 182-92 | 4-46 |  |  | 92 | 170-92 | 4-46 |
|  |  | 96 | 182-96 | 4-48 |  |  | 96 | 170-96 | 4-48 |
|  |  | 100 | 182-100 | 4-50 |  |  | 100 | 170-100 | 4-50 |
|  |  | 104 | 182-104 | 4-52 |  |  | 104 | 170-104 | 4-52 |
|  |  | 108 | 182-108 | 4-54 |  |  | 108 | 170-108 | 4-54 |
|  |  | 112 | 182-112 | 4-56 |  |  | 112 | 170-112 | 4-56 |
|  |  | 116 | 182-116 | 4-58 |  |  | 116 | 170-116 | 4-58 |
|  |  | 120 | 182-120 | 4-60 |  |  | 120 | 170-120 | 4-60 |
|  |  | 124 | 182-124 | 4-62 |  |  | 124 | 170-124 | 4-62 |
|  |  | 128 | 182-128 | 4-64 |  |  | 128 | 170-128 | 4-64 |
| 194 | od 189 | 96 | 194-96 | 6-48 | 176 | od 177 | 96 | 176-96 | 5-48 |
|  |  | 100 | 194-100 | 6-50 |  |  | 100 | 176-100 | 5-50 |
|  |  | 104 | 194-104 | 6-52 |  |  | 104 | 176-104 | 5-52 |
|  |  | 108 | 194-108 | 6-54 |  |  | 108 | 176-108 | 5-54 |
|  |  | 112 | 194-112 | 6-56 |  |  | 112 | 176-112 | 5-56 |
|  |  | 116 | 194-116 | 6-58 |  |  | 116 | 176-116 | 5-58 |
|  |  | 120 | 194-120 | 6-60 |  |  | 120 | 176-120 | 5-60 |
|  |  | 124 | 194-124 | 6-62 |  |  | 124 | 176-124 | 5-62 |
|  |  | 128 | 194-128 | 6-64 |  |  | 128 | 176-128 | 5-64 |

Dodavatel musí být schopen zajistit dodání výrobků v dámském provedení a v mimořádných případech (např. pro nadměrné velikosti) dodání výrobku zhotoveného na míru uživatele.

Značení na výrobcích

Značení na každém výrobku musí být stálobarevné, čitelné i po dlouhodobé údržbě a po celou dobu životnosti výrobku.

Ke každému výrobku musí být dle ČSN EN 340 dodán návod k použití v českém jazyce, který musí obsahovat přinejmenším informace o:

- používání, skladování, čistění, údržbě a dezinfekci,

- významu všech označení umístěných na osobním ochranném prostředku.

Požadavek na předložení použitých materiálů:

Každý uchazeč v nabídce předloží materiálové listy, ve kterých zvýrazní splnění požadavků zadavatele na materiál. Materiálové listy je možno nahradit zkušebním protokolem akreditované zkušebny o zkouškách, prokazujících splnění požadovaných vlastností a kvality.

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předloží zadavateli k vzájemnému odsouhlasení 2 ks referenčních vzorků kalhot modrých do pasu zimních a bundy modré zimní pro případné laboratorní hodnocení. Na každém referenčním vzorku i vrchovém materiálu bude umístěna visačka s označením (razítkem) uchazeče.