OBSAH:

a – TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje	2

2. Předmět projektu	2

3. Podklady	2

3.1. Projektové podklady	2

3.2. Průzkumy	2

3.3. Normy navrhování	2

3.4. Další použité pomůcky	3

4. Zatížení	3

5. Popis konstrukcí	3

6. Navrhované materiály a výrobky	3

7. Požadavky na vzhled a povrchové úpravy	3

8. Požadavky na postup prací a kontrolu během provádění	4

9. Stanovení podmínek pro provedení stavby	4

10. Technické normy provádění a kontroly	4

11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	4

12. Třída následků stavby a třídy provádění konstrukcí	4

13. Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí	5

b – VÝKRESOVÁ ČÁST

schéma vložené za technickou zprávou

c – STATICKÉ POSOUZENÍ

příloha s vlastním obsahem a číslováním vložená za technickou zprávou

a – TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Identifikační údaje

Stavba: 	                 	Stavební úpravy ŽST Planá u Mariánských Lázní

Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

Místo stavby:         	Železničářská 504, 348 15 Planá, parcelní číslo: st. 551, 1349/11, 1349/15, k.ú. Planá u Mariánských Lázní

Investor: 	Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stupeň dokumentace: 	PDPS

Část dokumentace: 	Statika – stavebně konstrukční řešení

Projektant: 	Aprea s.r.o., Ing. Petr Legner, Ing. arch. Lukáš Stříteský

Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9

Projektant části: 	Ing. Michal Kubalík – statika pozemních staveb

Jarníkova 1872/20, 148 00 Praha 4 - Chodov

tel.: 777 891 331, e-mail: michalkubalik@seznam.cz

Datum zpracování: 	listopad 2019

## Předmět projektu

Předmětem tohoto projektu je návrh nových konstrukcí přístřešku zastřešení nástupiště. Konstrukce jsou popsány touto technickou zprávou, výkresově dokumentovány částečně ve výkresové části tohoto projektu a částečně ve stavební části projektu a posouzeny na základě statického posouzení.

Pokud budou při realizaci zjištěny významnější trhliny nebo jiné skutečnosti, jež by mohly mít vliv na stabilitu a bezpečnost, je třeba povolat autorizovanou osobu k provedení průzkumu a přehodnocení stavu konstrukce.

## Podklady

### Projektové podklady

- rozpracovaná stavební část projektu, Aprea s.r.o., Ing. Petr Legner, Ing. arch. Lukáš Stříteský, Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9, říjen 2019

### Průzkumy

- osobní prohlídka na místě, červenec 2018

### Normy navrhování

ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1	Zatížení konstrukcí, Část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3	Zatížení konstrukcí, Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	Zatížení konstrukcí, Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1	Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1	Navrhování dřevěných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 338	Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti

ČSN ISO 13822	Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN ISO 2394	Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

### Další použité pomůcky

- TP 51 J. Hořejší, J. Šafka: Statické tabulky, SNTL, Praha 1987

- www.snehovamapa.cz, Digitální mapa zatížení sněhem na zemi, Český hydrometeoro logický ústav

## Zatížení

Užitné zatížení:

- nepřístupné střechy	0,75 kN/m²

Klimatické zatížení:

- charakteristická hodnota pro sníh na zemi dle www.snehovamapa.cz	1,03 kN/m²

- větrná oblast II (základní rychlost)	25,0 m/s

## Popis konstrukcí

Stávající konstrukce přístřešku je tvořena krokvemi, které jsou uložené na dřevěném průvlaku, který je podepřen litinovými sloupy.

Dřevěné konstrukce zastřešení nástupiště budou odstraněny. Stávající litinové sloupy budou demontovány a následně znovu použity.

Nové krokve budou průřezu (šířka/výška) 100/200mm a budou uložené do kapes ve stávajícím zdivu hlavního objektu. Krokve budou v místě kapes kotvené do stěny pomocí úhelníku a chemických kotev. Na opačné straně budou krokve uložené na nový průvlak průřezu 140/240mm. Nový průvlak bude uložen na původní litinové sloupy, které budou zvednuté na požadovanou úroveň. V patě sloupů, na stávajícím základu, bude vybetonovaný nový základ 300x300mm, který bude se stávajícím základem provázán pomocí zalepených trnů.

## Navrhované materiály a výrobky

Základové patky litinových sloupů zastřešení nástupiště budou z prostého betonu C30/37 XC4, XF1.

Dřevěné konstrukce budou z rostlého dřeva třídy C22.

Lepené kotvy

- Tmely pro zalepení  kotev musí být použity certifikované pro příslušný typ materiálu, do kterého bude kotveno. Při jejich aplikaci musí být bezpodmínečně dodrženy pokyny výrobce: Vyčištění vrtu, maximální vlhkost podkladu, doby zpracovatelnosti a tvrdnutí vzhledem k teplotě prostředí.

- Max. utahovací kroutící moment pro kotvu dle pokynu výrobce.

## Požadavky na vzhled a povrchové úpravy

Povrchová úprava konstrukcí (včetně barevného odstínu vrchního nátěru) je stanovena v architektonicko-stavebně technickém řešení stavby.

Dřevěné konstrukce budou ošetřeny přípravkem proti dřevokazným houbám a škůdcům s hygienickým atestem pro vnitřní prostředí.

## Požadavky na postup prací a kontrolu během provádění

Pro výstavbu budou použity běžné stavební postupy, na tomto místě se zdůrazňuje nutnost dodržení zejména následujících předpisů:

Bourání

- Všechno bourání musí být prováděno s velkou opatrností při zajišťovaní zbývajících konstrukcí.

- Všechno bourání musí být prováděno postupem shora dolů, při zachování elementární opatrnosti! Smějí být odstraněny pouze nezatížené části!

Dřevěné konstrukce

- Dřevo musí být vysušeno na rovnovážnou vlhkost, nesmí být použito dřevo nedostatečně vysušené!

## Stanovení podmínek pro provedení stavby

Pokud budou při realizaci zjištěny významnější trhliny nebo jiné skutečnosti, jež by mohly mít vliv na stabilitu a bezpečnost, je třeba povolat autorizovanou osobu k provedení průzkumu a přehodnocení stavu konstrukce.

## Technické normy provádění a kontroly

Dodavatel stavby je povinen se řídit technickými normami provádění.

ČSN 73 0210-1	Geometrická přesnost ve výstavbě, Podmínky provádění, Část 1: Přesnost osazení

ČSN EN 206	Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 13670	Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 1090-1	Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

ČSN EN 1090-2	Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

ČSN EN 1995-1-1	Navrhování dřevěných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, Kapitola 10: Konstrukční zásady, provádění a kontrola

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při stavebních pracích podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhláškou č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

## Třída následků stavby a třídy provádění konstrukcí

Třída konstrukce z hlediska požadované spolehlivosti pro účely kontroly a údržby dle ČSN EN 1990 přílohy B je CC2 s třídou spolehlivosti RC2.

CC2	střední následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo značné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí

obytné a administrativní budovy a budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky poruchy středně závažné (např. kancelářské budovy)

## Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejího budoucího využití.

Dle ČSN EN 1990, Zásady navrhování konstrukcí, budovy a další běžné stavby jsou 4. kategorie návrhové životnosti s informativní návrhovou životností 50let. Konstrukce stavby jsou navrhnuty na tuto kategorii životnosti dle této části projektu.

Pokud nebudou během provozu zjištěny významnější trhliny nebo jiné skutečnosti, jež by mohly mít vliv na stabilitu a bezpečnost stavby, není nutné stanovení kontroly po dobu pouze 15let vzhledem k rekonstrukci staršího objektu oproti novému objektu, kde není nutná kontrola po dobu 50let. Při zjištění významnější poruchy je nutné povolat autorizovanou osobu.

Konstrukce jsou navrženy podle současně platných norem a předpisů a vyhoví požadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu a neohrožují životy osob nebo zvířat.

Praha, 28. července 2026	Vypracoval: Ing. Michal Kubalík