Zadání prací na služby

Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2021

Datum vydání: 	6. 3. 2021

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem zakázky je zhotovení díla „Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2021“ jejímž cílem je provádění cyklických oprav a kalibraci dílů zabezpečovacího zařízení, oprav dílů, které nepodléhají cyklickému měření nebo opravě a dodávka nových dílů.

    - Rozsah Díla „Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2021“

- Dílo je rozčleněno na PS 01 Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení 2021, PS 02 Kalibrace a opravy měřících desek DISTA a VON.

- Zhotovitel je povinen provádět měření, opravy v požadovaném rozsahu a kvalitě v souladu s předpisy a normami SŽDC (ČD) T115, T115/1, T115/2, T115/3, T115/4, TNŽ 36 5530, ČSN EN 61810-1 ed.4, ČSN EN 61810-7:2007,  ČSN EN 50205 změna Z1, ČSN EN ISO/IEC 17025, ČSN EN 50578, ČSN 34 5608, ČSN 34 5611, Řád SŽDC č.7 - Metrologický řád, Zákon 505/1990 Sb., O metrologii v platném znění, Vyhláška MD č.100/1995 Sb. a v souladu s předpisy a podmínkami výrobce zařízení.

Objednatel bude předávat zhotoviteli výměnné díly, měřící desky průběžně na základě dílčí objednávky – seznamu jednotlivých dílů, které požaduje opravit. Zhotovitel tuto objednávku potvrdí a předá zpět odběrateli. Opravené díly připraví zhotovitel k přejímce, vyhotoví seznam dílů a předávací protokol výměnných dílů či měřících ústředen DISTA podle technologických celků. Zhotovitel umožní objednateli kontrolní přeměření výměnných dílů na svém pracovišti ve smyslu předpisu  SŽDC (ČD) T115.  O přejímce jednotlivých dílů je vystaven přejímací protokol dle předpisu SŽDC T115.

Opravené díly budou předávány objednateli v předem dohodnutých termínech. Naléhavé provozní potřeby budou plněny v co nejkratším termínu, ostatní požadavky do 30 dnů ode dne zadání dílu do opravy. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k přejímce opravených dílů nejméně 3 pracovní dny předem.

Místem předání dílů zhotoviteli a zpětné převzetí objednatelem bude   diagnostické pracoviště SSZT v Ostravě. Náklady na dopravu mezi opravnou zhotovitele a diagnostickým pracovištěm objednatele nese zhotovitel. Rozvoz dílů na požadovaná místa v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava zajistí zhotovitel dle požadavku objednatele.

Místem plnění díla: obvod Oblastního ředitelství Ostrava

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

- výčet dokladů dán zadávací dokumentací

    - Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.