Dotaz uchazeče:

Dobrý den, prosím o doplnění informací k zadaní:

1. Jaké mají být parametry váhy po “rekonstrukci”
1a) jaká požadovaná třída přesnosti ve statickém režimu?
1b) jaká požadovaná třída přesnosti v dynamickém režimu
1c) Max.váživost ve statickém režimu celková
1d) Max.váživost ve statickém režimu jednotlivé mosty
1e) jaký má být ověřovací dílek ve statickém režimu
1f) jaký dílek má být v dynamickém režimu vážení.
2. Jaký počet vagonů vážených v dynamickém režimu tažením a tlačením budete vážit, n=?
3. Jaké odvažovací mosty požadujete použít, stávající nebo nové? Ocelové nebo betonové?
4. Jaké délky mostů chcete po rekonstrukci váhy? Nyní je délka 22,5m a jednotlivé mosty jsou 9m + 8,5m +5m, zachovat stávající rozdělení nebo je možné zvolit jinou kombinaci?
5. S jakou přesností chcete vyhodnocovat podélné a stranové měření rozložení nákladu
5a) u pevných nákladů
5b) u kapalných nákladů kde dochází k "přelévání" nákladu?
6. Co si máme představit pod pojmem DIAGNOSTICKÝ TEST?
7. Je možné nabídnout i jiné pokročilejší technologie DYNAMICKÉHO vážení, kdy je DYNAMICKÁ váha integrovaná přímo do kolejnice 20m před statickou váhou a je tak zaručeno ,že pokud nepůjde vážit dynamicky, půjde vážit staticky a naopak (při poruše staticko/dynamické váhy nelze vážit vůbec)
8. WI-FI síť vybuduje dodavatel váhy nebo zadavatel zakázky nebo 3 osoba?
9. Při ověřování váhy v dynamickém režimu je potřeba při ověření použít požadovaný počet vagonů s různým rozchodem a různou hmotností a nákladem, tyto vzniklé náklady máme zahrnout do cenové nabídky nebo nám poskytne zadavatel součinnost a vagony s lokomotivou nám při ověření poskytne ZDARMA?
10. V souboru EXCEL 333 přímo uvádíte požadovanou technologii SCALEX ,kterou používá pouze jedna firma na světe, můžeme použít jiné komponenty?
11. V souboru EXCEL 333 přímo uvádíte 8ks snímačů sil SB2-100KN-C3-my používáme jiné tenzometry a při použití 3 mostů používáme 12 snímačů sil, můžeme použít naše snímače.

Odpověď zadavatele:

Dobrý den, je potřeba dodržet všechny technické a konstrukční parametry stávající kolejové váhy,  jedná se o opravu kolejové váhy TRAPPER DRS.

Zadávací dokumentace tímto zůstává nezměněna.