# I.4 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 47,700 – 47,950se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG Praha. Bodové pole v roce 2005 vyhotovila SŽG Praha pracoviště Praha, přičemž bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Souřadnice a místopisy bodů ŽBP ve správě SŽG Praha jsou součástí přílohy I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ a zároveň jsou uloženy v archívu SŽG. V příloze I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ je bodové zakresleno do situace a jsou zde uvedeny souřadnice a výšky jednotlivých bodů. Seznam souřadnic bodů ŽBP je také součástí této technické zprávy, dále je součástí přílohy I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ a bodové pole je také zakresleno v příloze I.4.3 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES.

Souřadný systém: 	S-JTSK (s transformací SŽG)

Výškový systém: 	Bpv

- SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (ZGB)

- TÚ 0281 Protivín (mimo) – Zdice (mimo)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 028100003560 | 779724.222 | 1100562.074 | 443.269 | - 1 |  |
| 028100003561 | 779760.675 | 1100392.339 | 442.462 | - 1 |  |

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V KOORDINAČNÍM VÝKRESU:

so 03.1 Stavební část

SO 03.2 Elektroinstalace

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ:

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů pro jednotlivá SO zobrazená v koordinačním vytyčovacím výkrese je uveden v samostatném souboru .xls příloha I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ, který je nedílnou součástí této dokumentace.

| Seznam souřadnic koordinačního vytyčovacího výkresu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 03.1 STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  |  | X |  |  |  | Z |  |  | POPIS |  |  |  |  |
| 1 |  | 779745.134 |  |  | 1100484.866 |  |  |  | 442.780 |  |  | OBRUBNÍK |  |  |  |  |
| 2 |  | 779743.317 |  |  | 1100484.311 |  |  |  | 442.780 |  |  | OBRUBNÍK |  |  |  |  |
| 3 |  | 779746.594 |  |  | 1100480.084 |  |  |  | 442.815 |  |  | OBRUBNÍK |  |  |  |  |
| 4 |  | 779744.777 |  |  | 1100479.529 |  |  |  | 442.815 |  |  | OBRUBNÍK |  |  |  |  |
| 5 |  | 779743.558 |  |  | 1100483.862 |  |  |  | 442.870 |  |  | PŘÍSTŘEŠEK (PODLAHA) |  |  |  |  |
| 6 |  | 779744.727 |  |  | 1100480.037 |  |  |  | 442.870 |  |  | PŘÍSTŘEŠEK (PODLAHA) |  |  |  |  |
| 7 |  | 779743.005 |  |  | 1100479.511 |  |  |  | 442.870 |  |  | PŘÍSTŘEŠEK (PODLAHA) |  |  |  |  |
| 8 |  | 779741.837 |  |  | 1100483.337 |  |  |  | 442.870 |  |  | PŘÍSTŘEŠEK (PODLAHA) |  |  |  |  |
| 11 |  | 779745.238 |  |  | 1100478.363 |  |  |  | 441.410 |  |  | CEDULE (DNO) |  |  |  |  |
| 12 |  | 779745.546 |  |  | 1100477.356 |  |  |  | 441.410 |  |  | CEDULE (DNO) |  |  |  |  |
| SO 03.2 ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  |  |  | X |  |  |  |  | POPIS |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 779735.160 |  |  |  | 1100513.775 |  |  |  |  | LAMPA |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 779742.711 |  |  |  | 1100493.433 |  |  |  |  | LAMPA |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 779746.794 |  |  |  | 1100479.884 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 779742.982 |  |  |  | 1100478.720 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 779742.180 |  |  |  | 1100481.357 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 779742.419 |  |  |  | 1100481.430 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 779748.975 |  |  |  | 1100472.655 |  |  |  |  | LAMPA |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 779751.826 |  |  |  | 1100462.751 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 779753.908 |  |  |  | 1100451.523 |  |  |  |  | LAMPA |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 779754.355 |  |  |  | 1100450.580 |  |  |  |  | RD |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 779754.536 |  |  |  | 1100449.393 |  |  |  |  | RD |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 779753.943 |  |  |  | 1100449.303 |  |  |  |  | RD |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 779753.762 |  |  |  | 1100450.489 |  |  |  |  | RD |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 779757.568 |  |  |  | 1100427.514 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 779754.394 |  |  |  | 1100411.208 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 779755.590 |  |  |  | 1100407.243 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |

V Ústí nad Labem, září 2017			                  Vypracoval: Helena Zahradníková