# I.4 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 20,550 – 20,700se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG Praha. Bodové pole v roce 2014 vyhotovila SŽG Praha pracoviště České Budějovice, přičemž bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Souřadnice a místopisy bodů ŽBP ve správě SŽG Praha jsou součástí přílohy I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ a zároveň jsou uloženy v archívu SŽG. V příloze I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ je bodové zakresleno do situace a jsou zde uvedeny souřadnice a výšky jednotlivých bodů. Seznam souřadnic bodů ŽBP je také součástí této technické zprávy, dále je součástí přílohy I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ a bodové pole je také zakresleno v příloze I.4.3 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES.

Souřadný systém: 	S-JTSK (s transformací SŽG)

Výškový systém: 	Bpv

- SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (ZGB)

- TÚ 1791 Rybník – Lipno nad Vltavou

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17910003110 | 777847.536 | 1202433.353 | 684.107 | - 1 |  |
| 179100003111 | 777886.113 | 1202611.697 | 683.922 | - 1 |  |

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V KOORDINAČNÍM VÝKRESU:

so 01 Stavební část

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ:

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů pro SO 01 zobrazená v koordinačním vytyčovacím výkrese je uveden v samostatném souboru .xls příloha I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ, který je nedílnou součástí této dokumentace.

| Seznam souřadnic koordinačního vytyčovacího výkresu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01 STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |  |  |
|  | ČÍSLO BODU | Y | X | Z | POPIS |
|  | 1 | 777831.311 | 1202422.593 | 684.311 | PŘÍSTŘEŠEK |
|  | 2 | 777829.962 | 1202419.041 | 684.311 | PŘÍSTŘEŠEK |
|  | 3 | 777827.531 | 1202419.964 | 684.311 | PŘÍSTŘEŠEK |
|  | 4 | 777828.881 | 1202423.516 | 684.311 | PŘÍSTŘEŠEK |
|  | 10 | 777827.466 | 1202418.385 | 682.486 | VSAKOVACÍ GALERIE |
|  | 11 | 777827.472 | 1202419.246 |  | POTRUBÍ |
|  | 12 | 777827.344 | 1202420.035 |  | POTRUBÍ |
|  | 13 | 777828.694 | 1202423.587 |  | POTRUBÍ |
|  | 14 | 777828.952 | 1202423.703 |  | POTRUBÍ |
|  | 15 | 777829.158 | 1202423.625 |  | POTRUBÍ |
|  | 21 | 777834.750 | 1202432.626 | 683.286 | CEDULE (DNO) |
|  | 22 | 777834.110 | 1202430.943 | 683.286 | CEDULE (DNO) |
|  | 23 | 777833.471 | 1202429.261 | 683.286 | CEDULE (DNO) |

V Ústí nad Labem, září 2017			                  Vypracoval: Helena Zahradníková