# I.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obvod celé stavby, tj. v úseku  km 47,700 – 47,950 je dán hranicí pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, s. o a ve vlastnictví ČD a.s.

Zařízení staveniště, dočasné deponie materiálu se nachází uvnitř obvodu dráhy na pozemcích ve vlastnictví SŽDC, s. o.

V obvodu stavby nedojde k zásahu na pozemek jiného vlastníka (viz. Část dokumentace I.2 – majetkoprávní část). Celá stavba se nachází na pozemcích st.p.č. 115/1, st.p.č. 115/2, p.p.č. 1321 a p.p.č.  Vlastník: Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, LV: 195.

V příloze této technické zprávy jsou uvedeny souřadnice lomových bodů stávajícího obvodu dráhy (stávající obvod dráhy je zároveň obvodem staveniště). Souřadnice lomových bodů jsou ve výkresové části znázorněny červenou barvou a hranice dráhy je znázorněna barvou bílou. Dále jsou zde znázorněny souřadnice lomových bodů pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. a SŽDC, s.o. ležících uvnitř obvodu dráhy (ve výkresové části jsou znázorněny fialovou barvou a hranice těchto pozemků jsou ve výkresové části znázorněny barvou šedou).

Seznam souřadnic lomových bodů obvodu dráhy je samostatnou přílohou I.5.2 SEZNAM SOUŘADNIC LOMOVÝCH BODŮ a je také obsažen v této technické zprávě..

Vlastnické hranice v k.ú. Myslín jsou definovány podrobnými body s kódem kvality 3, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu ± 0,14 m. V tomto katastrálním územích se nachází platná digitální katastrální mapa (DKM). V případě, že nově navrhovaná situace stavby prochází v blízkosti hranice drážního pozemku je nutno provést její přesné určení. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu s maximálními odchylkami danými katastrálním zákonem.

Pokud bude v terénu vytyčena vlastnická hranice dráhy, je nezbytné, aby tato hranice byla odsouhlasena místně příslušným správcem pozemků OŘ a geodetem investora. Pro vytyčení je nutno zajistit podklady i v dokumentaci SŽG Praha – zejména ohraničující plány.

V Ústí nad Labem, září  2017			                  Vypracoval: Helena Zahradníková

| Příloha 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seznam souřadnic lomových bodů stávajícího obvodu dráhy (staveniště) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOMOVÉ BODY OBVODU STAVENIŠTĚ (DRÁHY) |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  | X |  |  |  |
| 1 |  | 779713.724 |  | 1100578.268 |  |  |  |
| 2 |  | 779732.470 |  | 1100545.720 |  |  |  |
| 3 |  | 779746.300 |  | 1100518.640 |  |  |  |
| 4 |  | 779760.600 |  | 1100469.230 |  |  |  |
| 5 |  | 779766.200 |  | 1100441.870 |  |  |  |
| 6 |  | 779773.710 |  | 1100397.460 |  |  |  |
| 7 |  | 779774.710 |  | 1100378.010 |  |  |  |
| 8 |  | 779774.600 |  | 1100369.560 |  |  |  |
| 9 |  | 779756.290 |  | 1100371.780 |  |  |  |
| 10 |  | 779755.530 |  | 1100372.320 |  |  |  |
| 11 |  | 779753.260 |  | 1100394.660 |  |  |  |
| 12 |  | 779752.820 |  | 1100405.060 |  |  |  |
| 13 |  | 779753.120 |  | 1100423.050 |  |  |  |
| 14 |  | 779753.820 |  | 1100435.970 |  |  |  |
| 15 |  | 779752.490 |  | 1100445.750 |  |  |  |
| 16 |  | 779751.010 |  | 1100450.350 |  |  |  |
| 17 |  | 779744.910 |  | 1100463.810 |  |  |  |
| 18 |  | 779740.730 |  | 1100473.320 |  |  |  |
| 19 |  | 779738.030 |  | 1100480.961 |  |  |  |
| 20 |  | 779735.920 |  | 1100488.370 |  |  |  |
| 21 |  | 779733.710 |  | 1100499.340 |  |  |  |
| 22 |  | 779728.810 |  | 1100523.400 |  |  |  |
| 23 |  | 779721.360 |  | 1100542.950 |  |  |  |
| 24 |  | 779703.570 |  | 1100572.420 |  |  |  |

| Příloha 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seznam souřadnic lomových bodů uvnitř obvodu dráhy (staveniště) |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD UVNITŘ OBVODU DRÁHY |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  | X |  |  |  |
| 51 |  | 779739.670 |  | 1100497.930 |  |  |  |
| 52 |  | 779744.940 |  | 1100484.430 |  |  |  |
| 53 |  | 779743.700 |  | 1100484.060 |  |  |  |
| 54 |  | 779742.720 |  | 1100483.770 |  |  |  |
| 55 |  | 779741.850 |  | 1100483.510 |  |  |  |
| 56 |  | 779743.070 |  | 1100479.390 |  |  |  |
| 57 |  | 779743.980 |  | 1100479.650 |  |  |  |
| 58 |  | 779744.900 |  | 1100479.920 |  |  |  |
| 59 |  | 779746.210 |  | 1100480.300 |  |  |  |
| 60 |  | 779754.110 |  | 1100448.230 |  |  |  |
| 61 |  | 779757.390 |  | 1100424.960 |  |  |  |
| 62 |  | 779758.990 |  | 1100393.310 |  |  |  |