# I.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obvod celé stavby, tj. v úseku  km 20,550 – 20,700 je dán hranicí pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, s. o a ve vlastnictví ČD a.s.

Zařízení staveniště, dočasné deponie materiálu se nachází uvnitř obvodu dráhy na pozemcích ve vlastnictví SŽDC, s. o.

V obvodu stavby nedojde k zásahu na pozemek jiného vlastníka (viz. Část dokumentace I.2 – majetkoprávní část). Celá stavba se nachází na pozemcích p.p.č. 581, p.p.č. 569/4, Vlastník: Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, LV: 201.

V příloze této technické zprávy jsou uvedeny souřadnice lomových bodů stávajícího obvodu dráhy (stávající obvod dráhy je zároveň obvodem staveniště). Souřadnice lomových bodů jsou ve výkresové části znázorněny červenou barvou a hranice dráhy je znázorněna barvou bílou. Dále jsou zde znázorněny souřadnice lomových bodů pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. a SŽDC, s.o. ležících uvnitř obvodu dráhy (ve výkresové části jsou znázorněny fialovou barvou a hranice těchto pozemků jsou ve výkresové části znázorněny barvou šedou).

Seznam souřadnic lomových bodů obvodu dráhy je samostatnou přílohou I.5.2 SEZNAM SOUŘADNIC LOMOVÝCH BODŮ a je také obsažen v této technické zprávě..

Vlastnické hranice v k.ú. Loučovice jsou definovány podrobnými body s kódem kvality 3, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu ± 0,14 m. V tomto katastrálním územích se nachází platná digitální katastrální mapa (DKM). V případě, že nově navrhovaná situace stavby prochází v blízkosti hranice drážního pozemku je nutno provést její přesné určení. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu s maximálními odchylkami danými katastrálním zákonem.

Pokud bude v terénu vytyčena vlastnická hranice dráhy, je nezbytné, aby tato hranice byla odsouhlasena místně příslušným správcem pozemků OŘ a geodetem investora. Pro vytyčení je nutno zajistit podklady i v dokumentaci SŽG Praha – zejména ohraničující plány.

V Ústí nad Labem, září  2017			                  Vypracoval: Helena Zahradníková

| Příloha 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seznam souřadnic lomových bodů stávajícího obvodu dráhy (staveniště) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOMOVÉ BODY OBVODU STAVENIŠTĚ (DRÁHY) |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  | X |  |  |  |
| 1 |  | 777863.810 |  | 1202479.740 |  |  |  |
| 2 |  | 777848.440 |  | 1202433.920 |  |  |  |
| 3 |  | 777846.760 |  | 1202428.330 |  |  |  |
| 4 |  | 777841.030 |  | 1202405.988 |  |  |  |
| 5 |  | 777829.010 |  | 1202376.120 |  |  |  |
| 6 |  | 777825.290 |  | 1202367.910 |  |  |  |
| 7 |  | 777811.700 |  | 1202375.600 |  |  |  |
| 8 |  | 777821.080 |  | 1202399.820 |  |  |  |
| 9 |  | 777827.810 |  | 1202427.160 |  |  |  |
| 10 |  | 777834.920 |  | 1202438.540 |  |  |  |
| 11 |  | 777851.424 |  | 1202484.215 |  |  |  |

| Příloha 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seznam souřadnic lomových bodů uvnitř obvodu dráhy (staveniště) |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD UVNITŘ OBVODU DRÁHY |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  | X |  |  |  |
| 51 |  | 777831.650 |  | 1202422.040 |  |  |  |
| 52 |  | 777829.760 |  | 1202422.770 |  |  |  |
| 53 |  | 777828.470 |  | 1202419.490 |  |  |  |
| 54 |  | 777830.360 |  | 1202418.750 |  |  |  |