Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:            Oprava trati v úseku Kladno Ostrovec - Kralupy nad Vltavou

Trať podle JŘ:	093  Kralupy n/Vlt. - Kladno

TUDU:	081104 Kladno Ostrovec – Kladno Dubí, 0811C1 žst. Kladno Dubí, 081106 Kladno Dubí – Brandýsek, 0811D1 žst. Brandýsek

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

Oprava trati v úseku Kladno Ostrovec - Kralupy nad Vltavou

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu: V TK Kladno - Kralupy n/Vlt. se stávající technický stav trati blíží hranici technických parametrů umožňujících provozování stávajícího provozu. Kolejové lože je znečištěné a vyžaduje pročištění, zanesené drážní příkopy neumožňují odvedení srážek mimo drážní těleso. Kolejnice S49 jsou ojeté s množstvím defektoskopických vad, v několika úsecích se vyskytují komplety ŽS3. Nové kolejnice 49 budou vloženy v 75 m pasech, komplety ŽS4 a nové pryžové podložky km 4,600-6,000; 6,340-6,690; 9,340-10,360. Kolej bude ve všech opravovaných úsecích svařena do BK v UT. V žst. Brandýsek je v 1. st. koleji kolejový svršek znečištěn a bez strojního pročištění nelze udržet GPK v optimálním technickém stavu. Ve vč.2 budou vyměněny nevyhovující výhybkové pražce a drobné kolejivo.V žst. Kladno Dubí bude provedena výměna nevyhovujících výhybkových pražců a drobných upevňovadel ve vč. 40 a 41. Nástupiště zast. Vrapice bude opraveno na výšku 550mm nad TK s pevnou hranou , dl. 60  m.  K nástupišti bude zřízen příchod.  Povrchy opravovaných přejezdů jsou ve stavu, který neumožňuje plynulý průjezd. Konstrukce přejezdů je třeba nahradit novými.  Poškozené konstrukce přejezdů P2448 a P2449 budou nově opraveny živicí. Přejezd P2454 bude zřízen z rozebíratelné betonové konstrukce rozebíratelné, kolej č.4 bude v přejezdu zrušena.

Při neuskutečnění realizace těchto opravných prací by hrozilo případně zavedení pomalých jízd. Revitalizace ani rekonstrukce této části trati není v rámci investiční přípravy v nejbližších letech plánována.

- Místo a předmět plnění

SO 01	Oprava železničního svršku Kladno Dubí – Brandýsek km 7,910-11,690

souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "d" v km 4,600-7,050

výměna kolejnicových pasů s výměnou kompletů a pryžových podložek, nové kol. pasy tř. R260 tv. 49 E1  dl. 75m, v km 9,340-10,360

posun kolejnic s výměnou kompletů a pryžových podložek, vyřezání starých svarů a vad km 10,360-10,560

záměna kolejnic s výměnou kompletů a pryžových podložek km10,560-11,690

doplnění kolejové lože kamenivem a úprava profilu

přesná úprava GPK  km 7,910-11,690

úprava stezek 1740 m2 v km 10,130-10,600; 11,270-11,670

čištění příkopů 3264 m3 v km 7,910-11,270

svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 218 ks

umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek v km 7,910-11,690

oprava BK v km 7,910-11,690

oprava nástupiště zast. Vrapice 60m

svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu, výzisk zeminy

SO 02	Oprava železničního svršku Kladno Ostrovec - Kladno Dubí km 4,600-7,050

souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "d" v km 4,600-7,050

výměna kolejnicových pasů s výměnou kompletů a pryžových podložek, nové kol. pasy tř. R260 tv. 49 E1  dl. 75m, v km 4,600-6,000

výměna kolejnicových pasů, nové kol. pasy tř. R260 tv. 49 E1  dl. 75m, v km 6,340-6,690

záměna kolejnic km 6,040-6,270

doplnění kolejové lože kamenivem a úprava profilu

přesná úprava GPK  km 7,910-11,690

úprava stezek 1740 m2 v km 10,130-10,600; 11,270-11,670

čištění příkopů 3264 m3 v km 7,910-11,270

svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 218 ks

umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek v km 7,910-11,690

oprava BK v km 7,910-11,690

oprava nástupiště zast. Vrapice 60m

svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu, výzisk zeminy, úklid odpadu

01 - Oprava výhybek č. 40, 41

demontáž jednoduché výhybky v ose, dř. pražce, soustavy S49 2x JS49 1:9-300

montáž jednoduché výhybky v ose, dř. pražce, soustavy S49 2x JS49 1:9-300

samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce   300 m2

přesná úprava GPK  výhybky vč. doplnění a urovnání štěrku

zřízení BK vč. UT, posunu kolejnic   2x JS49 1:9-300

SO 03	Oprava železničního svršku v žst. Brandýsek

demontáž jednoduché výhybky v ose, dř. pražce, soustavy S49 1x JS49 1:9-190

montáž jednoduché výhybky v ose, dř. pražce, soustavy S49 1x JS49 1:9-190

posun kolejnic před svařováním tv. S49

samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce   120 m2

výměna kolejnicových pasů s výměnou kompletů a pryžových podložek, nové kol. pasy tř. R260 tv. 49 E1  dl. 75m, KV1-P254  2*150m

výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný, vystrojený, dřevěný vystrojený. 86+3 ks

přesná úprava GPK  koleje 1. a 2. st. kol. vč. doplnění a urovnání štěrku   1,195km

přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové 5x výhybka + přípoje  779m

SO 04	Přejezdy

01 – P2454

odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm  1. a 4.kol.  168 m2

souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové 20m

demontáž a montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné/betonové vystrojené 20m

montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek 12 m

zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm   144 m2   1.+ 4.kol

02 – P2449

demontáž živičného povrchu přejezdové konstrukce š. 9m

nové položení živičného povrchu

03 – P2448

demontáž živičného povrchu přejezdové konstrukce š. 15 m

nové položení živičného povrchu

SO 05 – VRN

Geodetické práce před opravou

Geodetické práce v průběhu

Projektové práce technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje, trať jednokolejná

Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců – strážní služba

Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch

Ostatní

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63188 podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na červenec/srpen 2021:

Výluky traťových úseků dle ROV :

ROV 63188: Úsek Kralupy - Kladno

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden ve Zvláštních technických podmínkách v bodě 4.3.

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací.