Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                    339 - Oprava traťového úseku Lysá n. L. (mimo) – Kostomlaty

Trať podle JŘ:	231 Praha – Lysá nad Labem - Kolín

TU:	Kostomlaty nad Labem – Lysá nad Labem

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V 1.a 2.TK Kostomlaty nad Labem – Lysá nad Labem, jsou ojeté a defektoskopicky vadné kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, rozlámané betonové pražce, znečištěné štěrkové lože. V žst. Kostomlaty nad Labem je havarijní stav výhybek.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

## Místo a předmět plnění:

01

V 1.traťové koleji Kostomlaty nad Labem – Lysá nad Labem v km 329,479 – 332,478 a 332,938 – 336,697 zhotovitel provede

- souvislé strojní čištění kolejového lože (v km 329,479 – 332,478 a 332,938 – 336,697)

- ojedinělé čištění kolejového lože včetně lavičky (v km 332,478 – 332,678 a 332,738 – 332,938) s demontáží a montáží kolejového roštu

- výměnu pražců za užité vystrojené tv. SB8 (jednotlivě 164ks ) – (dodá TO)

- výměnu dřevěných příčných pražců (5ks) za nové dřevěné včetně nových vrtulí, kroužků a polyetylenových podložek (KV č.17)

- demontáž a montáž nových nástupištních desek Sudop KS 230 Z zastávka Stratov (190m)

- demontáž a montáž nástupištních desek Sudop zastávka Ostrá (201m)

- výměnu kolejnic za nové tv. 60 E2 třídy R350HT délky 120m (dodá TO)

- výměnu LISŮ tv. UIC60 délky 3,6 m z kolejnic vyšší jakosti (24ks)

- výměnu kompletů za nové SKL 24 a pryžové podložky (v přejezdové konstrukci s antikorozní úpravou )

- svary odtavovací stykové tv. UIC60

- svary termitové tv. UIC60 (svařovací dávka pro kolejnice 350HT)

- svary přechodové tv. R65/UIC60

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- dělení kolejnic kyslíkem

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou zmenšování chyb

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože koleje

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože kamenivem

- oprava stezky – úprava banketu

- oprava rozdělení pražců na „u“ v přejezdech

- vrtání kolejnic otvor

- nátěr traťových značek

- čištění příkopu

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž informační bodu MIB 6

- demontáž – montáž počítacího bodu

- demontáž dřevěných pražců do součástí

Ve 2.traťové koleji Kostomlaty nad Labem – Lysá nad Labem v km 329,566 – 332,478 a 332,938 – 336,654 zhotovitel provede

- souvislé strojní čištění kolejového lože (v km 329,566 – 332,478 a 332,938 – 336,654)

- ojedinělé čištění kolejového lože včetně lavičky (v km 332,478 – 332,678 a 332,738 – 332,938) s demontáží a montáží kolejového roštu

- výměnu pražců za užité vystrojené tv. SB8 (souvisle 1472ks/jednotlivě 81ks ) – (dodá TO)

- výměnu dřevěných příčných pražců (9+3ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů vrtulí, kroužků a polyetylenových podložek (před v.č.18 a v.č.3)

- demontáž a montáž nových nástupištních desek Sudop KS 230 Z zastávka Stratov (185m)

- demontáž a montáž nástupištních desek Sudop zastávka Ostrá (201m)

- výměnu kolejnic za nové tv. 60 E2 třídy R350HT délky 120m (dodá TO)

- výměnu LISŮ tv. UIC60 délky 3,6 m z kolejnic vyšší jakosti (22ks)

- výměnu kompletů za nové SKL 24 a pryžové podložky (v přejezdové konstrukci s antikorozní úpravou )

- svary odtavovací stykové tv. UIC60

- svary termitové tv. UIC60 (svařovací dávka pro kolejnice 350HT)

- svary přechodové tv. R65/UIC60

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- dělení kolejnic kyslíkem

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou zmenšování chyb

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože koleje

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože kamenivem

- oprava stezky – úprava banketu

- odsunutí a zasunutí koleje (mostek v km 330,854 – 330,924)

- oprava rozdělení pražců na „u“ v přejezdech

- vrtání kolejnic otvor

- nátěr traťových značek

- zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí v délce 8m (P3608 Pp)

- čištění příkopu

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž informační bodu MIB 6

- demontáž – montáž počítacího bodu

- demontáž dřevěných pražců do součástí

- třídění betonových pražců

Na přejezdu P3602 v km 329,285 zhotovitel provede

- řezání AB komunikace hloubky do 20 cm

- odstranění AB komunikace hloubky do 20 cm (od hrany panelu 1TK Lp 4,4m a mezi 2m a 2TK Pp 5,9m)

- demontáž přejezdové konstrukce

- montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek podle vzorového listu - nová konstrukce železobetonová 9,6m (panely 1,2m, případně dle násobku modulu jiné konstrukce)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové VL Ž11 těžké 20cm (od závěrné zídky 1TK Lp 3,9m a 2TK Pp 5,4m)

- zřízení vozovky betonové (výplň mezi závěrné zídky)

Na přejezdu P3603 v km 330,420 zhotovitel provede

- řezání AB komunikace hloubky do 20 cm

- odstranění AB komunikace hloubky do 20 cm (od hrany panelu 1TK Lp 1,9m a mezi 2m a od hlavy 2TK Pp 6m)

- demontáž přejezdové konstrukce

- montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek podle vzorového listu - nová konstrukce železobetonová 12m (panely 1,2m, případně dle násobku modulu jiné konstrukce)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové VL Ž11 těžké 20cm (od závěrné zídky 1TK Lp 1,4m a 2TK Pp 4,9m)

- zřízení vozovky betonové (výplň mezi závěrné zídky)

Na přejezdu P3604 v km 331,017 zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce

- těžení zeminy povrchu cesty (od hrany panelu 1TK Lp 4m a mezi 0,7m a od hlavy 2TK Pp 5m)

- montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek podle vzorového listu - nová konstrukce železobetonová 7,2m (panely 1,2m, případně dle násobku modulu jiné konstrukce)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové VL Ž11 těžké 20cm (od závěrné zídky 1TK Lp 1,5m a 2TK Pp 1,5m)

- doplnění povrchu cesty asfaltovou recyklovanou drtí 20cm (od hrany asfaltu 1TK Lp 2,4m a 2TK Pp 2,4m)

- zřízení vozovky betonové (výplň mezi závěrné zídky)

Na přejezdu P3605 v km 332,162 zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce

- těžení zeminy povrchu cesty (od hrany panelu 1TK Lp 4m a mezi 1,65m a od hlavy 2TK Pp 5m)

- montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní podle vzorového listu – užité panely (6m), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- montáž pojistných úhelníků proti pohybu panelu

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a na zakrytí upevňovadel

- doplnění povrchu cesty asfaltovou recyklovanou drtí 20cm (od panelu 1TK Lp 4,4m a mezi 1,45m a 2TK Pp 4,4m)

Na přejezdu P3607 v km 333,790 zhotovitel provede

- řezání AB komunikace hloubky do 20 cm

- odstranění AB komunikace hloubky do 20 cm (od hrany panelu 1TK Lp 3,9m a 2TK Pp 3,4m)

- demontáž přejezdové konstrukce

- montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek podle vzorového listu - nová konstrukce železobetonová 6m (panely 1,2m, případně dle násobku modulu jiné konstrukce)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové VL Ž11 těžké 20cm (od závěrné zídky 1TK Lp 3,4m a 2TK Pp 2,9m)

- zřízení vozovky betonové (výplň mezi závěrné zídky)

Na přejezdu P3608 v km 334,843 zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce

- těžení zeminy povrchu cesty (od hlavy 1TK Lp 8m a mezi 2,55m a 2TK Pp 7m)

- montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní podle vzorového listu – užité panely (6m), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- montáž pojistných úhelníků proti pohybu panelu

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a na zakrytí upevňovadel

- doplnění povrchu cesty asfaltovou recyklovanou drtí 20cm (od panelu 1TK Lp 7,4m a mezi 1,35m a 2TK Pp 6,4m)

Na přejezdu P3609 v km 336,233 zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce

- těžení zeminy povrchu cesty (od hlavy 1TK Lp 5m a mezi 0,55m a 2TK Pp 5m)

- montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek podle vzorového listu - nová konstrukce železobetonová 6m (panely 1,2m, případně dle násobku modulu jiné konstrukce)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové VL Ž11 těžké 20cm (od závěrné zídky 1TK Lp 1,5m a 2TK Pp 1,5m)

- doplnění povrchu cesty asfaltovou recyklovanou drtí 20cm (od hrany asfaltu 1TK Lp 2,4m a 2TK Pp 2,4m)

- zřízení vozovky betonové (výplň mezi závěrné zídky)

02

V žst. Kostomlaty nad Labem od v.č.18 – 328,984 Pp a od v.č.17 – 328,960  Lp zhotovitel provede

- oprava stezky – úprava banketu

V žst. Kostomlaty nad Labem na v.č.18 a za KV J R65-1:18-1200 zhotovitel provede

- vyjmutí výhybky

- výměnu kolejového lože 0,45m, vložení geotextílie

- demontáž jednoduché výhybky na úložišti

- vložení nové výhybky smontované na úložišti pražce dřevěné, včetně nových lanových propojení

- montáž nových válečkových stoliček

- výměnu LIS R65 délky 3,60m za nový (2ks) s tepelně zpracovanou hlavou

- svary tv.R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- za KV výměnu dřevěných dlouhých výhybkových pražců (9ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

- vrtání kolejnic otvor

- demontáž – montáž nového ukolejnění

V žst. Kostomlaty nad Labem na v.č.17 a za KV J R65-1:18-1200 zhotovitel provede

- vyjmutí výhybky

- výměnu kolejového lože 0,45m, vložení geotextílie

- demontáž jednoduché výhybky na úložišti

- vložení nové výhybky smontované na úložišti pražce dřevěné, včetně nových lanových propojení

- montáž nových válečkových stoliček

- výměnu LIS R65 délky 3,60m za nový (2ks) s tepelně zpracovanou hlavou

- svary tv.R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměnu dřevěných výhybkových pražců (p.č.07 - 08) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- za KV výměnu dřevěných dlouhých výhybkových pražců (9ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

- vrtání kolejnic otvor

- demontáž – montáž nového ukolejnění

V žst. Kostomlaty nad Labem na v.č.16 a za KV Obl-o R65 1:12-500 zhotovitel provede

- vyjmutí výhybky

- výměnu kolejového lože 0,45m, vložení geotextílie

- demontáž jednoduché výhybky na úložišti

- vložení nové výhybky (transformace 1200,000/857,761) smontované na úložišti pražce dřevěné, včetně nových lanových propojení

- montáž nových válečkových stoliček

- výměnu LIS R65 délky 3,60m za nový (2ks) s tepelně zpracovanou hlavou

- svary tv.R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměnu dřevěného výhybkového pražce (p.č.04-05) za nový dřevěný včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- za KV výměnu dřevěných dlouhých výhybkových pražců (5ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

- vrtání kolejnic otvor

- demontáž – montáž nového ukolejnění

V žst. Kostomlaty nad Labem na v.č.15 a za KV Obl-j R65 1:12-500 zhotovitel provede

- vyjmutí výhybky

- výměnu kolejového lože 0,45m, vložení geotextílie

- demontáž jednoduché výhybky na úložišti

- vložení nové výhybky (transformace 1205,000/353,119) smontované na úložišti pražce dřevěné, včetně nových lanových propojení

- montáž nových válečkových stoliček

- výměnu LIS R65 délky 3,60m za nový (2ks) s tepelně zpracovanou hlavou

- svary tv.R65

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- výměnu dřevěného výhybkového pražce (p.č.04-05) za nový dřevěný včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- za KV výměnu dřevěných dlouhých výhybkových pražců (5ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

- vrtání kolejnic otvor

- demontáž – montáž nového ukolejnění

V žst. Kostomlaty nad Labem na v.č.14 a za KV J R65 1:9-300 zhotovitel provede

- vyjmutí výhybky

- výměnu kolejového lože 0,45m, vložení geotextílie

- demontáž jednoduché výhybky na úložišti

- vložení nové výhybky smontované na úložišti pražce dřevěné, včetně nových lanových propojení

- montáž nových válečkových stoliček

- výměnu dřevěných výhybkových pražců (p.č.04-05) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- za KV výměnu dřevěných dlouhých výhybkových pražců (5ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- za výhybkou 1SK výměnu kolejnic za nové tv. R65 třídy R260 (2x25m)včetně nových upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek, včetně výměny kolejového lože

- za výhybkou 1SK výměnu dřevěných pražců (4ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- za výhybkou 1SK výměnu pražců dřevěných za užité betonové SB8 (3ks dodá TO)

- výměnu LIS R65 délky 3,60m za nový (2ks) s tepelně zpracovanou hlavou

- svary tv.R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

- vrtání kolejnic otvor

- demontáž – montáž nového ukolejnění

- demontáž dřevěných pražců

V žst. Kostomlaty nad Labem na v.č.13 a za KV J R65 1:9-300 zhotovitel provede

- vyjmutí výhybky

- výměnu kolejového lože 0,45m, vložení geotextílie

- demontáž jednoduché výhybky na úložišti

- vložení nové výhybky smontované na úložišti pražce dřevěné, včetně nových lanových propojení

- montáž nových válečkových stoliček

- za výhybkou 2SK výměnu kolejnic za nové tv. R65 třídy R260 (2x25m)včetně nových upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek, včetně výměny kolejového lože

- za výhybkou 4SK výměnu kolejnic za nové tv. R65 třídy R260 (2x25m)včetně nových upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek, včetně výměny kolejového lože

- výměnu dřevěných výhybkových pražců (p.č.04-05) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- za KV výměnu dřevěných dlouhých výhybkových pražců (5ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- za KV 2SK výměnu dřevěných pražců (4ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- za KV 4SK výměnu dřevěných pražců (4ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- za výhybkou 4SK výměnu pražců dřevěných za užité betonové SB8 (13ks dodá TO)

- výměnu LIS R65 délky 3,60m za nový (2ks) s tepelně zpracovanou hlavou

- svary tv.R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

- vrtání kolejnic otvor

- demontáž – montáž nového ukolejnění

- demontáž dřevěných pražců

V žst. Kostomlaty nad Labem na v.č.12 a za KV J R65 1:9-300 zhotovitel provede

- vyjmutí výhybky

- výměnu kolejového lože 0,45m, vložení geotextílie

- demontáž jednoduché výhybky na úložišti

- vložení nové výhybky smontované na úložišti pražce dřevěné, včetně nových lanových propojení

- montáž nových válečkových stoliček

- za výhybkou 3SK výměnu kolejnic za nové tv. R65 třídy R260 (2x25m)včetně nových upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek, včetně výměny kolejového lože

- výměnu dřevěných výhybkových pražců (p.č.04-05) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- za KV výměnu dřevěných dlouhých výhybkových pražců (5ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- za výhybkou 3SK výměnu dřevěných pražců (4ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- za výhybkou 3SK výměnu pražců dřevěných za užité betonové SB8 (25ks dodá TO)

- výměnu LIS R65 délky 3,60m za nový (2ks) s tepelně zpracovanou hlavou

- svary tv.R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

- vrtání kolejnic otvor

- demontáž – montáž nového ukolejnění

- demontáž dřevěných pražců

V žst. Kostomlaty nad Labem na v.č.11 a za KV J A 6ř II zhotovitel provede

- vyjmutí výhybky

- výměnu kolejového lože 0,45m, vložení geotextílie

- demontáž a montáž užité výhybky č.14 na úložišti, 100% pražce užité výhybkové dřevěné (dodá TO z demontáží výhybek)

- vložení výhybky

- montáž nových válečkových stoliček

- před výhybkou 5SK výměnu kolejnic za užité tv. R65  (dodá TO 2x25m)včetně nových upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek, včetně výměny kolejového lože

- za výhybkou 5aSK výměnu 2ks přechodových kolejnic R65/A (dodá TO- jsou v místě) včetně výměny kolejového lože

- před výhybkou 5SK výměnu dřevěných pražců (2ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- před výhybkou 5SK výměnu pražců dřevěných za užité betonové SB8 (28ks dodá TO)

- za KV 5aSK výměnu dřevěných pražců (4ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- před výhybku výměnu LIS R65 délky 3,60m za užitý (dodá TO 2ks)

- svary tv. R65

- svary tv. A

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- dělení kolejnic kyslíkem

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

- vrtání kolejnic otvor

- demontáž – montáž nového ukolejnění

- demontáž dřevěných pražců

V žst. Kostomlaty nad Labem mezi v.č.15 - 18 zhotovitel provede

- vyjmutí a vložení kolejového roštu

- výměnu kolejového lože

- výměnu kolejnic za nové tv. R65 třídy R260 včetně nových upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek (v přejezdové konstrukci s antikorozní úpravou)

- výměnu LIS UIC60 délky 3,60m za nový (2ks) s tepelně zpracovanou hlavou

- výměnu pražců dřevěných za užité betonové SB8 (11+7ks dodá TO)

- výměnu dřevěných pražců (5+5ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- svary odtavovací stykové tv. R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž dřevěných pražců

V žst. Kostomlaty nad Labem mezi v.č.16 - 17 zhotovitel provede

- vyjmutí a vložení kolejového roštu

- výměnu kolejového lože

- výměnu kolejnic za nové tv. R65 třídy R260 včetně nových upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek (v přejezdové konstrukci s antikorozní úpravou)

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- svary odtavovací stykové tv. R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

V žst. Kostomlaty nad Labem mezi v.č.14 - 16 zhotovitel provede

- vyjmutí a vložení kolejového roštu

- výměnu kolejového lože

- výměnu kolejnic za nové tv. R65 třídy R260 včetně nových upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek (v přejezdové konstrukci s antikorozní úpravou)

- výměnu LIS R65 délky 3,60m za nový (2ks) s tepelně zpracovanou hlavou

- KV 16 výměnu dřevěných pražců (5ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- výměnu pražců dřevěných za užité betonové SB8 (10+45ks dodá TO)

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- svary odtavovací stykové tv. R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž dřevěných pražců

V žst. Kostomlaty nad Labem mezi v.č.13 - 15 zhotovitel provede

- vyjmutí a vložení kolejového roštu

- výměnu kolejového lože

- výměnu kolejnic za nové tv. R65 třídy R260 včetně nových upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek (v přejezdové konstrukci s antikorozní úpravou)

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- svary odtavovací stykové tv. R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž dřevěných pražců

V žst. Kostomlaty nad Labem spojka v.č.17 - 18 zhotovitel provede

- výměnu kolejového lože

- výměnu kolejnic za nové tv. R65 třídy R260 včetně nových upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek

- výměnu LIS R65 délky 3,60m za nový (2ks)

- výměnu dřevěných pražců (16ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- svary tv.R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

V žst. Kostomlaty nad Labem spojka v.č.15 - 16 zhotovitel provede

- výměnu kolejového lože

- výměnu kolejnic za nové tv. R65 třídy R260 včetně nových upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek

- výměnu LIS R65 délky 3,60m za nový (2ks)

- výměnu dřevěných pražců (13ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- svary tv.R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

V žst. Kostomlaty nad Labem spojka v.č.12 - 14 zhotovitel provede

- výměnu kolejového lože

- výměnu kolejnic za nové tv. R65 třídy R260 včetně nových upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek

- výměnu dřevěných pražců (12ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- svary tv.R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

V žst. Kostomlaty nad Labem spojka v.č.11 - 12 zhotovitel provede

- výměnu kolejového lože

- výměnu kolejnic za nové tv. R65 třídy R260 včetně nových upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek

- výměnu LIS R65 délky 3,60m za nový (2ks)

- výměnu dřevěných pražců (4ks) za nové dřevěné včetně nových kompletů ŽS 4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- svary tv.R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou zmenšování chyb

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože

- hutnění kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- úpravu kolejového lože do profilu

- doplnění kolejového lože kamenivem

03

Přeprava strojů

04

VRN

05

DSPS

Ostatní

Výzisk z čištění a výměny kolejového lože, vyzískané dřevěné pražce, plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový materiál, betonové pražce, panely z přejezdů a nástupiště předá zástupci TO Lysá nad Labem.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdů a osazení objízdné trasy (P3602, P3603, P3604, P3605, P3607, P3608, P3609).

Kolejnice dodávané objednatelem budou k odebrání v následujících termínech a lokalitách:

- přeprava – 2 x 36 kolejnic a´120 m:           17. 06. 2018, žst. Lysá n. L., 11. SK

- přeprava – 2 x 24 kolejnic a´120 m:           21. 06. 2018, žst. Lysá n. L., 11. SK

- přeprava – 2 x 36 kolejnic a´120 m:           25. 08. 2018, žst. Lysá n. L., 11. SK

- přeprava – 2 x 25 kolejnic a´120 m:           28. 08. 2018, žst. Lysá n. L., 11. SK

Zhotovitel zajistí jejich bezodkladné odebrání, aby nevznikl poplatek za stojné.

Zhotovitel při demontáži informačního bodu MIB nebo balízy kontaktuje AŽD KOLÍN p. Burian mobil:602 385 547 (pro zpětnou montáž)

ST Nymburk požaduje místní šetření.

Kompletní projekt osy koleje, bude předán po vysoutěžení akce skutečnému zhotoviteli.

Požadavek na stavební stroje:

Strojní čistička s min. výkonem 500m3/hod. a odklizovací souprava MFS 100 a vyšší řady.

Dynamický stabilizátor DGS 62 N a vyšší řady.

Kolejový pluh SSP 110 a vyšší řady

Podbíječky min. 08-475/45

Kolejový jeřáb o nosnosti min. 45 tun

## Lhůty plněni:

Zahájení prací :	      31.05.2018

Ukončení prací :     30.10.2018

Odevzdání DSPS:  15.11.2018

Ukončení díla:        15.12.2018

Kontrola DSPS ze strany SŽDC, s.o.-SŽG Praha: max. 30 dní od odevzdání

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Fialová Ludvíka, pracovník SŽDC, s.o. SŽG Praha:  972 245 017, e-mail: Fialova@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Fialová Ludvíka : 972 245 017

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze č.1 „Formulář cenové nabídky – výkaz výměr“.

Ostatní:

Objednatel požaduje mimo jiné dodržet také povinnost uloženou TKP a předpisem SŽDC S3/1 ve věci provedení základního broušení vložených nových výhybkových konstrukcí zpravidla do 3 měsíců, nejpozději však musí být provedeno do 6 měsíců. Cena na provedení základního broušení musí být zahrnuta ve vložení nových výhybkových konstrukcí.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Nymburk. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc červen, červenec, srpen a září:

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“.

- Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze č.1 „Formulář cenové nabídky – výkaz výměr“ této akce.