Pásové svahové sekačky 2021 - Technická specifikace

Část A – technická specifikace

Předmětem VZ „Pásové svahové sekačky“ je zajištění 7 ks nových pásových svahových sekaček, včetně příslušenství, určených k držbě porostů v okolí železniční dopravní cesty. Jedná se o doplnění strojového parku SŽ na základě předchozích pozitivních zkušeností s tímto typem strojů.

Velkým přínosem pásových svahových sekaček je jejich značná univerzálnost v rámci likvidace porostů a doplňkových prací, široký rozsah příslušenství, spolehlivost a vysoký výkon.

Jedná se o stroje sériově vyráběné.

Pásová svahová sekačka

Pásová svahová sekačka je dálkově ovládaný stroj určený prioritně pro likvidaci porostů v okolí železniční dopravní cesty v místech, která nejsou dosažitelná z koleje. Vzhledem k faktu, že obsluha nesedí přímo na stroji, lze tento stroj použít i pro práci v nebezpečných, strmých nebo v těžko přístupných místech.

Stroj je řízen systémem dálkového ovládání, ergonomicky uzpůsobenému co nejefektivnější manipulaci.

Pásová svahová sekačka se pohybuje pomocí stavitelných gumových pásů s volitelným vzorem. Výměnné pracovní adaptéry je možno k vlastnímu stroji efektivně připojit rychloupínacím systémem.

Stroj nepotřebuje k práci výluku koleje.

Provozní určení pásových svahových sekaček

- Udržování porostů v okolí železniční dopravní cesty, především u železničních náspů, rozhledových poměrů u přejezdů a ostatních volných ploch.

- Doplňkové práce – zametání, odstraňování sněhu, práce s materiálem apod.

Technický popis pásových svahových sekaček

Nosič nářadí

Motor

- Dieselový přeplňovaný motor o výkonu min. 40 kW

- Krouticí moment min. 220 Nm

- Vzduchový filtr s předčističem

- Výkonný chladicí systém s automatickým čištěním mřížky chladiče

Podvozek

- Pohyb pomocí gumových pásů

- Nastavitelná vzdálenost mezi pásy, z důvodu zvýšení pracovní stability stroje

- Odolný a robustní rám s odpružením

- Konstrukce podvozku zabraňující svlékání pásů

- Pojezdová rychlost ≥ 7 km/h

- Svahová dostupnost (bez dalšího potřebného jištění) ≥ 60°

- Objem palivové nádrže ≥ 35 l

Ovládání

- Dálkové ovládání rádiem se záložním ovládáním kabelem – dosah  ≥ 100 m

- Plynulá regulace pracovní rychlosti stroje

- Nastavitelný poměr rychlostí mezi jednotlivými pásy

- Dálkově ovládáno (mimo jiné):

- Start/stop motoru

- Otáčky motoru

- Výměnné pracovní adaptéry (start/stop, posuv, apod.)

- Integrované nabíjení baterie ovládání pro napájení během provozu

Rozměry a hmotnost nosiče nářadí (bez výměnných pracovních adaptérů)

- Výška – max. 1200 mm

- Délka – max. 2300 mm

- Šířka (minimální - pásy neroztaženy) – 1400 mm

- Hmotnost – max. 1500 kg

Rozhraní a podmínky pro práci s výměnnými pracovními adaptéry

- Rychloupínací systém pro výměnné pracovní adaptéry

- Hydraulický pohon výměnných pracovních adaptérů

- Boční hydraulický posuv výměnných pracovních adaptérů s možností mechanického vyosení

- Hydraulické čerpadlo určené výhradně pro pohon výměnných pracovních adaptérů

Výměnné pracovní adaptéry

Mulčovací hlava

- Žací ústrojí schopné posekat trávu, keře a malé stromky o průměru min. 40 mm

- Pracovní záběr – min. 1250 mm

- Celková šířka – max. 1550 mm

- Rychloupínací hydraulický systém

- Hmotnost – max. 250 kg

Hlava na drcení porostu s kladivy

- Žací ústrojí schopné posekat trávu, keře a malé stromky o průměru min. 70 mm

- Zadní protiúletová ochrana

- Pracovní záběr – min. 1250 mm

- Celková šířka – max. 1550 mm

- Rychloupínací hydraulický systém

- Hmotnost – max. 350 kg

Hlava na drcení porostu s pevnými zuby

- Žací ústrojí schopné posekat trávu, keře a malé stromky o průměru min. 120 mm

- Zadní protiúletová ochrana

- Pracovní záběr – min. 1250 mm

- Celková šířka – max. 1600 mm

- Rychloupínací hydraulický systém

- Hmotnost – max. 380 kg

Pařezová fréza

- Průměr kotouče frézy min. 400 mm

- Rychloupínací hydraulický systém

- Hmotnost – max. 250 kg

- Délka - max. 1400 mm

Štěpkovací hlava

- Pro vkládání materiálu o průměru min. 120 mm

- Vyhazovací komín otočný o 360°

- Rychloupínací hydraulický systém

- Hmotnost – max. 450 kg

Sněhová fréza

- Pracovní záběr – min. 1250 mm

- Výška frézované vrstvy sněhu – min. 250 mm

- Nastavitelný vyhazovací komín

- Nastavitelná vyhazovací klapka

- Rychloupínací hydraulický systém

- Průměr šneku – min. 400 mm

- Hmotnost – max. 280 kg

Zametací kartáč

- Pracovní záběr – min. 1250 mm

- Dálkově ovládané stranové natáčení

- Protiúletová ochrana

- Průměr kartáče – min. 400 mm

- Rychloupínací hydraulický systém

- Hmotnost – max. 150 kg

Sněhový pluh

- Pracovní záběr při maximálním natočení – min. 1550 mm

- Délka břitu – min. 1800 mm

- Výška pluhu – min. 650 mm

- Dálkově ovládané stranové natáčení

- Odpružení – stavitelná tvrdost

- Rychloupínací hydraulický systém

- Hmotnost – max. 200 kg

Příslušenství

Lesnická ochrana stroje

- Plechové kryty v pásech

- Ochrana chladiče proti nárazu

- Ochrana motorového prostoru proti průniku větve

- Ochrana masky

Sada pro práci při kolejišti

- Sada pro přejezd kolejí

- Naviják se silou min. 2 t

Náhradní pásy

- Náhradní sada pásů

Přípravek pro jeřábové nakládání

- Přípravek pro uchycení stroje na manipulaci jeřábem

Další požadavky:

- Dodavatelem organizované proškolení pracovníků z obsluhy vozidla

- Veškeré dodané výměnné adaptéry a příslušenství musí být kompatibilní s nosičem nářadí

Část B – specifikace technické dokumentace

- Veškerá potřebná dokumentace k provozování stroje na území ČR

- Katalog náhradních dílů

- Veškerá dodaná dokumentace musí být v českém jazyce