OBSAH:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2.	Rozsah řešení	3

3.	Podklady	3

4.	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ	4

4.1.	Orientační systém	4

5.	NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	5

6.	Výjimky z předpisů a norem	5

7.	Požadavky na další stupeň	5

8.	PŘÍLOHa - Situace	6

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně

Stupeň dokumentace:	Přípravná dokumentace

Katastrální území:		Konstantinovy Lázně

Obec:		Konstantinovy Lázně

Kraj:		Plzeňský

Investor:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Generální projektant:	Samson Praha, spol. s r.o.

Týnská 622/17, 110 00 Praha 1

HIP:	Ing. Otakar Hasík

Část dokumentace:	E.2.2 Orientační systém

Zhotovitel části:	FanIT

Odpovědný projektant:	Ing. Tomáš Kapal

Zpracovatelé části:	Ing. Tomáš Kapal

Stávající vlastník objektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Nový vlastník objektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správce objektů:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Plzeň

# Rozsah řešení

Železniční zastávka Konstantinovy Lázně leží na jednokolejné neelektrifikované trati Pňovany - Bezdružice. Tato trať je označena v jízdním řádu pro cestující číslem 177, v tabulkách traťových poměrů č. 0261. Jedná se o regionální dráhu REG055.

V rámci tohoto stavebního objektu byl navržen orientační systém v železniční zastávce Konstantinovy Lázně. Do zastávky budou umístěny 4 ks nové plechové tabule s dvojitým ohybem. Umístěné budou na samostatných konstrukcích osazených do betonových základů. Barva písma bude bílá s fontem Arial a barva tabulí bude modrá. Fólie na tabulích bude nereflexní s trvanlivostí 10 let.

# Podklady

Zpracování návrhu řešení této části vycházelo z následujících podkladů.

###### Základní podklady

- technické podmínky (vymezení zadání)

###### Geodetické podklady

- zaměření stávajícího stavu

- katastrální mapa

###### Právní dokumenty a technické předpisy

- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění

- vyhláška č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění

- ČSN 73 6301 Projektování železničních drah

- ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, regionálních a vlečkách normálního rozchodu

- ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha

- ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

- TNŽ 73 6390 – Nápisy názvů stanic a zastávek ČD

- Typizační směrnice – Informační systém veřejné části výpravních budov

- připravovaná směrnice SŽDC na orientační a informační systém (barevnost fólie a písma na tabulích)

- TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic

- SŽDC S3 Železniční svršek

- SŽDC S3/2 Bezstyková kolej

- SŽDC S4 Železniční spodek

###### Ostatní dokumentace a podklady

- místní šetření a fotodokumentace.

###### Průzkumy

- geotechnický průzkum železničního spodku, SAMSON PRAHA, spol. s r.o., 07/2016

- výkres stávajících inženýrských sítí

# POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

## Orientační systém

###### Současný stav

V zastávce Konstantinovy Lázně se nachází jedna tabule orientačního systému, která je umístěná na sloupku s rychlostníkem.  Tato tabule bude demontovaná.

###### Navržené řešení obecně

Orientační systém v zastávce Konstantinovy Lázně je navržen z tabulí „Název stanice“ a „Směr jízdy“. Tabule jsou navržené plechové s dvojitým ohybem. Upevněné budou na samostatných konstrukcích z trubek TR 101,6x5,0 mm osazených do betonových základů z prostého betonu o rozměru 0,900 x 0,500 x 0,500 m třídy C25/30. Konstrukce bude do základu upevněná pomocí chemických kotev a plechu P20 o rozměrech 0,210x0,210 mm. Barva písma je navržená signální bílá RAL 9003 s fontem písma Arial a barva tabulí je navržená modrá RAL 5010. Fólie na tabulích bude nereflexní s trvanlivostí 10 let.

Povrchová úprava ocelové konstrukce bude provedená kombinovaným systémem protikorozní ochrany, žárovým zinkováním ponorem s vysokým stupněm korozní agresivity.

Jednotlivé parametry a počty tabulí a konstrukcí jsou uvedené v Tabulce 1 SO 202 ŽST Konstantinovy Lázně, orientační systém.

Před vjezdem do stanice bude tabule „Název stanice“ ve směru staničení umístěná 100m před nástupištěm vpravo a proti směru staničení bude tabule umístěná 100m před nástupištěm vlevo. Tabule „Název stanice“ a „Směr jízdy“ budou umístěné na společné konstrukci 25 m od začátku nástupiště za chodníkovým obrubníkem.

Dále je nutno zastávku s bezbariérovým přístupem vybavit orientačním systémem – piktogramy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Z nástupiště jsou 3 východy z toho 2 jsou bezbariérové a 1 přístup je řešen schodištěm. Bezbariérové cesty z nástupiště budou vyznačeny piktogramem invalidního vozíku + šipka. Cesta se schodištěm - upozornit na schodiště piktogramem schodiště + šipka na začátku chodníku vedoucího z nástupiště.

Tabulka 1 SO 202 ŽST Konstantinovy Lázně, orientační systém

| Díl | Označení | Druh | Rozměry [m] | Počet [ks] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabule | T1 | dvojitý ohyb | 5,500 x 0,600 | 2 |
|  | T2 | dvojitý ohyb | 5,500 x 0,600 | 1 |
|  | T3 | dvojitý ohyb | 5,500 x 0,600 | 1 |
| Konstrukce | T1 | TR 101,6 x 5,0 | 3,100 | 6 |
|  | T2+T3 | TR 101,6 x 5,0 | 4,300 | 3 |
|  | T2+T3 | TR 101,6 x 5,0 | 3,300 | 1 |
| Patky |  | C 25/30 | 0,900 x 0,500 x 0,500 | 9 |

# NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby. Odpady vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na investorem určené skládky a místa. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit správné nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek.

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č. 185/01 Sb. o odpadech

v platném znění, a dále následnými vyhláškami MŽP č. 381/01 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů (Katalog odpadů), č. 382/01 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, č. 383/01 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č.384/01 Sb., o nakládání s PCB a č. 376/01 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Ve smyslu zákona č. 185/01 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv na životní prostředí. Předpokládaný výskyt odpadového materiálu při stavbě je uveden v následujícím přehledu. Veškerý vyzískaný materiál orientačního systému je vlastnictvím SŽDC s.o. Bude postupováno dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11.

# Výjimky z předpisů a norem

Pro navržené řešení orientačního systému nejsou nutné žádné výjimky z předpisů a norem.

# Požadavky na další stupeň

Nejsou.

# PŘÍLOHa - Situace