Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    Oprava trati v úseku Čáslav - Žleby - Ronov

Trať podle JŘ:	236 – Čáslav - Třemošnice

TU:	Čáslav – Skovice

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťovém úseku Čáslav - Skovice jsou vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože. V žst. Skovice jsou nevyhovující výhybky včetně vyžilých pražců a ojetých kolejnic.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 1

V  traťové koleji v úseku Čáslav Skovice v km 0,540 – 5,270, mimo P8499 zhotovitel provede

- vysečení travního porostu a vyřezání křovin

- úprava banketů (Lp v km 0,675-2,085; 2,660-2,800; 4,300-4,710; Pp v km 2,322-2,800; 3,100-4,710; Lp+Pp v km 4,910-5,200)

- čištění příkopů (Lp v km 0,565-0,675; 2,322-2,660; 2,800-4,300; Pp v km 2,800-3,100; Lp+Pp v km 4,710-4,910; 5,200-5,390)

- souvislé čištění KL (v km 0,675-1,050; 2,322-5,270)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné rozdělení „b“ (v km 0,540-0,595) a „d“ (v km 3,625-5,270)

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ v km 0,540-0,595 užité pražce betonové vystrojené SB8 včetně kompletů v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ v km 3,625- 5,270 nové pražce betonové vystrojené B91S/2 včetně kompletů v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- výměna kolejnic za nové tv. 49 E1 délky 75 m (v km 2,322-2,580; 2,720-3,625) současně s výměnou svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO)

- výměna pražců rozdělení „c“ nové pražce betonové vystrojené B91S/2 včetně kompletů, v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (v km 0,675-1,050 dodá TO)

- výměna pražců za užité pražce betonové vystrojené SB5 (v km 3,465 3ks a 2,796 19ks dodá TO)

- výměna upevnění za nové – šroub T5, vložka M, matice M24 a pružný kroužek včetně pryžové podložky (v km 2,580-2,720 mimo přejezd P8499 dodá TO)

- montáž pražcové kotvy (B91S/2 – 563ks, SB5 – 263ks, SB8 – 26ks mimo přejezdy dodá TO)

- demontáž dřevěných pražců

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv.S49

- odtavovací stykové svařování tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK (v km 0,540-0,595; 1,050-0,675; 2,322-5,270)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (v km 0,540-1,050 a 2,322-5,270)

- stabilizace kolejového lože (v km 0,540-1,050 a 2,322-5,270)

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice (v km 0,540-1,050 a 2,322-5,270)

- doplnění kolejového lože (v km 0,540-0,595; 0,675-1,050; 2,322-5,270)

- staničení výměna kilometrovníku a hektometrovníku (v km 0,500-5,700)

- demontáž - montáž nástupiště nové úrovňové Tischer oboustraného, asfaltobetonový povrch (zast. Vrdy-Koudelov – délky 30m a šířky 1,5m)

- odtěžení nánosu zeminy (od nástupiště Vrdy-Koudelov – P8499 Pp; mezi P3732-P3731 Pp; za P3732 Pp)

Na přejezdu P3731 v km 0,555 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové užité SB8 s rozšířením rozchodu „10“) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 1,8m + Pp 1,8m)

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (6m)

- oprava rozchodu koleje otočením podkladnic

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní a vnější podle vzorového listu včetně závěrných zídek (7,2m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od vnějšího panelu Lp 1m a Pp 1m)

Na přejezdu P3732 v km 0,575 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové užité SB8 rozšířením rozchodu „10“) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 1,8m+mezi 1,3m+Pp 1,8m)

- demontáž ochranné kolejnice (16m*2)

- oprava rozchodu koleje otočením podkladnic

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní podle vzorového listu včetně závěrných zídek (16,2m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od vnějšího panelu Lp 1m a Pp 1m)

Přejezd P3733, P3734, P3735, P3736 v km 0,686-0,998  (kolejnice S49, pražce betonové B91S/2) zhotovitel provede

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (6m, P3735-9m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní podle vzorového listu (7,2m, P3735 9m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m a Pp 1m, P3736 Lp 2m a Pp 1m)

Přejezd P8499 v km 2,695 se vynechá

Přejezd P3741 v km 2,796 (přejezd se ruší) zhotovitel provede

- demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní a vnější

Přejezd P3742 v km 2,993 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové B91S/2 s úpravou rozšíření rozchodu „15“) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3m+mezi 1,3m+Pp 3m)

- demontáž ochranné kolejnice (6m*2)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní podle vzorového listu (7,2m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m a Pp 3m)

Na přejezdu P3743 v km 3,451 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové původní užité SB5) zhotovitel provede

- demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Pp 3m)

Na přejezdu P3744 v km 4,706 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové B91S/2) zhotovitel provede

- demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty (od hlavy kolejnice Lp 4m+mezi 0,9m+Pp 3m)

- doplnění povrchu cesty asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m a Pp 3m)

SO 02

Oprava dopravny Skovice

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí přílohy Zadávací dokumentace:

- Projektová dokumentace včetně položkových soupisů prací s výkazem výměr

SO 03

Oprava osvětlení dopravny Skovice

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí přílohy Zadávací dokumentace:

- Projektová dokumentace včetně položkových soupisů prací s výkazem výměr

SO 04

Přeprava mechanizace

SO 05

VON

Ostatní

Výzisk z výměny kolejového lože, čištění příkopů, výzisk z těžení a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kutná Hora.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P3731, P3732, P3733, P3734, P3735, P3736, P8499, P3742, P3743, P3744 a P3745.

4.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽG Praha:+420 728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Majzlíka projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : +420 728 361 005

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden ve Zvláštních technických podmínkách v bodě 4.3.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc září až říjen:

18.09. - 12.10.2021  (25 dní)

18.10. - 31.10.2021  (14 dní)

Výše uvedené termíny výluk jsou předběžné.

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.