Chrášťany ON - oprava

Technická zpráva

Investor:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234, DIČ: CZ0994234

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A48384

Praha, květen 2021

Zpracoval: L. Malý

Účel veřejné zakázky:

Účelem veřejné zakázky je oprava a nové barevné řešení vnějšího pláště a střechy výpravní budovy žst. Chrášťany. Oprava zpevněných ploch včetně dodání nového mobiliáře. Dále se opraví dopravní kancelář vč. zázemí pro zaměstnance. Opraví se elektroinstalace vč. bleskosvodu. Dále bude také zdemolován sousední objekt veřejných WC.

Informace o parcele a budově:

Informace o pozemku:

| Parcelní číslo: | 60 |
| --- | --- |
| Obec: | Chrášťany [541818] |
| Katastrální území: | Chrášťany u Rakovníka [654027] |
| Číslo LV: | 153 |
| Výměra [m2]: | 226 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |
| Součástí je stavba: Budova s číslem popisným: | Chrášťany [54020]; č. p. 120; objekt k bydlení |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. st. 60 |
| Stavební objekt: | č.p. 120 |
| Vlastnické právo: ČR, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 Letecká mapa vč. vyznačeného objektu: |  |  |

Navrhované řešení – obsah:

SO.01 - Oprava vnějšího pláště budovy

SO.02 - Oprava přístřešku

SO.03 - Oprava střechy

SO.04 - Oprava čekárny

SO.05 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí

SO.06 - Oprava elektroinstalace

6.1 - Vnitřní elektroinstalace

6.2 - Hromosvod

SO.07 - Oprava zpevněných ploch

SO.08 - Demolice veřejných záchodů (6000388429)

SO.09 - VRN

SO.01 - Oprava vnějšího pláště budovy

Fasáda:

- Nejprve bude třeba provést odstrojení objektu výpravní budovy od všech prvků na fasádě. Veškeré nefunkční části budou demontovány bez náhrady. Následně dojde k přípravě podkladu před opravou omítky, omytí tlakovou vodou, a odstranění nesoudržných a odfouklých omítek. Jádrová omítka bude nanášena v tenkých vrstvách, členitosti fasády budou doplněny materiálem, reprofilovány (rohy, římsy …) a chráněny podmítkovými lištami, plochy omítek budou zpevněny sklokeramickým pletivem zatlačeným do tmele a celoplošně přeštukovány s nátěrem.

- Pod omítku se zasekají chráničky pro rozhlas a hodiny

- Doplní se chybějící podstřešní a středové římsy, které původně zdobily fasádu objektu. Budou tvořeny XPS polystyrenem.

- Kolem oken a dveří se zhotoví šambrány z XPS

- Barevný odstín bude specifikován po vyvzorkování na místě, předpokládá se barevné odlišení vyčnívajících partií od hlavních hladkých ploch.

- Veškeré práce na fasádách budou prováděny z lešení, zabezpečeného sítěmi.

- Sokl bude očištěn, doplněn, přespárován a opatřen hydrofobizačním nátěrem.

- Zásuvky na 380V budou nově vsazeny do skříní s dvířky

Sanace zdiva:

- Bude provedena vodorovná tlaková sanace soklového zdiva proti vlhkosti Silan/siloxanovým emulzním tixotropním materiálem

- Vyvrtání otvorů o průměru 12mm – 18mm dle soudržnosti zdiva ve vzdálenosti od sebe 10cm -25cm do hloubky až 2/3 zdiva pod úhlem 0-90 stupňů + aplikace Silan/siloxanového tixotropního materiálu pomocí tlakového stroje

Příprava pro kamerový systém:

- Jedná se o přípravu pro kamerový systém tak, aby bylo možné v budoucnu osadit koncové prvky bez zásahu do nově opravených prostor. Kabely budou ukončeny na fasádě na vhodném místě s dostatečnou rezervou, uloženy do krabičky a zavíčkovány. Ke každé kameře bude samostatný datový kabel, který bude přivedený do datového racku v místnosti 0P03 s označením a identifikací.

Okna a dveře:

- Okna a dveře bytu v 1.NP jsou již vyměněny a proto se osadí okna pouze místo starých dřevěných ve shodném dekoru

- Nová okna budou opatřeny meziskelními dělícími příčkami a stávající okna budou opatřeny nalepenými plastovými příčkami v dekoru oken

- Osadí se všechny nové plastové vchodové dveře (do čekárny vč. samozavírače)

- Vybourají se skleněné tvárnice

- Provede se výměna vnějších a vnitřních parapetů

- Osadí se nová půdní okna, kdy bude místo 1 velkého okna provedena výměna za 2 menší + středová vyzdívka

- Sklepní okna: úprava, případně obnovení sklepních oken a příprava pro osazení průvětrníků z tahokovu - dobetonování, dozdívky, povrchová úprava, odstranění původních aj. - dle situace na místě

Protiholubí opatření:

- Na parapetech, římse, na osvětlovací tělesech, šikmých svodech a na hodinách budou instalovány ochrany proti holubům – hustý hrotový systém.

Označení stanice:

- Kompletní výměna označení stanice, jejichž provedení musí odpovídat ustanovením TNŽ 73 6390, platné od r. 2018

Kanalizace:

- Vymění se dešťové svody a lapače střešních splavenin. Dešťová voda ze střechy bude svedena do vsakovací jámy za objektem.

Historická fotografie opravovaného bjektu

SO.02 - Oprava přístřešku

- Demontuje se kompletní střecha přístřešku

- Demontují se dřevěné konstrukce přístřešku a provede se montáž nové dřevěné konstrukce z KVH hranolů dle stávajícího vzhledu vč. ozdobného profilování.

- Nová skladba střechy bude provedena se záklopem z podlahových palubek, v celé ploše s pojistnou hydroizolační fólií s nakašírovanou strukturovanou folií a následně bude položena střešní krytina z poplastovaných hladkých falcovaných tabulí s vlnou, barvy dle určení investora.

- Vymění se všechny klempířské prvky

- Dlažba bude vybourána včetně odstranění podkladu, obrubníků a ostatních konstrukcí. Plochy budou následně kompletně nově zadlážděny impregnovanou reliéfní betonovou deskovou dlažbou s obrubníkem a novými podkladními vrstvami z kameniva. Pro sloupy budou zhotoveny nové základové patky.

- Osadí se nádražní hodiny

SO.03 - Oprava střechy

Střecha:

- Demontáž krytiny

- Výměna bednění a laťování a části porušených krovů

- Výměna klempířských prvků a střešního výlezu

- Montáž sněhových zachytávačů

- Montáž stožáru pro antény včetně průchodky pro kabeláž

- Střešní krytina z poplastovaných taškových tabulí s vlnou

Komíny:

- Komín od kotle k bytu se ubourá pod střechu a od sklepa se vedle stávajícího vyzdí komín nový. Komín pro dopravní kancelář se ubourá pod střechu a v půdním prostoru bude uzavřen betonovým límcem

Půdní prostor:

- V těchto prostorách se nachází velkoobjemový odpad, a složená keramická krytina. Demontují se dřevěné stěny rozdělující půdní prostor. Tyto materiály se vyklidí a odvezou na skládku k tomu určenou

SO.04 - Oprava čekárny

- Demontují se nástěnky, které se po ukončení prací osadí zpětOdstraní se podlahová krytina a opraví se betonový podklad a provede se samonivelační stěrka

- Na podlahu se položí protiskluzná dlažba se soklovým páskem

- Bude proveden SDK podhled

- Zazdí se výdejního okno

- Osadí se nové hodiny a reproduktor pro rozhlas

- Demontáž otopného tělesa a nově vytápění stropním sálavým panelem

- Do místnosti se osadí nový mobiliář

SO.05 – Oprava dopravní kanceláře a zázemí

Dopravní kancelář a zádveří:

- Demontuje se podlahové krytina, opraví se betonový podklad, bude provedena samonivelační stěrka a položí se nové PVC vč. lišt

- Opraví se omítky stěn a stěny se vymalují

- V dopravní kanceláři a zádveří bude kazetový stropní podhled

- V ostatních místnostech SDK podhled

- Vybourají se dveře vč. zárubní a osadí se vše

- Natřou se kovové a dřevěné prvky.

- Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání k užívání.

WC:

- Místnost se zvětší dle nákresu nové dispozice (viz. níže)

- Nově zde bude sprchový kout a umyvadlo.

- Vybourá se otvor pro nové dveře

- Opraví se omítky stěn a stěny se vymalují

- Vybourá se dlažba a keramický obklad

- Provede se nový keramický obklad do výšky 2m

- Položí se keramická dlažba

- Zhotoví se nové rozvody vody a odpadu v plastu

- Pro WC bude zazděna předstěnová instalace pro osazení závěsného klozetu

- Osadí se nové zařizovací předměty

- Provede se SDK strop

Kuchyňka:

- Umyvadlo v rohu místnosti se demontuje bez náhrady

- Opraví se omítky stěn a stěny se vymalují

- Zhotoví se nové rozvody vody a odpadu v plastu

- Provede se SDK strop

- Bude osazena nová kuchyňská linka vč. dřezu místo stávající linky

- V kuchyňské skříňce bude osazen malý zásobníkový ohřívač vody.

Sklep:

- Sklepní prostory se vyklidí

- Vymění se domácí vodárna za novou

- Demontují se kotle na tuhá paliva

- Nově se osadí jen kotel pro byt v 1. NP

- Pro kotel do bytu v přízemí se provede pouze jeho příprava a nutné práce na otopné soustavě po jeho demontáži.

- Stěny se vymalují

Práce budou probíhat za provozu a tak je nutné zajistit ochranu sdělovacího a ostatního zařízení dopravní kanceláře proti prachu a poškození.

Nová dispozice sociálního zázemí:

SO.06 - Oprava elektroinstalace

- Provede se nová elektroinstalace dle zadání od SEE

- Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE Správy železnic

SO.07 – Oprava zpevněných ploch

- Odstraní se květináče a vlajkové stožáry

- Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením do chrániček a označením výstražnou fólií.

- Okolí budovy se uklidí, budou odstraněny náletové křoviny

- Stávající netěsná jímka bude zrušena, zlikvidována včetně obsahu a nově osazena nová. Jímka bude prefabrikovaná železobetonová silnostěnná s povrch. úpravou a užitným objemem min. 15m3, zesílená pro pojezd do 40t,

- Do jímky bude přepojena veškerá splašková kanalizace z objektu.

- Za objektem (směrem k poli) vzniknou vsakovací jámy na dešťovou vodu

- Kolem objektu se se vybourá přístupový chodník a provede se nový dle nákresů situace zpevněných ploch

- Dlažba musí být pojezdná z důvodu navážení uhlí k objektu

- U objektu se provede okapový chodník, zpevněné plochy a vyštěrkování dle obrázku se situací

- Sokl objektu se odizoluje nopovou folií. V rámci výkopu bude položen zemnící pás hromosvodu

- Osadí se nový mobiliář a přístřešek pro popelnice (umístění bude upřesněno při realizaci)

SO.08 – Demolice veřejných záchodů (6000388429)

- Objekt bude kompletně odpojen od inženýrských sítí, které budou trvale zaslepeny nebo zajištěny jiným vhodným způsobem. Současně dojde před zahájením prací k vytyčení, zajištění a ochraně po dobu akce ostatních inženýrských sítí, které jsou funkční.

- Objekt bude vyklizen od komunálního a jiného odpadu včetně odvozu a likvidace.

- Objekt bude zdemolován včetně základové desky a základů.

- Veškeré plochy po demolovaných objektech a odstraňovaných dřevinách budou finálně dorovnány zeminou se zhutněním.

Manipulace se stavebním odpadem:

Stavební suť bude odvezena a zlikvidována dle platné legislativy do 20 km se složením na příslušné skládce. Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle pokynů investora, samotný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo stavební odpad) bude prováděno v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

| BAREVNÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU |  |
| --- | --- |
| EXTERIÉR |  |
| fasáda |  |
| plochy: | Weber colorline L053 / L213 / L093 / U005 |
| prvky: | Weber colorline SE00 / SE3E |
| sokl: | Barva bude určena při vyvzorkování fasády. |
|  | Pozn.: Fasádní barvy budou vyvzorkovány na fasádu budovy. |
| okna: |  |
| materiál: | plast |
| barva/dekor: | shodná s okny v 1. NP |
| střecha |  |
| krytina: | střední šedá (nejbližší RAL 7012), matná nebo jemně strukturovaná |
| INTERIÉR |  |
| dlažba: | RAKO TAURUS GRANIT 74 S Gobi, 30 x 30cm |
| obklady - sociální zařízení: | RAKO, řada COLOR ONE, 40 x 20cm, RAL 0709010 |
|  | RAKO, řada COLOR ONE, 40 x 20cm, RAL 0607010 - 1 řada obkladu |
| MOBILIÁŘ |  |
| lavičky vnější |  |
| druh dřeva: | akátové nebo dubové lamely |
| barva dřeva: | přírodní |
| barva kovové konstrukce: | RAL 9002 Grey white |
| koše vnější |  |
| nosná konstrukce: | ocelová |
| barva nosné konstrukce: | RAL 9002 Grey white |
| druh výplně: | plech, dřevo (akátové nebo dubové), HPL |
| barva výplně: | bude určena dle druhu výplně |

Zásady organizace výstavby:

Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující či veřejnost, opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi. Lešení pro opravu fasády bude realizováno tak, aby byl vždy umožněn přístup do čekárny. Lešení bude vždy opatřeno sítí zabraňující úletům materiálu větrem a bránící znehodnocení díla povětrnostními vlivy. Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Jelikož pro stavbu bude nutné použít okolní pozemek parc. č. 1438/1 (České dráhy a.s. v k.ú. Chrášťany u Rakovníka) např. pro stavbu lešení, umístění kontejneru na stavební odpad a zemní práce, je třeba v předstihu uzavřít nájemní smlouvy na dočasný zábor s jeho vlastníky.

Zvláštní technické podmínky:

Jedná se o stavbu, zařízení a udržovací práce v souladu s § 79 odst. 5 a § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, nevyžadující územní rozhodnutí, stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu. Při provádění prací bude postupováno v souladu s podmínkami vydanými civilními institucemi i složkami Správy železnic a ČD. Zhotovitel zabezpečí po celou dobu provádění výměny střešní krytiny, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí a prostor pod nimi povětrnostními vlivy. Zhotovitel je povinen upřesnit termín dodávky oken pro zajištění přístupu do pronajatých prostor.

Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky.

Zhotovitel je povinen dbát, aby práce v co nejmenší míře omezovaly cestující, veřejnost, nájemce v komerčních prostorech budovy a drážní provoz.

Odpadové hospodářství:

Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu s Katalogem odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady utříděné shromažďovat v prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo úniku. Odstraňování odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady převezme do svého vlastnictví.

O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a pro každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou vyplňovány evidenční listy a ty zasílány příslušnému úřadu.

Veškerý kovový materiál je v majetku objednatele. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

Související předpisy:

376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

381/2001 Sb. Katalog odpadů

382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

383/2001 Sb. Vyhláška o odrobnostech nakládání s odpady

384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB

237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru

některých výrobků

294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání

na povrchu terénu

352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky

374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů

170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech

321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování

složek komunálních odpadů

352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro

období 2015–2024

248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby Správy železnic nebo ČD, stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v odpadovém hospodářství.

Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou

zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během užívání domu nebude horninové podloží kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními vodami, apod.

Specifikace venkovní svítidla:

| Výložníková LED svítidla Světelný tok min. 11 000 LM |  |
| --- | --- |
| Svítidla LED pod přístřešek |  |

Specifikace mobiliáře:

| Lavičky ven: Provedení dle sm.: SŽDC PO-20/2019-GŘ „Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“ čj. 62741/2019-SŽDC-GŘ-O23 ze dne 23. 10. 2019 Antivandal provedení, lze přikotvit do podlahy |  |
| --- | --- |
| Venkovní koš Provedení dle sm.: SŽDC PO-20/2019-GŘ „Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“ čj. 62741/2019-SŽDC-GŘ-O23 ze dne 23. 10. 2019 Antivandal provedení, lze přikotvit do podlahy |  |

Fotodokumentace stávajícího stavu: