Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

Záměr projektu a Dokumentace pro územní řízení

„Multifunkční hala diagnostiky vozidel TUDC Pardubice“

Datum vydání: 	10. 4. 2018

Obsah

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Předmět zadání	3

1.2.	Hlavní cíle stavby	3

1.3.	Místo stavby	3

1.4.	Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)	3

2.	podklady pro zpracování	4

2.1.	Závazné podklady pro zpracování	4

2.2.	Ostatní podklady pro zpracování	4

3.	Koordinace s jinými stavbami a dokumenty	4

4.	Požadavky na technické řešení	4

4.1.	Všeobecně	4

4.2.	Dopravní technologie	5

4.3.	Organizace výstavby	5

4.4.	Zabezpečovací zařízení	5

4.5.	Sdělovací zařízení	5

4.6.	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	5

4.7.	Ostatní technologická zařízení	6

4.8.	Železniční svršek a spodek	6

4.9.	Nástupiště	6

4.10.	Železniční přejezdy	6

4.11.	Mosty, propustky, zdi	6

4.12.	Železniční tunely	6

4.13.	Ostatní objekty	6

4.14.	Pozemní stavební objekty	6

4.15.	Geodetická dokumentace	8

4.16.	Životní prostředí	8

5.	Specifické požadavky	8

6.	Související dokumenty a předpisy	9

- Specifikace předmětu díla

  - Předmět zadání

    - Předmětem zakázky je zpracování Záměru projektu (dále jen ZP) včetně doprovodné dokumentace a Dokumentace pro územní řízení (dále je DUR) včetně ekonomického hodnocení, geodetické dokumentace a nezbytných průzkumů pro stavbu „Multifunkční hala diagnostiky vozidel TÚDC Pardubice“.

- Zhotovitel ZP a DUR zajistí kompletní projednání stavby, včetně zapracování všech připomínek akceptovaných Objednatelem (SŽDC, s.o.), včetně veřejnoprávního projednání stavby z hlediska územního plánování. Zhotovitel díla si pro účely tohoto projednání obstará všechny k tomu nezbytné náležitosti vyžadované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním pánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a případně i další podklady nezbytné pro úspěšné projednání záměru. Dokladová část dokumentace bude obsahovat všechny potřebné doklady k vydání územního rozhodnutí včetně podání žádosti k jejímu vydání na základě plné moci objednatele, případně bude zajištěno vyjádření stavebního úřadu podle §15, odst. 2 a §96b stavebního zákona a jeho novely. Správní poplatek za ÚR bude hrazen Objednatelem (SŽDC, s.o.). Splněním výše uvedeného není dotčena povinnost zhotovitele doplnit v rámci ÚŘ podklady nebo odstranit vady, pro které by bylo zahájené řízení přerušeno. DUR musí splňovat náležitosti dokumentace pro územní řízení (DUR) stanovené zvláštními právními předpisy. (V případě rozporu požadavků zvláštních právních předpisů se Směrnicí GŘ č.11/2006 musí být upřednostněny požadavky zvláštních právních předpisů). Součástí předmětu plnění je také zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu, či jiných obdobných smluv ve smyslu §86 stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., a to se všemi vlastníky všech dotčených pozemků.

    - V souvislosti se zpracováním ZP+DUR Objednatel požaduje, aby si zhotovitel zajistil všechny potřebné mapové a geodetické podklady. Součástí díla je také geodetická činnost (zaměření a geodetická dokumentace).

- Zhotovitel díla si dále sám zajistí další nezbytné podklady pro zpracování předmětu díla jako například geotechnické průzkumy, stavebně technický průzkum, korozní průzkum dle TKP 25A, průzkum přítomnosti nebezpečných odpadů, atd.

    - Zhotovitel s dokumentací dodá objednateli kompletní podklady pro zajištění územního rozhodnutí, včetně vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.

  - Hlavní cíle stavby

    - Hlavním cílem je vybudování nové Multifunkční haly diagnostiky vozidel TÚDC v Pardubicích z důvodu nevyhovujících technických podmínek, zajištění úspory energie a splnění požadavků platné legislativy.

  - Místo stavby

    - Stavba bude probíhat 	- současná „Rakouská“ hala TÚDC Pardubice

- Současná hala bude snesena a dojde k novostavbě

- TÚDÚ:1501 JF

- Kraj:	Východočeský

- Okres:	Pardubice

- Obec:	Pardubice

- K.ú.:	Pardubice

  - Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

    - Základní charakteristika objektu

- - 	Stavba na pozemku p.č. 3768, číslo LV 61424, k.ú. Pardubice

- -	Současná hala je vystavěna z ocelových válcovaných profilů, na kterých je namontováno plechové 	„trapézové“ opláštění stěn s izolací. Boční přístavba je částečně zděná  plnými cihlami tl.150mm.

- -	Rozměry haly cca 91,44m x 21,35m x výška v hřebenu 13,58m, plocha haly 1950 m2

- -	plocha pozemku 2476 m2

- -	Sedlová konstrukce střechy – materiál plech trapézový

- -	Povrch  –  beton, asfalt, prostor před halou z betonových panelů

- -	Pojízdná kolej 3x ukončená vždy zarážedlem venku za halou.

- - 	Vjezd do haly řešen 3x plechová automatická vrata z obou čel haly

- -	Správce : SŽDC, s.o. – TÚDC Praha

- podklady pro zpracování

  - Závazné podklady pro zpracování

    - Zásadní závazné podklady nejsou k dispozici

  - Ostatní podklady pro zpracování

    - Dokumentace k dosavadnímu objektu v historické podobě.

    - Fotodokumentace a jednoduché přehledy v PDF formátu

- Koordinace s jinými stavbami a dokumenty

    - Nejsou ve výhledu související stavby

- Požadavky na technické řešení

  - Všeobecně

    - Zadáním této dokumentace je nahradit současnou nevyhovující (technicky/ekonomicky) halu a v rámci současného pozemku vybudovat moderní multifunkční halu. Nová hala je určena pro servis, kalibrace a ochranu měřících vozů a dalších diagnostických systémů. Součástí haly se předpokládá vybudování specializovaných diagnostických pracovišť, dílen, skladů, sociálních zařízení včetně šatny a kancelářských prostor.

    - V souladu s identifikací legislativních požadavků v oblasti hospodaření s energií v SŽDC při naplňování povinnosti vyplívající ze zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění včetně prováděcích vyhlášek a v návaznosti na systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 je nutné navrhnout a realizovat vhodná energeticky úsporná opatření v následujících oblastech:

- použití stavebně technických prvků a výplní (energetická třída C),

- využití střešních fotovoltaických panelů bez nutnosti žádat o licenci jako provozovatel výroby elektrické energie od Energetického regulačního úřadu,

- osvětlení (LED systémy),

- měření a regulace,

- energetického managementu (měřidla s dálkovým odečtem, centrální dispečink).

    - Technická řešení a postupy navrhované v  DUR budou v rámci projektových prací kladně projednány s odbornými složkami SŽDC, s.o. Dále budou projednány s právnickými a fyzickými osobami dotčenými stavbou v rozsahu nutném pro vydání potřebných povolení a příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. Vyjádření budou součástí dokladové části dokumentace, připomínky přijaté objednatelem zapracuje zhotovitel do dokumentace.

    - Veškerý odpadový materiál bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. Stavební úpravy budou navrženy tak, aby respektovaly dosavadní inženýrské sítě a drážní zařízení v místě stavby, v případě potřeby bude navrženo jejich přemístění či náhrada. Zhotovitel zajistí vyjádření všech správců sítí a dotčených právnických a fyzických osob a orgánů státní správy.

    - V dokumentaci pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku z předpisů. Případná úlevová a odchylná řešení musí být předem schválena objednatelem a potřebné souhlasy, výjimky atp. pro navrhovaná technická řešení příslušných PS a SO stavby budou projednány a doloženy v dokladové části.

    - Výkaz výměr bude vycházet z Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací železničních staveb (OTSKP-ŽS) a z Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací pro pozemní komunikace (OTSKP-SPK).

  - Dopravní technologie

    - Řízení provozu se zajišťuje místně, které zajišťuje Oblastní ředitelství Pardubice. Organizačně je provoz  v hale TÚDC součástí železniční stanice Pardubice - začleněn do Provozního Obvodu (dále jen PO) Pardubice.

  - Organizace výstavby

    - Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS), včetně uvedení předpokládaných výluk (délka výluky v kalendářních dnech popř. hodinách, vymezení vylučovaného zařízení, stručný rozsah prací).

    - Organizace výstavby musí být navržena tak, aby nedošlo k narušení plynulosti a bezpečnosti provozu.

    - Dále musí být vyřešeny případné objízdné trasy, které budou řešit dopravu během demolice / výstavby / rekonstrukce objektu v místě.

    - Bude zpracován harmonogram prací, ze kterého vyplyne požadavek na případné výluky. Požadavky na výluky budou projednány s příslušnými odbornými složkami SŽDC s.o.

    - V případě nutnosti zavedení pomalé jízdy v provozované koleji v blízkosti staveniště je žádoucí tento prvek zásadně omezující propustnost traťového úseku minimalizovat.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Popis stávajícího stavu – výkolejka spřažená s otvíráním vrat

    - Požadavky na nový stav – navržení technického řešení výkolejky spřažené s otevíráním vrat

  - Sdělovací zařízení

    - Popis stávajícího stavu – neobsazeno

    - Požadavky na nový stav – Vnitřní sdělovací rozvody budou navrženy strukturovanou kabeláží, navrženo bude doplnění aktivních datových prvků pro připojení objektu do datové sítě SŽDC.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

- Popis stávajícího stavu

    - Elektroinstalace je na hranici technického použití.

- Požadavky na nový stav

    - V rámci zpracování je nutné prověřit příkon distribučních přípojek, tak aby vyhověly nově instalovanému příkonu technologických systémů. Pokud přípojka nevyhoví, je nutné provést navýšení rezervovaného příkonu. V případě nového řešení bude proveden návrh rekonstrukce již nevyhovující přípojky nn/vn. S ohledem na rozsah rekonstrukce jednotlivých drážních zařízení bude proveden návrh rekonstrukce a výstavby kabelových rozvodů nn a rozvodných skříní. Současně bude provedeno napojení stávajících, rekonstruovaných a nových technologických systémů. Nové rozvody budou provedeny kabely uloženými v zemi, kabelové skříně a rozvaděče budou v provedení, které je v souladu s normami, předpisy a jsou schváleny pro použití u SŽDC.

    - Vnitřní rozvody

- Kabelové rozvody pro běžnou elektroinstalaci v objektu budou provedeny kabely typu CYKY. Všechny prostupy stěnami do venkovního prostředí musí být utěsněny proti vniknutí vody. Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52, edice 2. Veškeré kabelové prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny certifikovanou požární ucpávkou s odolností dle PBŘS.

    - Světelně technický návrh

- Bude proveden návrh nového vnitřního a venkovního osvětlení dle platných norem. Při světelně technického návrhu budou uvažovány LED svítidla s vyměnitelnými prvky. Napájení vnitřního osvětlení bude zajištěno primárně pomocí FVE panelů.

    - Zásuvkové a motorové rozvody

- Rozmístění a počet zásuvek a elektrických vývodů bude řešen dle návrhu umístění technologických zařízení a požadavků uživatele TÚDC , které budou upřesněny na výrobních poradách.

    - Elektro pro technologii zařízení budov (TZB)

- Elektro-silnoproud zajistí požadavky na napájení od ostatních profesí.

    - Ostatní technologická zařízení budov

- Elektro-silnoproud zajistí napájení pro požadované technologie, které budou upřesněny na výrobních poradách uživatelem TÚDC. FVE systémy budou umístěny na střeše objektu a výkonově dimenzovány, tak aby nebylo nutné žádat o licenci jako provozovatel výroby elektrické energie od energetického regulačního úřadu. FVE systém bude vybaven akumulací energie do baterií.

    - Uzemnění a hromosvod

- V rámci stavby bude zřízena nová uzemňovací soustava, která bude sloužit pro správnou funkci všech napěťových soustav i pro připojení nové ochrany před bleskem.

  - Ostatní technologická zařízení

    - Popis stávajícího stavu – bez vybavení EZS a CCTV

    - Požadavky na nový stav - hala bude vybavena poplachovým systémem (dříve EZS) a vizuálním monitorováním interiéru haly IP kamerami – připojení na stávající NAS server Synology, doplnění kabeláže LAN. Přesné počty prvků budou definovány na vstupním jednání se zhotovitelem.

  - Železniční svršek a spodek

    - Popis stávajícího stavu – kolejový rošt zabetonovaný v podlaze s mělkými montážními jámami, což je nevyhovující pro kalibrační koleje.

    - Požadavky na nový stav - Současné kolejiště bude sneseno včetně zarážedel. Nově zřízené rovné nivelizované koleje 3ks v původní délce kolejí, zabetonované do podlahy haly. Dodavatel navrhne systém pro zřízení převýšení koleje pod měřícím vozem v libovolně nastavitelném  rozsahu  0-150mm. Část krajní koleje bude přizpůsobena pro montáž a demontáž (vysunutí) měřicího podvozku měřicího vozu. Část koleje bude přizpůsobena pro kalibraci parametrů GPK měřicího vozu (zařízení pro vertikální a horizontální posun kolejnice s elektrickým ovládáním. Na každé koleji bude zřízena průběžná montážní jáma v celé délce koleje, koleje bez zarážedla. Jámy budou řešeny s bočními přístupy. Jednotlivé kanály montážních jam zakryté pochůznými rošty s možností rychlého, libovolného, i částečného odstranění. Servisní jámy – s odvodněním, přívodem el. energie, tlakového vzduch a průběžným osvětlením. Všechny detaily na výše uvedené požadavky budou upřesněny na výrobních poradách.

  - Nástupiště

    - Popis stávajícího stavu  	- neobsazeno

    - Požadavky na nový stav 	- neobsazeno

  - Železniční přejezdy

    - Popis stávajícího stavu	- neobsazeno

    - Požadavky na nový stav	- neobsazeno

  - Mosty, propustky, zdi

    - Popis stávajícího stavu	- neobsazeno

    - Požadavky na nový stav	- neobsazeno

  - Železniční tunely

    - Popis stávajícího stavu	- neobsazeno

    - Požadavky na nový stav	- neobsazeno

  - Ostatní objekty

    - Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

  - Pozemní stavební objekty

    - Popis stávajícího stavu – současná hala TÚDC v Pardubicích na hranici odpovídajících podmínek

    - Požadavky na nový stav – detaily viz bodově níže budou projednány na vstupní poradě

    - Současná hala – snesení konstrukce, úprava staveniště, příprava ploch okolo/před halou

    - Novostavba multifunkční haly pro: Servis/kalibraci/opravy/seřizování měřících vozů a dalších 	diagnostických systémů.

    - Zateplená konstrukce a kolejištěm se servisními jámami na každé koleji.

    - Střešní krytina- dvouplášťová (s izolací) s důrazem na nosnost s uvažovanými fotovoltaickými panely

    - Systém vytápění musí umožnit režimy temperování/vytápění jednotlivých prostor a další regulace.

    - Hala bude vybavena výkonným odvětráním

- Elektroinstalace je popsána viz kapitola 4.6.

    - Hala bude projektována s osazením vnějším a vnitřním osvětlením. Vnitřní osvětlení celé haly s 	možností osvětlit jednotlivě pouze vybrané úseky a koleje. Servisní koleje s vybavením výkonným 	neoslňujícím osvětlením, a to i v montážních jamách (v montážních jámách průběžně v celé délce).

    - Součástí haly budou následující části:

- diagnostická pracoviště měřících systémů a technologií a vyhodnocovací pracoviště (pro diagnostická vozidla provozovaná TÚDC)

- diagnostická pracoviště IT zařízení (HW, SW, síťová infrastruktura)

- diagnostická pracoviště elektro zařízení

- diagnostická pracoviště pro zjišťování vlastností a pevnosti materiálů

- diagnostická pracoviště pro zjišťování hluku

- serverovna se zabezpečeným přístupem

- technologická místnost (kompresor, centrální průmyslový vysavač, elektrocentrála)

- dílny (zámečnická dílna, elektro dílna, dílna s mycím stolem)

- sklady (dílů, maziv, chemikálií, odpadů)

- kancelářské prostory a školící místnost

- šatny, umývárny se sprchou, WC

- kuchyňka s jídelním koutem

    - Přípojka vody a splaškové kanalizace (prověření současného stavu), rozvod vody pro zbrojení 	vozidel k jednotlivým stáním

    - Zdroj a rozvod tlakového vzduchu k jednotlivým stáním

    - Zateplení vnějšího pláště haly

    - Vjezd/výjezd z haly – elektrická vrata pro každou kolej

    - Vjezdové koleje do haly musí být chráněny výkolejkou spřaženou s koncovým spínačem vrat dané 	koleje.

    - Speciální kalibrační kolej pro seřizování a testování diagnostických systémů vozidel (parametrů 	GPK).

    - Masivní kalibrační rám a kalibrační bodové pole pro seřizování diagnostických systémů prostorové 	průchodnosti tratí s prostorem umožňujícím geodetické zaměřování.

    - Výstavba montážní lávky u druhé koleje – servisní práce na střeše vozidel

    - Vybavení elektrickým kladkostrojem (nosnost max. 300 kg) s dálkovým ovládáním u každé koleje

    - Jedno stání vozidel vybaveno soupravou patkových (sloupových) zvedáků s nosností 4x20t

    - Uspořádání ploch před halou a v hale – možnost vjezdu osobních a lehkých nákladních vozidel do 	haly, možnost parkování min. 2 osobních aut v hale

    - Vyvolané požadavky, které vzniknou během přípravy stavby, budou zapracovány v příslušných PS a 	SO

  - Geodetická dokumentace

    - Neexistuje

  - Životní prostředí

- Fáze ZP

    - Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině a seřazena následovně:

- Popis jednotlivých složek životního prostředí, identifikace lokalit NATURA 2000 v řešené oblasti, případné změny hlukového zatížení.

- Odpadové hospodářství na základě pochůzky, bez provedení průzkumů.

- Fáze DUR

    - Zhotovitel zažádá o odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby. Následně Zhotovitel požádá příslušný úřad o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Ihned po obdržení bude stanovisko a vyjádření předáno Objednateli na SSV a vloženo do Dokladové části dokumentace.

    - V části B.3 bude zpracována kapitola Vliv stavby na životní prostředí – popis jednotlivých složek životního prostředí s důrazem na:

    - Biologický a dendrologický průzkum – budou předjednány a provedeny na základě požadavku dotčeného orgánu ochrany přírody.

    - Akustické posouzení - bude předjednáno a provedeno na základě požadavku dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví.

    - Případná Akustická studie bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

    - Odpadové hospodářství – bude zpracován seznam a odborný odhad množství všech druhů a kategorií odpadů a použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým PS a SO.

- Specifické požadavky

- Objednatel požaduje zpracovat první dílčí plnění obsahující Záměr projektu a doprovodnou dokumentaci k projednání a odsouhlasení. Doprovodná dokumentace bude obsahovat následující části: rámcový popis jednotlivých SO a PS v rozsahu souhrnné technické zprávy, grafická část (situační schéma budovy zakreslené do katastrální mapy 1:200, situace 1:100, vč. okótování umístění od hranice pozemků, půdorys podlaží 1:50, 2 příčné řezy v obou směrech budovy (1:50)).

    - Součástí prvního dílčího plnění bude Ekonomické hodnocení v podobě slovního hodnocení – viz odstavec  IV  Odlišné postupy bod 2 písmeno e) – dokument z 15.11.2017  Ministerstva dopravy Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopraví infrastruktury - http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2017_provadeci_pokyny_efektivnost.pdf

    - Objednatel požaduje v rámci prvního dílčího plnění k projednání vypracovat celkové ocenění nákladů stavby – Rozpis nákladů/Souhrnný rozpočet, který bude doplněn o odhad projektanta, který bude obsahovat mimo jiné i cenu všech průzkumů uvažovaných pro založení stavby budovy. Případné průzkumy budou zadány v rámci druhého dílčího plnění – DÚR.

    - Součástí druhého dílčího plnění bude doložení Technicko-ekonomického posouzení pro doložení výběru nejvhodnějšího zdroje tepla a el. energie  a to včetně kombinace více zdrojů.

    - Podmínky odevzdání Záměru projektu

      - Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání

Počet vyhotovení:

4x CD (DVD) elektronické podobě v otevřené formě

      - Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení

Počet vyhotovení:

4x v listinné podobě

2x CD (DVD) v elektronické podobě v uzavřené formě (*.PDF)

2x CD (DVD) v elektronické podobě v otevřené formě

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.