# I.4 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 35,050 – 35,250 se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG Praha. Bodové pole v roce 2016 vyhotovila SŽG Praha pracoviště České Budějovice, přičemž bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Souřadnice a místopisy bodů ŽBP ve správě SŽG Praha jsou součástí přílohy I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ a zároveň jsou uloženy v archívu SŽG. V příloze I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ je bodové zakresleno do situace a jsou zde uvedeny souřadnice a výšky jednotlivých bodů. Seznam souřadnic bodů ŽBP je také součástí této technické zprávy, dále je součástí přílohy I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ a bodové pole je také zakresleno v příloze I.4.3 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES.

Souřadný systém: 	S-JTSK (s transformací SŽG)

Výškový systém: 	Bpv

- SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (ZGB)

- TÚ 0281 Protivín (mimo) – Zdice (mimo)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 028100003520 | 776941.986 | 1110275.374 | 421.078 | - 1 |  |

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK POLYGONOVÝCH BODŮ (GB)

- TÚ 0281 Protivín (mimo) – Zdice (mimo)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 028100001120 | 776763.634 | 1110399.027 | 421.867 | - 2 |  |
| 028100001121 | 776763.634 | 1110399.027 | 421.867 | - 2 |  |

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V KOORDINAČNÍM VÝKRESU:

so 04.1 Stavební část

SO 04.2 Elektroinstalace

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ:

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů pro jednotlivá SO zobrazená v koordinačním vytyčovacím výkrese je uveden v samostatném souboru .xls příloha I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ, který je nedílnou součástí této dokumentace.

| Seznam souřadnic koordinačního vytyčovacího výkresu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 04.1 STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  |  | X |  |  |  | Z |  |  | POPIS |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 776920.719 |  |  | 1110300.199 |  |  |  | 421.960 |  |  | PŘÍSTŘEŠEK |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 776922.279 |  |  | 1110302.403 |  |  |  | 421.990 |  |  | PŘÍSTŘEŠEK |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 776925.584 |  |  | 1110300.062 |  |  |  | 421.990 |  |  | PŘÍSTŘEŠEK |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 776924.024 |  |  | 1110297.859 |  |  |  | 421.960 |  |  | PŘÍSTŘEŠEK |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 776924.143 |  |  | 1110297.162 |  |  |  | 421.932 |  |  | OKAP. CHODNÍK |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 776920.022 |  |  | 1110300.080 |  |  |  | 421.932 |  |  | OKAP. CHODNÍK |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 776922.160 |  |  | 1110303.100 |  |  |  | 421.770 |  |  | OKAP. CHODNÍK |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 776926.281 |  |  | 1110300.182 |  |  |  | 421.770 |  |  | OKAP. CHODNÍK |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 776868.131 |  |  | 1110334.572 |  |  |  |  |  |  | KONEC NÁST. |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 776867.842 |  |  | 1110334.164 |  |  |  |  |  |  | KONEC NÁST. |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 776923.554 |  |  | 1110303.338 |  |  |  | 419.570 |  |  | GALERIE (DNO) |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 776922.36 |  |  | 1110302.345 |  |  |  | 420.370 |  |  | DEŠŤOVÁ KANALIZACE (DNO) |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 776915.536 |  |  | 1110303.868 |  |  |  | 420.890 |  |  | CEDULE (DNO) |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 776916.903 |  |  | 1110302.900 |  |  |  | 420.890 |  |  | CEDULE (DNO) |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 776918.270 |  |  | 1110301.932 |  |  |  | 420.890 |  |  | CEDULE (DNO) |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 776868.703 |  |  | 1110335.381 |  |  |  |  |  |  | CEDULE (KONEC NÁST.) |  |  |  |  |  |
| SO 04.2 ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  |  |  | X |  |  |  |  | POPIS |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 776930.285 |  |  |  | 1110292.336 |  |  |  |  | LAMPA |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 776919.990 |  |  |  | 1110299.593 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 776921.252 |  |  |  | 1110301.385 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 776912.149 |  |  |  | 1110305.115 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 776912.048 |  |  |  | 1110305.186 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 776911.830 |  |  |  | 1110306.135 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 776914.413 |  |  |  | 1110311.777 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 776913.171 |  |  |  | 1110305.052 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 776912.544 |  |  |  | 1110304.879 |  |  |  |  | RD |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 776912.898 |  |  |  | 1110305.379 |  |  |  |  | RD |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 776911.573 |  |  |  | 1110306.317 |  |  |  |  | RD |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 776911.221 |  |  |  | 1110305.821 |  |  |  |  | RD |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 776909.862 |  |  |  | 1110306.755 |  |  |  |  | LAMPA |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 776889.463 |  |  |  | 1110321.208 |  |  |  |  | LAMPA |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 776869.064 |  |  |  | 1110335.636 |  |  |  |  | LAMPA |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 776868.263 |  |  |  | 1110336.203 |  |  |  |  | KABEL |  |  |  |  |  |  |

V Ústí nad Labem, září 2017			                  Vypracoval: Helena Zahradníková