# I.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obvod celé stavby, tj. v úseku  km 35,050 – 35,250 je dán hranicí pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, s. o a ve vlastnictví ČD a.s.

Zařízení staveniště, dočasné deponie materiálu se nachází uvnitř obvodu dráhy na pozemcích ve vlastnictví SŽDC, s. o.

V obvodu stavby nedojde k zásahu na pozemek jiného vlastníka (viz. Část dokumentace I.2 – majetkoprávní část). Celá stavba se nachází na pozemcích st.p.č. 308, p.p.č. 1178/1, Vlastník: Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, LV: 325.

V příloze této technické zprávy jsou uvedeny souřadnice lomových bodů stávajícího obvodu dráhy (stávající obvod dráhy je zároveň obvodem staveniště). Souřadnice lomových bodů jsou ve výkresové části znázorněny červenou barvou a hranice dráhy je znázorněna barvou bílou. Dále jsou zde znázorněny souřadnice lomových bodů pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. a SŽDC, s.o. ležících uvnitř obvodu dráhy (ve výkresové části jsou znázorněny fialovou barvou a hranice těchto pozemků jsou ve výkresové části znázorněny barvou šedou).

Seznam souřadnic lomových bodů obvodu dráhy je samostatnou přílohou I.5.2 SEZNAM SOUŘADNIC LOMOVÝCH BODŮ a je také obsažen v této technické zprávě..

Vlastnické hranice v k.ú. Smetanova Lhota jsou definovány podrobnými body s kódem kvality horším než 3, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu ± 0,26 – 1,00 m. V části tohoto katastrálního územích (intravilán) se nachází katastrální mapa digitalizovaná (KMD) a v části (extravilán) se nachází grafická katastrální mapa I : 2880. V případě, že nově navrhovaná situace stavby prochází v blízkosti hranice drážního pozemku je nutno provést její přesné určení. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu s maximálními odchylkami danými katastrálním zákonem.

Pokud bude v terénu vytyčena vlastnická hranice dráhy, je nezbytné, aby tato hranice byla odsouhlasena místně příslušným správcem pozemků OŘ a geodetem investora. Pro vytyčení je nutno zajistit podklady i v dokumentaci SŽG Praha – zejména ohraničující plány.

V Ústí nad Labem, září  2017			                  Vypracoval: Helena Zahradníková

| Příloha 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seznam souřadnic lomových bodů stávajícího obvodu dráhy (staveniště) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOMOVÉ BODY OBVODU STAVENIŠTĚ (DRÁHY) |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  | X |  |  |  |
| 1 |  | 776802.427 |  | 1110386.455 |  |  |  |
| 2 |  | 776846.612 |  | 1110355.092 |  |  |  |
| 3 |  | 776904.516 |  | 1110315.472 |  |  |  |
| 4 |  | 776922.515 |  | 1110314.752 |  |  |  |
| 5 |  | 776940.410 |  | 1110317.340 |  |  |  |
| 6 |  | 776946.200 |  | 1110307.650 |  |  |  |
| 7 |  | 776945.850 |  | 1110300.040 |  |  |  |
| 8 |  | 776940.900 |  | 1110291.450 |  |  |  |
| 9 |  | 776949.890 |  | 1110285.000 |  |  |  |
| 10 |  | 776935.900 |  | 1110277.810 |  |  |  |
| 11 |  | 776932.040 |  | 1110275.720 |  |  |  |
| 12 |  | 776923.150 |  | 1110282.870 |  |  |  |
| 13 |  | 776914.360 |  | 1110290.060 |  |  |  |
| 14 |  | 776906.520 |  | 1110296.780 |  |  |  |
| 15 |  | 776903.910 |  | 1110299.010 |  |  |  |
| 16 |  | 776896.593 |  | 1110304.320 |  |  |  |
| 17 |  | 776894.760 |  | 1110305.650 |  |  |  |
| 18 |  | 776849.620 |  | 1110338.220 |  |  |  |
| 19 |  | 776813.637 |  | 1110363.546 |  |  |  |
| 20 |  | 776795.246 |  | 1110376.339 |  |  |  |

| Příloha 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seznam souřadnic lomových bodů uvnitř obvodu dráhy (staveniště) |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD UVNITŘ OBVODU DRÁHY |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  | X |  |  |  |
| 51 |  | 776920.315 |  | 1110313.046 |  |  |  |
| 52 |  | 776932.197 |  | 1110303.848 |  |  |  |
| 53 |  | 776928.498 |  | 1110298.950 |  |  |  |
| 54 |  | 776926.517 |  | 1110300.445 |  |  |  |
| 55 |  | 776927.265 |  | 1110301.866 |  |  |  |
| 56 |  | 776922.108 |  | 1110305.979 |  |  |  |
| 57 |  | 776922.968 |  | 1110307.625 |  |  |  |
| 58 |  | 776918.671 |  | 1110310.878 |  |  |  |