# I.4 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 29,450 – 29,550se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG Praha. Bodové pole v roce 2009 - 2010 vyhotovila SŽG Praha pracoviště České Budějovice, přičemž bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Souřadnice a místopisy bodů ŽBP ve správě SŽG Praha jsou součástí přílohy I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ a zároveň jsou uloženy v archívu SŽG. V příloze I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ je bodové zakresleno do situace a jsou zde uvedeny souřadnice a výšky jednotlivých bodů. Seznam souřadnic bodů ŽBP je také součástí této technické zprávy, dále je součástí přílohy I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ a bodové pole je také zakresleno v příloze I.4.3 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES.

Souřadný systém: 	S-JTSK (s transformací SŽG)

Výškový systém: 	Bpv

- SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (ZGB)

- TÚ 1811 Tábor (mimo) – Písek (mimo)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18110003280 | 756619.378 | 1116049.302 | 487.024 | - 1 |  |

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK POLYGONOVÝCH BODŮ (GB)

- TÚ 1811 Tábor (mimo) – Písek (mimo)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181100000636 | 756483.545 | 1115884.656 | 485.250 | - 2 |  |

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V KOORDINAČNÍM VÝKRESU:

so 02.1 Stavební část

SO 02.2 Elektroinstalace

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ:

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů pro jednotlivá SO zobrazená v koordinačním vytyčovacím výkrese je uveden v samostatném souboru .xls příloha I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ, který je nedílnou součástí této dokumentace.

| Seznam souřadnic koordinačního vytyčovacího výkresu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 02 STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |  |  |
|  | ČÍSLO BODU | Y | X | Z | POPIS |
|  | 1 | 756486.730 | 1115900.605 | 485.295 | DESKA |
|  | 2 | 756483.359 | 1115897.329 | 485.295 | DESKA |
|  | 3 | 756482.075 | 1115898.689 | 485.295 | DESKA |
|  | 4 | 756485.491 | 1115901.916 | 485.295 | DESKA |
|  | 5 | 756485.237 | 1115901.676 | 485.025 | DESKA |
|  | 6 | 756482.329 | 1115898.929 | 485.025 | DESKA |
|  | 7 | 756481.093 | 1115900.237 | 485.025 | DESKA |
|  | 8 | 756484.000 | 1115902.984 | 485.025 | DESKA |
|  | 11 | 756489.282 | 1115905.766 | 484.125 | CEDULE (DNO) |
|  | 12 | 756488.407 | 1115904.873 | 484.125 | CEDULE (DNO) |
|  | 21 | 756487.114 | 1115904.894 |  | ZÁBRADLÍ |
|  | 22 | 756487.784 | 1115904.186 |  | ZÁBRADLÍ |
|  | 23 | 756485.221 | 1115901.765 |  | ZÁBRADLÍ |
|  | 24 | 756482.241 | 1115898.949 |  | ZÁBRADLÍ |
|  | 25 | 756476.172 | 1115893.215 |  | ZÁBRADLÍ |

| SO 02.2 ELEKTROINSTALACE |  |
| --- | --- |

| ČÍSLO BODU | Y | X | POPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 756510.494 | 1115928.499 | LAMPA |
| 32 | 756494.732 | 1115910.993 | LAMPA |
| 33 | 756491.194 | 1115906.223 | KABEL |
| 34 | 756481.671 | 1115896.932 | KABEL |
| 35 | 756478.142 | 1115894.352 | LAMPA |
| 36 | 756473.874 | 1115890.104 | KABEL |
| 37 | 756473.742 | 1115890.254 | KABEL |

V Ústí nad Labem, září 2017			                  Vypracoval: Helena Zahradníková