[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]
Díl 2, Příloha č. 2b - Všeobecné technické podmínky

Zhotovení stavby

Zvláštní technické podmínky
„Komplexní monitoring úseku Hájek – Dalovice“

Datum vydání: 
17. 05. 2021 

Obsah
31.
Specifikace předmětu díla


31.1.
Předmět zadání


31.2.
Místo činnosti


31.3.
Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)


32.
podklady pro zpracování


32.1.
Závazné podklady pro zpracování


32.2.
Ostatní podklady pro zpracování


33.
Koordinace s jinými stavbami a dokumenty


34.
Požadavky na technické řešení


34.1.
Všeobecně


44.2.
Monitoring prostorové polohy koleje


44.3.
Trigonometrické měření výšky a polohy povrchových bodů


44.4.
Inklinometrická měření ve vrtech


54.5.
Měření sedání náspů hydrostatickou nivelací


55.
DALŠÍ požadavky


56.
Související dokumenty a předpisy



 
1. Specifikace předmětu díla

1.1. Předmět zadání
1.1.1. Předmětem zadání je realizace komplexního monitoringu nestabilního traťového úseku Hájek – Dalovice.
1.1.2. Zhotovitel zajistí komplexní průběžný monitoring nestabilního traťového úseku Hájek – Dalovice v rozsahu a četnosti měření specifikovaném těmito ZTP. Výsledky budou předávány objednateli k jejich průběžnému vyhodnocení, které bude probíhat samostatně (není předmětem zadání). 
1.2. Místo činnosti 

Jedná se o traťový úsek Hájek – Dalovice celostátní trati dle Chomutov – Cheb.  

Kraj:


Karlovarský
Okres:

Karlovy Vary
Správce: 

OŘ Ústí nad Labem - ST Karlovy Vary, SMT, SEE, SSZT.
1.3. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)
	Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb.
	Celostátní

	Součást sítě TEN-T
	ANO

	Číslo trati podle Prohlášení o dráze
	120 00 Chomutov - Cheb

	Číslo trati podle nákresného jízdního řádu
	533

	Číslo trati podle knižního jízdního řádu
	140

	Číslo traťového a definičního úseku
	0112 20

	Traťová třída zatížení
	D4 (22,5 t)

	Maximální traťová rychlost
	120 km/h (v TÚ 95 km/h)

	Trakční soustava
	25kV

	Počet traťových kolejí
	2


2. podklady pro zpracování

2.1. Závazné podklady pro zpracování
2.1.1. Nejsou.
2.2. Ostatní podklady pro zpracování

2.2.1. Č.j.:  012/D/2021/JĎu Komplexní monitoring traťového úseku Hájek – Dalovice ve zkušebním provozu a ve vztahu k přípravě 5.etapy sanačních prací. 
3. Koordinace s jinými stavbami a dokumenty 

3.1.1. Neobsazeno.
4. Požadavky na technické řešení

4.1. Všeobecně

4.1.1. Objednatel stanovil rozsah všech typů potřebných kontrolních měření, jež jsou nedílnou součástí obnovení provozu na trati po provedených sanačních pracích v období květen 2020 až duben 2021 (s předpokladem zahájení zkušebního provozu v 04/2021 a ukončení 10/2021) a dále součástí kontinuálního bezpečnostního měření, do doby zahájení poslední etapy sanačních prací (s předpokladem zahájení 05/2023).  

4.1.2. Rámcově je četnost jednotlivých měření stanovena přílohami těchto ZTP. Objednatel si vyhrazuje právo četnost měření korigovat v závislosti na jejich průběžném vyhodnocování.
4.2. Monitoring prostorové polohy koleje
4.2.1. Prostorová poloha koleje bude v celém úseku (od km 177,900 do km 182,100) kontrolována z volných stanovisek s orientací na viditelné body vytyčovací sítě polární metodou (v souladu s Metodickým pokynem pro měření PPK SŽDC M20/MP004 ze dne 11.3.2016), požadujeme použití měřícího vozíku APK a totální stanice s úhlovou přesností alespoň 1´´. Četnost měření je navržena v příloze č. 1, předpokládáme měření 1x týdně až 1x měsíčně, dle skutečného vývoje a vyhodnocení absolutních příčných a výškových odchylek SKa a VKa v souladu s ČSN 736360-2. Krok měření je stanoven na 5m nebo 10m. Výstupy měření budou odpovídat Metodickému pokynu pro měření PPK SŽDC M20/MP004 ze dne 11.3.2016.
4.2.2. SŽG bude zhotoviteli monitoringu poskytovat vytyčovací síť s aktualizací 1x/3 měsíce.
4.3. Trigonometrické měření výšky a polohy povrchových bodů
4.3.1. Součástí komplexního monitoringu je v problematických úsecích traťového úseku sledování pohybu bodů na povrchu přilehlých svahů. V rámci provedených sanačních prací byly vybudovány a jsou měřeny trigonometricky tyto povrchové profily:
•
Profil D 5.4 v km 178,718 (pod označením POVRCH D 5.4)

•
Profil D 5.5 v km 178,738 (pod označením POVRCH D 5.5)

•
Profil D 5.6 v km 178,821 (pod označením POVRCH D 5.6)

•
Profil D 5.7 v km 178,833 (pod označením POVRCH D 5.7)

•
Profil D 5.8 v km 178,845 (pod označením POVRCH D 5.8)
Každý profil sestává z pěti měřených bodů, četnost měření polohy a výšky bodů povrchu je uvedena v příloze č. 2.
4.3.2. V rámci přípravy navazující etapy sanačních prací se předpokládá v průběhu roku 2021 doplnění výše uvedených profilů o: 
•
Profil D 5.15 v km 180,180 (pod označením POVRCH D 5.15)
•
Profil D 5.14 v km 180,132 (pod označením POVRCH D 5.14)

•
Profil D 5.13 v km 180,094 (pod označením POVRCH D 5.13)

•
Profil D 5.12 v km 180,036 (pod označením POVRCH D 5.12)

•
Profil D 5.11 v km 179,846 (pod označením POVRCH D 5.11)

Předpokládá se, že četnost měření polohy a výšky bodů bude 1xměsíčně, viz příloha č. 2.
4.4. Inklinometrická měření ve vrtech
4.4.1. V rámci přípravy navazující etapy sanačních prací se předpokládá v průběhu roku 2021 doplnění výše uvedených profilů o inklinometrické sondy: 
•
V profilu D 5.4 v km 178,718 (pod označením IN D 5.4 v patě svahu/náspu inklinometr hloubky 10,0m)

•
V profilu D 5.5 v km 178,738 (pod označením IN D 5.5 v patě svahu/náspu inklinometr hloubky 10,0m)

•
V profilu D 5.6 v km 178,821 (pod označením IN D 5.6 v patě svahu/náspu inklinometr hloubky 15,0m)

•
V profilu D 5.7 v km 178,833 (pod označením IN D 5.7 v patě svahu/náspu inklinometr hloubky 15,0m)

•
V profilu D 5.15 v km 180,180 (pod označením IN D 5.15 v patě svahu/náspu inklinometr hloubky 8,0m)

•
V profilu D 5.14 v km 180,132 (pod označením IN D 5.14 v patě svahu/náspu inklinometr hloubky 8,0

•
V profilu D 5.13 v km 180,094 (pod označením IN D 5.13 v patě svahu/náspu inklinometr hloubky 8,0m

•
V profilu D 5.12 v km 180,036 (pod označením IN D 5.12 v patě svahu/náspu inklinometr hloubky 8,0m

•
V profilu D 5.11 v km 179,846 (pod označením IN D 5.11 v patě svahu/náspu inklinometr hloubky 8,0m
Měření inklinometrických sond a fixních bodů inklinometrů bude prováděno v rámci komplexního monitoringu v četnosti dle přílohy č. 3.
4.5. Měření sedání náspů hydrostatickou nivelací
4.3.4.
V dosavadních etapách sanačních prací byly v rámci stavebních prací vybudovány tyto monitorovací profily, ve kterých bude probíhat měření hydrostatické nivelace náspů – měření sedání:
•
Profil D 4.1 v km 178,946 (pod označením HN D 4.1)

•
Profil D 4.2 v km 178,933 (pod označením HN D 4.2)

•
Profil D 4.3 v km 178,918 (pod označením HN D 4.3)

•
Profil D 4.4 v km 178,900 (pod označením HN D 4.4)

•
Profil D 2.1 v km 181,675 (pod označením HN D 2.1)

•
Profil D 2.2 v km 181,650 (pod označením HN D 2.2)

•
Profil D 2.3 v km 181,625 (pod označením HN D 2.3)

•
Profil D 2.4 v km 181,525 (pod označením HN D 2.4)

•
Profil D 2.5 v km 181,500 (pod označením HN D 2.5)

•
Profil D 1.1 v km 181,772 (pod označením HN D 1.1)

•
Profil D 1.2 v km 181,742 (pod označením HN D 1.2)

Každý profil sestává z dvojice nad sebou umístněných hydrostatických nivelací. Měření sedání uvedených profilů včetně kontroly trigonometrické výšky fixních bodů bude v rámci komplexního monitoringu prováděno v četnosti dle přílohy č. 4.
5. DALŠÍ požadavky

5.1.1. Data z měření budou předkládána v digitální formě bez zbytečného odkladu po provedení měření.
5.1.2. Pro případy zjištěných okamžitých havarijních stavů v úseku při monitorování (nebo jiných informačních zdrojů, např. hlášení strojvedoucích atd.) je Objednatelem poskytnuta položka v rozpočtu pod názvem Havarijní služba (pohotovost za výjezd). Pro tyto účely by měla být Zhotovitelem zřízena havarijní služba pro odborné provozní geologické a geotechnické posouzení stavů a vydání rozhodnutí přímo na místě s reakční dobou do 3 hodin po ohlášení. Z každého havarijního výjezdu bude zpracován samostatný report (zpráva) s doporučením dalšího postupu.
6. Související dokumenty a předpisy
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:
Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky, 

Oddělení dokumentace a distrib. tisk. materiálů

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“
Přílohy: 

č.1 Četnost měření železničního svršku traťového úseku Hájek – Dalovice v km 177,9 – 182,1 v roce 2021 až 2023

č.2 Četnost měření povrchu přilehlých pozemků v roce 2021 až 2023

č.3 Četnost měření inklinometrických sond včetně kontroly fixních bodů v roce 2021 až 2023

č.4 Četnost měření hydrostatických nivelací včetně kontroly fixních bodů v roce 2021 až 2023 
č.5 Analýza rizik v obvodu Ústí nad Labem
Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována.
	       1/6
	Správa železnic, státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
	Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

www.spravazeleznic.cz
	Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31

400 03 Ústí nad Labem


5 z 6

