DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY - TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název stavby:  Oprava mostu v km 59,126 Volary - Černý Kříž (Dobrá)

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65418069

TU  0461 Číčenice –Nové Údolí     DU  18  Volary - Černý Kříž

Členění stavby:  1.1)   SO 101 Železniční svršek

1.2)   Materiál objednatele (v rozpočtu se neoceňuje)

2)   SO 201 Most

3)   VRN

- Popis mostu

Most převádí železniční trať  přes řeku Teplá Vltava. Stavba se nachází v širé trati v blízkosti zastávky Dobrá na Šumavě. Jednokolejná trať je na mostě vodorovná, část se nachází v přechodnici pravostranného oblouku. Ocelová konstrukce mostu je nýtovaná tvořená dvěma hlavními příhradovými nosníky otevřené soustavy, dolní prvková mostovka s plnostěnnými podélníky tvaru I a dřevěnými mostnicemi. Opěry jsou masivní kamenné, kamenné jsou i úložné bloky, most má rovnoběžná kamenná křídla.

rok výstavby 1908, rekonstrukce 1988

Rozměry :	Délka  mostu		    		  47,44 m

Délka přemostění			  45,0 m

Rozpětí konstrukce 		       	  46,64 m

Vzdálenost (osová) hl.nosníků            4,70 m

Šířka OK 				  5,16 m

Výška OK                                            5,20m

Rychlost na mostě                               60km/hod

Další údaje – viz „Dokumentace pro opravu mostu z roku 2015“

Přístupové cesty: Příjezd autem až  k mostu není možný.

- Současný stav

2.1. železniční svršek

Na železničním svršku jsou uvolněné mostnicové šrouby, mostnice mají podélné trhliny, jednotlivě jsou nahnilé. To samé platí i o dřevěných pražcích před a za mostem. Upevňovadla jsou částečně uvolněná, podkladnice jsou místy zamačkané do mostnic.

2.2. nosná konstrukce mostu

Nátěr konstrukce, zábradlí a podlahových plechů je silně poškozený, popraskaný, olupuje se, prostupuje rez, nátěr ložisek je rovněž poškozený, olupuje se, obetonování ložisek je popraskané, uvolněné.

2.3. spodní stavba mostu

Spárování zdiva  je popraskané a lokálně vypadané, zdivo zašlé,  V opěře ve směru na Nové Údolí jsou  pod pevnými ložisky  vlevo i vpravo  prasklé úložné bloky z kamene.

- Návrh opravy

SO 101 Železniční svršek

Součástí opravy mostu je výměna součástí železničního svršku na mostě, před a za mostem v rozsahu:

  - most

délka  47m, tj. od km 59,103 do km 59,150. Bude provedena výměna všech mostnic a pozednic v počtu  79ks + 2ks.  Na mostnice a pozednice budou osazeny nové žebrové podkladnice S4M včetně nových upevňovadel (vrtule R1, svěrky ŽS4, šrouby RS 1 M24 s maticí, dvojité pružné kroužky Fe 6), polyetylenových a pryžových podložek. Kolej na mostě bude svařena v celé délce.

  - před mostem

délka 205m, tj. od km 58,898 do km 59,103. Úsek začíná na začátku přechodnice délky 30m, pak následuje směrový oblouk délky 158m (poloměr 487,5m, převýšení 36mm) a přechodnice délky  30m, která částečně v délce 13m zasahuje na mostní konstrukci.     V tomto úseku bude provedena úplná výměna stávajících dřevěných pražců za pražce betonové SB8 v délce 194m  (užité pražce opatřené žebrovými podkladnicemi zajistí objednatel) a v části cca 11m před mostem za pražce nové dřevěné (dubové) na kterých bude umístěno kolejnicové malé dilatační zařízení (KMDZ) a výběhy pojistných úhelníků.  Střed KMDZ  bude ve vzdálenosti cca 5m od líce závěrné zdi. Součástí výměny jsou nová upevňovadla na všech pražcích (svěrky ŽS4, šrouby RS 1 M24 s maticí, dvojité pružné kroužky Fe 6) včetně nových žebrových podkladnic (vrtule R1, kroužky Fe 6)  na dřevěných pražcích. Bezstyková kolej (délka 178m) bude zřízena od začátku přechodnice, tj. od km 58,898 do km cca 59,076, kde bude končit stykem na začátku ochranného 20m pole. Ochranné pole bude navazovat na KMDZ.

  - za mostem

délka 60m, tj. od km 59,150 do km 59,210. V části za mostem v délce cca 11m budou nové dřevěné pražce (dubové) na kterých budou umístěny výběhy pojistných úhelníků), pak bude navazovat úsek s pražci betonovými  SB8 v délce 49m (užité pražce opatřené žebrovými podkladnicemi zajistí objednatel). Součástí výměny jsou nová upevňovadla na všech pražcích (svěrky ŽS4, šrouby RS 1 M24 s maticí, dvojité pružné kroužky Fe 6) včetně nových žebrových podkladnic (vrtule R1, kroužky Fe 6) na dřevěných pražcích. Ve vzdálenosti 7,5m od líce závěrné zdi bude zřízen kolejnicový styk, tj. v km 59,157; následně bude kolej svařena až do km 59,210 (konec úprav).

- V úsecích před a za mostem bude provedena souvislá výměna štěrkového lože, odtěžený materiál bude odvezen na skládku.

- V úsecích bude provedena oprava stezek po obou stranách trati

- Úprava geometrické polohy koleje ve výše uvedených úsecích ASP včetně konečné úpravy štěrkového lože.

- Ve všech výše uvedených úsecích na mostě, před a za mostem budou vloženy nové kolejnice 49 E1 v  délkách 75 m (bez otvorů pro spojkové šrouby).

(v případě použití kolejnic kratších je kolejnice nutno do pásů svařit elektrickým odtavným svařováním. (S3, díl IV, čl. 7; S3/2, čl. 112). Případný svar na mostě požadujeme provést rovněž elektrickým odtavným svařováním.)

- Rozdělení pražců v koleji před a za mostem – „c“.

- Součástí stavby je zajištění prostorové polohy koleje před a za mostem včetně osazení zajišťovacích značek (konzolové zajištovací značky v betonovém základu)  S3 čl. 91 – 97

v charakteristických bodech koleje včetně příslušné dokumentace zpracované dle předpisu S3 díl III. ( čl. 91 – 97).

Na zajišťovací značky bude třeba zhotovit štítky s popisem základních parametrů (viz S3 díl III. čl. 87)

- Zhotovitelem bude provedeno zajištění prostorové polohy koleje (geodetické kontinuální měření, např vozík APK) a měření PPK před zřízením BK (S3, díl III, čl. 9 a S3/2, čl. 106 a 107. Dále bude zpracována dokumentace zajištění prostorové polohy koleje (S3, díl III, kapitola II; S3, díl III, čl. 73 a 75).

- Bezstykové kolej bude zřízena v souladu s předpisem S3/2 včetně  zpracování příslušné  dokumentace.

- Na vnější straně oblouku bude zřízeno „rozšíření kolejového lože“ dle předpisu S3/2

- Vyzískaný svrškový materiál bude uložen na deponii, kterou určí Správa tratí Strakonice. Předpokládá se výzisk dřevěných pražců 5%, ostatní budou odstrojeny (demontáž podkladnic) a ekologicky zlikvidovány.

- Demontáž, ekologická likvidace a montáž nových mostnic včetně dodávky  je součástí SO 201 Most.

- Součástí rozpočtu jsou i náklady na přepravu užitých pražců SB8 z místa jejich uložení (obvod OŘ Plzeň) na stavbu.

- Součástí rozpočtu je část „1.2-Materiál objednatele“, který se neoceňuje.

Další údaje:  viz Dokumentace na opravu mostu

Změny oproti dokumentaci na opravu mostu:

I) V úseku před a za mostem budou místo dřevěných pražců vloženy pražce užité SB8, které zajistí objednatel.

SO 201 Most

V rámci opravy mostu bude provedeno:

Dočasné zajištění kabelů na konstrukci a ve výbězích trati, následně bude provedena úprava vedení kabelového žlabu a uložení kabelů před a za mostem

Demontáž podlahových plechů (všech)

Demontáž zábradlí - stávající zábradlí na rovnoběžných  křídlech   a  příčlí v  konstrukci

Odtěžení materiálu železničního spodku před zhotovením plošné  izolace v rozsahu:

-mezi římsami: (dl. 8,5 m x š.5,5 m x v.0,5 m) x 2 = 46,75 m3

-pro gabiony: (dl.4,2 m x š.1,0 m x v.0,5 m) x 4  = 8,4 m3

-pro příčné odvodnění: (dl.11,0 m x š.0,5 m x v.0,8 m) x 2 = 8,8 m3

Celkem: 63,95 m3 (odvoz materiálu na skládku)

Dosypání  štěrkodrtě do profilu pláně železničního spodku  se zhutněním (vrstva pod izolací).

(dl.8,5 m x š.4,5 m x v.0,5)x 2 = = 38,25 m3

Výroba a osazení  gabionů (lomový kámen s urovnáním hran) v přechodech do pláně žel. spodku, bez zábradlí

(dl.4,0 m x š. 0,8 m x v.1,0 m) x 4

Zhotovení izolace rubu závěrných zdí a opěr s příčným odvodněním, zakončené odlážděním z lomového (4 x).

Demontáž starých mostnic a pozednic - ekologická likvidace

Výroba a montáž mostnic a pozednic  nových dubových (opracování, opáskování, osazení protištěpných  spon,  impregnace opracovaných ploch), pozednic – viz příloha E.2.8  Mostnicový plán.

Dotažení  mostnicových  šroubů po dosednutí vlivem provozu.

Demontáž a montáž pojistných úhelníků včetně úpravy pojistných úhelníků ve výbězích dle předpisu S3 díl XII

Údržba a oprava ložisek (vysekání obetonávky, zalití ložiskových desek na spodní stavbě, očištění, přetočení pohyblivých ložisek,  nátěr a namazání)

Výroba a  montáž  nového zábradlí (dl.  3,0 m x 4) na opěrách (rovnoběžných křídlech),

(dl.4,210x11x(2+2)  doplnění madel na konstrukci. Dále viz

příloha E.2.9 Zábradlí.

Ocelová konstrukce mostu

Vyztužení a výměna oslabených prvků nosné konstrukce (pásnice, styčníkové plechy, ztužidla ,krční úhelníky..), předpokládá se i výměna podlahových nosníků (50%)  viz příloha E.2.7 Detaily.

Výměna zkorodovaných částí a nové části budou  provedeny z oceli řady S 235 (S355), výrobní skupina A dle ČSN 73 2601, 73 2603. (podlahové nosníky, úhelníky, styčníkové plechy atd.). Spoje nýtované Ø 20, šroubované VP20 (podlahové konzoly)

Na vyměněné části OK bude zpracována dokumentace.

Zřízení a demontáž provizorního podepření mostu (z důvodu výměny některých prvků OK) pomocí dočasných podpěr PIŽMO – viz příloha E.2.6 – Provizorní podepření.

Přizvednutí a spuštění OK

Příprava povrchu ocelové konstrukce, podlah a zábradlí otryskáním  na Sa2 ½ pro provedení nového ochranného nátěrového systému (ONS 14; ONS 15).

Provedení ochranného nátěrového systému ocelové konstrukce, podlah a zábradlí (OK včetně středových, chodníkových a hlavových plechů - ONS 14, ložiska ONS 15, nové zábradlí ŽSP+ONS 01). Odstín vrchní vrstvy DB 602 se záruční dobou 10 let. V exponovaných místech bude provedeno zesílení nátěrů přídáním další mezivrstvy tl.60 µm. V nepřístupných místech pro tryskání  mezi jednotlivými prvky konstrukce bude provedeno mechanické vyčištění hloubkové koroze. Mezi jednotlivými ocelovými prvky tvořící spáru bude provedeno tmelení spár a štěrbin, dále bude proveden pásový nátěr kritických míst štětcem (hrany, kouty, nýty atd.)

Dále viz příloha E.2.12 Projekt PKO.

Protikorozní ochrana ocelové konstrukce bude prováděna v souladu s předpisem S5/4, zhotovitel  zpracuje technologický předpis  dle  přílohy 6 tohoto předpisu, o provádění PKO budou vedeny záznamy ve stavebním deníku rovněž dle předpisu S5/4.

Žlutočerné šrafování na všech  krajních svislicích mostu  (nátěr)

Montáž a demontáž zavěšeného lešení včetně zaplachtování celé OK.

Most se nachází v NP Šumava, je nutno dbát zvýšené pozornosti při tryskání, konstrukce musí být neprodyšně zaplachtována, aby nedocházelo k  padání abraziva do vodního toku a na přilehlé břehy, všechno abrazivo musí být průběžně odváženo  a ekologicky zlikvidováno.

Montáž a úprava podlah

středové plechy a plechy na hlavách a chodníkové podlahy po obou stranách  budou stávající s nezbytnými úpravami dle TNŽ 73 6260 a novou PKO, (výměna a doplnění podkladních  ocelových profilů, vruty).

Přezdění kamenného zdiva (první řada) a kompletní spárování zdiva spodní stavby (vysekání spár-hloubka přes 40 do 80 mm)

Otryskání povrchu spodní stavby křemičitým pískem v rozsahu 100 % včetně odklizení písku.

Odláždění z lomového kamene do betonu okolo opěr a rovnoběžných křídel v šířce 0,60m.

Injektáž zdiva v rozsahu 2 řady v každé opěře, 1. řada šikmá, 2. vodorovná, 10děr v jedné řadě, délka vrtů 0,9m

Chemická injektáž trhlin (2x) v úložné kamenné bloky včetně zajištění HELIFIXEM.

Na provedení injektáží bude před zahájením prací zpracován technologický předpis.

Odvoz a uložení suti na skládce

Odstranění zařízení staveniště

Uvedení použitých pozemků do původního stavu

Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu

Další údaje:  viz dokumentace na opravu mostu

Změny oproti dokumentaci na opravu mostu:

- Použití gabionů  místo přechodových zídek z prostého betonu

- Otryskání povrchu spodní stavby křemičitým pískem a injektáž zdiva

- Místo nového betonového úložného bloku, bude stávající kamenný zasanován

- Ostatní požadavky

- Výkres konstrukce zábradlí bude předložen ke schválení před začátkem výlukových prací.

- Provedení zpětného zásypu na mostě a v přechodových oblastech bude provedeno ze zeminy vhodné do tělesa železničního spodku (např. nesoudržná, propustná a nenamrzavá zemina) v souladu s předpisem SŽDC S4 – příloha 24 a TKP- kap.3, tloušťka zhutňované vrstvy max. 0,30m, požadované Id =0,95(parametr míry zhutnění). Budou provedeny dvě statické zatěžovací zkoušky.

- Zhotovitel zajistí, aby při provádění prací nedošlo ke znečištění vodního toku a přilehlých pozemků. Stavba se nachází v NP Šumava a u řeky Vltavy a jejího inundačního území. Veškeré práce musí být řádně zajištěny a všechny odpady odklizeny.

- Při otryskávání OK mostu bude zhotovitel postupovat v souladu s výnosem č.j. 4175/2017-SŽDC-O15 „Prevence a ochrana před vnosem PCB a jiných znečišťujících látek ze starých nátěrů do vodních toků“

- Chemickým rozborem (Protokol z 21.3. 2017 včetně vyhodnocení je součástí zadání) bylo zjištěno, že staré nátěry mostní konstrukce  obsahují znečišťující látky škodlivé životnímu prostředí, tj. látky, které mohou ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,  proto zhotovitel na vlastní náklady zajistí dodržení všech platných právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, a to zejména tak, že při jejich odstranění zvolí vhodný postup a učiní veškerá opatření k zamezení vnosu částic starého nátěru do životního prostředí, především do povrchových a podzemních vod nebo  půdy. Zhotovitel, který bude zajišťovat odstranění starého nátěru, případně materiálu obsahujícího částice starého nátěru (například použité abrazivo při otryskání) bude postupovat v souladu s platnými právními předpisy a zpracuje dokumentaci o nakládání s odpady v souladu s vydanou Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady, kterou po ukončení díla dle dílčí smlouvy o dílo předá spolu s dokončeným dílem nejpozději v den ukončení díla zadavateli. V předané dokumentaci o nakládání s odpady musí zhotovitel (jako původce odpadu) uvést zejména název odpadu, kód, kategorii odpadu a vyprodukované množství odpadu. V předané dokumentaci musí být zhotovitelem řádně doloženo předání odpadu oprávněné osobě v souladu se zákonem č. 185/2001 SB., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel  dále  před započetím prací souvisejících s opravou nátěru ocelové konstrukce mostu, zajistí odběr vzorků  zemin z pravého a levého  břehu pod železničním mostem a jejich chemického rozboru. S ohledem na danou lokalitu a chráněné území požadujeme odebrání 2 vzorků z levého břehu a 2 vzorků z pravého břehu.

- Zhotovitel zpracuje havarijní a povodňový plán v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách. Zhotovitel projedná havarijní a povodňový plán u příslušného správního úřadu. Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole. Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu nedodržení těchto plánů nese zhotovitel.

- Bezpodmínečně musí být dodrženo Závazné stanovisko Správy národního parku Šumava (viz „Dokumentace na opravu mostu“ – bod H – Doklady)

- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby rozdělené na části SO 101 Železniční svršek a  SO 201 Most.

- SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Po ukončení prací veškerý odpadový materiál musí být uložen na skládky v souladu s právními předpisy ČR. Po ukončení prací budou prostory pro deponie a zařízení staveniště uvedeny do původního stavu.

Veškeré stavební práce budou provedeny dle přísl. norem, TKP a předpisů SŽDC.

Záznamy o průběhu provádění prací povede zhotovitel v typizovaném stavebním deníku „Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) - smluvní vzor objednatele“

Kontaktní pracovník

Ing. Josef  Klimeš      	- tel. 9725 44696, mob. 602 140 312 – vedoucí provozního oddělení

p. Ladislav Troch 	- tel. 9725 43446, mob. 724 653 395 - místní správce

Doba plnění zakázky

Zahájení práce na zakázce:           07/2018

Ukončení práce na zakázce:         11/2018

Plánovaný termín výluky:      50 N: od 1.8. -19.9.2018

V Plzni  04/2017				Zpracoval: Ing. Václav Suchý