Technická zpráva

Oprava nástupištních přístřešků v obvodu OŘ

SO 04 zastávka Kotojedy - přístřešek pro cestující

Parc. číslo:	                  3296/1

Katastrální území:	      Kroměříž

Obec:		      Kroměříž

Okres:		       Kroměříž

Region:		       Zlínský kraj

Základní údaje o stavbě

Na základě zjištěných skutečností stávajícího stavu přístřešku pro cestující včetně orientačního a informačního systému, došlo k navržení doplnění valbové střechy prefabrikovaného typového přístřešku a výškové úpravě vůči nově navrženému nástupišti a k přístupové cestě. Přístřešek pro cestující je dimenzován na požadovaný počet cestujících.

Lokalita se nachází v okrajové části obce Kroměříž - Kotojedy v místě stávající železniční zastávky. Pozemek parc. č. 3296/1 navazuje na rekonstruované jednostranné nástupiště.

Navrhovaný stav

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Stavba je situována na parcele 3296/1. Příchod pro cestující je stávající – po novém jednostranném nástupišti. Lokalita se nachází na okraji zastavěného území obce Kroměříž.

Betonový přístřešek pro cestující bude doplněn valbovou střechou s viditelným dřevěným krovem). Střešní krytinu tvoří poplastovaný pozinkovaný plech s reliéfním povrchem imitujícím pálené tašky. Odvod dešťových vod ze střechy je řešen podokapním žlabem a svodem) na terén do betonové skruže DN 800mm s výplní z kameniva fr. 60-100mm. Přístřešek bude doplněn jednoduchým mobiliářem (tabule s jízdním řádem, odpadkový koš).

Ocelové armování železobetonových částí bude vodivě popropojováno a napojeno na nejbližší uzemnění.

Frekvence cestujících:		max. 12 osob

Architektonické a materiálové řešení - sumarizace

střešní krytina 	poplastovaný pozinkovaný plech – imitace pálených tašek

tesařské prvky	hoblované se sraženými hranami, mořeno tenokovrstvým lazurovacím lakem)

klempířské prvky	poplastovaný pozinkovaný plech

zámečnické výrobky	odpadkový koš

Odpadové hospodářství

Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení a  smlouvy o dílo. Do doby dokončení a převzetí díla, bude původce odpadů vzniklých během stavby dodavatel stavby, který vzejde z výběrového řízení.

Odpadové hospodářství - problematika odpadového hospodářství bude řešena v souladu s platnou legislativou – zákonem  č. 185/2001 Sb., o odpadech  a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. Ostatní odpady budou v max. míře vytříděny a odvezeny na řízenou skládku odpadů.   Vrstvu humusu  získanou skrývkou zeminy si investor ponechá pro potřeby zemních úprav. Přebytečná zemina pod vrstvou humusu bude odvezena na nejbližší řízenou skládku odpadů.

Odpady vznikající stavební činností:

Všechny odpady budou důsledně separovány, ukládány na přistavené kontejnery a likvidovány odpovídajícím způsobem. Odvoz bude zajištěn dodavatelskou firmou, případně oprávněnou firmou, která má oprávnění k likvidaci všech druhů odpadů včetně nebezpečných odpadů.

Způsob ukládání odpadů

Odpady budou ukládány na zpevněných plochách na pozemku investora, a to odděleně podle jednotlivých druhů, případně ve vhodných nádobách nebo kontejnerech tak, aby mohly být odváženy k likvidaci. Odpady je dodavatel povinen přednostně využívat, nevyužité odpady převede do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. Dodavatel vede evidenci všech odpadů.

Vykopaná zemina bude použita pro terénní úpravy.

Před uvedením el. zařízení do provozu bude na zařízení provedena výchozí revize vč. zprávy. Současně bude montážní organizace povinna při předání objektu zajistit proškolení uživatele o obsluze el. zařízení.

Stavebně technické a konstrukční řešení

Zemní práce:

Budou prováděny výškové úpravy navrženého objektu.

Svislé nosné konstrukce:

S ohledem na navržený typ přístřešku z prefabrikovaných panelů, bude součástí výrobní dokumentace panelů samotné trubkování pro napojení svítidel a dále pak návrh vnější jímací soustavy a uzemnění přístřešku. Návrh jímací soustavy bude proveden v souladu se souborem norem ČSN EN 62305.

Střecha:

Střešní krytinu tvoří panely poplastovaného pozinkovaného plechu s reliéfním povrchem – imitace pálených tašek (typový výrobek) kladeného na dřevěné latě dle pokynů výrobce. Doplňkové konstrukce tvořily klempířské prvky (oplechování hřebene, nároží valbové střechy, zachytávače sněhu).

Krov:

Krov valbové střechy bude dřevěný, provedený dle běžných řemeslných postupů. Vaznice budou kotveny do betonových stěnových panelů pomocí závitových tyčí na chemickou maltu. Vrcholová vaznice bude vynášena krokvemi, které jsou doplněny kleštinami. Zavětrování bude provedeno celoplošným bedněním z palubek tl. 20mm, na které jsou kladeny latě 50/30.

Veškeré dřevěné konstrukce budou opatřeny ochranným chemickým bezbarvým nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám .

Úpravy povrchů podlah a stěn:

Pochůzí povrch podlahy tvoří zpevněná plocha ze zámkové dlažby tl. 60mm navazující na nové nástupiště. Zámková dlažba bude v místech navazujících na zatravněnou plochu ukončena betonovými obrubníky. Kolem zadních a bočních stěn přístřešku bude navržen okapový chodník z velkoformátové betonové dlažby kladené do pískového lože.

Konstrukce klempířské:

Podokapní žlab a svod - materiál: poplastovaný pozinkovaný plech (dtto střešní krytina).

Všechny navržené klempířské konstrukce budou provedené dle ČSN 733610.

Konstrukce tesařské:

Viz výše. Všechny pohledově viditelné tesařské prvky budou hoblované se sraženými hranami a 2x mořené tenkovrstvým lazurovacím lakem (odstín středně hnědý – cca Bondex: Teak).

Konstrukce truhlářské:

Podbití střechy z typových palubek (modřín). Palubky budou řádně kotveny ke krokvím pomocí vrutů.

Konstrukce zámečnické:

Tvoří je typové výrobky:

- ocelový odpadkový koš o obsahu 60L (odstín oceli šedočerný) uzamykatelný, s vyjímatelnou nádobou na odpadky z pozinkovaného plechu.

Řešení bezbariérového užívání stavby

Vzhledem k charakteru objektu (přístřešek pro cestující) bude stavba bezbariérově přístupná a musí splňovat parametry pro užívání TP osobami.

Podrobný průzkum:

Bude provedeno geodetické zaměření pro potřeby projektu.

Členění stavby na jednotlivé stavební objekty

Stavba byla řešena jako jeden stavební objekt.

zastávka Kotojedy