Technická zpráva

Oprava nástupištních přístřešků v obvodu OŘ

SO 01 zastávka Čunín – budova zastávky

Parc. číslo:	                  st.118

Katastrální území:	      Čunín

Obec:		      Konice

Okres:		       Prostějov

Region:		       Olomoucký kraj

Základní údaje o stavbě

Na základě zjištěných skutečností stávajícího objektu budovy zastávky včetně orientačního a informačního systému, který se nachází ve značně nevyhovujícím stavu došlo k navržení opravy budovy. Budova zastávky je dimenzován na požadovaný počet cestujících.

Lokalita se nachází v okrajové části obce Konice, v místě stávající železniční zastávky Čunín. Pozemek parc. č. st.118 kde se nachází budova zastávky navazuje na jednostranné nástupiště.

Navrhovaný stav

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Stavba je situována na parcele č. st.118. Příchod pro cestující je stávající – po jednostranném nástupišti. Lokalita se nachází na okraji zastavěného území obce Konice.

Umístění budovy zastávky je na betonových základových pásech prokládaných kamenem. Opravou bude provedena výměna dřevěného opláštění budovy, sedlové střechy, včetně střešní krytiny, oprava podezdívky objektu, oprava podlahy a doplnění betonové dlažby ke stávajícímu nástupišti. Přístřešek bude doplněn jednoduchým mobiliářem (jednotlivé sedáky + tabule s jízdním řádem, odpadkový koš).

Odpadové hospodářství

Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení a  smlouvy o dílo. Do doby dokončení a převzetí díla, bude původce odpadů vzniklých během stavby dodavatel stavby, který vzejde z výběrového řízení.

Odpadové hospodářství - problematika odpadového hospodářství bude řešena v souladu s platnou legislativou – zákonem  č. 185/2001 Sb., o odpadech  a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. Ostatní odpady budou v max. míře vytříděny a odvezeny na řízenou skládku odpadů.   Vrstvu humusu  získanou skrývkou zeminy si investor ponechá pro potřeby zemních úprav. Přebytečná zemina pod vrstvou humusu bude odvezena na nejbližší řízenou skládku odpadů.

Odpady vznikající stavební činností:

Všechny odpady budou důsledně separovány, ukládány na přistavené kontejnery a likvidovány odpovídajícím způsobem. Odvoz bude zajištěn dodavatelskou firmou, případně oprávněnou firmou, která má oprávnění k likvidaci všech druhů odpadů včetně nebezpečných odpadů.

Způsob ukládání odpadů

Odpady budou ukládány na zpevněných plochách na pozemku investora, a to odděleně podle jednotlivých druhů, případně ve vhodných nádobách nebo kontejnerech tak, aby mohly být odváženy k likvidaci. Odpady je dodavatel povinen přednostně využívat, nevyužité odpady převede do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. Dodavatel vede evidenci všech odpadů.

Beton bude likvidována odvozem k druhotnému zpracování.

Železo do sběrny druhotných surovin.

SO 01.2 Orientační systém

Hlavní tabule s názvem zastávky a ukazatelem směru jízdy bude osazena na samostatném nosiči ukotveném v betonových základových patkách v blízkosti přístřešku. Všechny prvky orientačního a informačního systému budou v souladu se směrnicí investora Sm 118 v platném znění a provedeny dle TNŽ 73 6390 Nápisy názvů stanic a zastávek.

Na bočních stěnách přístřešku bude osazena informační tabule pro cestující (informace o odjezdech vlaků). Je uvažováno s použitím typových výrobků (uzamykatelné prosklené vitríny).

Před vlastní výrobou prvků orientačního a informačního systému bude potřeba jeho podobu projednat a odsouhlasit se zadavatelem.

Členění stavby na jednotlivé stavební objekty

Stavba byla řešena jako jeden stavební objekt.

Budova zastávky Čunín